СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПУНКТОВ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КАРАКУЛЯ

НТП-АПК 1.10.14.001-01

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МОСКВА 2001 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ

- РАЗРАБОТАНЫ ФГУП «Научно-исследовательским и проектным институтом агропромышленного  комплекса»  (НИПИагропром)  при  участии  специалистов  ГУП

«Гипронисельпром», ученых и специалистов НИУ Россельхозакадемии: Всероссийского научно- исследовательского института овцеводства и козоводства (ВНИИОК); Всероссийского научно- исследовательского института ветеринарной санитарии, гигиены и экологии (ВНИИВСГЭ); Всероссийского научно-исследовательского института гельминтологии им. К.И. Скрябина (ВИГИС).

ВНЕСЕНЫ ФГУП «НИПИагропром»

- ОДОБРЕНЫ НТС Минсельхоза России (протокол от 03.08.01 № 23)

- УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации Н.К. Долгушкиным 28.08.01

- ВЗАМЕН НТП-СХ.15-72

- РЕКОМЕНДОВАНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Департаментом экономики и финансов Минсельхоза России (письмо от 24.07.01 № 2313-8/221)

- СОГЛАСОВАНЫ

Департаментом животноводства и племенного дела Минсельхоза России (письмо от 21.12.2000 г.

№ 18-03/803);

Департаментом ветеринарии Минсельхоза России (письмо от 22.01.01 г. № 13-5-27/69);

Департаментом по ликвидации радиационных аварий, гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и охране природы (Чернобыльдепартамент) Минсельхоза России (письмо от 19.12.2000 г.

№ 20-5-7/435);

Департаментом социального развития и охраны труда Минсельхоза России 27.08.01

Заместителем Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации (письмо от

08.05.01 г. № 111-16/370-04)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения

2. Нормативные ссылки

- Общие положения.

- Номенклатура пунктов первичной обработки каракуля

- Здания и сооружения пунктов первичной обработки каракуля

- Номенклатура зданий и сооружений обслуживающего назначения

- Требования к планировке территории, расположению и взаимосвязи зданий и сооружений.

- Технологические требования к строительным решениям основных производственных зданий.

- Требования	к	размещению,	технологической	связи	и	планировке	отдельных помещений.

- Нормы площадей и размеры основных технологических элементов

- Нормы параметров внутреннего воздуха и требования к вентиляции помещений.

- Нормы потребления воды и требования к водопроводу и канализации.

- Технологическое оборудование, механизация и автоматизация производственных процессов

- Электроснабжение и электротехнические устройства.

- Охрана труда и техника безопасности

- Охрана окружающей природной среды

Приложение А Данные для расчета площадей производственных и складских помещений пунктов первичной обработки каракуля

Приложение Б Методика расчета машинного и рабочего времени на пунктах первичной обработки каракуля.

Приложение В Данные для расчета машинного и рабочего времени пунктов первичной обработки каракуля.

Приложение Г Примерный перечень и техническая характеристика технологического оборудования

Приложение Д Примерный перечень дезинфицирующих веществ.

СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ПУНКТОВ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КАРАКУЛЯ

Дата введения 2002-01-03

- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

  - Настоящие нормы распространяются на проектирование вновь организуемых и реконструкцию действующих пунктов первичной обработки шкурок и других продуктов убоя каракульских ягнят (далее пунктов первичной обработки каракуля) всех форм собственности.

  - Пункты первичной обработки каракуля предназначены для убоя каракульских ягнят, первичной обработки шкурок, а также обработки эмбрионов и каракульчи с утилизацией продуктов убоя с целью получения белковых кормов.

- НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах имеются ссылки на следующие нормативные документы:

СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»

ППБ 01-93* «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации»

НПБ 201-96 «Пожарная охрана предприятий. Общие требования»

НПБ 105-95«Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности»

СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»

СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»

СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы»

СНиП II-97-76 «Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий»

ВНТП 8-93 «Нормы технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий»

ВСН 52-89 «Ведомственные строительные нормы по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих и птицеводческих предприятий»

СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»

СНиП 2.10.02-84* «Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции»

ГОСТ 23838-89 «Здания предприятий. Параметры» СНиП 2.03.13-88 «Полы»

СНиП 31-04-2001 «Складские здания»

«Перечень полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве и технологическом оборудовании животноводческих помещений» (утв. Главным Государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации А.М. Авиловым 26.02.96 г. № 13-7-2/535)

СНиП 31-03-2001 «Производственные здания»

ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

Санитарные правила и нормы»

СНиП 2.04.05-91* «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

СанПиН 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» СНиП 21-09-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»

СанПиН	2.1.4.559-96	«Питьевая	вода.	Гигиенические	требования	к	качеству	воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» Инструкция «Проведение ветеринарной дезинфекции объектов животноводства» (М. 1989 г.)

«Система технологий и машин» (Утверждена совместным приказом Минсельхозпрода России и Россельхозакадемии № 73/15 от 27.03.97 г.)

Правила устройства электроустановок (ПУЭ)

ПОТ РМ-016-2001

РД 153-34.0-3.150-60 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок

ГОСТ 30331.1-95

ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения» СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»

ВСН-1991 г. «Отраслевые нормы освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений»

СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»

Перечень зданий, помещений и предприятий, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и автоматическими установками пожаротушения» (Утвержден Госкомиссией Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 07.06.1990 г.)

НПБ 110-99 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования; подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»

№ 181-93 от 17.07.99 г. Федеральный Закон «Об основах охраны труда в Российской Федерации» ГОСТ 12.1.003-33* «Шум. Общие требования безопасности»

НТП 17-99* «Нормы технологического проектирования систем удаления и подготовки к использованию навоза и помета»

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - При проектировании пунктов первичной обработки каракуля, кроме настоящих норм, следует соблюдать требования СНиП 11-01-95 и другие нормы и правила строительного проектирования, правила пожарной безопасности ППБ 01-93*, НПБ 201-96, ветеринарно-санитарные, природоохранные требования и положения других нормативно-методических документов, утвержденных в установленном порядке.

Категория помещений пункта первичной обработки каракуля определяется по НПБ 105-95.

Проектирование мероприятий по защите пунктов при чрезвычайных обстоятельствах и средств поражения проводится в соответствии с СП 11-107-98.

  - Проекты на строительстве и реконструкцию пунктов первичной обработки каракуля должны разрабатываться на основе современного технологического и инженерного оборудования и прогрессивных строительных конструкций и материалов. Они должны обеспечивать:

экономичность строительства и эксплуатации предприятия;

безотходную обработку сырья и получение продукции высокого качества;

выполнение ветеринарно-санитарных и санитарно-гигиенических мероприятий и обеспечение безопасных условий труда работающих;

гарантированную охрану окружающей природной среды от загрязнения отходами производства; высокий уровень механизации и автоматизации производственных технологических процессов и

систем инженерного обеспечения.

  - Номенклатуру и типы пунктов первичной обработки каракуля следует принимать с учетом производственной направленности и мощности обслуживаемых овцеводческих предприятий и обеспечения наибольшей эффективности капитальных вложений.

  - Пункты первичной обработки каракуля, обслуживающие несколько овцеводческих предприятий, имеют общехозяйственное значение и размещаются на расстоянии, удобном для обслуживания хозяйств.

  - Пункты, предназначенные для обслуживания одного овцеводческого предприятия, размещаются на территории (площадке) данного хозяйства.

  - При размещении пункта первичной обработки каракуля на площадке овцеводческого предприятия его территория должна быть отделена ограждением и иметь самостоятельный въезд, оборудованный дезбарьером.

При этом санитарно-бытовые и административные помещения предусматриваются общими и размещаются при входе на территорию предприятия или его обособленных зонах с обеспечением санитарной обработки всего персонала и посетителей.

  - Пункты первичной обработки каракуля должны быть обеспечены теплом, водой, электроэнергией и подъездными путями и находиться в пределах установленного нормами радиуса обслуживания пожарного депо.

При несоблюдении данного условия водообеспечение пожаротушения пункта решается в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

  - Площадка для строительства пункта первичной обработки каракуля при новом строительстве выбирается в соответствии со СНиП 11-97-76. Площадка выбирается на выделенных местными органами управления земельных угодьях, при условии согласования площадки строительства с местными органами Государственного санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, пожарного и природоохранного надзора.

  - Территория пункта должна быть огорожена, благоустроена путем планировки, устройства уклонов и лотков (канав) для стока и отвода поверхностных вод и применения соответствующих покрытий для проездов и производственных площадок.

Вдоль границы территории пункта и, по возможности, между отдельными зданиями следует создавать зеленую зону из древесных насаждений.

Площадка пункта должна размещаться с подветренной стороны относительно селитебной зоны на нормативном расстоянии от жилой застройки.

  - Территория пункта должна быть отделена от ближайшего жилого района санитарно- защитной зоной. Размер санитарно-защитной зоны должен составлять не менее 300 м.

Размер санитарно-защитной зоны при конкретном проектировании уточняется в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.984-00.

  - Зооветеринарные разрывы между пунктом первичной обработки каракуля и другими производственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует принимать согласно требованиям «Норм технологического проектирования ветеринарных объектов для животноводческих, звероводческих и птицеводческих предприятий» ВНТП 8-93, предусмотренных для убойных пунктов.

- НОМЕНКЛАТУРА ПУНКТОВ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КАРАКУЛЯ

  - Пункты первичной обработки каракуля проектируются с законченным или незаконченным производственным процессом.

    - На пунктах с законченным производственным процессом работа завершается получением сухих шкурок каракуля или каракульчи.

    - На пунктах с незаконченным производственным процессом работа завершается консервацией шкурок, которые затем передаются на доработку на пункты с законченным производственным процессом или на предприятия по обработке сырых меховых шкур животных.

  - Номенклатура пунктов первичной обработки каракуля с законченным производственным процессом приведена в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование пункта | Производительность |  |
| --- | --- | --- |
|  | в сезон, тыс. гол. | в смену, голов |
| Пункт первичной обработки каракуля | 5 | 200 |
| то же | 10 | 400 |
| то же | 20 | 800 |
| то же | 40* | 1600 |
| Пункты первичной обработки эмбрионов | 10 | 400 |
| то же | 20 | 800 |
| то же | 40* | 1600 |
| Пр име ч ан ия - Пункты первичной обработки каракуля могут быть иной мощности в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным в установленном порядке. - Пункты, отмеченные *, рекомендуется использовать, в основном, для реконструкции действующих. |  |  |

  - Пункты первичной обработки каракуля с незаконченным производственным процессом проектируются мощностью от 5 до 10 тыс. голов в сезон и располагаются, в основном, на территории овцеводческого предприятия.

- ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПУНКТОВ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ КАРАКУЛЯ

  - Состав, назначение и размеры пунктов первичной обработки каракуля с законченным производственным процессом приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Здания, сооружения | Состав помещений | Площадь, м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 тыс. голов | 10 тыс. голов | 20 тыс. голов | 40 тыс. голов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производственный корпус | * Убойное отделение с постом обезжиривания | 50 | 70 | 80 | 90 |
|  | * Сычужное отделение | 10 | 15 | 20 | 25 |
|  | * Консервировочное отделение | 15 | 20 | 40 | 80 |
|  | * Склад соли | по расчету |  |  |  |
|  | Отделение искусственной сушки | 40 | 50 | 60 | 70 |
|  | Отделение очистки и отлежки | 15 | 25 | 40 | 60 |
|  | Отделение сортировки и хранения | 15 | 25 | 40 | 60 |
|  | * Утилизационное отделение | по расчету |  |  |  |
|  | * Отделение (склад) кормовых добавок | по расчету в зависимости от рецептуры |  |  |  |
|  | * Склад мясо-костной муки | 20 | 30 | 40 | 40 |
|  | * Отделение для хранения кондиционных тушек | по расчету |  |  |  |
|  | * Отделение приготовления дезорастворов | по расчету |  |  |  |
| * Навес для приема и накопления ягнят перед убоем |  | по расчету |  |  |  |
| Площадка для естественной сушки шкурок |  | 200 | 300 | 500 | 800 |
| * Площадка для консервации павших и мертворожденных ягнят |  | по расчету |  |  |  |
| Пр име ч ан ия - Числовые значения площадей помещений, приведенные в таблице, уточняются при конкретном проектировании в зависимости от принятой технологии и оборудования. - Сычужное отделение следует отделять от убойного перегородкой высотой не менее 1,5 м. - В производственном корпусе пунктов с незаконченным производственным процессом используются помещения, отмеченные*. - При использовании мобильных дезинфекционных установок отделение приготовления дезорастворов можно не предусматривать. |  |  |  |  |  |

  - Состав, назначение и размеры помещений пунктов первичной обработки эмбрионов приведены в таблице 3.

Таблица 3

| Здания, сооружения | Назначение и состав помещений | Площадь помещений, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | мощность 20 тыс. голов | мощность 40 тыс. голов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Производственный корпус | Отделение мойки и съемки шкурок с постом обезжиривания (без камеры обескровливания) | 80 | 90 |
|  | Консервировочное отделение | 40 | 80 |
|  | Склад соли | по расчету |  |
|  | Отделение искусственной сушки | 70 | 70 |
|  | Отделение отлежки | 30 | 45 |
|  | Отделение сортировки и хранения | 30 | 45 |
|  | Утилизационное отделение | по расчету |  |
|  | Отделение (склад) кормовых добавок | по расчету в зависимости от рецептуры |  |
|  | Отделение приготовления дезорастворов | по расчету |  |
| Навес для приема эмбрионов |  | 20 | 20 |
| Площадка для естественной сушки |  | 400 | 600 |
| Пр име ч ан ия - Площади помещений, приведенные в таблицу, уточняются при конкретном проектировании в зависимости от принятой технологии и оборудования. - При использовании мобильных дезинфекционных установок отделение приготовления дезорастворов можно не предусматривать. |  |  |  |

  - Для обработки эмбрионов могут быть использованы пункты первичной обработки каракуля.

- НОМЕНКЛАТУРА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

  - Подсобно-производственные:

дезблок для транспортных средств (по заданию на проектирование); дезбарьер для транспортных средств;

площадка (навес) для размещения консервирующих емкостей для павших и мертворожденных ягнят;

пункт технического обслуживания (по заданию на проектирование);

сооружения водоснабжения и канализации, тепло- и пароснабжения, электроснабжения; внутренние проезды (с твердым покрытием) с выходом к дорогам общего пользования; ограждение территории пункта первичной обработки каракуля.

  - Складские:

площадка (навес) для средств механизации; площадка для отходов производства.

  - Вспомогательные:

а) помещения управления;

б) санитарно-бытовые помещения.

Примечание - размеры и число помещений, указанных в пунктах а) и б), устанавливают согласно требованиям «Ведомственных строительных норм по проектированию административных, бытовых зданий и помещений для животноводческих и птицеводческих предприятий» ВСН 52-89 и глав СНиП 2.09.04-87*, принимая гардеробные с сушильными шкафами, душевые, умывальные, применительно к группе производственных процессов «1 б».

- ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕНИЮ И ВЗАИМОСВЯЗИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

  - При проектировании пунктов первичной обработки каракуля предусматривают целесообразную блокировку зданий и сооружений основного производственного, подсобного и вспомогательного назначения с целью повышения компактности застройки, сокращения протяженности всех коммуникаций и площади ограждения зданий и сооружений в соответствии с главами СНиП II-97-76.

  - Взаимное расположение зданий и сооружений принимают в соответствии с принятым технологическим процессом.

Площадку для временного хранения отходов производства размещают ниже по рельефу с подветренной стороны по отношению к зданиям и сооружениям основного и подсобно- вспомогательного производства.

  - Санитарно-бытовые помещения и дезблок для транспортных средств размещают на главном въезде на территорию пункта.

  - Ориентация зданий пункта первичной обработки каракуля в целях лучшей инсоляции, как правило, должна быть меридиональной (продольной осью с севера на юг).

В зависимости от местных условий (преобладающего направления зимних ветров, рельефа местности и прочее) допускается отклонение от рекомендуемой ориентации в пунктах, расположенных севернее широты 50° в пределах до 30°.

В пунктах, расположенных к югу от широты 50°, в зависимости от местных условий (жаркое сухое лето, направление ветров и другое) допускается широтная ориентация (продольной осью с востока на запад) с возможным отклонением до 45°.

  - Полуоткрытые здания (навесы) в южных районах ориентируются открытой стороной на юг, юго-запад или юго-восток в зависимости от направления господствующих ветров.

  - Планировка поверхности производственных площадок и проездов с твердым покрытием должна обеспечивать организованный отвод поверхностных вод.

Конфигурация площадок и проездов и их ограждение должны обеспечивать механизированную уборку. Радиус закругления ограждений в местах изменения направления должен соответствовать радиусу поворота уборочных машин.

  - Все въезды на территорию пункта первичной обработки каракуля необходимо оборудовать дезбарьерами, а входы в помещения дезковриками.

  - Расстояния между отдельными зданиями пункта принимаются равными противопожарным, если не возникает необходимость их увеличения в связи с технологическими и планировочными условиями (рельеф участка, размещение дополнительных производств и пр.).

  - Территория пункта должна быть огорожена сплошным или сетчатым забором высотой не менее 2 м с цоколем, заглубленным в землю не менее чем на 0,2 м, и иметь самостоятельный въезд.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

  - Строительные решения зданий пункта первичной обработки каракуля и их инженерное оборудование должны обеспечивать поддержание параметров внутреннего воздуха помещений в соответствии с требованиями настоящих норм и СНиП 2.10.02-84.

Габариты основного производственного здания следует принимать в соответствии с ГОСТ 23838-

89. Производственное здание рекомендуется проектировать одноэтажным. Планировка здания должна отвечать требованиям технологического процесса, а конструктивные решения быть экономичными.

  - Строительные конструкции стен, перегородок, покрытий и полов должны быть устойчивы к повышенной влажности (для мокрых производств), воздействию дезинфицирующих веществ, а отделочные материалы и антикоррозийные покрытия должны быть безвредными и трудновозгораемыми.

  - Полы в помещении должны обладать достаточной прочностью, стойкостью к стокам и дезинфицирующим веществам, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечивать возможность механизации производственных процессов (транспортных операций) с применением колесных средств.

Проектирование полов в зданиях и помещениях следует осуществлять с учетом положений СНиП

2.03.13-88.

  - Ворота в зданиях с нормируемым температурно-влажностным режимом, возводимых с расчетной температурой наружного воздуха ниже -20 °С, и также в районах с сильными зимними ветрами оборудуются тамбурами.

Тамбуры должны иметь ширину на 100 см больше ширины ворот или дверей и глубину на 50 см больше ширины полотнища. Ширина полотен ворот и дверей принимается с превышением габаритных размеров транспортных средств не менее чем на 40 см.

  - В районах с перепадами расчетных температур внутреннего и наружного воздуха в холодный период года более 25 °С окна производственных зданий должны иметь двойное остекление.

  - На окнах производственного корпуса должны предусматриваться защитные решетки, а также сетки от мух, не препятствующие открыванию и закрыванию фрамуг и створок окон.

  - Высоту помещений пункта первичной обработки каракуля до низа выступающих конструкций следует предусматривать не менее 2,7 м с учетом габаритов устанавливаемого технологического оборудования.

  - Под навесом для приема и накопления ягнят предусматривается асфальтовое или бетонное покрытие с высотой отметки не менее 0,15 м над уровнем планировочной отметки земли.

  - В помещениях складов мясокостной муки, кормовых добавок и сухих шкурок каракуля предусматриваются противопожарные ограждающие конструкции.

При проектировании этих помещений следует учитывать требования СНиП 31-04-2001.

  - Стены и полы в отделениях, требующих мокрой уборки, должны быть водостойкими. Уклон полов к трапам должен составлять 2 % для бетонного покрытия и 1,5 % для покрытия из керамической плитки.

  - Использование полимерных материалов для строительства производственных зданий и сооружений пункта производится в строгом соответствии с «Перечнем полимерных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве и технологическом оборудовании животноводческих помещений».

- ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ И ПЛАНИРОВКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

  - Технологические схемы работы пунктов первичной обработки каракуля:

    - Убой ягнят: разгрузка из транспортных средств, накопление, подача на убой, убой и обескровливание, раскрой-забеловка шкурок на тушках, съем шкурок, нутровка тушек, отделение сычуга, подача тушек в холодильную камеру или на утилизацию, временное хранение кондиционных тушек, реализация тушек.

    - Обработка павших или мертворожденных ягнят: разгрузка из транспортных средств, погружение в консервирующий раствор, выдержка в растворе.

Съем шкурок с тушек - по обычной схеме.

    - Обработка эмбрионов: разгрузка из транспортных средств, прием и мойка, подача на конвейер, раскрой-забеловка шкурок, съем шкурок, подача тушек на утилизацию.

    - Обработка шкурок: обезжиривание, консервирование, сушка, очистка, отлежка, сортировка, временное хранение, упаковка и отправка на завод.

    - Обработка сычугов: удаление содержимого сычуга (творожка), надувание, сушка, сортировка, упаковка в соответствующую тару, временное хранение, реализация.

    - Утилизация продуктов убоя: измельчение тушек и субпродуктов и перемешивание фарша с кормовыми добавками, гранулирование, сушка, затаривание, складирование, временное хранение, реализация.

Примечание - При отсутствии кормовых добавок (комбикорм, травяная мука и др.) процесс утилизации продуктов убоя производится по схеме: измельчение тушек и субпродуктов, сушка фарша, измельчение высушенной массы до муки, далее по вышеизложенной схеме.

  - Согласно технологическому процессу, навес для приема и накопления ягнят и отделения: сычужное, утилизационное и консервировочное, должны примыкать к убойному отделению.

  - В стене убойного отделения следует предусматривать специальный проем для подачи ягнят из транспортера-оцарка на линию убоя.

  - Консервировочное отделение должно сообщаться с отделениями убойным и искусственной сушки, а также иметь выход на площадку естественной сушки шкурок.

  - На пунктах первичной обработки каракуля, расположенных на расстоянии менее 50 км от ветеринарно-санитарных (утилизационных) заводов и мясокомбинатов, утилизационное отделение можно не предусматривать.

  - Естественную сушку шкурок каракуля проводят на площадках с плотным песчаным покрытием, а также на рамках с антикоррозионным покрытием.

  - Для консервации тушек павших и мертворожденных ягнят на пункте следует предусматривать специальные емкости общей вместимостью: 500 л для пунктов мощностью 40 тыс. голов в сезон; 250 л для пунктов мощностью 20 тыс. голов в сезон; 125 л для пунктов мощностью 10 тыс. голов в сезон и менее, а также кладовую для дезосредств. Вместимость емкостей уточняется при конкретном проектировании.

  - На механизированных пунктах подачу соли из склада к посту консервации (засолки) шкурок следует осуществлять транспортером-дозатором.

  - Хранить кондиционные тушки необходимо в холодильных камерах. При отсутствии утилизационного отделения тушки, предназначенные для утилизации, следует хранить в отдельной холодильной камере.

  - На пунктах первичной обработки каракуля может предусматриваться как искусственная, так и естественная сушка шкурок (уточняется заданием на проектирование).

- НОРМЫ ПЛОЩАДЕЙ И РАЗМЕРЫ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ

  - Нормы площадей и назначение отдельных помещений основных производственных зданий приведены в таблицах 2 и 3.

  - Размер навеса для накопления ягнят определяется количеством накапливаемого поголовья. Норма площади на одну голову составляет 0,3 м2.

  - Данные для расчета площадей производственных и складских помещений пунктов первичной обработки каракуля приведены в приложении А.

  - Во всех производственных зданиях предусматривается не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Размеры ворот и проходов принимаются с учетом габаритов машин и оборудования, но не менее 1,2 м.

Ворота и двери, ведущие к эвакуационным выходам, должны легко открываться в сторону выхода из здания и не иметь порогов. Число выходов, минимальная ширина и высота дверей (ворот) и проходов на путях эвакуации людей должны учитывать требования глав СНиП 31-03-2001.

- НОРМЫ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕГО ВОЗДУХА И ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ

  - Параметры воздуха в санитарно-бытовых помещениях для обслуживающего персонала принимаются в соответствии с ВСН 52-89 с учетом требований СНиП 2.09.04-87*.

  - В производственных помещениях параметры внутреннего воздуха принимаются в соответствии с СанПиН 2.2.4.548-96 и ГОСТ 12.1.005-88.

  - В производственных помещениях воздухообмен следует определять расчетом из условия удаления избытков влаги. Допускается воздух, удаляемый из помещения, не компенсировать организованным притоком. Теплота, необходимая на нагрев поступающего извне воздуха, в этом случае компенсируется системой отопления.

  - Механическую вытяжную вентиляцию периодического действия следует проектировать в убойном, сычужном, утилизационном отделениях в размере 8-кратного обмена воздуха в час, в консервировочном отделении 5-кратного обмена воздуха в час; в отделениях очистки, отлежки, сортировки и хранения в размере однократного обмена воздуха в час.

  - Местные отсосы в производственных помещениях следует предусматривать в зависимости от принятого технологического оборудования по технологической части проекта.

  - Удельные влаговыделения при сушке каракульских шкурок составляют: 180 - 250 мл на одну шкурку, теплоемкость 3,35 кДж/кг · °С для парных и 2,77 кДж/кг · °С для консервируемых.

Удельные тепловыделения на 100 кг обработанных ягнят составляют 6285 кДж/ч.

  - Проектирование системы отопления и вентиляций осуществляется с учетом положений СНиП 2.04.05-91*.

Допускается использование электроэнергии для целей отопления.

- НОРМЫ	ПОТРЕБЛЕНИЯ	ВОДЫ	И	ТРЕБОВАНИЯ	К	ВОДОПРОВОДУ	И КАНАЛИЗАЦИИ

  - Для подачи воды на производственные и хозяйственные нужды и отвода сточных вод предприятие оборудуется внутренним водопроводом и канализацией.

  - Пункты первичной обработки каракуля обеспечиваются водой питьевого качества, удовлетворяющей требованиям действующего стандарта ГОСТ Р 51232-98.

Выбор источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.559-96.

  - Сменный расход воды на пунктах первичной обработки каракуля следует предусматривать: на технологические нужды - 0,627 м3 на 1 тыс. голов (в том числе на горячее водоснабжение 0,08 м3), на мокрую уборку помещений 6 л (в том числе 0,2 л горячей) на 1 м2 площади пола и 3 л (в том числе 0,2 горячей) на 1 м2 площади панелей и оборудования.

Коэффициент часовой неравномерности принимается равным 2,5. Температуру горячей воды принимать 55 - 65 °С.

Сменный расход дезинфицирующего раствора - 0,5 л на 1 м2 площади пола, панелей и оборудования с учетом вида и эффективности дезосредства согласно инструкции «Проведение ветеринарной дезинфекции объектов животноводства».

Примерный перечень дезинфицирующих веществ приведен в приложении Д.

Расход воды на внутреннее пожаротушение по СНиП 2.04.01-85*, на наружное - по СНиП 2.04.02- 84*.

  - При невозможности обеспечения предприятия водой питьевого качества допускается на технологические нужды, не связанные с обработкой пищевых продуктов, а также для мытья оборудования, панелей и полов по согласованию с органами государственной санитарно- эпидемиологической службы использовать воду не питьевого качества.

  - На пунктах первичной обработки каракуля следует предусматривать раздельные системы канализации: бытовую и производственную. Отвод производственных сточных вод должен осуществляться, как правило, по закрытой сети.

В консервировочном отделении допускается устройство лотков канализации. В конце лотка должен устанавливаться трап, входящий в общую закрытую сеть.

  - Сточные воды из убойного, консервировочного и утилизационного отделений должны отводиться в канализационную сеть пункта через жирособиратель.

  - Сточные воды пунктов характеризуются следующими показателями по БПК20 (мг/л):

производственные стоки - 850,

бытовые - 400.

  - Спуск сточных вод должен удовлетворять требованиям СанПиН 4630-88.

  - Проектирование систем водопровода и канализации осуществляется согласно СНиП 2.10.02- 84 и СНиП 2.04.01-85*, и настоящих норм.

  - На пунктах первичной обработки каракуля в убойном, консервировочном и утилизационном отделениях следует предусматривать раковины (умывальники со стерилизатором инструмента) и поливочные краны с подводкой холодной и горячей воды.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

  - Технологическое оборудование пунктов первичной обработки каракуля выбирают в зависимости от принятой технологии с учетом его рационального использования в соответствии с

«Системой технологии и машин».

  - При проектировании механизации производственных процессов следует руководствоваться инструкциями по монтажу и эксплуатации, прилагаемыми к технологическому оборудованию заводами-изготовителями.

  - Для механизации внутрицеховых транспортных операций могут использоваться средства малой механизации (ручные тележки), подвесные грузоподъемные кран-балки, электроштабелеры и прочее.

Примерный перечень основного технологического оборудования приведен в приложении Г.

  - Уровень механизированного труда рабочих определяется по формуле (1):

(1)

где: Ум - уровень механизированного труда рабочих;

Nм - трудоемкость механизированных процессов, в чел.-ч; ΣN - общая трудоемкость, в чел.-ч.

  - Данные для расчета машинного и рабочего времени пунктов первичной обработки каракуля приведены в приложении В.

  - Уровень механизации и автоматизации основных производственных процессов при проектировании новых предприятий должен быть не ниже приведенного в таблице 4.

Таблица 4

| Основные производственные процессы | Уровень механизации, в % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Убой каракульских ягнят и съемка шкурок | 30 |
| Обезжиривание шкурок | 87 |
| Консервирование шкурок | 20 |
| Искусственная сушка шкурок | 25 |
| Очистка шкурок | 80 |
| Обработка сычугов | 35 |

| Основные производственные процессы | Уровень механизации, в % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Утилизация продуктов убоя каракульских ягнят | 50 |

- ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА

  - Электротехническую часть проектов пунктов первичной обработки каракуля, в том числе автоматизацию и слаботочные устройства, разрабатывают в соответствии с ГОСТ Р 50571.1-93 и ГОСТ 30331.1-95 с учетом положений «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), ПОТ РМ-016- 2001, РД 153-34.0-03.150-00. «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

  - Освещенность зданий и помещений пунктов первичной обработки каракуля следует проектировать с учетом «Отраслевых норм освещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений» и СНиП 23-05-95.

  - Категорию электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения зданий и сооружений пункта принимают с учетом требований «Методических указаний по обеспечению при проектировании нормативных условий надежности электроснабжения сельскохозяйственных предприятий».

  - Автоматическую пожарную сигнализацию и автоматические установки пожаротушения предусматривают в соответствии с НПБ 110-99.

  - Проектирование автоматической пожарной сигнализации выполняется с учетом положений СНиП 2.04.09-84.

- ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

  - Здания и помещения пункта первичной обработки каракуля должны быть оборудованы автоматической охранно-пожарной сигнализацией в соответствии с «Перечнем зданий, помещений и предприятий, подлежащих оборудованию автоматической пожарной сигнализацией и автоматическими установками пожаротушения (утверждены Госкомиссией Совета Министров СССР по продовольствию и закупкам 07.06.1990 г.) с учетом положений НПБ 110-99.

  - Техника безопасности и охрана труда на пунктах первичной обработки каракуля разрабатывается на основе Федерального закона «Об основах охраны труда в Российской Федерации» от 17 июля 1999 года № 181-93 и действующих правил, норм и указаний.

Лабораторно-производственный контроль за условиями труда работающих рекомендуется осуществлять за счет аккредитованных в установленном порядке соответствующих организаций (лабораторий).

  - При расчете условий шума и проектировании защиты от шума для обеспечения допустимых уровней звукового давления необходимо руководствоваться ГОСТ 12.1.003-83*.

  - При проектировании механизации производственных процессов на пункте первичной обработки каракуля предусматриваются следующие основные мероприятия по технике безопасности: все движущиеся части стационарных машин и агрегатов в местах возможного доступа к ним людей должны иметь ограждения (металлические или сетчатые кожуха, деревянные короба и

прочее);

металлические части машин, оборудования и электроустановок, которые могут оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции, надежно заземляются;

стационарные машины и агрегаты прочно устанавливаются на фундаменты согласно паспортным данным.

  - Все работники пункта первичной обработки каракуля обязаны проходить ежегодный медицинский осмотр и вакцинироваться против бруцеллеза, туберкулеза, туляремии и кишечных

инфекций. Работники ветеринарного надзора обязаны ознакомить всех рабочих с правилами охраны здоровья от заражения болезнями, общими для животных и человека.

  - Работа без спецодежды на пунктах первичной обработки каракуля запрещается. Спецобувь, спецодежду после работы необходимо подвергать дезинфекции в пароформалиновой камере, а рабочий инструмент следует стерилизовать.

  - Производственные помещения пункта первичной обработки каракуля: убойное, сычужное, утилизационное после работы необходимо тщательно дезинфицировать раствором хлорной извести.

  - Доставка ягнят на пункт первичной обработки каракуля производится специально оборудованными транспортными средствами.

Павших и мертворожденных ягнят транспортируют изолированно от живых в закрытых контейнерах (емкостях).

  - При проектировании пожарная безопасность пункта первичной обработки каракуля решается с учетом требований СНиП 21-01-97*.

- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

  - Разработка раздела «Охрана окружающей природной среды» в проектах пунктов первичной обработки каракуля выполняется согласно «Пособию к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей природной среды» и настоящих норм.

  - Размещение пунктов первичной обработки каракуля не допускается на территории бывших скотомогильников, кладбищ, зон утилизации промышленных отходов (свалок) и др.

  - Территория пункта первичной обработки каракуля должна быть удалена от открытых водоисточников (река, озеро) на расстояние не менее 500 м.

Указанное расстояние уточняется при конкретном проектировании в зависимости от категории водоисточника, его расположения, характеристики грунтов, характера рельефа и других факторов, определяемых при выборе площадки строительства, и в каждом конкретном случае обязательно согласовывается с органами государственной санитарной, ветеринарной службы и экологического надзора.

  - Для сбора мусора и других производственных отходов на территории пункта должна быть предусмотрена специальная площадка с твердым покрытием, оборудованная саморазгружающимися влагонепроницаемыми емкостями.

  - На участках, свободных от застройки, а также по периметру пункта следует предусматривать озеленение. Для насаждений целесообразно подбирать местные виды растений и кустарников, устойчивых к воздействию производственных выбросов, с учетом их санитарно-защитных и декоративных свойств.

  - Для вредных веществ, содержащихся в вентиляционных выбросах, должно быть предусмотрено рассеивание в атмосферном воздухе, обоснованное расчетами так, чтобы концентрация этих веществ не превышала в атмосферном воздухе населенных мест максимальных разовых, а при их отсутствии среднесуточных предельно допустимых концентраций.

В воздухе, поступающем внутрь производственных и вспомогательных зданий и помещений через приемные отверстия системы вентиляции с естественным побуждением, допускается не более 30 % предельно допустимых концентраций вредных веществ в рабочей зоне.

  - При отсутствии возможности централизованной обработки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод в составе пункта должны предусматриваться локальные очистные сооружения малой мощности.

Размещение таких сооружений следует предусматривать с подветренной стороны по отношению к производственным и подсобно-вспомогательным помещениям и жилой застройке с соблюдением нормативных размеров санитарно-защитных зон.

Допускается, по заданию на проектирование, утвержденному в установленном порядке, производственные и хозяйственно-бытовые стоки пункта мощностью до 5 тыс. голов в сезон собирать в отдельные канализационные накопительные водонепроницаемые емкости. Перед их опорожнением стоки следует обеззараживать. Последующая транспортировка и утилизация стоков производится в местах, согласованных с органами государственного ветеринарно-санитарного и экологического надзора.

Объем накопительных емкостей в этом случае рассчитывается на прием всего объема стоков за период работы пункта.

Размещение таких емкостей следует предусматривать с подветренной стороны по отношению к основным и подсобно-вспомогательным производственным зданиям на расстоянии согласно переизданным в 2001 г. НТП 17-99* для жидких навозных стоков.

  - Организация лабораторного контроля за химическим и бактериологическим состоянием сточных вод осуществляется в соответствии с «Инструкцией по лабораторному контролю очистных сооружений на животноводческих комплексах».

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

Данные для расчета площадей производственных и складских помещений пунктов первичной обработки каракуля

- При расчете площади отделений очистки и отлежки, а также сортировки и хранения принимаются:

высота двойного штабеля от 1,2 до 1,3 м в отделении очистки и отлежки; до 2 м в отделении сортировки и хранения.

Среднее количество шкурок в двойном штабеле при высоте 1,3 м составляет примерно 300 шт., а при высоте 2 м - 600 шт.

Ширина проходов между штабелями составляет 0,5 м, основного - 0,8 м (данные размеры проходов уточняются в зависимости от применяемых транспортных средств).

- При расчете площади помещений складов соли, кормовых добавок и готовых кормов принимают из расчета запасов на весь период работы пункта.

- Объем холодильных камер устанавливается из расчета суточного поступления кондиционных тушек, а в случае отсутствия утилизационного отделения и тушек, предназначенных для утилизации.

Примечание : максимальный срок хранения тушек, подлежащих утилизации не должен превышать 3

суток.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(рекомендуемое)

Методика расчета машинного и рабочего времени на пунктах первичной обработки каракуля

- Режим работы пункта односменный при 40-часовой рабочей неделе.

- При определении режима работы, а также затрат машинного и рабочего времени рекомендуется руководствоваться «Методикой расчета годового рабочего времени» Минтруда России.

При определении:

а) календарных дней в году и числа дней работы пункта - по методике (приложение 2);

б) календарного фонда времени в часах (КГФВ) - по методике; в) рабочих дней персонала за сезон (РДС) - по методике;

г) сезонного фонда рабочего времени в часах (СФРВ) - по методике;

д)	использования	оборудования	в	линиях	механизации	-	в	зависимости	от	режима, технологических процессов (убой, консервация, очистка, сушка, сортировка и др.);

е) продолжительность рабочей смены - 8 ч.

- Затраты машинного времени (час) по каждому механизму (Вм - в сезон или Вмс - сутки) определяются по формуле (1)

Вм = К:П	(1)

Вмс = Кс:П

где: К - количество обработанных ягнят, шкурок в сезон (шт.);

Кс - то же в сутки (шт.);

П - часовая производительность машин (шт.).

- Количество однотипных машин (Н) определяется в случаях, когда затраты машинного времени (Вмс) больше установленной продолжительности работы одного механизма в течение суток (Р) по формуле (2):

Н = Вмс:Р	(2)

- Затраты рабочего времени (час) по механизированным процессам (Вр - в сезон или Врс - сутки) определяются по формулам (3):

где:

Вр = Вм×К1×К2

Врс = Вмс×К1×К2	(3)

К1 - коэффициент, учитывающий вспомогательное время, время обслуживания рабочего места и подготовительно-заключительное время, условно принимаемый 1,2;

К2 - число лиц, обслуживающих машины, определяемое с учетом максимального совмещения их работы в линии механизации.

- Общие затраты рабочего времени по всем механизированным процессам на пункте определяются как сумма затрат времени по отдельным механизированным процессам.

- Число рабочих, обслуживающих машины, определяется на основании общих затрат рабочего времени и продолжительности одной смены.

- Общая численность работающих на пункте (штат пункта) складывается из числа основных рабочих, в том числе занятых на механизированных процессах, а также из подсобных рабочих и административно-технического персонала и определяется исходя из примерных норм нагрузок, приведенных в приложении В (табл. В.2) к настоящим нормам.

- Общие затраты труда на единицу продукции (Вт, час/на единицу продукции) определяются по формуле (4):

(4)

где: Ш - общее среднесписочное число работающих на пункте в течение сезона; К - валовый выход продукции на пункте, за сезон (тыс. шт.);

СФРВ - сезонный фонд рабочего времени в часах.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(информационное)

Данные для расчета машинного и рабочего времени пунктов первичной обработки каракуля

В.1 - Продолжительность основных технологических процессов

Количество полных рабочих смен для персонала составляет 25 за сезон обработки каракуля. В.2 - Норма выработки на одного рабочего в смену

В.3 - Количество производственных рабочих на пункте

Таблица В.1 - Продолжительность основных технологических процессов

| Технологический процесс | Продолжительность, сут. | Нормы выхода побочной продукции. Расход вспомогательного сырья |
| --- | --- | --- |
| Консервация тушек павших ягнят | до 3 | Расход раствора консерванта 350 г на 1 тушку |
| Консервация шкурок | 3 - 4 | Расход соли составляет 500 г на шкурку |
| Искусственная сушка шкурок | 2,3 - 2,5 ч |  |
| Естественная сушка шкурок | 1 - 2 |  |
| Отлежка шкурок | 3 |  |
| Хранение мясокостной муки (кормов) | Весь сезон |  |
| Хранение тушек | 3 |  |
| Утилизация отходов | по мере поступления | Расход добавок (комбикорма, сенная мука) в зависимости от рецептуры Выход мясо-костной муки составляет 25 % от массы тушки (масса средней тушки 3 - 4 кг) |
| Пр име ч ан ия - Количество павших и мертворожденных ягнят, поступающих на обработку, принимать 40 % от всего обрабатываемого поголовья. - Поступление кондиционных тушек принимать 45 - 50 % общего количества забитых ягнят. - Расчетная продолжительность работы пункта с учетом периода обработки каракульчи составляет 120 дней. Обработка каракульских эмбрионов продолжается 20 - 30 дней (февраль - март), обработка каракуля - 90 - 100 дней (март - май). |  |  |

Таблица В.2 - Норма выработки на одного рабочего в смену

| Технологический процесс | Мощность пункта 5 тыс. голов | Мощность пункта 10, 20, 40 тыс. голов |
| --- | --- | --- |
| Убой ягнят и съем шкурок, гол. | 40 | 160 |
| Обезжиривание шкурок, шт. | 200 | 400 |
| Сушка шкурок, шт. | 200 | 400 |
| Консервирование шкурок, шт. | 200 | 400 |
| Очистка шкурок, шт. | 50 | 800 |
| Сортировка шкурок, шт. | 1000 | - |
| Обработка сычугов, шт. | 200 | 450 |

Таблица В.3 - Количество производственных рабочих на пункте

| Технологический процесс | Количество рабочих на пункте мощностью тыс. голов в сезон, чел. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 40 |
| Убой ягнят и съем шкурок | 3 | 5 | 7 | 9 |
| Обезжиривание шкурок | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Консервирование шкурок | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Обработка сычугов | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Пр име ч ан ие - Кроме производственных рабочих на пункте заняты: заведующий пунктом (товаровед) - 1 механик - 1 сторож - 3 |  |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(информационное)

Г.1 - Примерный перечень и техническая характеристика технологического оборудования

Таблица Г.1 - Примерный перечень и техническая характеристика технологического оборудования

| Наименование оборудования, марка, тип | Краткая техническая характеристика | Количество обслуживающего персонала, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Комплект для забоя ягнят и съема шкурок | Производительность гол/ч - 90 Установленная мощность, кВт - 4,1 Размеры (мм): 10000×7000×2030 | 6 |
| Станок-полуавтомат для обезжиривания каракульских шкурок СОШ-120 | Производительность, шкурок/ч - 90 Размеры, мм 1200×1050×1000 Уровень механизации - 87 % | 1 |
| Оборудование для засолки каракульских шкурок | Производительность, шкурок/ч - 70 - 100 Размеры, мм: транспортер: 4340×1060×2200 контейнер: 1207×963×1360 | 2 |
| Станок для очистки каракульских шкурок (после засолки) СЧС-2А | Производительность, шкурок/ч - 75 установленная мощность, кВт - 1,28 запыленность в зоне дыхания оператора, мг/м3 - 6,9 Размеры, мм 1535×1000×1040 | 1 |
| Установка для сушки каракульских шкурок | Производительность, шкурок/ч - 62 Продолжительность сушки, ч - 2,3 - 2,5 Размеры, мм 13100×3750×8400 | 2 |
| Станок - полуавтомат для очистки каракульских шкурок (сухосоленых) СОК-200 | Производительность, шкурок/ч - 230 установленная мощность, кВт - 5,1 Уровень механизации - 85 % Размеры, мм 1450×800×900 | 1 |
| Оборудование для первичной обработки сычугов каракульских ягнят | Производительность, шт./ч - 100 - 120 | 2 |
| Оборудование для первичной обработки побочной продукции убоя каракульских ягнят | Производительность, т/ч - 0,15 - 0,20 Размеры измельчителя, мм 800×550×1070 сушильной установки: 5000×800×2100 | 2 |
| Котел вакуумный Ж4-ФПА | Производительность, т - 0,4 установленная мощность, кВт - 3,0 Размеры, мм 4986×1538×3440 |  |
| Умывальник комбинированный В2- ФСУ со стерилизатором инструмента | Объем стерилизующей камеры, дм3 - 8,5 Расход воды, м3/ч - 0,04 Потребляемая мощность кВт · ч - 2 Размеры, мм 765×567×1090 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(информационное)

Д.1 - Примерный перечень дезинфицирующих веществ

Таблица Д.1 - Примерный перечень дезинфицирующих веществ

| Наименование дезораствора | Концентрация, % | Температура раствора, °С |
| --- | --- | --- |
| Раствор едкого натра | 4 - 10 | до 70 |
| Раствор кальцинированной соды | 5 | до 90 |
| Эмульсия креолина | 3 | - |
| Раствор хлорной извести | 2 - 5 | - |
| Формалин, пароформальдегид | 2 - 4 | - |
| Гипохлорид кальция | 2 - 5 | - |
| Глутаровый альдегид | 0,5 - 2,0 | - |

| Наименование дезораствора | Концентрация, % | Температура раствора, °С |
| --- | --- | --- |
| Однохлористый йод | 5 - 10 | - |
| Препараты на основе надуксусной кислоты | 0,3 - 1,0 | - |
| Хрезот | 2 - 4 | - |
| Перекись водорода | 3 - 5 | - |

Ключевые слова: забеловка, каракуль, каракульча, консервация, нутровка, пункт, раскрой, сушка, тушка, утилизация, шкурка, эмбрион, ягнята.