МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ АО «АГРОПРОМНАУЧПРОЕКТ»

АО «Севкавпищепромпроект»

НОРМЫ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЛОДООВОЩНОЙ КОНСЕРВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВНТП 12-94к

Москва, 1994 г.

НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

предприятий	плодоовощной	консервной	промышленности	скорректированы	АО

«Севкавпищепромпроект».

Подготовлены к утверждению АО «Агропромнаучпроект».

С введением в действие норм технологического проектирования предприятий плодоовощной консервной промышленности ВНТП 12-94К утрачивают силу временные нормы технологического проектирования предприятий плодоовощной консервной промышленности ВНТП 12-91К.

Согласованы:

Госкомсанэпиднадзор России от 16.06.94 № 01-13/74211

Главным управлением Государственной противопожарной службы МВД России

от 23.03.94 № 20/2.2/519

Утверждены: Минсельхозпродом России 27.09.94 № 11-12/1094

| Министерство сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации | Нормы технологического проектирования предприятий плодоовощной консервной промышленности | ВНТП 12-94к Взамен «Временных норм технологического проектирования предприятий плодоовощной консервной промышленности» ВНТП 12-91к |
| --- | --- | --- |

В основу настоящих норм положены «Временные нормы технологического проектирования предприятий плодоовощной консервной промышленности» ВНТП 12- 91К, пересмотренные в соответствии с планом научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ на 1993 год, утвержденных Комитетом РФ по пищевой и перерабатывающей промышленности 27.05.93 г.

В нормы включены основные положения и нормативы по проектированию технологической части предприятий плодоовощной консервной промышленности, кроме производства консервов детского, диетического и лечебного питания, а также специальные требования к другим частям проектов, предусмотренные действующими нормами.

Настоящие нормы распространяются на проектно-сметную документацию для строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий разных форм собственности в соответствии с законодательством  РФ,  зданий  и  сооружений  плодоовощной  консервной

промышленности,	а	также	используются	при	обосновании	целесообразности проектирования и строительства предприятий.

| Внесены АО «Агропромнаучпроект» | Утверждены Минсельхозпродом России 27.09.94 № 11-12/1094 | Срок введения в действие с 1 октября 1994 г. |
| --- | --- | --- |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Нормы распространяются на предприятия плодоовощной консервной промышленности, проектируемые для применения в пределах Российской Федерации, включающие в себя производство плодоовощных консервов, быстрозамороженной продукции, сухофруктов (кроме производства консервов детского, диетического и лечебного питания, а также предприятий малой мощности, которые проектируются по специальным нормам).

  - При проектировании предприятий плодоовощной консервной промышленности обязательны действующие нормы и правила, а также санитарные правила и правила по технике безопасности, производственной санитарии, взрыво- и пожаробезопасности, в т.ч. и распространенные в установленном порядке нормы и правила других отраслей народного хозяйства.

  - Основные направления проектирования:

- разработка индивидуальных проектов с использованием передовых технологий, организации труда и управления, обеспечивающих высокую экономическую эффективность с сочетанием высокого архитектурного уровня и выразительности градостроительных решений с существующей застройкой, памятниками архитектуры и окружающей природой, удовлетворяющих экологическим, санитарно-гигиеническим и социальным требованиям;

- проведение проектных работ по желанию заказчика на конкурсной основе с целью определения оптимального предложения из числа представленных на конкурс (торги) проектов.

  - При расширении, реконструкции и техническом перевооружении предприятий плодоовощной консервной промышленности и невозможности соблюдения настоящих норм допускаются частичные обоснованные отступления от них по согласованию с органами госнадзора с заинтересованными организациями, в порядке, установленном СНиП 1.02.01-85.

  - Управление предприятиями всех форм собственности осуществляется в соответствии с законодательством РФ и уставом предприятия.

Предприятие самостоятельно определяет структуру органов управления и затраты на их содержание.

Рекомендуемые структуры управления предприятиями приведены в таблице 1.

  - Плодоовощные консервные заводы рекомендуется проектировать как специализированные предприятия:

- по видам перерабатываемого сырья;

- по ассортименту готовой продукции;

- по видам тары для расфасовки готовой продукции;

- по типоразмерам, тары для расфасовки готовой продукции.

- КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВ

  - Плодоовощная консервная промышленность включает следующие производства:

- производство плодоовощных консервов;

- производство быстрозамороженной плодоовощной продукции;

- производство сушеных плодов и винограда.

  - Завод по производству плодоовощных консервов представляет собой производство

фруктовых, овощных, томатных консервов и их сочетание.

  - Завод по производству быстрозамороженной плодоовощной продукции представляет собой производство быстрозамороженных плодов, ягод, овощей, зеленого горошка, корнеплодов и продуктов их переработки.

  - Заводы (цехи) по производству сушеной продукции представляют собой производство, товарную упаковку сухих плодов и винограда.

- ПРОЕКТНАЯ МОЩНОСТЬ И РЕЖИМ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ

  - Проектная мощность предприятия плодоовощной консервной промышленности -

это максимально возможная выработка продукции за календарный год.

Проектная мощность предприятия определяется по производству:

- консервов;

- быстрозамороженной продукции;

- сушеных плодов и винограда;

- прочей продукции (солений и квашений, пунктов, сухих выжимок, плодовых косточек и др.).

В общую проектную мощность предприятия включаются мощности по выпуску товарной продукции и полуфабрикатов.

Мощность по производству полуфабрикатов учитывает производство полуфабрикатов для собственных нужд этого предприятия и производство полуфабрикатов, отпускаемых на сторону в емкостях свыше 10 л или без использования потребительской тары.

В качестве полуфабрикатов могут производиться:

- концентрированные томатопродукты;

- концентрированные и натуральные плодово-ягодные соки;

- плодовые и овощные пюре, законсервированные различными способами;

- быстрозамороженные овощи, фрукты и продукты их переработки;

- варенье для производства цукатов;

- соленые и квашеные овощи.

Мощность предприятия по производству быстрозамороженной плодоовощной продукции определяется максимально возможным годовым выпуском продукции, соответствующим способом вместимости его холодильника, умножаемым на коэффициент оборота.

Коэффициент оборота холодильника принимается в зависимости от конкретных условий предприятия (ассортимента продукции, режима работы, условий реализации и др.).

Мощность предприятия по производству сушеных фруктов и винограда определяется максимально возможным годовым выпуском продукции в соответствии с графиком его работы.

Проектирование предприятий по хранению и обработке картофеля и плодоовощной продукции производится по ОНТП 6-88.

  - За единицу проектной мощности принимаются следующие учетные единицы:

- по выработке консервов - учетная банка и тонна готовой продукции;

- по выработке быстрозамороженных продуктов, сушеных фруктов и винограда, полуфабрикатов, соленых и квашеных овощей, цукатов, вторичных продуктов и др. - тонна готовой продукции. Наряду с этим, проектная мощность может быть принята в тоннах перерабатываемого сырья (в смену, сутки, год).

Сокращенные обозначения:

1 тысяча учетных банок - 1 туб.

1 миллион учетных банок - 1 муб. 1 тысяча тонн - 1 тыс. т.

  - Учетная единица (банка) в зависимости от ассортимента продукции рассчитывается двумя способами - исходя из массы продукции или объема банки.

    - По массе учитываются следующие виды продукции: плодовые и ягодные

маринады, томатные (сок, пюре, паста, соусы, томаты протертые и напитки), плодовые и ягодные соки натуральные, с сахаром, мякотью, концентрированные, повидло, желе, пюре, приправы, соусы, пасты, плоды и ягоды протертые или дробленые с сахаром, варенье, джем, конфитюры, сиропы, плодовые и ягодные смеси, напитки, коктейли, подварки, экстракты.

Для продукции, которая учитывается по массе, за учетную единицу принята масса консервов 400 г.

Коэффициент пересчета физических банок в учетные рассчитывается по формуле:

К  М

400 , где:

- К - коэффициент пересчета;

- М - масса нетто продукции в физической банке, г;

- 400 - масса учетной банки.

Для	концентрированных	продуктов	при	определении	коэффициентов	пересчета учитывается отношение фактического содержания сухих веществ к базовому.

Базовое содержание сухих веществ для концентрированных продуктов приведено в таблице 2.

Расчет переводных коэффициентов для концентрированных продуктов производится по формуле:

К  М  C

400  В ; где:

- К - коэффициент пересчета;

- М - масса нетто продукции в физической банке, г;

- С - стандартная массовая доля сухих веществ в готовой продукции, указанная в прейскуранте цен, %;

- В - базовое содержание сухих веществ, в сырье или соке, %;

- 400 - масса учетной банки, г.

    - По объему учитываются консервы:

овощные (маринады, закусочные, соки, в т.ч. из бахчевых культур, обеденные, заправочные, натуральные) мясные, салобобовые, мясорастительные, грибные, компоты, полуфабрикаты для общественного питания.

На указанные виды продукции коэффициенты пересчета определяют делением номинального объема банки на объем принятой учетной единицы.

За учетную единицу принят объем банки 353 мл.

Коэффициенты пересчета, применяемые для консервной продукции, учитываемой по объему, приведены в таблице 3.

  - Предприятия консервной промышленности по производственной мощности делятся на 6 групп:

- группа	- свыше 100 муб. в год;

- «	- свыше 50 до 100 муб;

- «	- свыше 25 до 50 муб;

- «	- свыше 10 до 25 муб;

- группа	- свыше 1 до 10 муб,

- группа (заводы малой мощности)	- до 1 муб.

  - Основой для расчета сменной мощности являются нормы технической производительности технологического оборудования, принимаемые по паспортам заводов-изготовителей, а также технически обоснованные затраты рабочего времени для проведения текущей и генеральной санитарной обработки, межцикловой чистки, оттайки, смазки, наладки, регулировки, приведенные в таблице 4.

  - Для расчета  проектной  мощности  предприятий  плодоовощной  консервной

промышленности принимается следующий режим работы:

    - В сезон поступления сырья для цехов с непрерывным процессом производства (выработка концентрированных томатопродуктов, концентрированных фруктовых и овощных соков, быстрозамороженных продуктов, сушеных фруктов и винограда) - 3-х сменный, 8 часовой в смену, 6 рабочих дней в неделю по скользящему графику, для цехов с периодическим процессом производства - 3-х сменный, 7 часов в смену, 6 рабочих дней в неделю.

В отдельных случаях, в зависимости от местных условий производства и по согласованию с заказчиком, допускается 1-2-х сменный режим работы.

    - В межсезонный период для всех производств 1-2-х сменный, 8 часов в смену, 5

рабочих дней в неделю.

  - Фонд времени и режим работы предприятия определяется из расчета круглогодичной работы предприятия. Число рабочих дней в месяц принимается: в сезон переработки свежего сырья - 25, вне сезона - 22.

Количество полнозагруженных смен для различных видов сырья следует принимать по таблице 5.

В период работы предприятия в режиме полнозагруженных смен обеспечиваются максимальные коэффициенты загрузки и сменности работы основного технологического оборудования.

  - Число рабочих дней в году принимается равным 265. Время работы основного производства определяется графиком работы завода.

  - Годовая проектная мощность определяется умножением сменной мощности на годовой фонд рабочего времени для каждого вида продукции.

  - Годовой фонд рабочего времени - число рабочих смен в году - определяется в соответствии с нормативом годового фонда рабочего времени (табл. 5), а по остальным видам плодов, овощей и ягод, не приведенным в таблице, по срокам поступления его на промпереработку.

- ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА.

  - Производство консервов

    - На проектируемых предприятиях следует предусматривать производство продуктов, пользующихся повышенным спросом, в удобных видах и типоразмерах тары, продукции повышенной степени готовности, новых видов плодоовощных продуктов.

К их числу относятся:

- овощные закусочные консервы в фасовке до 1 л;

- овощные натуральные консервы в фасовке до 1 л (зеленый горошек, фасоль стручковая, сахарная кукуруза, томаты цельноконсервированные, огурцы, патиссоны консервированные, перец натуральный, пюре из шпината, щавля и их смесей);

- сок овощной в фасовке до 1 л;

- томат-паста в фасовке от 0,5 до 3 кг;

- сок томатный натуральный в фасовке от 0,5 до 3 л;

- компоты, варенье, джем, конфитюр, фруктовые пасты в фасовке до 1 л;

- соки и напитки в фасовке до 3 л (полимерная тара, бутылки, стеклобанки).

    - Расходы сырья, основных и вспомогательных материалов принимаются в соответствии с действующими технологическими инструкциями на производство плодоовощных консервов.

При разработке конкретных ТЭО, ТЭР и проектов расходы принимаются по нормам, действующим в данном регионе на территории которой намечается строительство предприятия.

    - В проектах следует предусматривать комплексное использование сырья, утилизацию попутных материалов и вторичных ресурсов.

Попутные материалы утилизируются при комплексной переработке сырья, путем

организации производства сопутствующего ассортимента продукции, способствующего максимально возможному использованию плодоовощного сырья.

Сопутствующей продукцией могут быть:

- томат-паста	или	томат-пюре	при	производстве	томатного	сока	и цельноконсервированных томатов;

- яблочное пюре и продукты на его основе, яблочный порошок при производстве яблочного сока;

- быстрозамороженное	плодово-ягодное	пюре	в	блоках	при	производстве быстрозамороженных плодов и ягод;

- пюре-полуфабрикат из нестандартного по форме сырья при переработке сладкого перца и т.д.

    - При проектировании предусматриваются прогрессивные технологические процессы, основанные на интенсификации производства и применении новой техники, а также новые принципы организации производства.

Одним из перспективных направлений интенсификации производства является асептический метод консервирования плодоовощных продуктов. Он применяется при консервировании соков, продуктов пюреобразной и гетерогенной консистенции в больших стационарных или транспортабельных резервуарах и в таре средних размеров, а также различных продуктов в потребительскую тару.

    - Виды и типы потребительской тары для плодоовощной консервной продукции принимаются в соответствии с действующими технологическими инструкциями, стандартами на выбранный вид тары, с минимальным числом типоразмеров.

Материалы, из которых изготовлена потребительская тара, должны быть допущены органами Госсанэпиднадзора.

Технические характеристики потребительской тары для плодоовощных консервов приведены в таблице 6.

Потребность предприятия в таре определяется расчетом с учетом норм боя, щербления для стеклянной тары, норм брака для других видов тары (табл. 7).

    - Для расфасовки быстрозамороженной плодоовощной продукции используются следующие виды тары для розничной торговли:

- пачки по ГОСТ 12303-80 из ламинированного картона вместимостью 0,5-1,0 кг;

- пакеты из лакированного целлофана по ГОСТ 7730-89 или из пленки полиэтиленовой пищевой по ГОСТ 10354-82 вместимостью до 1 кг;

- ящики из гофрированного картона № 5 по ГОСТ 13511-91Е, вместимостью до 15 кг, снабженные обечайками по ГОСТ 9142-84; термосвариваемые пакеты из пленочных полимерных материалов;

- пленка полиэтиленовая по ГОСТ 10354-82;

- пленка полиэтиленцелофановая (ПЦ-2) по ОСТ 6-06-И4-79 и др. материалы, разрешенные Минздравом РФ и органами Госсанэпиднадзора.

    - Готовая продукция упаковывается в ящики из гофрированного картона, в блоки и пакеты с применением термоусадочной пленки, в пакет-поддоны на винтовых, ленточных и прочих стяжках, в тару-оборудование. Допускается упаковка готовой продукции в дощатые ящики.

В проектах следует предусматривать механизацию процессов формирования транспортных упаковок в виде укрупненных грузовых единиц, внедрение пакетных и контейнерных перевозок.

Технические характеристики транспортной тары приведены в таблице 8.

    - Ящики из гофрированного картона поступают в виде сшитых заготовок, полиэтиленовые ящики - в готовом виде.

При соответствующем обосновании допускается упаковка в дощатые ящики и проектирование в составе консервного предприятия цеха по их изготовлению и ремонту.

При частичном обеспечении консервного предприятия возвратной стеклянной тарой

ящики, в которых она поступает, после необходимого ремонта следует использовать для упаковки готовой продукции.

    - Прогрессивным принципом организации консервного производства является создание предприятий вторичного консервирования, основанных на переработке доставляемых из зон выращивания плодоовощного сырья полуфабрикатов и производству из них плодоовощной консервной продукции в местах потребления.

На указанных предприятиях могут перерабатываться полуфабрикаты:

- асептически консервированные жидкие, пюре- и пастообразные плодоовощные полуфабрикаты соков и пюре натуральных и концентрированных, а также паст;

- быстрозамороженные целые косточковые плоды и ягоды, плодово-ягодное пюре в блоках, овощи (зеленый горошек, стручковая фасоль, цветная капуста, корнеплоды) и др.;

- плодово-ягодные полуфабрикаты, консервированные химическими средствами.

    - На	заводах	вторичного	консервирования	рекомендуется	следующая номенклатура продукции:

- компоты из косточкового сырья, ассорти;

- джемы, варенье плодово-ягодные;

- ягоды протертые с сахаром;

- соки натуральные, купажированные, с мякотью;

- напитки;

- томатные консервы (паста, соусы);

- быстрозамороженная продукция и смеси.

    - Режим работы завода вторичного консервирования может быть круглогодичный, число смен в сутки - 2, продолжительность смены - 8 часов, число рабочих дней в неделю - 5, в год - 265.

    - В качестве транспортной тары для асептически консервированных полуфабрикатов могут использоваться специальные изотермические железнодорожные цистерны вместимостью 60 куб.м, контейнер-цистерны вместимостью 16-18 куб.м., полимерные мешки вместимостью 20-50 кг в твердой транспортной таре и др.

    - Особенности проектирования предприятий (цехов) плодоовощной консервной промышленности малой мощности до 1 муб. отражены в соответствующих нормах технологического проектирования.

  - Производство быстрозамороженной плодоовощной продукции.

    - Производство быстрозамороженной плодоовощной продукции проектируется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и настоящими нормами.

    - Для производства быстрозамороженной продукции в составе предприятия предусматривается производственный холодильник.

В составе холодильника:

- цех по замораживанию и упаковке плодов, ягод и овощей (в т.ч. товарная продукция и полуфабрикаты для собственных нужд);

- низкотемпературные камеры для хранения замороженных плодов, ягод, овощей и полуфабрикатов;

- охлаждаемые камеры для хранения, плодов, ягод и овощей, предназначенных для переработки.

    - Ассортимент быстрозамороженной плодоовощной продукции проектируемого предприятия определяется исходя из номенклатуры и количества направляемого на переработку сырья.

Укрупненный групповой ассортимент продукции:

- плоды и ягоды быстрозамороженные;

- пюре, пульпа и соки быстрозамороженные;

- овощи и овощные ассорти быстрозамороженные;

- овощные полуфабрикаты быстрозамороженные;

- обеденные блюда быстрозамороженные.

В объемах производства необходимо предусматривать доли продукции, предназначенной для розничной продажи в мелкой расфасовке и для общественного питания в крупной расфасовке.

    - Производительность производства быстрозамороженной плодоовощной продукции определяется:

- в час (т/ч) - по производительности скороморозильного аппарата или группы аппаратов, в зависимости от вида перерабатываемого сырья;

- в смену (т/смену) - умножением часовой производительности (т/ч) на число часов работы в смену и на расчетный коэффициент, учитывающий остановки скороморозильного аппарата на оттайку;

- в год (т/год) - умножением сменной производительности на годовой фонд рабочего времени.

Режим работы холодильника - непрерывный, 3-х сменный, 8 часов в смену.

  - Производство сушеных фруктов и винограда.

    - Производство сушеных фруктов и винограда проектируется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и настоящими нормами.

    - Производство сушеных фруктов и винограда проектируется как самостоятельное специализированное предприятие, так и в составе плодоовощного консервного предприятия.

    - Технология производства сухофруктов представляет собой совокупность трех основных процессов:

- подготовки сырья к сушке;

- сушки;

- товарной обработки продукта.

    - Подготовка сырья к сушке включает в себя следующие процессы в зависимости от вида плодов:

инспекция, мойка, сортировка, резка, сульфитация, удаление сердцевины и косточки.

Подготовка сырья должна проводиться на поточных механизированных технологических линиях.

    - В зависимости от географического расположения сушильного предприятия, технической оснащенности и вида сырья сушку фруктов проводят машинным, воздушно- солнечным и комбинированным способом.

    - Технологический процесс товарной обработки сушеных фруктов и винограда может вестись по двум схемам:

- с законченным циклом производства, при котором процесс хранения сухофруктов для выравнивания влаги является необязательным (яблоки, груши, айва, вишня машинной сушки);

- с прерывным циклом производства, предусматривающим передержку готовой продукции для выравнивания влаги с последующей товарной либо заводской доработкой (сливы, груши целые, абрикосы, алыча, виноград машинной сушки, а также вся продукция воздушно-солнечной сушки).

    - В зонах с высокой концентрацией производства фруктового сырья и винограда проектируются высокопроизводительные специализированные комплексы по производству сушеных фруктов и винограда.

4.3.8 В местах выращивания сырья могут проектироваться предприятия и цехи по производству сушеных фруктов и винограда малой и средней мощности.

    - Производство сушеных фруктов и винограда является сезонным. Период работы соответствует периоду поступления и переработки свежего сырья.

Режим работы - непрерывный, 3-х сменный, 8 часов в смену, 6 рабочих дней в неделю, по скользящему графику.

Товарная обработка сухофруктов ведется круглогодично. Режим работы - прерывный, 1-2-х сменный, 8 часов в смену, 5 рабочих дней в неделю.

    - Норма расхода сырья на 1 т сушеных фруктов и винограда рассчитывается по формуле:

А 	С2 100

С1  (100  Х)

1000

кг, где:

- А - расход сырья на 1 т сушеных плодов;

- С1 - содержание сухих веществ в исходном сырье, %;

- С2 - содержание сухих веществ в сушеном продукте, %;

- X - отходы и потери плодов при сортировке, мойке, резке, сушке и т.д., %;

Усредненные нормы расхода сырья на 1 т сухофруктов вне зависимости от сортовых особенностей плодов и содержания сухих веществ в исходном сырье приведены в таблице 9.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОРГТЕХОСНАСТКА

  - В проектах следует широко использовать высокоэффективные процессы производства, малоотходную и ресурсосберегающую технологию, гибкие технологические схемы производства, прогрессивное оборудование, отвечающее новейшим достижениям науки и техники и передового опыта предприятий. Следует максимально применять технологические блоки и оборудование повышенной комплектности с максимальным использованием его мощности.

Переработка сырья должна производиться на сборных поточных технологических линиях или комплексах оборудования с соблюдением минимального времени пребывания сырья.

Технологический процесс должен осуществляться непрерывно, при работе в периодическом режиме пребывание продукта в линии между двумя последующими операциями не должно превышать 30 минут.

Мойка сырья должна производиться в моечных машинах с использованием холодной проточной воды.

Выбор и расчет потребности в технологическом оборудовании и средствах механизации производится, исходя из вида и количества поступающего сырья, тары и других материалов, в соответствии с объемом производства и намечаемым к выпуску ассортиментом продукции, с учетом технической производительности технологических линий, оборудования по переработке плодоовощного сырья, согласно табл. 10, паспортами оборудования, графиком и режимом работы предприятия.

При комплектовании технологических линий и участков следует учитывать прогрессивность отдельных видов оборудования с точки зрения энергозатрат.

  - Номенклатура импортного оборудования, подлежащего применению в проекте, обуславливается заданием на проектирование.

Производительность импортного оборудования принимается в соответствии с контрактом на закупку этого оборудования.

  - Компоновка технологического оборудования должна обеспечить поточность и непрерывность процесса переработки сырья, надежность эксплуатации, стабильность технологического процесса. Пересечение потоков сырья, готовой продукции и стеклотары не допускается. Зоны обслуживания оборудования следует принимать минимально необходимых размеров, соблюдая противопожарные требования, требования безопасности и организации труда.

Расстояние между оборудованием и стеной, при наличии рабочих мест между ними, должно быть не менее 1,4 м, а при отсутствии их - не менее 1 м. Расстояние между отдельными машинами (аппаратами) должно быть не менее 0,8 м, а ширина прохода между ними не менее 1,5 м.

Длина рабочего места должна быть не менее 0,8 м на человека; при использовании противней и тазов - не менее 1,4 м; для обвальщиков - не менее 1,3 м.

  - Для определения потребности в автоклавах вертикальных для укрупненных расчетов вместимость одной сетки принимается согласно таблицы 11, ориентировочная производительность двухкорзиночных вертикальных автоклавов - таблицы 39.

  - Вертикальные автоклавы периодического действия устанавливаются на площадке, либо в приямке с соблюдением следующих требований:

при стерилизации консервов в жестяной и стеклянной таре в автоклавах с противодавлением, с применением программных регуляторов температуры и давления, расстояние между осями аппаратов принимается равным:

- в ряду между аппаратами - 2,5 м;

- между рядами автоклавов - 3,5 м.

Высота установки автоклавов над уровнем пола должна быть не менее 0,8 м (до фланца крышки).

При установке автоклавов на площадке должен быть обеспечен свободный доступ для обслуживания арматуры и приборов КИП.

Минимальное расстояние от пола до крюка тельфера, находящегося в верхнем положении, должно быть не менее 3 м, радиус закругления монорельса для тельфера - не менее 1,5 м.

  - Горизонтальные автоклавы устанавливаются на фундамент чистого пола с расстоянием между аппаратами не менее 3 м.

Стерилизаторы и пастеризаторы непрерывного действия устанавливать в соответствии с требованиями технической документации и соблюдением правил техники безопасности.

  - Для расчетов нестандартизированного оборудования, а также других расчетов, производимых в технологической и других частях проекта, используются физические свойства сырья, приведенные в таблице 12.

Разработка нестандартизированного оборудования осуществляется с соблюдением следующих требований:

- все поверхности технологического оборудования и инвентаря, соприкасающиеся с сырьем, прошедшим мойку и очистку, должны быть изготовлены из нержавеющей стали или других некорродирующих материалов, разрешенных Минздравом России и допущенных органами Госсанэпиднадзора;

- для промежуточного хранения очищенных лука, картофеля и резаной свеклы в случаях вынужденных разрывов во времени между технологическими операциями устанавливаются емкости, количество и вместимость которых определяется расчетом, исходя из допустимого хранения этой продукции не более 30 мин.;

- на всех стадиях технологического процесса после мойки не допускается применение деревянных емкостей для хранения сырья, материалов, полуфабрикатов.

Это требование не распространяется на оборудование и инвентарь для производства соленых и квашеных овощей:

- деревянные столешницы производственных столов, на которых производится работа с сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией, а также деревянные площадки весов должны быть обиты листовой нержавеющей сталью или дюралюминием.

  - Применение в проектах конвейеров регламентировано соблюдением следующих требований:

- скорость движения лент инспекционных конвейеров не должна превышать 0,2 м/сек, укладочных - 0,16 м/сек;

- роликовые конвейеры для передвижения ящиков должны иметь уклон - 2...5° - радиус закругления - не менее 2 м, ограждения с двух сторон высотой не менее 150 мм;

- длина рабочего места при применении подсобных противней и тазов должна быть равной не менее 1,4 м, без применения подсобных противней и тазов - 0,8, для обвалки и жиловки мяса - 1,3 м;

- расстояние между отдельными приставными столами должно быть равным 0,8 м;

- расстояние между параллельно расположенными конвейерами должно быть при проезде тележек и электротранспорта не менее 2,5 м, без проезда тележек и электротранспорта - 1,8 м;

- расстояние между конвейером и стеной при наличии рабочих мест между ними должно быть не менее 1,4 м, при отсутствии их не менее 1 м;

- высота конвейера и столов при ручной обработке сырья принимается равной 0,8 м;

- наклон ленточных конвейеров не должен превышать 30°.

Привод наклонных транспортеров должен быть снабжен автоматически действующим тормозом против обратного движения ленты. Нижняя и боковые части наклонных ленточных транспортеров должны иметь ограждения. Высота боковых ограждений - 200 мм.

  - При разработке технологических трубопроводов необходимо руководствоваться указаниями «Инструкций по проектированию технологических трубопроводов из стальных (СН 527-80), стеклянных (СН 437-81) и пластмассовых (СН 550-82 и пособие к ним) труб» и принимать оптимальные в технико-экономическом отношении типы труб и способы их прокладки.

Группы и категории трубопроводов в зависимости от физико-химических свойств и рабочих параметров транспортируемых сред принимаются в соответствии с классификацией СН 527-80.

Большинство транспортируемых средств консервного производства относятся к группе

«В» (негорючие и трудногорючие) и V категории (Р ≤ 1,6 МПа, t ≤ 120 °С).

По стеклянным трубопроводам можно транспортировать соки, томатопродукты, растворы сахара и соли (сиропы и рассолы), маринады и т.п. с избыточным давлением до 0,2÷0,45 МПа и температурным перепадом (разность между температурами транспортируемой и окружающей среды) до 65÷95 °С, (СН 437-81).

Допускается только верхняя разводка стеклопроводов.

Применение пластмассовых труб в консервном производстве допускается в основном для транспортирования вспомогательных материалов. Для транспортирования пищевых продуктов консервных производств следует применять трубопроводы по ГОСТам 9940- 81, ГОСТ 9941-81 и ГОСТ 11068-81 из нержавеющих сталей марок 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т, 08Х18Н10 и 12Х18Н9 и из других материалов, разрешенных Минздравом России и допущенных органами Госсанэпиднадзора.

При раскладке пучка трубопроводов отдается предпочтение вертикальной схеме, обеспечивающей удобство выполнения монтажа и изоляции и ремонта трубопроводов.

Прокладка трубопроводов выполняется с уклоном, обеспечивающим возможно полное опорожнение их в цеховую аппаратуру или емкости.

Уклоны следует принимать, как правило, не менее:

- для воды, газов и паров - 0,003;

- для кислот, щелочей и горючих жидкостей - 0,005;

- для жидких пищевых продуктов (соков, сиропов, рассолов, маринадов) - 0,01;

- для высоковязких и застывающих сред (томатопродуктов, фруктовых пюре и паст) - 0,02.

В проектах предусматривать возможность безразборной мойки трубопроводов.

Все продуктопроводы в нижних точках каждого отключаемого участка должны иметь спускные или запорные приспособления для освобождения их от остатков продукта и моющих растворов.

При проектировании технологического оборудования и трубопроводов, характеризующихся выделением тепла и влаги, необходимо предусматривать герметизацию и теплоизоляцию источников тепла с тем, чтобы температура нагретых поверхностей не превышала 45 °С.

  - Не рекомендуется транзитная прокладка тепло- и водопроводов через склады готовой продукции, картонного раскроя, материальные склады.

  - Наружные продуктопроводы прокладываются на стойках и эстакадах, а внутри помещений - на кронштейнах, подвесках и т.п. Свободная высота продуктопроводов при пересечении с железнодорожными путями должна быть не менее 5,5 м от головки рельса, при пересечении с автодорогами - не менее 5 м, а в помещениях - не менее 2 м, но без пересечения оконных и дверных проемов. Протяженность продуктопроводов должна быть по возможности минимальной.

  - В проектах следует предусматривать централизованное приготовление и распределение по потребителям моющих и дезинфицирующих растворов.

- МЕХАНИЗАЦИЯ ТРУДОЕМКИХ ОПЕРАЦИЙ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ И НА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ

(ПРТС) РАБОТАХ

  - При проектировании плодоовощных консервных производств должна быть решена комплексная механизация трудоемких операций в технологических линиях, участках, отделениях, цехах и ПРТС работ по всем выполняемым технологическим процессам с сырьем, полуфабрикатами, всеми видами, тары, вспомогательными материалами, готовой продукцией, сбору, утилизации и удалению отходов производства, а также на других транспортно-грузовых потоках.

  - Проектные решения по механизации должны обеспечить минимально обоснованную долю ручного труда в комплексе проектируемых процессов основных и вспомогательных производств.

  - Применяемые средства механизации, организация транспортно-грузовых и складских операций должны полностью соответствовать действующему законодательству и другим нормативным актам по охране окружающей среды, очистке выбросов и сбросов.

  - Объемно-планировочные проектные решения должны обеспечить механизированное выполнение по комплексу операций на циклах внутренних и внешних грузопотоков при минимальном количестве средств механизации.

  - Перемещение и складирование сырья, тары, вспомогательных материалов, готовой продукции в цехах, складах и других зонах должно, как правило, выполняться в виде укрупненных грузовых единиц - контейнеры, пакеты, кузова, поддоны и др.

Основными технологическими процессами укрупнения грузовых единиц являются: а) контейнеризация;

б) укладка мелкоштучных грузов в транспортную тару;

в) упаковка блоков мелкоштучных грузов в оберточный материал; г) укладка мелкоштучных грузов в тару-оборудование;

д) пакетирование грузов на поддонах или без них без скрепления пакетов, с обвязкой лентами, на клеевых соединениях, со скреплением пакетов термоусадочными или растягивающимися пленками, с применением других в т.ч. смешанных способов скрепления пакетов.

Укрупнение грузовых единиц должно выполняться с помощью формирующего оборудования или средств малой механизации.

  - Средства механизации - их конструктивное исполнение и проектное применение - должны соответствовать санитарным нормам, и другим требованиям по охране труда и технике безопасности, в т.ч. пожарной и взрывобезопасности.

  - Прием стеклотары и жестебанок, складирование и подача на производство должны выполняться механизировано. Рабочие места должны быть организованы по комплексу грузовых операций.

Необходимо предусматривать получение стекло- и жестебанок в пакетах или других укрупненных грузоединицах, перемещение пакетов, как правило, напольным электротранспортом, крановым оборудованием, электрогрузовозами по подвесным путям, подвесными и другими конвейерами при использовании механизированных узлов на

загрузке и разгрузке конвейерных систем.

Расформирование пакетов стекло- и жестебанок, ящиков с сырьем, формирование пакетов готовой продукции должно выполняться, как правило, механизировано, с применением специального оборудования либо средств малой механизации, с учетом объемов производства и интенсивности грузопотоков.

  - В системах непрерывного транспорта штучных, сыпучих и мелкокусковых грузов используются ленточные, цепные, пластинчатые, роликовые, винтовые, скребковые, ковшевые, грузонесущие и другие конвейеры, подъемники и спуски. Кроме того, для перемещения сыпучих и мелкокусковых грузов используется пневматический (в т.ч. аэрозольный) транспорт, а для перемещения плодоовощного сырья может применяться безнапорный и напорный гидротранспорт.

Некоторые исходные данные для проектирования безнапорного гидротранспорта.

| Транспортируемый продукт | Уклон гидрожелоба на участках |  | Коэффициент кратности расхода воды, кг/кг продукта (без учета оборота) | Скорость движения гидросмеси в желобе, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прямых | закруглен.* |  |  |
| Томаты, яблоки | 0,008-0,012 | 0,012-0,015 | 4 | 0,7-0,8 |
| Корнеплоды | не менее 0,012 | 0,015-0,018 | 5 | 0,65-1,00 |
| Зеленый горошек | 0,010-0,015 | 0,015-0,020 | 4 | не менее 0,60 |

* радиус закругления гидрожелоба - не менее 3 м.

Вода из гидрожелоба не должна попадать в моечную машину.

Необходимо предусматривать удаление загрязненной воды и тяжелых примесей (камни и т.п.). Оборудование для напорных гидротранспортных систем - насосы, трубопроводы и пр. - подбирается по расчету с учетом реальных условий эксплуатации.

Напорные системы могут применяться для транспортирования зеленого горошка, клубнеплодов, яблок, плодоовощных отходов консервного производства.

  - В сборных технологических линиях с применением оборудования индивидуального изготовления должна быть обеспечена комплексная механизация трудоемких работ с минимальным числом ручных операций.

  - Доля ручного труда в основном и вспомогательном производствах для предприятий плодоовощной консервной промышленности должна быть не выше следующих значений.

| №№ пп | Вид потребительской тары | Доля ручного труда |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в технологических процессах | на ПРТС работах |  |
| 1. | Стеклянная | 25-30 % | 30-35 % |  |
| 2. | Металлическая | 20 % | 25 % |  |
| 3. | Полимерная комбинированная | 12-15 % | 15-18 % | Единичная тара расфасовки |
| 4. | Укрупненная и групповая | 20-25 % | 25-30 % | Нижние значения для |
|  | расфасовка |  |  | групповой расфасовки |

  - Средства механизации должны быть, как правило, увязаны между собой и технологическим оборудованием системами автоматизации.

  - Системы грузовой переработки на объектах и участках складского хозяйства должны разрабатываться на основании технико-экономических расчетов по конкретным объемам и ассортименту хранения и предусматривать напольное, стеллажное, высотное и другие методы складирования продукции - с учетом реальных условий комплектации и последующей эксплуатации.

  - Объемно-планировочные решения в части использования средств механизации должны быть достаточно гибкими при реальных изменениях ассортимента, потребительской тары.

  - Проектные решения по механизации трудоемких работ, связанных со спецификой эксплуатации, необходимо, как правило, согласовывать с заказчиком.

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ. ПРОМЫШЛЕННАЯ САНИТАРИЯ

При проектировании основных и вспомогательных производств необходимо учитывать требования «Правил техники безопасности и производственной санитарии в консервной промышленности», государственных стандартов систем безопасности труда:

ОСТ 18-344-79 ССБТ «Оборудование консервной промышленности. Общие требования безопасности»,

ГОСТ 12.2.009-80 ССБТ «Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности»,

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ «Работы погрузо-разгрузочные. Общие требования безопасности»,

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»,

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования», ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ «Шум. Общие требования безопасности»,

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрация. Общие требования безопасности» и санитарных норм:

«Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах» № 3223-85,

«Санитарные нормы вибрации рабочих мест» № 3044-84,

«Санитарные нормы и правила при работе с машинами и оборудованием, создающим локальную вибрацию, передающуюся на руки работающих» М., 1984 г.

- ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДЕ, ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НУЖДЫ

Для ориентировочных расчетов потребность в воде на выработку 1 туб плодоовощных консервов, 1 т быстрозамороженной продукции, сушеных фруктов и винограда определяется согласно табл. 13, тепловой и электроэнергии - согласно табл. 14.

При рабочем проектировании потребности в инженерном обеспечении определяются по паспортам оборудования в соответствии с графиком работы предприятия.

- ШТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ, ИТР И СЛУЖАЩИХ

  - Штат промышленно-производственного персонала определяется в соответствии с производственной программой предприятия, графиком его работы, нормативными материалами.

  - Определение профессионально-квалификационного состава рабочих основного производства по профессиям и разрядам производить в соответствии с «Единым тарифно- квалификационным справочником работ и профессий рабочих» и извлечением из ЕТКС работ и профессий рабочих, занятых в консервной отрасли.

  - При определении численности, профессионального и квалификационного состава рабочих необходимо исходить из принципов рационального разделения и кооперации труда, а также возможности совмещения трудовых функций, специальностей и профессий, многоагрегатного обслуживания.

Совмещение трудовых функций может быть разнообразным и иметь определенную однородность или общность обслуживаемого оборудования, рабочего места, т.е. взаимосвязь в процессе работы. Запрещается совмещение работ на участках производства готовой продукции и уборке помещения, по уборке производственных и вспомогательных (санитарно-бытовых) помещений и т.д.

  - Расчет численности основных рабочих следует вести с учетом расстановки рабочих по рабочим местам.

  - На стадии ТЭО, ТЭР для укрупненного расчета численности основных рабочих, занятых выпуском определенного вида консервов, можно использовать усредненные удельные нормы технологической трудоемкости на единицу продукции в соответствии с табл. 15.

  - Расчет численности вспомогательных рабочих производится в соответствии с запроектированной системой обслуживания основного производства по функциям цеховых вспомогательных служб.

  - Численность инженерно-технических работников и служащих принимаются в зависимости от мощности, структуры управления и форм собственности предприятий.

Ориентировочные штаты ИТР и служащих основного производства приведены в таблице 16.

  - Численность цехового персонала: начальник цеха, сменный инженер, мастер, механик, нормировщик - устанавливается в зависимости от наличия и расположения цехов, количества рабочих смен, производственных участков и линий.

- СКЛАДЫ

  - Склады сырья, полуфабрикатов и вспомогательных материалов.

    - Складами сырья предприятия плодоовощной консервной промышленности являются: сырьевые площадки для приема и кратковременного хранения сырья перед подачей на переработку, охлаждаемые фрукто-овощехранилища для длительного хранения сырья с целью удлинения периода его переработки и холодильники для хранения замороженных полуфабрикатов.

    - Площадь сырьевой площадки рассчитывается, исходя из предельных сроков кратковременного хранения и укрупненных норм складирования сырья (табл. 17 и 18). При этом необходимо учитывать площади для проезда электропогрузчиков и размещение устройства для приема сырья - контейнероопрокидывателей, опорожнителей, бункерных устройств и других средств механизации.

    - Вместимость охлаждаемых фрукто- и овощехранилищ определяется в соответствии с потребностью завода в сырье в межсезонный период; режимы хранения принимаются согласно ОНТП-6-88/Гипронисельпром.

    - Резервуары (тенки) для длительного хранения в асептических условиях плодово- ягодного пюре, томатного, виноградного и фруктовых соков, концентрированных продуктов предусматриваются с целью заготовки полуфабрикатов, расфасовки этих продуктов в транспортную или потребительскую тару в межсезонный период, или использования их для выработки другой консервной продукции.

Запас продуктов в резервуарах определяется, исходя из потребности предприятий в полуфабрикатах.

    - Запасы сахара-песка, растительного масла, пищевой соли, пряностей, уксусной кислоты, сорбиновой кислоты и других консервов рассчитываются на хранение 100 % потребности предприятия в III квартале.

    - Запасы муки, крупы, крахмала и тому подобных видов сырья рассчитываются на месячную потребность предприятия.

    - Складирование сахара-песка, пищевой соли, муки, крупы предусматривать механизированным способом в штабели, состоящие из пакетов, мешков на поддонах. Нормы складирования приведены в таблице 18.

  - Склады тары и тароупаковочных материалов

    - Склады транспортной тары для перевозки сырья (ящики, контейнеры, цистерны, специальные кузова и др.) проектируются на открытых площадках или в закрытых помещениях на территории завода и рассчитываются на 100 %-ную суточную потребность предприятия в период наиболее интенсивного поступления сырья.

    - Склад металлической тары, при наличии на заводе жестяно-баночного цеха, рассчитывается на десятисуточную потребность предприятия в период максимальной выгрузки завода и размещается, как правило, на площади склада готовой продукции, предназначенной для хранения консервов в металлической таре.

При иных условиях вместимость склада оговаривается в задании на проектирование.

    - Склад стеклянной тары рассчитывается на хранение 100 % количества тары, потребной для консервного завода на третий квартал. В отдельных случаях площадь

склада стеклотары оговаривается заданием на проектирование.

Хранение стеклянной тары предусматривается, как правило, в неотапливаемых складах, защищенных от атмосферных осадков. Для предприятий (с расчетной температурой -30 °С и ниже) при круглогодичной работе проектируются отапливаемые склады стеклотары.

На складе стеклянной тары необходимо предусматривать помещение лаборанта для определения термостойкости и линейных размеров.

Заданием на проектирование может быть оговорен вариант совмещенного склада стеклотары, жестебанок и готовой продукции, из расчета использования 50 % площади склада для хранения тары на принципе полной взаимозаменяемости.

    - Склад ящиков из гофрированного картона, поступающих и хранящихся в виде сшитых заготовок, рассчитывается на 80 % потребности на 2 смежных месяца работы производства с максимальным выпуском продукции, упакованной в этот вид тары.

    - Склад ящичных комплектов и других тарных материалов, предназначенных для ремонта оборотной тары (контейнеров для сырья, ящиков для некоторых видов фруктово- ягодного сырья, ящиков для оборотной стеклянной тары, дощатых ящиков для готовой продукции) рассчитывается на возможность замены 20 % деталей контейнеров и ящиков для сырья и 10 % деталей ящиков для стеклянной тары и готовой продукции.

  - Склады готовой продукции.

    - Склад готовой продукции рассчитывается на хранение 50 % продукции, вырабатываемой предприятием за 2 смежных месяца с максимальной выработкой продукции.

Вместимость складов для хранения Госрезерва и других специальных заказов, а также складов для заводов расположенных вдалеке от железнодорожных веток и магистральных шоссейных дорог, оговаривается в задании на проектирование.

В отдельных случаях площадь склада готовой продукции уточняется в задании на проектировании.

При составлении задания на проектирование в зависимости от расположения железнодорожных путей, автодорог, водных магистралей оговаривается состав складов, промежуточных прирельсовых складов, причалов, разгрузочных площадок, их вместимость и площадь.

    - Склады готовой продукции проектируются исходя из хранения готовой продукции в штабелях.

Площадь складов определяется исходя из расчетного количества неупакованной и упакованной в тару продукции в зависимости от ее ассортимента и графика работы завода.

Нормы укладки пакетов готовой продукции в штабели приведены в табл. 18, 19.

Ориентировочные нормы загрузки консервной продукции в железнодорожные вагоны приведены в таблице 38.

    - В складе готовой продукции предусматривается помещение для подготовки к уничтожению продукции, признанной непригодной, с подводом холодной, горячей воды и устройством канализации.

Размеры помещения определяются архитектурно-строительной планировкой, возможностью маневрирования электропогрузчика и площадью для размещения 2-3 пакетов готовой продукции.

    - В складе готовой продукции предусматривать термостатную камеру площадью не менее 15 м2, с температурой в помещении 37 °С.

    - При использовании в качестве потребительской тары полимерных, картонных, многослойных и прочих расфасовочных упаковок (например ТБА, ПХВ и др.), склады готовой продукции следует проектировать, как правило, стеллажного типа.

Грузовые операции выполняются при этом стеллажными кранами, кранами- штабелерами,  напольным  электротранспортом  с  боковым  либо  фронтальным

грузоподъемником.

    - Прогрессивным направлением в отрасли является метод организации работ по принципу «Предприятие-магазин», когда упаковка, складирование, транспортировка и продажа готовой продукции осуществляется в таре-оборудовании. При этом достигается полная комплексная механизация трудоемких работ с помощью электропогрузчиков и спецавтомобилей.

Нормы складирования тары-оборудования и размещения продукции в таре- оборудовании приведены в таблице 20.

  - Хозяйственно-материальные склады.

Для хранения хозяйственных и технических материалов, санитарной и спецодежды, а также запасных частей необходимо предусматривать хозяйственно-материальные склады и кладовые. Их общая площадь для заводов различной мощности ориентировочно должна составлять:

до 10 муб в год	- до 100 м2

10-25 муб в год	- 100...200 м2

25-60 муб/год	- 200...400 м2

60-100 муб/год	- 400...600 м2

Отдельно предусматриваются склады дезинфицирующих препаратов - для хранения запаса на 100 дней работы - по инструкциям санитарной обработки технологического оборудования и инвентаря. Складские площади для дезинфицирующих препаратов принимаются также по мощности производства:

до 10 муб в год	- 12...16 м2

10-25 муб в год	- 16...20 м2

25-60 муб/год	- 20...40 м2

60-100 муб/год	- 40...60 м2

Нормы расхода моющих и дезинфицирующих веществ для производства консервов приведены в таблице 41.

Указанные склады могут быть сблокированы, либо размещены раздельно с учетом грузопотоков.

Приведенные площади подлежат оптимизации с учетом реальных условий проектирования и последующей эксплуатации (тип производства, ассортимент продукции, условия поставки и хранения материалов и пр.).

  - Складские здания и помещения следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.11.01-85.

- ПОДСОБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПОМЕЩЕНИЯ

  - Ремонтные мастерские

    - Назначение ремонтных мастерских:

- обеспечение осмотра;

- текущего ремонта;

- среднего ремонта;

- капитального ремонта;

- ежемесячное техническое обслуживание технологического оборудования, средств механизации, транспорта и других устройств.

Указанные виды работ проводятся по графику, увязанному с графиком работы консервного производства и проводятся силами ремонтников, дежурных слесарей и электриков.

Капитальный ремонт оборудования высокой категории сложности работ целесообразно выполнять на специализированных ремонтных заводах.

    - Ориентировочный состав производственных помещений и набор оборудования ремонтных мастерских приведены в табл. 21.

Работа мастерских предусматривается в одну смену. Для крупных предприятий, имеющих в составе цеха - жестебаночные, лакирования и литографирования жести,

производства полимерной тары (пакетов, бутылок, бочек и т.д.) другие специфические производства, - набор оборудования должен быть дополнен кругло-шлифовальным и вертикально-фрезерным станками, а также другими видами необходимого оборудования.

    - Кроме ремонтной мастерской предприятия, в основных производственных цехах следует предусматривать слесарные отделения, оснащенные верстаком, тисками, настольно-сверлильным станком, стеллажом, необходимым инструментом.

Сборочно-разборочные, монтажные, трубопроводные, электротехнические, инструментальные и ремонтно-строительные работы определяются с учетом конкретной специфики производства.

    - Параметры ремонтных мастерских для консервных производств малой мощности (до 5 муб) должны определяться по конкретным ассортиментам готовой продукции, видам потребительной тары с учетом возможности кооперации с другими производствами и предприятиями.

  - Зарядные станции

    - Зарядные станции на предприятиях плодоовощной консервной промышленности проектируются как отдельно стоящие, так и встроенные в подсобный и главный корпуса.

При проектировании зарядных станций целесообразно учитывать реальное соотношение с кислотными и щелочными аккумуляторами в связи с необходимостью их разделения.

    - Количество зарядных мест, площади отделений, численность персонала определяют в зависимости от расчетного числа машин напольного электротранспорта, которое должно соответствовать графику работы предприятия для периода максимальной нагрузки на подвижной состав.

Проектирование  зарядных  станций  необходимо  проводить  в  соответствии  с

«Указаниями по проектированию зарядных станций тяговых и стартерных аккумуляторных батарей», Тяжпромэлектропроект и ПУЭ.

  - Транспортные цехи

    - В составе плодоовощных консервных предприятий могут предусматриваться транспортные цехи.

Необходимость проектирования транспортного цеха должна быть указана в задании на проектирование.

Основанием для этого служит наличие отдаленных отгрузочных площадок или складов, размещение заводов на нескольких площадках, необходимость четкого обеспечения кооперативных связей с другими производствами на грузопотоках сырья, тары, готовой продукции, вспомогательных материалов, удалении отходов, другие специфические грузовые связи.

    - Подвижной состав транспортных цехов может включать в себя автомобили, колесные тракторы, прицепы и полуприцепы, автопогрузчики, а также напольный электротранспорт (в зависимости от структуры производственных цехов).

Базой транспортного цеха являются помещения и навесы для технического обслуживания, текущего ремонта и стоянок; целесообразна их блокировка с помещениями зарядных станций. Оборудование производственных помещений должно соответствовать типажу подвижного состава и объемам выполняемых работ, а средства механизации - обеспечить выполнение наиболее трудоемких операций, особенно грузоподъемных, с минимальной долей ручного труда.

Обоснованием типов и количества единиц подвижного состава транспортных цехов должны быть расчеты конкретных грузопотоков, выполненные по графикам работы производств с учетом реальных условий эксплуатации и необходимой гибкости транспортных средств.

    - Транспортные цехи должны быть оснащены установками для мойки подвижного состава, агрегатов и деталей, устройствами подкачки колес сжатым воздухом, приборами общей диагностики основных систем автомобилей, устройствами для слива и заправки

моторных и трансмиссионных масел, приспособлениями для шиномонтажа и вулканизации, необходимыми универсальными стендами, прессом, наборами гаражного инструмента.

Необходимы смотровые ямы, снабженные подъемниками для вываливания мостов автомобилей, либо стационарные подъемные стойки, или полунжерные подъемники. Типы и количество указанного оборудования выбираются по конкретному подвижному составу.

Станочное оборудование может быть использовано из ремонтного блока предприятия.

    - При наличии транспортного цеха должны быть рассмотрены и решены вопросы охраны окружающей среды, связанные с очистными устройствами моечных вод, маслоловушками, выхлопными газами.

- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

  - На предприятиях плодоовощной консервной промышленности производственная лаборатория выполняет функции отдела технического контроля, оговоренные «Типовым положением об отделе (управлении) технического контроля промышленного предприятия (объединения)».

Производственная лаборатория является самостоятельным структурным подразделением предприятия и действует на основании «Положения о производственной лаборатории», утверждаемого директором предприятия.

  - Производственную лабораторию размещают в отдельном здании или изолированных помещениях производственных или административных зданий, вдали от источников загрязнения воздуха, шума, вибрации, электро- и радиопомех. Не допускается размещение лаборатории в подвальном и цокольном этажах; в зданиях без лифта лабораторию необходимо располагать не выше второго этажа. Высота помещений - согласно СНиП 2.09.04-87.

  - Структура и штаты производственной лаборатории предприятия устанавливаются в зависимости от категории предприятия, с учетом объема и ассортимента выпускаемой продукции и условий работы производства.

  - В состав лаборатории должны входить отделения органолептических, физико- химических и микробиологических испытаний, каждое из которых должно занимать отдельный блок помещений. Блоки компонуют по принципу зональности.

Штаты, состав площадей, оснащение оборудованием и инвентарем лабораторий приведены в таблицах 16, 22, 23.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ДРУГИМ ЧАСТЯМ ПРОЕКТА

  - Генеральный план и транспорт

Генеральные планы предприятий плодоовощной консервной промышленности проектируют в соответствии с требованиями СНиП 11-89-80 и СНиП 2.05.07-91, а также с учетом требований соответствующих нормативных документов, утвержденных или согласованных Госстроем РФ, и имеют следующие специфические условия:

    - Участки под строительство предприятий необходимо выбирать с учетом максимального приближения к сырьевой зоне, а также проектов районных планировок или планировок городов (поселков), используя при этом возможность создания единой системы бытового и других видов обслуживания работающих, кооперирование подъездных дорог, головных инженерных сооружений и коммуникаций, а также подсобно-вспомогательных сооружений и служб.

    - Учитывая рост сырьевой базы, предприятия располагают на выбранной территории так, чтобы обеспечить последовательную очередность их строительства и возможность дальнейшего расширения.

    - Предприятия плодоовощной промышленности запрещено размещать в санитарно-защитной зоне с производствами, выделяющими вредности в атмосферу.

    - Здания и сооружения, технологически связанные между собой и имеющие общий внутрицеховой транспорт, блокируют в одном здании.

    - Предприятия плодоовощной консервной промышленности, как правило, следует проектировать с подъездными автомобильными дорогами. Железнодорожные подъездные пути допускается проектировать только при соответствующем обосновании при грузообороте более 200 тонн в сутки.

    - При размещении предприятий на судоходных реках, по согласованию с Министерством речного флота допускается грузовые операции осуществлять с речных причалов, входящих в состав предприятия.

    - При наличии на предприятии железнодорожной ветки грузовые перевозки должны быть запроектированы предпочтительно железнодорожным транспортом, в зависимости от дальности перевозок.

Соотношение между перевозками автотранспортом и железнодорожным транспортом уточняется при обосновании целесообразности проектирования строительства предприятия.

    - На территории предприятия, кроме основных зданий и сооружений, предусматриваются:

- автомобильные весы, подъездные пути к которым, для предприятий 1 и 2 групп, должны располагаться на одной горизонтальной плоскости с грузоподъемным устройством и быть прямыми со стороны выезда и въезда на расстоянии не менее 12-15 м (длина платформы грузоподъемного устройства весов);

- пункт отбора проб;

- площадка для хранения полуфабрикатов;

- площадки для хранения тары;

- площадки для очистки от грязи, мусора и пыли после каждого оборота всех видов тары и всех видов транспортной тары (цистерны, гондолы, лодки), предназначенных для перевозки сырья, а также для периодической промывки их сильной струей воды из шланга.

Габариты или площади площадок для хранения полуфабрикатов, тары и др. определяются расчетом в зависимости от конкретных условий проектирования предприятия.

Автоцистерны и баржи, применяемые для перевозки томатной пульпы, сусла, зеленого горошка и другого сырья, прошедшего предварительную мойку, должны подвергаться мойке после каждого оборота.

На этих площадках периодически пропаривают и дезинфицируют раствором хлорной извести оборотную тару для плодоовощного сырья (кроме тары для картофеля и корнеплодов);

- площадки для размещения металлических закрывающихся контейнеров, предназначенных для сбора и временного хранения отходов и мусора. Требуемую емкость контейнеров определяют, исходя из необходимости ежесуточной их очистки. Площадки размещают на расстоянии не менее 25 м от производственных корпусов. Размер площадки должен превышать площадь основания контейнеров на 1 м в каждую сторону;

- площадка с установкой бункера или закрывающихся контейнеров для кратковременного хранения битого стекла с обеспечением подъезда к нему автомобильного транспорта.

На территории предприятия также размещаются вспомогательные здания и сооружения инженерного обеспечения промплощадки в соответствии с требованием СНиП II-89-80 « Генеральные планы промышленных предприятий».

    - Очистные сооружения сточных вод, канализационные насосные станции следует располагать  с  подветренной  стороны  (ветров  преобладающего  направления)  по

отношению к основным производственным зданиям предприятия.

    - Покрытие проездов, площадок для хранения сырья, тары, отходов, площадок для санитарной обработки транспортной цистерны (лодки, гондолы и др.) и оборотной тары, а также площадки перед складами сырья предусматривается асфальтированное.

На площадках предприятий плодоовощной промышленности не допускается проектировать автомобильные дороги с щебеночным, гравийным, шлаковым и другими (не обработанными вяжущими или иными обеспечивающими средствами) покрытиями, образующими пыль.

    - Ширина территории перед сырьевыми площадками определяется в зависимости от подвижного состава, принятого в проекте для транспортировки плодоовощного сырья (одиночные автомобили, автопоезда и т.д.), от схемы размещения этих средств под разгрузкой (параллельно, перпендикулярно или под углом к фронту разгрузки), интенсивности его поступления и с учетом возможности перспективной эксплуатации большегрузного транспорта при экономической целесообразности его применения.

    - На предприятиях плодоовощной промышленности пересечения транспортных путей сырья, готовой продукции, стеклотары, стеклобоя, жести, мусора и отходов производства не допускается по санитарным соображениям.

    - В проекте благоустройства территории предприятия рекомендуется предусматривать площадки для отдыха и спортивных игр и размещать их у административных и бытовых зданий. В качестве разделительных экранов между ними предусматривать зеленые насаждения. При этом посадка деревьев не должна препятствовать подъезду к зданиям пожарных автомобилей.

    - На площадках предприятий плодоовощной промышленности и в их санитарно- защитных зонах не допускается предусматривать из деревьев и кустарников, опушенные семена (хлопья или волокнистые вещества), которые переносятся по воздуху.

    - Ограждение промплощадок предусматривается не менее 2 м. Тип и конструкция ограждения промплощадки согласовываются с заказчиком.

    - Предприятия с технологическими процессами, не выделяющие в атмосферу вредных и неприятно пахнущих веществ и не требующих санитарных разрывов, при необходимости, возможно блокировать с промплощадкой плодоовощной продукции.

Площадки водопроводных сооружений, артскважин возможно предусматривать на территории промплощадки, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

    - Для организации охраны предприятия необходимо предусматривать глухую железобетонную ограду высотой 2,0 м.

В помещении служебно-бытового корпуса или проходной необходимо предусматривать помещения для сторожевой и пожарной охраны.

    - Требования по организации застройки, зонирования территории, организации рельефа, благоустройству необходимо предусматривать согласно требованиям СНиП II- 89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».

    - Для уборки территории предприятия предусматривается механизированный уборочный автотранспорт. Уборка осуществляется самим предприятием или по договору с коммунальной организацией.

Для малых территорий предусматривается ручная уборка.

  - Объемно-планировочные решения, по выбору конструктивных элементов

    - Основные производства плодоовощных консервных предприятий, должны размещаться в закрытых, отапливаемых помещениях с минимальным количеством перегородок. С целью экономии теплоэнергетических ресурсов и создания нормальных санитарных условий для работающих допускается выделение перегородками участков с оборудованием, неработающим в отопительный период.

При установке скороморозильных аппаратов рекомендуется, чтобы сторона выгрузки замороженного продукта из тоннеля была отделана от стороны приема продукта.

    - Оборудование подготовительных и вспомогательных, технологических процессов, требующее постоянного обслуживания и работающее в теплое время, устанавливается под навесами.

Например:

- горохомолотилки;

- сушилки для томатных семян, яблочных выжимок и плодовых косточек;

- оборудование	для	загрузки	моечных	машин	(бункеры,	опрокидыватели, транспортеры, емкости);

- машины для первичной мойки сырья;

- сушилки для отходов.

    - Оборудование, не требующее постоянного обслуживания и работающее как сезонно, так и круглогодично, может устанавливаться на открытых площадках. Например:

- крупные резервуары для хранения полуфабрикатов в асептических условиях в соответствии с ОСТ 111-13-83 и технологическими инструкциями;

- барометрические конденсаторы;

- первичные гидротранспортеры;

- бункеры для стеклобоя и отходов производства и др., в зависимости от местных условий.

    - Оборудование, действующее сезонно, по окончанию работы консервируется.

    - Объемно-планировочные решения и выбор конструктивных элементов производственных зданий, энергетического, транспортного и складского хозяйства должны проектироваться в соответствии с действующими нормами проектирования.

    - Высота основных производственных помещений предприятий плодоовощной консервной промышленности до низа несущих конструкций должна быть не менее 4,8 м. При соответствующем технологическом обосновании допускается устройство местных повышений, обусловленных габаритами технологического оборудования.

    - Участки основных технологических операций должны быть отделены стенами или перегородками высотой до 3 м от участков первичной переработки сырья и стерилизационного отделения. Отделение уничтожения брака готовой продукции, отделение вытаривания стеклянной тары, мойки стеклотары, приготовления маринадной заливы, сепарирования бобовых и крупяных культур, соков, станции централизованного приготовления моющих и дезинфицирующих растворов, упаковочные отделения заводов быстрозамороженной продукции, отделение хранения плодовоягодных концентрированных непастеризованных соков размещаются в отдельных помещениях. Также в отдельных помещениях размещаются склады пищевых продуктов, пахучих непищевых веществ, моющих и дезинфицирующих средств, отделения штамповки металлической консервной тары.

    - Производственные, подсобные и складские помещения, включая охлаждаемые овощехранилища и холодильники, могут блокироваться в одном здании. При этом необходимо предусматривать мероприятия по выделению помещений различного функционального назначения противопожарными преградами.

    - Для ограждающих конструкций зданий рекомендуются, как правило, облегченные несгораемые материалы. Выбор материалов должен быть обоснован для каждого конкретного помещения с учетом принятых для него внутренних температурного и влажностного режимов, а также обеспечения нормативных метеорологических условий в рабочей зоне производственных помещений.

    - Допускается использование сборных зданий (модулей), из легких металлических конструкций комплектной заводской доставки, для размещения производств с температурно-влажностным режимом, соответствующим области применения модулей.

    - Отметка пола сырьевой площадки должна быть не менее +0,2 м от прилегающей территории и не более допустимого, исходя из высоты платформы автомобильного и железнодорожного транспорта.

    - Оконные, дверные проемы в стенах, а также люки и вентиляционные отверстия должны быть приспособлены для крепления металлических сеток. Вентиляционные отверстия должны быть, кроме того, приспособлены для их герметизации со стороны помещения.

    - Конструкция полов и внутренняя отделка помещений принимается согласно таблицы 24.

Для отделки помещений и конструкций используются материалы, разрешенные к применению в строительстве Минздравом РФ.

Конструкция пола, включая выбор величины уклона полов, назначается в соответствии со СНиП 2.03.13.88 «Полы».

Внутренняя отделка помещений принимается по СН 181-70.

    - В производственных цехах подготовку под полы предусматривать усиленной, позволяющей устанавливать основную часть оборудования без фундаментов и без крепления болтами, допуская устройство специальных фундаментов под сложное оборудование с динамическими нагрузками.

    - Установка машин и агрегатов, являющихся источниками шума и вибрации (вентиляторы, центробежные насосы, компрессоры, сепараторы и др.), выполняются на отдельных фундаментах, несвязанных с фундаментами зданий.

    - Углы колонн прямоугольного сечения, около которых двигаются тележки, погрузчики и т.д. защищаются от механических повреждений неметаллическими материалами на высоту 1,5 м.

    - Естественное и искусственное освещение должно соответствовать действующим строительным нормам и правилам, и «Правилам устройства электроустановок».

    - Естественное освещение следует проектировать согласно требованиям «Правил техники безопасности и производственной санитарии в консервной промышленности».

Выбор типа фонарей (светоаэрационных, световых, аэрационных, зенитных), заполнения проемов (деревянных, металлических, пластмассовых) следует производить на основании нормативных документов, руководства по их применению, заданий технологической и сантехнической частей проекта.

Материалы фонарей и заполнения проемов принимать по согласованным техническим условиям с учетом условий эксплуатации.

    - Искусственное освещение следует проектировать в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 13.5 «Электроосвещение» настоящих норм.

  - Административные и бытовые помещения

Административные и бытовые помещения консервных заводов разрабатываются в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» и с учетом следующих уточнений отдельных положений, обоснованных спецификой плодоовощных консервных предприятий.

    - Бытовые помещения должны быть оборудованы по типовому санпропускников и располагаться с таким расчетом, чтобы была исключена возможность направления людских потоков через сырьевые площадки, отделения мойки стеклотары и стерилизации консервов.

    - При расчете бытовых помещений принимается состав работающих:

- женщин 80 %

- мужчин 20 %

    - В соответствии со СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания» по санитарной характеристике производства консервных предприятий относятся к следующим группам:

- основные производственные процессы - 4а;

- вспомогательные производственные процессы (операции по механизации ПРТС работ, процессы ремонтно-механических мастерских, цехи деревянной тары) - 1б;

- процессы на открытых погрузо-разгрузочных площадках - 2в;

- в цехах заморозки, холодильниках - 2г.

    - По отдельному заданию на проектирование предусматривать помещения для временных работающих, привлекаемых к сезонным работам в период массовой переработки плодоовощной продукции. Для производства работающих только в теплое время года и размещаемых в отапливаемых и в отдельных неотапливаемых зданиях, предусматривать устройство самостоятельных гардеробных с хранением уличной и домашней одежды на крючках из расчета по два крючка на каждого работающего в двух наиболее многочисленных смежных сменах, специальной одежды в одинарных открытых шкафах шириной 20 см или на крючках с устройством раздаточных.

    - Кроме гардеробных должны быть предусмотрены душевые, умывальные, уборные, комнаты гигиены женщин, комната приема пищи, медицинский пункт, помещения для сушки спецодежды и спецобуви и помещения для обогрева рабочих согласно СНиП 2.09.04-87.

Остальные виды бытового обслуживания должны предусматриваться через общезаводские административные и бытовые здания, если они удовлетворяют требованиям СНиП 2.09.04-87.

Стирка спецодежды производится в централизованных городских прачечных. Необходимость в проектировании прачечной на предприятии оговаривается в задании на проектирование.

    - Санпост площадью 9...12 м2 предусматривается при входе на производство из зоны бытовых помещений.

    - Состав и площади административных помещений принимать по СНиП 2.09.04- 87 и согласно штатному расписанию.

  - Электроснабжение и электрооборудование

    - Электротехническая часть проекта предприятия должна удовлетворять требованиям действующих нормативных документов, правил устройства электроустановок (ПУЭ) и данных норм.

    - Схема электроснабжения предприятия определяется на основании анализа данных об источниках электроснабжения и электроприемниках с учетом требований к обеспечению надежности электроснабжения.

Категорию основных электроприемников по надежности электроснабжения следует принимать в соответствии с таблицей 25.

Расчет электрических нагрузок, как правило, следует выполнять методом коэффициентов использования активной мощности.

В связи с отсутствием указанных коэффициентов для предприятий плодоовощной консервной промышленности допускается выполнение расчетов с применением коэффициентов спроса.

Рекомендуемые коэффициенты спроса приведены в таблице 26.

Выбор мощностей силовых трансформаторов следует производить по средним активной и реактивной мощностям на наиболее загруженную смену.

В случае применения коэффициентов спроса допускается выбирать мощности силовых трансформаторов по расчетным нагрузкам, полученным суммированием расчетных нагрузок отдельных групп приемников с учетом коэффициента разновременности максимумов нагрузок.

Коэффициент разновременности максимумов нагрузок принимается в пределах 0,85...1

в зависимости от количества подключаемых объектов и режима их работы.

    - Электрические установки следует проектировать с учетом окружающей среды и классификации  зон  в  помещениях  и  наружных  установках  по  взрывоопасности,

пожароопасности и опасности поражения людей электрическим током, приведенных в табл. 27.

    - Компенсацию реактивной мощности необходимо осуществлять с помощью комплектных конденсаторных установок в соответствии с «Указаниями по проектированию компенсации реактивной мощности в электрических сетях промышленных предприятий».

    - В распределительной сети напряжением 380 В производственных зданий необходимо, как правило, применять серийно выпускаемые устройства управления электродвигателями.

Низковольтные комплектные устройства индивидуального изготовления следует применять в обоснованных случаях.

    - Обеспечение электроэнергией систем вентиляции следует проектировать в соответствии с СНиП 2.04.05-90, раздел 8.

    - Прокладку электропроводок и кабельных сетей в производственных помещениях следует выполнять с учетом обеспечения индустриализации монтажных работ, максимально ограничивая прокладку проводов, кабелей в трубах в подготовках полов.

    - Устройство заземления и зануления следует выполнять в соответствии с ПУЭ.

Молниезащита зданий и сооружений выполняется в соответствии с требованиями инструкции РД 34.21.122-87.

В пожаро- и взрывоопасных зонах следует предусматривать мероприятия по защите от статического электричества в случаях, указанных в «Правилах защиты от статического электричества в производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности».

  - Электроосвещение

    - Система электроосвещения предприятия должна удовлетворять требованиям действующих нормативных документов, правил устройства электроустановок.

    - Нормы освещенности наиболее характерных производственных помещений предприятий плодоовощной консервной промышленности приведены в табл. 28. Освещенности для помещений, не указанных в табл. 25, необходимо принимать в соответствии со СНиП II-4-79.

Для освещения производственных и вспомогательных помещений следует применять, как правило, светильники с люминесцентными лампами.

В помещениях, где требуется различать цветовые оттенки, следует применять люминесцентные лампы с улучшенной цветопередачей.

В производственных отделениях с открытым процессом переработки пищевых продуктов следует применять светильники с надежным креплением люминесцентных ламп в патронах, имеющих накидные гайки.

    - Аварийное и эвакуационное освещение следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП II-4-79, раздел 4.

Во всех производственных помещениях следует предусматривать сеть пониженного напряжения (12-42 В) для подключения переносных светильников.

  - Водоснабжение и канализация

Водоснабжение консервных предприятий проектируется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.03-85, с учетом уточнений, обусловленных спецификой отрасли.

    - Вода, применяемая для технологических процессов производства консервов, а также для питьевых нужд и в системе горячего водоснабжения должна удовлетворять требования ГОСТа 2874-82 « Вода питьевая».

Система производственного водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды относится ко II категории.

Для работы барометрических конденсаторов необходимо предусматривать систему оборотного водоснабжения. Для технологических процессов и аппаратов, требующих воду пониженной жесткости, предусматривается умягчение воды.

    - Для технологического оборудования, в котором исключается непосредственный контакт воды с пищевыми продуктами, разрешается использовать воду в обороте.

При подаче свежей (питьевой) воды в теплообменное оборудование разрешается ее повторное использование на первичную мойку сырья, замочку стеклянной тары, бывшей в употреблении.

Для первичного гидротранспорта сырья допускается повторное использование воды после мойки фруктов и овощей, а также оборотное водоснабжение с обязательной подпиткой системы не менее 20 % повторно-используемой водой от вторичной мойки сырья, теплообменных аппаратов или свежей водой с заменой всей воды в системе 1 раз в сутки. При этом очистка вод гидротранспорта не требуется.

Вода в системе оборотного водоснабжения барометрических конденсаторов должна подвергаться периодическому хлорированию без предъявления требований к концентрациям по взвешенным веществам и ВПК.

Подпиточную воду в оборотных системах гидротранспорта и барометрических конденсаторов необходимо хлорировать дозой хлора не менее 5 мг/л.

    - Для расчета среднечасовых, суточных и годовых расходов воды использовать удельные нормы на единицу продукции по табл. 13 настоящих норм. Расходы на хозяйственные нужды, души, приготовления пара и др. учитывать дополнительно.

Для определения максимально часовых расходов воды принимать коэффициент часовой неравномерности - 1,5.

    - Расходы воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды в производственных и вспомогательных зданиях определять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.

    - Напор воды в сети рассчитывать в соответствии с требованиями применяемого технологического оборудования.

    - В производственных помещениях и на сырьевых площадках предусматривать установку поливочных кранов со смесителем, к которым подводить горячую и холодную воду (один кран со смесителем и шлангом длиной 20 м на 150 м2 пола).

Мойку полов следует предусматривать горячей водой (температура до 60 °С) с мокшими и дезинфицирующими средствами. Горячая вода предусматривается также для мойки оборудования и инвентаря на линиях производства мясных, мясо-растительных, овощных закусочных консервов. Остальное оборудование моют теплой и холодной водой.

    - В расчетах сетей горячего водоснабжения принимается расход воды на мойку оборудования, инвентаря и пола равный 250 л/час на один поливочный кран, при одновременной работе не более двух кранов.

При составлении баланса водопотребления необходимо учитывать возврат конденсата в котельную от технологического оборудования, а также загрязненный конденсат, сбрасываемый в канализацию.

На предприятиях необходимо проектировать резервные емкости для воды на случай аварии сети.

    - Арматуру	на	сетях	водопровода	располагать	на	местах	удобных	для обслуживания.

    - Канализация консервных заводов проектируется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85, СНиП 2.04.01-85 и СН 496-77, с учетом специфики отрасли.

    - Количество производственных сточных вод определяется соответственно водопотреблению.

Количество хозяйственно-фекальных стоков рассчитывается в соответствии со СНиП

2.04.01-85.

    - Внутренние	сети	канализации	проектируются	раздельными:	для

производственных стоков, бытовых, дождевых вод.

    - В производственных цехах для отвода стоков от технологического оборудования и мойки полов предусматривать воронки с разрывом струи, трапы, приямки с гидравлическими затворами и лотки. Конфигурация лотка прямоугольная, рабочая поверхность - гладкая. Лотки перекрывать съемными металлическими решетками.

Для определения диаметров внутренней сети канализации расчетное количество производственных сточных вод принимается с коэффициентом 3.

Размещение приямков, трапов, лотков и их количество должны обеспечивать отвод стоков от оборудования, исключать растекание их по полу помещения.

Площадь подана 1 приямок или трап не должна превышать 150 м2. На выпуске стоков из помещения, при отсутствии в приемниках стоков гидрозатворов, предусматривается устройство гидравлических затворов в колодцах или приямках.

    - Прокладка трубопроводов бытовой канализации под потолком или над полом в помещениях для производства, переработки и хранения пищевых продуктов не допускается.

Прокладка производственной канализации, трубопроводов, отводящих стоков от умывальников, устанавливаемых в цехах для мытья рук и подвесных водостоков для отвода атмосферных осадков под потолком помещений, допускается в местах не находящихся над оборудованием.

    - Площадки для размещения контейнеров, предназначенных для сбора производственных отходов, площадки для обработки всех видов тары должны оборудоваться системами горячего, холодного водоснабжения и канализации.

    - Необходимость очистки дождевых стоков с территории консервного предприятия определяется в каждом конкретном случае в зависимости от местных условий, требований органов Госсаннадзора и территориальной инспекции, комитета по охране природы.

Расчет сооружений по очистке, первых, наиболее загрязненных дождевых вод, выполняется в соответствии с СН-496-77, концентрация загрязнений принимается по таблице 1 п. 3.

    - Производственные стоки должны направляться в наружную сеть освобожденными от отходов, для чего следует предусматривать их улавливание непосредственно в технологических цехах.

    - Концентрации загрязнений сточных вод рассчитываются по удельным количествам загрязнений, поступающих в сточные воды при осуществлении основных производственных процессов.

Удельные количества загрязнений приведены в таблицах 29, 30, 31, 32.

В случае сброса сточных вод в водные объекты должны быть обеспечены условия спуска, предусмотренные «Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» (допустимое к сбросу количество вредных веществ, согласование условий сброса с территориальными органами Госсанэпиднадзора и охраны природы и т.д.)

  - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

При проектировании отопления, вентиляции и кондиционирования следует руководствоваться ГОСТом 12.1.005-88 и СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» с учетом требований настоящих норм.

    - В основных производственных цехах предусматривается воздушное отопление, совмещенное с приточной вентиляцией, в нерабочее время - отопление дежурное.

    - В качестве нагревательных приборов применяются конвекторы, ребристые трубы, радиаторы (чугунные и стальные) в пыльных помещениях - гладкие трубы.

    - В складах готовой продукции предусматривается преимущественно воздушное отопление с полной рециркуляцией воздуха. Вентустановки воздушного отопления размещать в венткамере с входом из коридора или производственного помещения.

    - Проемы дверей и ворот в наружных стенах, а также проемы для пропуска оборудования, используемые в холодный период года, оборудуются воздушно-тепловыми завесами.

    - Температура в помещениях для расчета отопления принимается в соответствии с таблицей 33.

    - Вентиляция производственных помещений должна быть рассчитана из условий удаления тепла, влаги и других вредностей, выделяемых технологическим оборудованием, а также на компенсацию воздуха, удаляемого системами местной вытяжной вентиляции.

    - Вентиляцию с естественным побуждением предусматривать во всех производственных помещениях, где она допускается по условиям ведения технологического процесса или пребывания обслуживающего персонала.

    - В приямках автоклавных отделений следует предусматривать самостоятельную вытяжную вентиляцию с механическим побуждением.

    - В стерилизационных отделениях, в заливо- и сироповарочных отделениях, в томатоварочных станциях рекомендуется предусматривать механический приток воздуха к рабочим местам.

    - Оборудование, выделяющее пары и газы, должно иметь укрытия и местные отсосы. Рекомендуемые типы укрытий:

- паромасляные печи, лукорезки	- укрытие с подъемными щитами;

- бланзирователи, моечные машины для

стеклотары, пастеризаторы	- вытяжные трубы от корпуса;

- двутельные котлы, ванны для мойки

инвентаря	- бортовые отсосы;

- ванны для шпарки крышек	- зонт и вытяжная труба

    - К помещениям со значительными влаговыделениями относятся:

- моечные сырья и тары, стерилизационные и производственные отделения.

    - К помещениям со значительными тепловыделениями относятся: стерилизационные, сиропо- и заливоварочные отделения, обжарочные, варки концентрированных продуктов, сушильные.

    - К пыльным помещениям относятся: отделения просеивания сахара, круп, подготовки картонной и деревянной тары.

    - Тепловыделения и влаговыделения от технологического оборудования принимаются согласно табл. 34, 35. Тепло- и влаговыделения от поступающей в отделение продукции принимаются по заданию технологов.

Влаговыделения с пола в моечных и стерилизационных отделениях принимаются со 100 % площади, в остальных помещениях - с 50 % от общей площади при температуре воды 20 °С.

Влаговыделения от оборудования, оснащенного местными вытяжными устройствами, принимаются в размере 5 % от количества испаряемой воды. Влаговыделения от прорывающегося пара принимаются в размере 1-3 % от количества пара, потребляемого технологическим оборудованием.

    - При проектировании отопления и вентиляции производственных зданий следует предусматривать использование вторичных энергетических ресурсов.

    - Кондиционирование воздуха в производственных помещениях предусматривается, если допустимые метеорологические условия на рабочих местах не могут быть обеспечены вентиляцией.

  - Теплоснабжение, технологическое пароснабжение

    - Источником теплоэнергии для предприятий плодоовощной консервной промышленности может служить собственная котельная или посторонний источник тепла.

По надежности теплоснабжения к первой категории потребителей тепла относятся предприятия по производству плодоовощных консервов мощностью 100 муб в год и выше, а также предприятия и цехи по производству консервов для детского питания, основание СНиП II-35-76 п. 1.11 и письмо Минпищепрома от 29.11.78 № 10319 «Об утверждении потребителей тепла по надежности теплоснабжения».

    - Расход теплоэнергии складывается из расходов:

- на технологическое пароснабжение;

- на отопление, вентиляцию;

- на горячее водоснабжение хозбытовое и технологическое;

- на прочие нужды.

Расходы пара на технологические нужды рассчитываются по графикам нагрузок и действующим нормам.

Расходы теплоты на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение следует рассчитывать, согласно действующим строительным нормам и правилам.

    - Теплоносителями могут быть:

- пар давлением 0,07...1,3 МПа для технологического пароснабжения. При возможном контакте пара с продуктом следует использовать пар пищевого качества, получаемый из воды питьевого качества по ГОСТ 2874-82;

- высокотемпературная вода 150-70°, 130-70° или 95-70°, а также пар (при обосновании) согласно приложения 10, п. 10, СНиП 2.04.05-91 для систем отопления и вентиляции;

- вода температурой 60 °С для горячего водоснабжения технологического и хозбытового.

    - Для ввода теплоносителей в здание и распределения их по потребителям должен предусматриваться тепловой пункт, работающий по схемам, обеспечивающий экономию тепла за счет применения регуляторов расхода тепла, температуры и давления.

    - При проектировании систем теплоснабжения теплоконденсата, возвращаемого с производства, рекомендуется использовать в водонагревательных установках для предварительного нагрева воды в системе горячего водоснабжения.

    - Должен предусматриваться возврат конденсата от потребителей за счет избыточного давления за конденсатоотводчиками, а при недостаточности давления - за счет установки сборных баков конденсата и насосов.

    - При проектировании теплоснабжения необходимо руководствоваться СНиП

2.04.07-86 «Тепловые сети».

- АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

  - Обязательный минимум объема и технического уровня отдельных производств и технологических линий определяется в соответствии с «Нормативами объема и технического уровня автоматизации предприятий консервной промышленности».

Состав проекта автоматизации производственных процессов должен отвечать требованиям РТМ 36.22.7-89 «Система автоматизации технологических процессов. Основные требования к рабочей документации».

  - Решения по автоматизации производственных процессов консервного завода должны обеспечивать выполнение всех технологических операций на уровне машины- автомата, когда функции рабочего-оператора сводятся к частичному управлению процессом, включая:

- периодический интегральный контроль;

- периодическая поднастройка системы.

Исключение составляют обоснованные проектом ситуации:

- отсутствие	известных	аппаратурно	и	технологически	подготовленных	к автоматизации технологий;

- отсутствие необходимых датчиков, исполнительных механизмов или иных средств

автоматизации;

- необходимость применения комплектных средств автоматизации, рекомендуемых заводом-изготовителем технологического оборудования.

Все параметры, поддержание которых на заданном постоянном или переменном уровне определяются регламентов производства, должны регулироваться автоматически.

Текущие значения регулируемых параметров должны регистрироваться автоматически. В любом случае выполняется противозавальная блокировка и защита от переливов технологических	емкостей	с	предупредительной	и	аварийной	свето-звуковой

сигнализацией.

  - Объекты инженерного обеспечения: насосные станции любого назначения, теплопункты, компрессорные станции, системы отопления и вентиляции и т.п. должны быть автоматизированы полностью и работать без постоянно присутствующего эксплуатирующего персонала.

Отключение вентиляционных систем при пожаре выполнить в соответствии с требованиями п. 9.3 СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

  - Для заводов мощностью свыше 50 муб. в год предусматривается система централизованного контроля и управления (ЦКУ), включающая:

- дистанционное управление регуляторами;

- контроль и управление ходом выполнения программы логического управления;

- контроль технологических параметров;

- звуковую и световую сигнализацию при отклонении параметров от установленных пределов;

- запоминание предистории параметров;

- информацию о наличии сырья, тары, энергоресурсов, готовой продукции;

- контроль состояния оборудования;

- темп производства;

- печать режимного листа и протокола нарушений;

- дистанционное управление механизмами.

Объем информации определяется проектом в зависимости от ассортимента производства и оперативной значимости технологического узла или участка.

Ввод информации, как правило, должен быть автоматический. Применение ручного способа ввода информации должно быть обосновано.

Основной способ представления информации на мнемосимволах и трендах.

Систему вызова информации предлагается строить по иерархическому принципу, обеспечивая детализацию информации последовательно: от общего к частному - от линии или установки в целом до отдельного параметра.

Для организации ЦКУ рекомендуется применять персональную ЭВМ или сеть с группой ЭВМ с сопряжением в иерархической структуре.

  - Для обеспечения эксплуатации средств КИП и автоматики на консервном заводе должна быть организована метрологическая служба.

При определении площадей метрологической службы и численности персонала предлагается пользоваться рекомендациями НПО «Пищепромавтоматика»: «Нормативы объема и технического уровня автоматизации предприятий консервной промышленности».

- СВЯЗЬ И СИГНАЛИЗАЦИЯ

  - Состав, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение проектов по связи и сигнализации предприятий плодоовощной консервной промышленности должны удовлетворять требованиям общесоюзных нормативных документов и нормативных документов Минсвязи СССР.

  - Перечень видов связи, которыми должны оснащаться проектируемые предприятия, определяется заказчиком и указывается в задании на проектирование.

При этом рекомендуется применение следующих видов связи:

- Производственная телефонная связь - комплекс устройств, предназначенный для организации внутренней (административно-хозяйственной) связи в масштабе предприятия и внешней связи предприятия по городским и междугородним телефонным и телеграфным каналам.

- Директорская и диспетчерская телефонная связь.

3 Производственная громкоговорящая связь - поисковая и двухсторонняя, которая в случае необходимости используется для оповещения людей о пожаре.

- Радиофикация (проводная).

  - Каждое проектируемое предприятие должно быть оборудовано устройствами охранной сигнализации.

Конкретный перечень помещений, подлежащих защите, приводится в отраслевых перечнях.

  - ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

  - Размещение предприятий, зданий и сооружений плодоовощной консервной промышленности, инженерных сетей, въездов и проездов, а также объектов пожарной охраны выполнять в соответствии с требованиями СНиП II-89-80 и ВСН 1-91 СПАСР МВД РФ «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

    - Предприятия должны располагаться в пределах нормативного радиуса действия существующих пожарных депо. При размещении предприятий вне нормативного радиуса действия предусматривать строительство пожарного депо (пожарного поста) в составе предприятия.

    - Количество пожарных автомобилей, численность личного состава пожарного депо устанавливается заказчиком по согласованию с заинтересованными организациями в соответствии с ВСН 1-91 СПАСР МВД РФ «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

  - Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений в соответствии с СНиП 2.01.02-85, СНиП 2.09.02-85, СНиП 2.09.04-87, СНиП 2.11.01-85, СНиП 2.11.02.87, следует осуществлять с учетом следующих требований:

а) принимать степень огнестойкости зданий, максимально допустимую площадь этажей между противопожарными стенами, количество этажей, в зависимости от категории размещаемых в них помещений (категории помещений предприятий по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности приведены в табл. 27);

б) соблюдать требования к эвакуационным путям, эвакуационным выходам, их количеству, размерам и расположению;

в) разделять противопожарными перегородками (противопожарными стенами, перекрытиями, дверьми, воротами, люками, тамбур-шлюзами, окнами) помещения различных категорий по взрывопожароопасности, размещаемые в одном здании;

г) соблюдать герметизацию мест пересечений противопожарных преград различными коммуникациями, ограничение общей площади проемов в противопожарных преградах и требованиях по их устройству.

Транзитная прокладка конвейеров, продуктопроводов и других коммуникаций через складские и взрывопожароопасные помещения не допускается;

д) выполнять требования по конструкциям лифтов и машинных помещений, выходам из лифтов в подвальные и вышележащие помещения различных категорий зданий и помещений, устройству тамбуров, дверей и разгрузочных площадок;

е) соблюдать требования к показателям пожарной опасности материала теплоизоляции холодильного оборудования, трубопроводов в помещениях различных категорий производства.

  - Противопожарное водоснабжение и вентиляцию предприятий и отдельных зданий выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.05-91.

  - Необходимость  оборудования  помещений  средствами  автоматического

пожаротушения и пожарной сигнализации, определяется в соответствии с перечнем зданий и помещений предприятий агропромышленного комплекса, подлежащих оборудованию автоматической позорной сигнализацией и автоматическими установками пожаротушения, СНиП 2.04.02-84, а также другими действующими нормативными документами.

Все здания и помещения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения по нормам, предусмотренным «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации» ППБ 01-93.

    - По степени обеспечения надежности электроснабжения, электроприемники средств автоматической пожарной защиты следует относить к I категории, согласно правил устройства электроустановок (ПУЗ).

  - ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

  - Технические решения, принимаемые в проектах предприятий плодоовощной консервной промышленности, должны обеспечивать охрану окружающей среды.

  - Состав и содержание раздела проекта «Охрана окружающей природной среды» должны соответствовать СНиП 1.02.01-86.

Мероприятия по охране окружающей среды следует разрабатывать на основании отраслевых методических документов.

  - Главным направлением в предотвращении загрязнения окружающей среды является применение безотходных технологий, комплексного использования сырья и утилизации отходов производства.

Рекомендации по использованию отходов приведены в таблице 36.

В проектах должны предусматриваться меры, обеспечивающие минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в сточные воды.

Вредные вещества, выделяемые технологическим оборудованием, приведены в таблице

37.

  - На предприятиях плодоовощной консервной промышленности рассчитывается количество вредных выбросов в атмосферу от следующих технологических источников:

сушильных установок, работающих на всех видах топлива и на паре; установка коммуникаций, работающих с применением вредных газов (сернистый ангидрид, бромметил, аммиак); сварки металлов; механической обработки металлов; зарядной станции для электропогрузчиков; автомобильного транспорта; кузнечных горнов; холодильных установок; ванн для промывок и замасливания фильтров компрессорных станций.

  - Образующиеся в процессе производства неиспользуемые отходы подлежат организованному удалению с территории предприятия.

  - С целью уменьшения вредных выбросов в атмосферу необходимо предусматривать выбор оптимального режима работы котельного оборудования и автоматизацию процесса горения топлива, золоулавливающие установки, циклоны, фильтры, дымососы, пылеуловители, скрубберы.

  - С целью снижения концентрации вредных веществ в приземном слое следует предусматривать рассеивание дымовых газов на определенной высоте с помощью дымовой трубы.

Расчеты концентраций выполняются в соответствии с ОНД-86 «Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий».

  - Размеры санитарно-защитной зоны предприятий плодоовощной консервной промышленности устанавливаются расчетом с учетом перспективы развития предприятия и фактического загрязнения атмосферного воздуха в соответствии с «Методикой расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий» ОНД-86.

Разработка санитарно-защитных зон ведется с учётом рекомендации «Руководства по

проектированию санитарно-защитных зон промышленных предприятий» ЦНИИПградостроительства Госгражданстроя.

  - В соответствии с ГОСТом 12.1.003-83, уровень звука и эквивалентные уровни звука в постоянных рабочих местах и рабочих зонах в производственных помещениях и на территории предприятий должны быть не более 80 дБА.

34	ВНТП 12-94к

Таблица 1

Схемы структурного управления предприятиями Схема № 1

Схема № 2

Схема № 3

Таблица 2

Базовое содержание сухих веществ для концентрированных продуктов

| Наименование продукции | Базовое содержание сухих веществ, % |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Концентрированные томатопродукты | 12 |
| Концентрированный томатный сок | 5 |
| Концентрированные соки |  |
| яблочный | 11 |
| вишневый | 12 |
| виноградный | 14 |
| клюквенный | 8 |
| мандариновый | 10 |
| гранатовый | 12 |
| Экстракты плодовые и ягодные |  |
| яблочный, кизиловый, черешневый, грушевый | 9 |
| вишневый, брусничный, голубичный, земляничный, клюквенный, | 7 |
| красносмородиновый, малиновый, черничный |  |
| ежевичный, терновый | 8 |
| гранатовый, абрикосовый, сливовый, черносмородиновый, алычовый | 10 |
| рябиновый, черноплоднорябиновый | 12 |
| виноградный | 14 |
| Пасты натуральные |  |
| сливовая | 14 |
| персиковая | 9 |
| виноградная | 16 |
| айвовая | 11 |
| грушевая | 10 |
| яблочная | 10 |

Таблица 3

Коэффициенты пересчета для консервной продукции, учитываемой по объему

Банки металлические по ГОСТ 5981-88

| Принятые обозначения банок | Вместимость (номинальный объем), см3 (мл.) | Расчетные переводные коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | физических банок в учетные | учетных банок в физические |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1А | 100 | 0,283 | 3,530 |
| 3 (2А, 3А) | 250 | 0,708 | 1,412 |
| 4 | 260 | 0,736 | 1,358 |
| 4А | 350 | 0,991 | 1,008 |
| 5 | 240 | 0,679 | 1,470 |
| 5А | 500 | 1,416 | 0,706 |
| 8 | 353 | 1,000 | 1,000 |
| 9 | 370 | 1,047 | 0,954 |
| 12 | 580 | 1,643 | 0,609 |
| 13 | 895 | 2,535 | 0,394 |
| 14 | 3020 | 8,555 | 0,117 |
| 15 | 8820 | 24,935 | 0,040 |
| 23 | 195 | 0,552 | 1,810 |
| 24 | 95 | 0,269 | 3,716 |
| 25 (20А) | 155 | 0,439 | 2,297 |
| 43 | 445 | 1,261 | 0,793 |
| 46 | 425 | 1,204 | 0,830 |
| 47 | 4770 | 13,512 | 0,074 |

Продолжение таблицы 3

Банки стеклянные по ГОСТ 5717-91, бутылки стеклянные по ГОСТ 10117-91

| Диаметр венчика | Вместимость (номинальный | Расчетные переводные коэффициенты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | физических банок в учетные | учетных банок в физические |
| горловины, мм | объем), см3 (мл) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 58,51 | 100 | 0,283 | 3,530 |
| 58,28 | 200 | 0,586 | 1,765 |
| 58 | 250 | 0,566 | 1,765 |
| 68 | 350 | 0,991 | 1,008 |
| 82 | 500 | 1,416 | 0,706 |
| 82 | 650 | 1,841 | 0,543 |
| 82 | 800 | 2,266 | 0,441 |
| 82 | 1000 | 2,833 | 0,353 |
| 82 | 2000 | 5,666 | 0,176 |
| 82 | 3000 | 8,498 | 0,118 |
| 82 | 10000 | 28,328 | 0,035 |
| тип XI | 200 | 0,566 | 1,765 |
| тип X | 330 | 0,935 | 1,070 |
| тип X | 500 | 1,558 | 0,642 |

Таблица 4

Затраты времени на очистку, мойку, обработку моющими средствами и антимикробными препаратами, смазку, регулировку и оттайку основного технологического оборудования

| № пп | Наименование вида (подгруппы) выпускаемой продукции | Основной вид сырья | Наименование технологической линии, комплекта или комплекса тип или марка | Затраты времени на проведение санитарной обработки, чистки, оттайки, смазки, регулировки, приведенные к одной смене, час, смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Переработка помидоров | помидоры | Типа «Единство», «Ланг», | 1,5 |
|  | Томат-паста |  | «Росси» и «Кателаи», |  |
|  |  |  | «Тито», «Манзини». |  |
|  | Томатный сок | -«- | Технологические линии для | 1,3 |
|  |  |  | производства томатного |  |
|  |  |  | сока |  |
| 2. | Переработка огурцов и | огурцы | Технологическая линия | 1,3 |
|  | томатов на | помидоры | консервирования огурцов |  |
|  | консервированные |  |  |  |
|  | маринованные |  |  |  |
| 3. | Переработка зеленого | овощной | Технологическая линия по | 1,6 |
|  | горошка | горох | переработке зеленого |  |
|  |  |  | горошка |  |
| 4. | Переработка прочих | кабачки | Технологические линии и | 1,3 |
|  | овощей | баклажаны | комплексы |  |
|  | Икра овощная, овощи | перец | технологического |  |
|  | резаные кружками, |  | оборудования |  |
|  | фаршированные, овощные |  |  |  |
|  | смеси |  |  |  |
| 5. | Переработка плодов | алыча | Технологические линии по | 0,9 |
|  | Фруктовые соки с мякотью | слива | производству соков с |  |
|  |  | абрикосы | мякотью |  |
|  |  | яблоки |  |  |
|  |  | вишня |  |  |
|  |  | персики |  |  |

| № пп | Наименование вида (подгруппы) выпускаемой продукции | Основной вид сырья | Наименование технологической линии, комплекта или комплекса тип или марка | Затраты времени на проведение санитарной обработки, чистки, оттайки, смазки, регулировки, приведенные к одной смене, час, смену |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. 7. | Фруктовые соки без мякоти Компоты | груши яблоки груши айва черешня, вишня, слива, персики | Технологические линии по производству соков натуральных Технологические линии по производству фруктовых компотов | 0,9 0,9 1,7 1,7 0,9 |
|  | Производство консервов детского питания | груши яблоки слива абрикос вишня яблоки морковь |  |  |
|  | Пюреобразные гомогенизированные консервы | тыква | Технологические линии по производству гомогенизированных консервов детского питания |  |
|  | Крупноизмельченные консервы детского питания Производство сушеных фруктов и овощей, фрукты и овощи сушеные | вишня слива груши абрикосы айва яблоки | Технологические линии по производству крупноизмельченных консервов питания детей старшего возраста Комплекты технологического оборудования для сушки фруктов и овощей |  |

Примечание: 1. Затраты времени на проведение чистки, мойки, санитарной обработки и стерилизации

трубопроводов,	резервуаров	и	технологического	оборудования,	комплексов

асептического консервирования и хранения определяют расчетом в зависимости от способов обработки и стерилизации, вместимости резервуаров, их защитного покрытия и

конструктивных

особенностей в

соответствии с «Технологической инструкцией по

асептическому консервированию жидких и пюреобразных плодовоягодных и томатных

полуфабрикатов	в	крупных	резервуарах»,	утвержденной Минплодоовощхоза в 1985 г.

Главконсервом

2. Затраты времени на оттаивание и проведение санитарной обработки скороморозильных аппаратов и технологического оборудования, применяемых при производстве быстрозамороженной продукции, определяются в зависимости от конструкции аппаратов и режима их работы в течение суток по паспортным данным.

Таблица 5

Норматив годового фонда рабочего времени в полнозагруженных сменах

| Вид сырья | Закавказье, Ср. Азия, Казахстан | Молдавия, Юг Украины*, Сев. Кавказ РФ | Остальные районы Украины | Нижнее Поволжье РФ | Центральные районы РФ | Остальные районы РФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Помидоры при выработке | 125 | 120 | 100 | 90 | - | - |
| концентрированных |  |  |  |  |  |  |
| продуктов |  |  |  |  |  |  |
| При выработке томатного | 100 | 90 | 70 | 70 | - | 45 |
| сока, других видов |  |  |  |  |  |  |
| продукции |  |  |  |  |  |  |
| Овощной горох | - | 30 | 30 | - | 40 | 40 |
| Огурцы, патиссоны | 50 | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 |
| Кабачки, баклажаны | 150 | 150 | 100 | 110 | 80 | 60 |
| Перец | 70 | 70 | 60 | 50 | - | - |
| Семечковые плоды при |  |  |  |  |  |  |
| выработке: |  |  |  |  |  |  |
| концентрированных | 180 | 150 | 150 | - | - | 150 |
| продуктов |  |  |  |  |  |  |
| других видов продукции | 120 | 105 | 105 | 90 | 80 | 80 |
| Косточковые плоды и | 140 | 140 | 100 | - | - | - |
| ягоды |  |  |  |  |  |  |
| Виноград | 20 | 17 | - | - | - | - |

* К Югу Украины отнесены Херсонская, Одесская и Крымская области.

Тара для расфасовки консервов

А. Банки металлические для консервов (по ГОСТ 5981-88)

Таблица 6

| Принятое обозначение банки | Вместимость (номинальный объем), см3 | Наружные размеры, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр | высота |
| 3 | 250 | 103 | 38,5 |
| 4 | 260 | 76 | 70 |
| 5 | 240 | 87 | 52 |
| 8 | 353 | 103 | 53,2 |
| 9 | 370 | 76 | 95 |
| 12 | 580 | 103 | 82 |
| 13 | 895 | 103 | 124 |
| 14 | 3020 | 157,1 | 172,5 |
| 15 | 8820 | 218 | 250 |
| 23 | 195 | 63 | 76 |
| 24 | 95 | 54 | 54 |
| 43 | 445 | 76 | 114 |
| 46 | 425 | 76 | 109 |
| 47 | 4770 | 157,1 | 267,5 |
| 25 | 155 | 54 | 84,0 |
| 20А* | 153 | 53,7 | 84,0 |

Примечание: Для изготовления банок применяется:

- жесть холоднокатаная белая листовая или рулонная по ГОСТ 13345-85 марок ЭЖК, ЭЖК-Д, ГЖК;

- жесть белая холоднокатаная горячего лужения в рулонах по ТУ 14-1-3811-84;

- жесть белая листовая лакированная по нормативно-технической документации;

- жесть белая листовая литографированная по нормативно-технической документации;

- жесть хромированная лакированная марки СЛЖК по ТУ 1-14-2771-79;

- алюминиевая лакированная лента или листы по нормативно-технической документации;

| - пр - же | ипой оловянно-свинцовый по ГО сть белая импортная. | СТ 21930-76 с содержанием олова не менее 40 |
| --- | --- | --- |

%;

*) Банка 20А по ТУ 18-4-20-78.

Б. Банки алюминиевые для консервов (по нормативно-технической документации)

| Обозначение банок | Вместимость (номинальный объем), см3 | Наружные (наибольш | ие) размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр | высота |
| 1А | 100 | 76,3 | 32 |
| 2А | 250 | 76,3 | 71,7 |
| ЗА | 250 | 102,5 | 41,0 |
| 4А | 350 | 102,5 | 55,3 |
| 5А | 500 | 102,5 | 77,4 |

Примечание: 1. Материалы для изготовления банок и крышек:

- алюминий марок А7, А6 и А5 (по ГОСТ 11069-74);

- сплавы алюминия марок АМг-2 и АМг-5 (ГОСТ 4784-74).

2. Внутренние поверхности банок должны быть лакированными или литографированными.

Лаки	должны	быть	разрешены	к	применению	Минздравом	РФ Госсанэпиднадзора.

и	органами

В. Тубы алюминиевые для консервов (по ОСТ 18-306-77*)

| Обозначение | Вместимость (справочная), см3 | Наружные (наибо | льшие) размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | диаметр | высота |
| № 13 № 12 № 11 | 170 ± 5 97 ± 3 65 ± 2 | 40 ± 0,1 35 ± 0,34 30 ± 0,1 | 105,0 ± 2,0 150 ± 1,5 125 ± 2,0 |

Примечание: 1. Для производства туб должен использоваться алюминий марки А7 (ГОСТ 11069-74).

*) Срок действия ОСТа до 01.07.92 г.

Г. Тара стеклянная для консервов (По ГОСТ 5717-91 и ГОСТ 10117-91)

| Вид тары | Диаметр венчика горловины, мм | Вместимость, см3 |  | Наружные размеры, мм |  | Масса единицы тары, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | номинальная | полная |  |  |  |
|  |  |  |  | Диаметр цилиндрическ. части | Высота общ. |  |
| Банки по ГОСТ | 58 | 250 | 280 ± 10 | 71 | 100 | 170 |
| 5717-91 | 68 | 250 | 280 ± 10 | 71 | 100 | 170 |
|  | 68 | 350 | 385 ± 10 | 72 | 125 | 210 |
|  | 82 | 500 | 560 ± 15 | 89 | 118 | 255 |
|  | 82 | 650 | 700 ± 15 | 89 | 141 | 300 |
|  | 82 | 800 | 865 ± 15 | 93 | 162 | 355 |
|  | 82 | 1000 | 1060 ± 20 | 105 | 162 | 410 |
|  | 82 | 2000 | 2080 ± 30 | 133 | 207 | 750 |
|  | 82 | 3000 | 3200 ± 50 | 154 | 236 | 960 |
|  | 82 | 10000 | 10300 ± 150 | 220 | 380 | 2400 |
| Бутылки по | Тип XI | 200 | 215 ± 7 | 55 | 195 | 240 |
| ГОСТ 10117-91 | X | 330 | 345 | 63 | 230 | 350 |
|  | X | 500 | 520 ± 7 | 72 | 230 | 415 |

Таблица 7

НОРМЫ ПОТЕРЬ

стеклянной консервной тары при транспортировании, разгрузке, хранении и в производстве (в %)

| Наименование операций | Бутылка стеклянная для пищевых жидкостей по ГОСТ 10117- 91 |  | Банка стеклянная для консервов по ГОСТ 5717-91 |  |  |  |  |  |  |  | Банка стеклянная консервная производства НРБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вместимость, см3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200-500 |  | 100-250 |  | 350-1000 |  | 2000-3000 |  | 5000-10000 |  | 400-800 |
|  | новая | возвр. | новая | возвр. | новая | возвр. | новая | возвр. | новая | возвр. | возвратная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Транспортирование в вагонах, контейнерах, баржах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в упаковке* | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,4 |
| без упаковки** | 1,5 | 1,8 | - | - | 1,8 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | - |
| 2. Разгрузка вагона, контейнера, баржи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в упаковке | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| без упаковки | 0,3 | 0,3 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - |
| 3. Транспортирование автомобильным транспортом и другими видами транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в упаковке | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 1,4 |
| без упаковки | 0,5 | 0,8 | - | - | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,9 | 1,8 |
| 4. Разгрузка автомобильного транспорта и других видов транспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в упаковке | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| без упаковки | 0,2 | 0,2 | - | - | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 5. Хранение (укладка в штабель, расштабелирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в тарном складе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в упаковке | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,8 |
| без упаковки | 0,5 | 0,5 | - | - | 1,2 | 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,2 |
| б) на открытых площадках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в упаковке | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,0 |
| без упаковки | 1,0 | 10 | - | - | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| 6. Транспортирование из тарного в производственный цех | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 7. Расформирование пакет-поддонов: блока из термоусадочной пленки, разгрузка тары- оборудования | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |
| 8. Мойка, шпарка и подача на фасование | 1,2 |  | 1,1 |  | 1,55 |  | 1,2 |  | 1,1 |  | 1,6 |
| 9. Фасование, укупоривание, ополаскивание и подача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование операций | Бутылка стеклянная для пищевых жидкостей по ГОСТ 10117- 91 |  | Банка стеклянная для консервов по ГОСТ 5717-91 |  |  |  |  |  |  |  | Банка стеклянная консервная производства НРБ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вместимость, см3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 200-500 |  | 100-250 |  | 350-1000 |  | 2000-3000 |  | 5000-10000 |  | 400-800 |
|  | новая | возвр. | новая | возвр. | новая | возвр. | новая | возвр. | новая | возвр. | возвратная 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| на тепловую обработку: - при температуре фасования до 95 °С включительно - при температуре фасования более 95 °С - Тепловая обработка, мойка, сушка банок с готовой продукцией: а) при стерилизации: - в стерилизаторах непрерывного действия («Хунистер» и др.) - в автоклавах б) при пастеризации: - в пастеризаторах непрерывного действия - в автоклавах в) выдержка при температуре фасования более 95 °С («горячий розлив») - Транспортирование на склад готовой продукции: - транспортерами - авто- и электропогрузчикам и на расстояние до 250 м включительно более 250 м - Оформление готовой продукции на механизированных линиях и вручную, укладка в ящики - Хранение готовой продукции на складе (штабелирование, расштабелирование) - Подача и загрузка готовой продукции на все виды транспортных средств для отправки | 0,5 1,0 0,3 0,3 0,3 0,3 - 0,08 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 |  | 0,2 - 0,45 0,2 0,3 0,2 - 0,08 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 |  | 0,3 0,7 0,35 0,3 0,3 0,3 - 0,08 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 |  | 0,6 1,3 - 0,3 0,6 0,3 0,3 0,25 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 |  | 0,5 1,0 - - - - 0,3 0,25 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 |  | 1,0 - - 0,75 - 0,75 - 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 |

*) в упаковке	- в ящиках, пакет-поддонах, мешках, термоусадочной пленке в виде блоков и других видов упаковки;

**) без упаковки	- штабелями, в таре-оборудовании

Примечание: 1. При использовании перевалочных пристанционных баз (складов) нормы потерь пустой стеклянной тары увеличиваются на 0,2 % (дополнительные погрузочно-разгрузочные операции).

- При транспортировании стеклянной тары последовательно по железной дороге и автомобильным транспортом, нормы потерь учитывать по соответствующим пунктам данных норм.

- При транспортировании стеклотары автомобильным транспортом в горных местностях приведенные нормы потерь увеличиваются на 50 %.

- При расположении тарных складов за пределами территории завода нормы потерь при транспортировании из тарного склада в производственный цех увеличивается на 0,1 %.

- При использовании в производстве полуфабрикатов, расфасованных в стеклянную консервную тару вместимостью 3000-10000 см3 норма потерь банок:

- при вскрытии их - 0,6 % (3000 см3) и 0,4 % (10000 см3);

- при опорожнении и ополаскивании - 0,2 % (3000 и 10000 см3)

на последующих процессах (транспортирование, мойка, шпарка и т.д.) потери принимаются согласно выше приведенным нормам.

- При использовании перевалочных пристанционных складов для отгрузки готовой продукции нормы потерь увеличиваются на 0,1 % (дополнительные погрузочно- разгрузочные операции).

- На предприятиях могут устанавливаться индивидуальные нормы потерь стеклотары на операциях технологического процесса, имеющих отличительные особенности, характерные для данного производства.

Основание: Нормы потерь стеклянной консервной тары при транспортировании, разгрузке, хранении и в производстве утв. Главным управлением государственных продовольственных ресурсов

20.12.89 г.

Таблица 8

ТАРА УПАКОВОЧНАЯ

А. Ящики из гофрированного картона для консервов (По ГОСТ 13516-86)

| Номер ящика по ГОСТ 13516- 86 | Размеры ящика, мм |  |  | Тара, подлежащая укладке в ящик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внутренние |  |  | банки алюминиевые цельные по нормативно- технической документации | банки металлические по ГОСТ 5981-88 | банки стеклянные по ГОСТ 5717-91 (диаметр венчика горловины, мм), емкость, мл | бутылки стеклянные по ГОСТ 10117-91, тип (емкость, мл) | Число единиц тары в 1-м ящике (шт.) |
|  | длина | ширина | высота |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 220 | 220 | 250 | - | 15 | - | - | 1 |
| 3 | 264 | 175 | 210 | - | 5 | - | - | 24 |
| 5 | 270 | 270 | 210 | - | - | I-82-2000 | - | 4 |
| 8 | 317 | 162 | 267 | - | 47 | - | - | 2 |
| 9 | 317 | 317 | 173 | - | 14 | - | - | 4 |
|  | - | - | - | - | 12 | - | - | 18 |
| 10 | 317 | 317 | 240 | - | - | I-82-3000 | - | 4 |
| 11 | 323 | 323 | 165 | - | - | I-82-1000 | - | 9 |
| 16 | 350 | 264 | 210 | - | 5 | - | - | 48 |
| 18 | 350 | 264 | 262 | - | 5 | - | - | 60 |
| 19 | 360 | 300 | 221 | - | - | - | ХI-КП-200 | 30 |
| 20 | 368 | 368 | 118 | - | - | I-82-500 | - | 16 |
| 23 | 380 | 228 | 190 | 1А | - | - | - | 90 |
|  |  |  |  | - | 9 | - | - | 30 |
| 24 | 380 | 228 | 217 | - | 4 | - | - | 45 |
| 25 | 380 | 228 | 228 | 1А | - | - | - | 105 |
|  |  |  |  | 2А | - | - | - | 45 |
|  |  |  |  | - | 24 | - | - | 112 |
|  |  |  |  | - | 43 | - | - | 30 |
|  |  |  |  | - | 46 | - | - | 30 |
|  |  |  |  | - | - |  | Х-КП-500 | 15 |
| 26 | 380 | 228 | 268 | - | - | II-68-350 | - | 30 |
| 27 | 380 | 228 | 285 | - | 4 | - | - | 60 |
|  |  |  |  | - | 9 | - | - | 45 |
| 28 | 380 | 253 | 237 | - | 23 | - | - | 72 |
| 30 | 380 | 285 | 152 | - | - | I-82-650 | - | 12 |
| 31 | 380 | 285 | 171 | - | - | II-82-800 | - | 12 |
| 34 | 380 | 285 | 237 | - | - | I-82-500 | - | 24 |
| 40 | 380 | 380 | 142 | - | - | I-82-650 | - | 16 |
| 43 | 390 | 310 | 237 | - | - | - | Х-КП-500 | 20 |
|  |  |  |  | - | - | - | Х-КП-330 | 24 |
| 44 | 398 | 200 | 230 | - | - | - | Х-КП-330 | 18 |
| 46 | 410 | 270 | 210 | - | - | I-58-200 | - | 48 |
|  |  |  |  |  |  | I-82-2000 | - | 6 |
| 49 | 412 | 310 | 127 | - | 13 | - | - | 12 |
| 52 | 412 | 310 | 165 | 2А | - | - | - | 60 |
|  |  |  |  | 3А | - | - | - | 48 |
|  |  |  |  | 4А | - | - | - | 36 |
|  |  |  |  | 5А | - | - | - | 24 |
|  |  |  |  | - | 3 | - | - | 48 |
|  |  |  |  | - | 8 | - | - | 36 |
| 55 | 432 | 323 | 165 | - | - | I-82-1000 | - | 12 |
| 57 | 440 | 220 | 210 | - | - | I-58-250 | - | 36 |
| 59 | 440 | 220 | 250 | - | 15 | - | - | 2 |
| 63 | 455 | 304 | 206 | - | - | I-58-250 | - | 48 |
| 65 | 460 | 305 | 192 | - | 9 | - | - | 48 |
| 68 | 475 | 315 | 173 | - | 14 | - | - | 6 |
| 70 | 480 | 250 | 195 | - | - | - | XI-КП-200 | 32 |

| Номер ящика по ГОСТ 13516- 86 | Размеры ящика, мм |  |  | Тара, подлежащая укладке в ящик |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | внутренние |  |  | банки алюминиевые цельные по нормативно- технической документации | банки металлические по ГОСТ 5981-88 | банки стеклянные по ГОСТ 5717-91 (диаметр венчика горловины, мм), емкость, мл | бутылки стеклянные по ГОСТ 10117-91, тип (емкость, мл) | Число единиц тары в 1-м ящике (шт.) |
|  | длина | ширина | высота |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 74 | 412 | 310 | 253 | - | 13 | - | - | 24 |

Примечание: 1. Предельная масса груза в ящики по ГОСТ 13516-86: №№ 26, 46, 63 - 25 кг, №№ 1, 5, 8,

30-49 - 15 кг, № 3 - 10 кг, № 23 - 16 кг, № 20 - 17 кг, остальных - 20 кг.

2. Допускается укладка банок в дощатые ящики по ГОСТ 13358-84.

Б. Ящики полимерные многооборотные для упаковки бутылок с соками (по ОСТ 10-16- 92)

| Номер ящика по ОСТ 10- 16-92 | Внутренние размеры, мм |  |  |  |  |  | Тара, подлежащая укладке в ящик |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ящика |  |  | гнезда |  |  | бутылки стеклянные по ГОСТ 10117-91 тип (емк. мл) | Число единиц тары в 1-м ящике (шт.) |
|  | длина | ширина | высота | длина | ширина | высота |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 5 | 420 395 | 350 315 | 255 272 | 68 77 | 68 77 | 120 130 | XI-КП-200 X-КП-330 X-КП-500 | 30 30 20 |

В. Тара упаковочная для быстрозамороженной продукции (по ОСТ 10-86-87; ОСТ 111- 6-82; ОСТ 111-7-82; ОСТ 111-8-82; ОСТ 111-18-84)

| №№ пп | Наименование упаковочной тары | Ассортимент упаковываемой продукции | № ящика | Внутренние размеры, мм |  |  | Вместимость, дм3 | Предельная масса груза в ящике, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ящики из | - блюда обеденные | 5 | 380 | 190 | 304 | 21,9 | 20 |
|  | гофрированного | быстрозамороженные |  |  |  |  |  |  |
|  | картона для пищевых | - овощи |  |  |  |  |  |  |
|  | продуктов, спичек, | быстрозамороженные |  |  |  |  |  |  |
|  | табачных изделий и | - плоды и ягоды |  |  |  |  |  |  |
|  | моющих средств | быстрозамороженные |  |  |  |  |  |  |
|  | (ГОСТ 13511-91Е) | - полуфабрикаты овощные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пюреообразные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | быстрозамороженные |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - полуфабрикаты |  |  |  |  |  |  |
|  |  | плодовоягодные (пульпа и |  |  |  |  |  |  |
|  |  | пюре) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | быстрозамороженные |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Мешки бумажные | - овощи |  |  |  |  |  |  |
|  | (ГОСТ 2226-88 марки | быстрозамороженные |  |  |  |  |  |  |
|  | П) | - плоды и ягоды |  |  |  |  |  |  |
|  | снабжение | быстрозамороженные |  |  |  |  |  |  |
|  | пленочными мешками- |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вкладышами по ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19360-74 |  |  |  |  |  |  |  |

Г. Тара упаковочная для сухофруктов (по ГОСТ 12003-76)

| №№ пп | Наименование упаковочной тары | № ящика | Внутренние размеры, мм |  |  |  | Наружные размеры |  | Вместимость дм3 | Предельн. масса груза в ящике, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | длина | ширина | высота | диаметр |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | высота | диаметр |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Ящики из гофрированного картона для пищевых продуктов: спичек, табачных изделий и моющих средств (ГОСТ 13511-91Е) | 5 | 380 | 190 | 304 | - | - | - | 21,9 | 20 |
|  |  | 9 | 380 | 285 | 266 | - | - | - | 28,8 | 20 |
|  |  | 10 | 380 | 380 | 237 | - | - | - | 34,2 | 30 |
|  |  | 11 | 380 | 380 | 253 | - | - | - | 36,5 | 25 |
|  |  | 18 | 413 | 317 | 190 | - | - | - | 24,9 | 25 |
|  |  | 21 | 442 | 317 | 442 | - | - | - | 61,9 | 20 |
| 2. | Ящики гофрированного картона для кондитерских изделий (ГОСТ 13512-91) | 16 | 380 | 285 | 190 | - | - | - | 20,6 | 15 |
|  |  | 17 | 380 | 285 | 228 | - | - | - | 24,7 | 15 |
|  |  | 19 | 380 | 285 | 285 | - | - | - | 30,9 | 20 |
|  |  | 22 | 380 | 380 | 228 | - | - | - | 32,9 | 20 |
|  |  | 23 | 380 | 380 | 237 | - | - | - | 34,2 | 25 |
| 3. | 3. Ящики дощатые для продукции пищевой промышленности (ГОСТ 13360-84) | 5 | 426 | 340 | 285 | - | - | - | 41,3 | 35 |
|  |  | 6 | 457 | 380 | 310 | - | - | - | 53,8 | 35 |
|  |  | 7 | 475 | 325 | 165 | - | - | - | 25,5 | 25 |
|  |  | 9-1 | 506 | 253 | 210 | - | - | - | 26,9 | 25 |
|  |  | 11 | 550 | 398 | 408 | - | - | - | 89,3 | 45 |
| 4. | Ящики из листовых древесных материалов для пищевых продуктов и спичек (ГОСТ 10131-87) | 6 | 380 | 285 | 228 | - | - | - | 24,7 | 15 |
|  |  | 7 | 380 | 285 | 285 | - | - | - | 30,9 | 25 |
|  |  | 9 | 362 | 310 | 335 | - | - | - | 37,6 | 35 |
|  |  | 10 | 380 | 380 | 237 | - | - | - | 34,2 | 30 |
| 5. | Барабаны фанерные (ГОСТ 9336-80) | 1 | - | - | 520 | 310 | 558 | 326 | 40 |  |
|  |  | 2-1 | - | - | 442 | 335 | 500 | 351 | 40 |  |
|  |  | 2-2 | - | - | 462 | 346 | 500 | 370 | 43 |  |
| 6. | Барабаны картонные навивные (ГОСТ 17065-77) |  |  |  |  |  | 400 | 266 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 360 | 320 | 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 400 | 320 | 28 |  |
| 7. | Мешки бумажные (ГОСТ 2226-88) марки НМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

Норма расхода сырья на 1 т сухофруктов

| Виды сырья | Норма расхода сырья, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Молдавия, Украина, Россия | Средняя Азия |  |
|  |  | машинная сушка | солнечная сушка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Слива: |  |  |  |
| Чернослив | 3,8 | 3,5 | 3,9 |
| и др. помологические сорта | 4,4 | 3,8 | 4,2 |
| Слива сушеная товарной доработки | 0,984 | - | - |
| Абрикосы: |  |  | 4 |
| Урюк крупноплодный, среднеплодный, Бабай | - | 3,2 | 3,6 |
| Урюк Хасак и Харджи | - | 2,7 | 3,1 |
| Яблоки: |  |  |  |

| Виды сырья | Норма расхода сырья, т |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Молдавия, Украина, Россия | Средняя Азия |  |
|  |  | машинная сушка | солнечная сушка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| неочищенные окуренные и без предварительной обработки | 6,2 | 5,8 | 6,0 |
| неочищенные без семенного гнезда | 7,5 | 6,9 | 7,3 |
| Сушеные яблоки-дичка | 6,5 | 6,5 | 6,9 |
| Груша, айва | 5,1 | 5,0 | 5,2 |
| Алыча | - | 4,7 | 5,2 |
| Кайса и курага из абрикосов | - | - | 4,4 |
| Курага из персиков | - | - | 6,8 |
| Виноград | 5,3 | 3,9 | 4,4 |
| Вишня, черешня | 4,4 | 3,9 | 4,2 |

| Заводская обработка, кг/т готового продукта |  |
| --- | --- |
| Виноград | 1031 |
| Урюк крупноплодный, среднеплодный, Бабай | 1009 |
| Урюк Хасак и Харджи | 1018 |
| Кайса и курага из абрикосов | 1006 |
| Вишня | 1012 |
| Слива, алыча | 1022 |
| Курага из персиков | 1039 |
| Яблоки | 1067 |
| Груши | 1075 |

Нормы расхода сырья при производстве сухофруктов и заводской их обработке подлежат проверке в производственных условиях.

Таблица 10

Основное технологическое оборудование предприятий консервной промышленности и его технические показатели

Серийно-выпускаемое оборудование

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Машины моечные для сырья |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Машина щеточно- моечная для мойки огурцов, кабачков и баклажанов | ТI-КУМ-III | по огурцам - 4 т/ч по баклажанам 3 т/ч | 1725 | г. Самара завод «Продмаш» | 2,2 | - | 3 0,2÷0,3 | - | 4850 × 1300 × 1950 |
| 2. | Машина моечная барабанно-щеточная для мойки огурцов, баклажанов, кабачков и других видов сырья с твердой поверхностью | ТI-КУ2-М-III | 4000 кг/ч | 1300 | Киевское ПО им. Артема | 1,5 | - | -«- | - | 4300 × 1300 × 1900 |
| 3 | Машина моечная для мойки овощей и фруктов, кроме корнеплодов листовых и бахчевых | ТI-КУМ-5 | по томатам 5 т/ч | 885 | г. Самара завод «Продмаш» | 4,5 | - | 5 0,2÷0,3 | - | 3850 × 1310 × 1805 |
| 4. | Машина моечная конвейерная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип I - с роликовым конвейером для мойки томатов и семечковых плодов | ТI-КУ2-М-5 | 6000 кг/ч | 900 | То же | 4,5 | - | 4 0,2÷0,3 | - | 3800 × 1280 × 1790 |
|  | Тип - П с ленточным конвейером для мойки косточковых плодов |  | 4000 кг/ч | 900 | То же | 4,5 | - | 2,68 0,2÷0,3 | - | 3800×1280×1790 |
| 5. | Машина для мойки мелкоплодных фруктов, ягод и | А9-КМ2-Ц | 4000 кг/ч | 320 | г. Самара завод «Продмаш» | 0,75 | - | 3 0,2÷0,3 | - | 2000 × 682 × 1700 |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 6. 7. 8. 9 10. 11. | бобовых культур (ополаскивание, охлаждение после тепловой обработки) Машина моечная лопастная для мойки корнеплодов (картофель, морковь, свекла) Машина моечная конвейерная для мойки овощей и фруктов, кроме корнеплодов, листовых и бахчевых Машина моечная Тип I - с роликовым конвейером для мойки яблок и томатов Тип II - с ленточным конвейером для мойки абрикосов, черешни и вишни Машина моечная вибрационная для мойки косточковых плодов и ягод Машина моечная универсальная для мойки овощей и фруктов Машина для мойки корнеплодов (картофель, морковь, свекла, белый корень) | А9-КЛ2-А/1 А9-КМ2-Б А9-КМИ ММВ-1 ММУ-1 РЗ-КМФ | 5000 кг/ч по томатам 12,5 т/ч 1000 кг/ч -«- 1000 кг/ч 1000 кг/ч 1000 кг/ч | 1300 1150 485 470 270 700 1100 | г. Самара -«- Кишиневский завод «Пищемаш» Изяславский завод «Пищемаш» Иркутский авиацион. завод им. 60-летия СССР -«- Закарпатское ВПО пгт Дубовое | 1,5 4,1 2,05 -«- 0,37 5,9 2,1 | - - - - - - - | 5 0,2÷0,3 10 0,2÷0,3 1 0,2÷0,3 -«- 1 0,2÷0,3 -«- -«- | - - - - - - - | 4650 × 1280 × 2275 4450 × 1420 × 1650 1710 × 885 × 1610 2225 × 550 × 1320 3440 × 1300 × 1560 3612 × 1000 × 1950 |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Машины для калибровки, сортировки, очистки, транспортировки 1. Конвейер А9-ККТ.1 6300 кг/ч 700 Арсеньевское АПО 0,73 - 1,68 - 5000 × 1000 × сортировочный 0,2÷0,3 1600 (роликовый) А9-ККТ.1-01 12500 кг/ч 800 То же 0,93 - 3,33 - 5000 × 1250 × Три исполнения 0,2÷0,3 1600 А9-ККТ.1-02 16000 кг/ч 950 То же 1,28 - 4,25 - 6000 × 1250 × 0,2÷0,3 1600 2. Конвейер А9-ККТ.2 3150 кг/ч 680 Кумертауское АПО 0,62 - 0,84 - 5000 × 1000 × сортировочный 0,2÷0,3 1600 ленточный А9-ККТ.2-01 6300 кг/ч 730 То же 0,73 - 1,68 - 6000 × 1000 × Два исполнения 0,2÷0,3 1600 - Конвейер ленточный А9-КТФ по томатам 3 т/ч 850 Изяславский завод 0,92 - - - 5500 × 1400 × инспекционный «Пищемаш» 1100 - Конвейер ленточный А9-КТБ 2000 кг/ч 370 Хашурский механич. 0,5 - - - угол наклона для транспортирования завод ПО 20. 45° фруктов на подъем «Грузпищемаш» ширина ленты - 400 мм 1500..2650 × 900 × 1500 × ..2800 - Конвейер с А9-КТЧ 1000 кг/ч 440 Закарпатское ВПО пгт 0,55 - - - 2780×905×1820 ополаскиванием для Дубовое капусты - Элеватор «Гусиная Р9-КТ2-Э по гороху 13,5 т/ч 800 Объединение 0,8 - - - 4880 × 830 × шея» для перемещения по овощам 9 т/ч «Карловкапищемаш» 4490 продуктов на по фруктам 5,85 т/ч H подъема = 3,9 определенную высоту м Р9-КТ2-Э-01 То же 730 То же 0,8 - - - 4420 × 830 × 3835 H подъема = 3,25 м Р9-КТ2-Э-02 То же 660 То же 0,8 - - - 3960 × 830 × 3835 H подъема = 2,59 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Р9-КТ2-Э-03 | То же | 590 | То же | 0,8 | - | - | - | 3500 × 830 × 2525 Н подъема 1,94 м |
| 7. | Машина для снятия покровных листьев капусты | А9-КЮА | 1000 кг/ч по сырью | 1700 | МНПО «Авангард» Москва | 3,0 | - | - | - | 3800 × 1920 × 2720 |
| 8. | Конвейер для транспортировки цилиндрической тары вместимостью 200 ÷ 3000 мл | М8-АКС М | Скорость движения транспортной цепи 0,54 м/с Полезная нагрузка на 1 м цепи - 25 кг | 340 | г. Кишинев Завод пищевого оборудования | 0,55 кВт | - | - | - | L = 10270 h = 850 ÷ 1175 В = 485 |
| 9. | Машина для высверливания кочерыг капусты | РЗ-КЮБ | 1000 кг/ч | 500 | МНПО «Авангард» Москва | 3,0 | - | - | - | 1150 × 800 × 2300 |
| 10. | Машина для сухой и мокрой очистки корнеплодов (картофель, морковь, свекла, белый корень) | РЗ-КЧЧ | 500 кг/ч | 700 | Киевск. авиацион. ПО им. 50-лет. Октября | 1,0 | - | 0,3 0,2÷0,3 | - | 2240 × 1000 × 1950 |
| 11. | Устройство для чистки перца (удаление семенника) | А9-КЮГ | 160 кг/ч | 650 | МАПО им. Дементьева Москва | 1,5 | - | - | - | 1350 × 895 × 1925 |
| 12. | Машина для очистки чеснока | А9-КЧП | 50 кг/ч | 322 | г. Самара завод «Продмаш» | 1,0 | - | - | - | 1740 × 690 × 1500 |
| 13. | Машина для отделения плодоножек вишни, сливы, черешни | А9-КЧЭ | по черешне и вишне - 2,1 т/ч по сливе - 2,0 т/ч | 410 | Кишиневский завод пищевого оборуд. | 1,5 | - | - | - | 2000 × 900 × 1400 |
| 14. | Машина для очистки лука | МОЛ-100 | 100 кг/ч | 55 | Барановичский завод торгмаш | 0,37 | - | - | - | 595 × 425 × 850 |
| 15. | Машина для удаления косточек из плодов слив и абрикосов | РЗ-КЧЩ | 500...800 кг/ч | 1200 | Таганрогское АПО | 3,37 | - | 0,3 0,2÷0,3 | - | 2900 × 1120 × 1610 |
| 16. | Агрегат для очистки | А9-КЧХ/1 | 300 кг/ч | 1500 | Калиновское ПО | 5,42 | - | - | - | 1660 × 1060 × |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 17. 18. 19. 20. 21. 1. 2. 3. 4. 5. 6. | лука от кожуры Конвейер дочистки (транспортировка очищенного картофеля с дочисткой вручную) 16 раб. мест 24 раб. места Картофелечистка непрерывного действия Картофелечистка (картофель и корнеплоды) Сепаратор для очистки плодоовощных соков Сепаратор Машина для резки яблок Машина для резки яблок Машина для резки овощей и фруктов Машина для резки корнеплодов Машина для резки кабачков на кружки Машина для резки корнеплодов и фруктов | КД-1М КНА-600М 1 МОК-350 Г9-КОВ А1-ВСЗ А9-КАН РЗ-КРА А9-КИП А9-КИП-01 А9-КР-2В А9-КЛГ/2 МР-500 | 600 кг/ч 800 кг/ч 600 кг/ч 350 кг/ч 10000 л/ч 6000 л/ч 600 ÷ 800 кг/ч 2000 кг/ч 5000 кг/ч 5000 кг/ч 3000 кг/ч 1800 кг/ч 550 кг/ч | 640 825 600 70 1940 1500 | «Пищемаш» Киевское ПО «Томак» То же Барановичский завод торгового машиностроен. Махачкалинский завод сепараторов Плавский машзавод «Смычка» | 1,1 1,1 2,7 0,55 кВт 15 15 | - - - - - - | 1 0,2÷0,3 1 0,2÷0,3 1,5 0,2÷0,3 - - - | - - - - - - | 3660 8090 × 1200 × 910 10890 × 1200 × 910 1500×1150×1280 755 × 450 × 785 1550 × 1200 × 1650 1685 × 1070 × 1435 |
|  |  |  |  | Машины для резки сырья 700 г. Красилов 1,1 - - - 2500 × 1200 × п/о «Пищемаш» 1650 2085 Хашурский мехзавод 2,2 - - - 6050 × 1480 × 1800 355 Одесский механич. 1,71 - - - 1130 × 950 × завод 1200 402 -«- 1,71 - - - 1550 × 950 × 1320 270 -«- 1,5 - - - 640 × 840 × 1360 450 Калиновск. 1,76 - - - 2930 × 812 × машиностроит. завод 1756 32 ММЗ «Звездочка» 0,55 - - - 650 × 400 × 650 п. Томилино Московск. |  |  |  |  |  |  |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | Машина шинковальная с транспортером Машина для резки зелени Машина для измельчения (резка кабачков, баклажанов) Машина овощерезательная (для сырых и вареных овощей) Дробилка (дробления фруктов и овощей) Дробилка (измельчение томатов) Дробилка (измельчение томатов) Измельчитель мяса Машина для резки шпига и мяса Куттер Перцемолка Перцемолка | РСКЕ-КИМ КРЗ-6М1 РЗ-КИЖ МРО-350.01 Д1-7,5 Д2-7,5 Д2-15 ЯЗ-ФИ2-Б Я2-ФИА Л5-ФКБ ПР-01 ЯЧ-ФБЦ | 5000...10000 кг/ч 270 кг/ч По кабачкам 10 т/ч по баклажанам 7,7 т/ч 6 видов нарезки 600 ÷ 300 кг/ч по яблокам 7,5 т/ч по моркови 2,5 т/ч по томатам 75 т/ч по томатам 15 т/ч 6500 кг/ч 800...3400 кг/ч 2250 кг/ч 15-20 кг/ч 60 ÷ 70 кг/ч | 450 96 1500 27 | обл. Некрасовский машзавод г. Тихорецк механич. завод и г. Тирасполь ЭМЗ № 3 ПОЭО «Агропроммаш» Тирасполь ПО «Агропроммаш» ПО «Белорусторгмаш» г. Барановичи | 4,0 0,6 6,0 0,37 | - - - - | - - - - | - - - - | 1610 × 960 × 1510 1415 × 560 × 1200 3265 × 1235 × 2470 515 × 292 × 575 |
|  |  |  |  | Машины для измельчения 260 Изяславский завод 7,5 - - - 870 × 485 × 920 «Пищемаш» 545 То же 2,7 - - - 1850 × 500 × 2100 555 То же 4,7 - - - 1850 × 500 × 2100 650 Барнаульский 55 - - - 1475 × 1490 × станкостроительный з- 1155 д 1610 Полтавский завод 10 - - - 2190 × 2115 × «Продмаш» 1800 3180 Черкасский завод им. 50,23 - - - 3600 × 2150 × Петровского ПО 2300 «Темп» 27 Московский завод 0,6 - - - 380 × 220 × 375 эксперимент. 135 НПО 1,8 - - - 600 × 365 ×940 «Волгомясомолмаш» |  |  |  |  |  |  |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг |  | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9. | Мясорубка | МИМ-300 | 300 кг/ч | 55 |  | ПО «Белорусторгмаш» г. Барановичи | 1,5 | - | - | - | 680 × 370 × 950 |
| 10. | Дробилка | РЗ-ВДМ-20 | по яблокам 20 т/ч | 660 |  | Завод «Искра» г. Кумертау Башкортостан | 22 | - | - | - | 1432 × 913 × 810 |
| 11. | Дробилка | ВДР-5 | по яблокам 5 т/ч | 250 |  | То же | 11 | - | - | - | 915 × 624 × 1142 |
|  |  |  |  |  | Машины протирочные |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Машина протирочная | Т1-КП2-Х, ТУ-27-31- 3431-87 | по томатам 1750 кг/ч по семечковым плодам, овощам и полуфабрикатам - 1000 кг/ч | 120 | Одесский механический завод |  | 1,5 | - | - | - | 896 × 410 × 660 |
| 2. | Машина протирочная | П1-7.1 ТУ 27-31- 3444-87 | По томатам - 7100 кг/ч по овощам и семечковым плодам - 4000 кг/ч по косточковым плодам 4000 кг/ч | 250 |  | Красиловское ПО «Пищемаш» | 5,5 | - | - | - | 1300 × 410 × 710 |
| 3 | Машина для протирания | А9-КИГ-3,5Д ТУ 27-21- 3435-87 | по томатам 3,55 т/ч по овощам 2,5 т/ч по семечковым плодам (яблоки) 2,5 т/ч | 385 |  | Одесский механич. завод | 5,5 | - | - | - | 1380 × 570 × 1310 |
| 4 | Машина для протирания | А9-КИГ-14Д ТУ 27-31- 3435-87 | по томатам 14 т/ч по овощам 10 т/ч по семечковым плодам (яблокам) 10 т/ч | 750 |  | То же | 20 | - | - | - | 1690 × 750 × 1510 |
| 5 | Машина для протирания | РЗ-КИЗ | по томатам 9000 кг/ч по яблокам 6000 кг/ч | 400 |  | г. Тирасполь ЭМЗ № 3 ПОЭО «Агропроммаш» | для сит с отв. 0,4-7,5 3,0-11,5 | - | - | - | 1020 × 1000 × 1820 |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг |  | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  | по тыкве 7000 кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Машина протирочная | МП-1000 | 1000 кг/ч | 50 |  | ПО Белорусторгмаш г. Барановичи | 0,75 | - | - | - | 650 × 350 × 630 |
| 7 | Гомогенизатор | РЗ-КИК | 10000 л/ч | 750 |  | Одесский механический завод | 23,6 | - | - | - | 1100 × 1000 × 1850 |
| 8 | Гомогенизатор | А1-ОГ-2М | 5000 л/ч | 1600 |  | Одесский механический завод «Продмаш» | 37 | - | - | - | 1480 × 1120 × 1640 |
| 9 | Гомогенизатор для молока и жидких молочных продуктов | А2-ОГМ-2,5 | 2500 л/ч | 1610 |  | То же | 18,5 | - | - | - | 1480 × 1110 × 1640 |
| 10 | Гомогенизатор | К5-ОГ-2А 1,25 | 1200 л/ч | 780 |  | -«- | 11 | - | - | - | 965 × 930 × 1400 |
| 11 | Гомогенизатор для молока и молочн. продуктов | РЗ-ОГ-15 | 15000 л/ч | 5000 |  | П/я Р6207 г. Ленинград | 110 | - | - | - | 2250 × 1970 × 2080 |
| 12 | Гомогенизатор для молока и молочных продуктов | РЗ-ОГМ-25 | 25000 л/ч | 6300 |  | То же | 8,5 × 10-3 квт/л | - | - | - | 2250 × 1970 × 2080 |
| 13 | Гомогенизатор для пюреообразных и жидких плодоовощных продуктов | 2002 | 5000 л/ч | 440 |  | Измаильский завод ремонтно- технологического оборудов. | 22 | - | - | - | 1110 × 950 × 2000 |
|  |  |  |  |  | Прессы и фильтры |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пак-пресс гидравлический | 2П-41 | по яблокам 1350 кг/ч | 3300 | Днепропетровский завод «Продмаш» |  | 2,2 | - | - | - | 3840 × 1480 × 3035 |
| 2 | Пресс для винограда | Т1-ВП-20-20 | 20 т/ч | 2900 |  | «Мехзавод» г. Нежин Черниговская обл. | 11 | - | - | - | 3850 × 1050 × 1620 |
| 3 | Пресс для винограда | Т1-ВП-20-30 | 30 т/ч | 3000 |  | То же | 15 | - | - | - | 3850 × 1050 × 1620 |
| 4 | Пресс шнековый | К1-ВПНД- 10.00.000 | 10 т/ч | 2770 |  | Завод «Искра» г. Кумертау Башкортостан | 10 | - | - | - | 4270 × 920 × 1267 |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | Пресс дожимочный для отделения сока из яблочной мезги | Б2-ВДЯ-10 | 10 т/ч | 3900 | Тбилисский машиностроительный завод «Мегоброба» | 7,5 | - | - | - | 4500 × 1180 × 1850 |
| 6 | Пресс непрерывного действия для яблок | ПНД- 00.00.000 | 10 т/ч | 6300 | г. Златоуст Челябинск обл. Машиностроительный завод | 14 | - | - | - | 5200 × 2300 × 3600 |
| 7 | Пресс для переработки яблок | ВПЛ5 | 5 т/ч | 3800 | Завод «Искра» г. Кумертау | 7,5 | - | - | - | 5520 × 920 × 1942 |
| 8 | Пресс для отжима фильтр-картона | М8-ВПЖ | 1,75 пакет/ч | 1040 | Агрегатное производственное объедин. г. Сим Челябинск. обл. | 1,5 | - | - | - | 1030 × 780 × 1854 |
| 9 | Фильтр-пресс для осветляющего фильтрования пива и соков | III4-ВФС-25 | пива 750 дал/ч | 1940 | Костромской механический завод им. XVII партсъезда | 9,5 | - | - | - | 4250 × 1090 × 1430 |
| 10 | Фильтр-пресс для фильтрования купажных сиропов и вина | III4-ВФС-12 | 600 дал/ч | 1700 | То же | 5,5 | - | - | - | 3285 × 1090 × 1430 |
| 11 | Фильтр-пресс для осветляющего фильтрования минеральных вод, безалкогольных и других напитков | III4-ВФЛ-12 | по минеральной воде - 650 дал/ч | 1580 | То же | 5,5 | - | - | - | 2960 × 1090 × 1430 |
| 12 | Стекатель шнековый для отбора сусла | К1-ВСН-20 | 20 т/ч | 1170 | Завод «Искра» г. Кумертау | 2,2 | - | - | - | 3800 × 1400 × 2100 |
| 13 | Шнековый стекатель для отбора сусла из виноградной мезги | ВССIII-20Д | 20 т/ч | 1150 | Объединение «Грузпищемаш» | 1,1 | - | - | - | 3470 × 1120 × 2300 |
| 14 | Стекатель | РЗ-ВСР- 10.00.000 | 10 т/ч | 1200 | Завод «Искра» г. Кумертау | 2,2 | - | - | - | 3800 × 1400 × 2100 |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) |  | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Смесители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фаршемешалка | Л5-ФМ2-У- 335 | 3200 кг/ч | 920 | Машиностроительный з-д им. Петровского г. Черкассы |  | « 7,0 | - | - | - | 3200 × 965 × 1375 |
| 2 | Фаршемешалка | Л5-ФМ2-У- 150 | 1100 кг/ч | 860 | ПО «Темп» То же |  | 4,5 | - | - | - | 2940 × 965 × 1330 |
| Подогреватели, бланширователи, пастеризаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бланширователь | Г4-КБ2Т-400 | 510 кг/ч | 870 | Щебекинский маш. стр. з-д |  | 1,1 | 95 0,19 | - | - | 4160 × 1500 × 3155 |
| 2 | Бланширователь | Г4-КБ2Т-900 | 1050 кг/ч | 1095 | То же |  | 1,1 | 190 0,19 | - | - | 4160 × 2300 × 3155 |
| 3 | Бланширователь | РЗ-КБА | 10800 кг/ч | 1200 | Эксперимент. механич. з-д № 3 |  | 1,5 | 1780 0,5 | - | - | 6500 × 1250 × 1650 |
| 4 5 6 7 8 9 | Бланширователь Подогреватель Подогреватель мезги Аппарат теплообменный с очищаемой поверхностью нагрева Аппарат для паротермический очистки корнеплодов Установка для | А9-КБЕ А9-КБВ ТУ.885- 222.405-89 ВПМ-20 А9-КБД: ТУ 27-31- 3228-85 А9-КЧЯ ТУ 27-31- 33/2-86 АТ-100 | 5400 кг/ч 3600 кг/ч 8000 кг/ч 70 л/мин 20 т/ч по томат-пасте - 5 т/ч по картофелю - 3000 кг/ч по моркови 2500 кг/ч по свекле 2500 кг/ч 7000 кг/ч | 2200 1100 2500 1650 3320 2700 | ПО Агропроммаш г. Тирасполь Каховский ЭМЗ Хашурский мех. з-д Одесское ПО «Продмаш» Нежинский механич. завод Кишиневский завод пищевого оборудов. Красиловск. ПО «Пищемаш» Киевское АПО им. 50- лет. Октября Экспериментальный |  | 0,95 1,2 3,0 7,5 6 4,0 | 890 0,5 595 0,5 200 900 0,25 2200 0,17 1000 320 0,8 600 | - - - - 2 0,3 18,0 | 0,15 - - - - - | 8640 × 1250 × 1650 2530 × 960 × 2400 4150 × 1280 × 1800 2785 × 1390 × 2060 5450 × 2525 × 3600 7100 × 2800 × |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | стерилизации сока |  |  |  | механический завод № |  | 0,2 | 0,3 |  | 2470 |
|  |  |  |  |  | 3 ПО «Агропроммаш» |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | г. Тирасполь |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка | А1-ВКЛ-5 | 5000 л/ч | 1430 | ПО «Поток» | 1,8 | 60 | - | - | 3650 × 1615 × |
|  | теплообменная |  |  |  | г. Калининград |  | 0,3 |  |  | 2500 |
|  | пластинчатая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Томатно-соковый | А9-КАВ | 4200 л/ч | 3600 | Одесский завод | 20 | 800 |  |  | 6000 × 1000 × |
|  | агрегат |  |  |  | «Продмаш» |  | 0,25 |  |  | 3960 |
| 12 | Установка | Т1-ОТЛ | 5000 л/ч | 448 | Машиностроительный | 3,0 | 700 | - | - | 1500 × 1400 × |
|  | пастеризационная |  |  |  | завод |  | 0,3-0,4 |  |  | 2140 |
|  | трубчатая |  |  |  | Москва |  |  |  |  |  |
| 13 | Установка | Т1-ОУТ | 10000 л/ч | 670 | Машиностроительный | 4,0 | 1500 | - | - | 1500 × 1250 × |
|  | пастеризационная |  |  |  | завод |  | 0,3-0,4 |  |  | 2300 |
|  | трубчатая |  |  |  | Москва |  |  |  |  |  |
| 14 | Установка | А1-ООЛ-12,5 | 10000 л/ч | 1200 | Болшевский | 2,2 | - | 10,0 | - | 1900 × 800 × |
|  | пластинчатая для | (А1-ОКН) |  |  | машиностроит. з-д |  |  | 0,4 |  | 1600 |
|  | охлаждения кефира |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Варочные котлы, выпарные аппараты |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котел варочный | МЗ-2С-244а | 0,15 м3 | 300 Махачкалинский з-д |  | - | 100 | - | - | 1790 × 1012 × |
|  | опрокидывающийся |  |  | «Дагрыбреммаш» |  |  | 0,4 |  |  | 1240 |
| 2 | Котел варочный | МЗ-2С-244б | 0,15 м3 | 365 То же |  | 0,6 | 100 | - | - | 1790 × 1012 × |
|  | опрокидывающийся с |  |  |  |  |  | 0,4 |  |  | 1380 |
|  | мешалкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Реактор | МЗ-2С-210 | 1 м3 | 900 -«- |  | 3,0 | 100 | - | - | 1320 × 1195 × |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  | 2905 |
| 4 | Реактор | МЗ-20-316 | 0,5 м3 | 485 Махачкалинский з-д |  | 1,2 | 100 | - | - | 1360 × 1195 × |
|  |  |  |  | «Дагрыбреммаш» |  |  |  |  |  | 1700 |
| 5 | Вакуум-выпарная | МЗ-20-241ам | 0,5 м3 | 1889 -«- |  | 7,2 | 100 | - | - | 3750 × 1965 × |
|  | установка |  |  |  |  |  | 0,25 |  |  | 2840 |
| 6 | Вакуум-аппарат | МЗ-20-241а | 0,5 м3 | 900 Махачкалинский з-д |  | 3 | 100 | - | - | 1750 × 1275 × |
|  |  |  |  | «Дагрыбреммаш» |  |  | 0,25 |  |  | 2840 |
| 7 | Аппарат выпарной | МЗС-320 | 1 м3 | 910 ПО «Ростпродмаш» |  | 3 | 100 | - | - | 1300 × 1300 × |
|  | двутельный |  |  | г. Ростов-на-Дону |  |  | 0,4 |  |  | 3170 |
| 8 | Аппарат выпарной | МЗС-320м | 1 м3 | 1810 То же |  | 7,6 | 100-200 | - | - | 3240 × 2700 × |

Установленная

Потребность

в паре	в воде

Кол-во

Габаритные

№№	Наименование

пп	оборудования

1	2

двутельный

Тип оборудования

3

Производительность

4

Масса, кг

5

Завод-изготовитель

6

мощность электродвигат. (квт.)

7

расх. кг/ч давл. МПа 8

0,4

расх. м3/ч

давл. МПа

9

отсасываем. воздуха м3/ч

10

размеры оборудован. мм

11

3170

Оборудование для обжаривания и замораживания

- Печь	универсальная обжарочная автоматизирован.

- Печь	универсальная обжарочная автоматизированная

- Печь	универсальная обжарочная автоматизирован.

- Аппарат скороморозильный

- Плита	паровая универсальная

- Агрегат	роторный морозильный

- Сушилка конвейерная

- Сушилка конвейерная

- Сушилка конвейерная

- Сушилка конвейерная

- Агрегат		для приготовления витаминной	травяной муки

- То же

А9-КЖД-1 А9-КЖД-4 А9-КЖД-2 РЗ-АС1ПМ

А9-КВД РЗ-ФУЗ

Г4-КСК-15 Г4-КСК-45 Г4-КСК-30 Г4-КСК-90 АВМ-1,5БГ

АВМ-1,5БЖ АВМ-0,6РГ

1,0 т/ч

4,0 т/ч

2,0 т/ч

2000 кг/ч

90...190 кг/ч

520...600 кг/ч

по	сухому

картофелю 37 кг/ч по	сухому

картофелю 110 кг/ч по	сухому

картофелю 74 кг/ч по	сухому

картофелю 220 кг/ч

840-1800 кг/ч

650 кг/ч

4000

12000

6000

25500

600

9700

7100

15380

10230

18850

38170

17330

Машиностр. з-д г. Изяслав

Машиностроит. завод г. Изяслав

-«-

Эксперим. механич. з-д

№	3	ПОЭО

«Агропроммаш»

г. Тирасполь г. Тула

предприят. п/я Р6687 Донецкий	завод

«Продмаш»

Сушильные аппараты

Щебекинский машиностроит. завод То же

-«-

-«-

Литовское произв. объедин. «Нерис»

То же

11,5 квт.ч.

40,00 квт.ч.

21,5 квт.ч.

105

0,25

4,2

5,66

11,4

11,4

14,66

100 квт/ч

103,4

103,15

700

1,0-1,2

2800

1,0-1,2

1400

1,0-1,2

100

0,3

80

0,8

400

0,6

1200

0,6

800

0,6

2400

0,6

-

-

0,1

0,25

0,4

0,25

0,2

0,25

2,0

0,2

0,24

0,25

-

-

-

-

-

-

-	6000 × 3100 ×

3100

-	12000 × 3100 ×

3100

-	8000 × 3100 ×

3100

-	16600 × 4360 ×

5200

-	1830 × 1800 ×

1190

5170 × 4600 ×

2920

-	6815 × 2570 ×

4900

-	9070 × 3260 ×

4900

-	9270 × 2540 ×

4900

-	13700 × 3260 ×

4900

-	25540 × 13580 ×

11020

-	20936 × 8224 ×

8650

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг |  | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | АВМ-0,65РЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Сушилка конвейерная | СКО-90 | по сухим яблокам - | 13700 |  | Щебекинский | 41,2 | - | - | - | 17320 × 9910 × |
|  | ленточная с огневым |  | 75 кг/ч |  |  | машиностр. завод |  |  |  |  | 4095 |
|  | калорифером |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сушилка туннельная | III18-КIIIВ/3- | 230-375 кг/ч | 76000 |  | -«- | 27 | - | - | - | 14400 × 2635 × |
|  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |
| 9 | Аппарат сушильный | III12-КСБ | по сухому | 32000 |  | -«- | 180 | - | - | - | 11400 × 4580 × |
|  |  |  | картофелю 750 кг/ч |  |  |  |  |  |  |  | 4960 |
|  |  |  |  |  | Наполнители, дозаторы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомат | ДН1-3-63 | 40-80 б/мин | 1110 | Изяславский завод |  | 1,1 | - | - | - | 1515 × 1355 × |
|  | наполнительный |  |  |  | «Пищемаш» |  |  |  |  |  | 1815 ÷ 1915 |
|  | (стеклотары по ГОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5717-80 вместимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 800 ÷ 3000 см3 (мл)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Автомат | ДНЗ-3-63 | 40-80 б/мин | 1300 | З-д пищевого |  | 1,1 | - | - | - | 1355 × 1550 × |
|  | наполнительный |  |  |  | оборудования |  |  |  |  |  | 1765 ÷ 1865 |
|  | (стеклотара, вместим. |  |  |  | г. Кишинев |  |  |  |  |  |  |
|  | 800 ÷ 3000 см3 (мл)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Автомат дозировочно- | Б4-КДН-22 | 40-100 б/мин | 1500 | Машзавод |  | 1,1 | - | - | - | 1350 × 1560 × |
|  | наполнительный |  |  |  | г. Бар Винницк. обл. |  |  |  |  |  | 1940 |
|  | (стеклотара вместим. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от 0,5 до 1 л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Автомат дозировочно- | Б4-КДН-16 6 | 160 л/мин | 1250 | Машзавод |  | 1,1 | - | - | - | 1330 × 2120 × |
|  | наполнительный | (модифик.) | 80-320 б/мин |  | г. Бар Винницк. обл. |  |  |  |  |  | 2240 |
|  | (стекло, жесть. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместим. 0,32 ÷ 1,0 л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Автомат дозировочно- | БЧ-ККП-1-1 | 125 б/мин | 1230 | Машзавод |  | 1,1 | - | - | - | 1355 × 1550 × |
|  | наполнит. (стеклотара, | (ДН1-1-250- |  |  | г. Бар Винницк. обл. |  |  |  |  |  | 1725 ÷ 1825 |
|  | жестетара, вместим. | 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,2 ÷ 1,0 л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Автомат | Б4-КНП1-1 | 160 б/мин | 1080 | То же |  | - | - | - | - | 1580 × 1320 × |
|  | наполнительный | (ДНТ-1-160- | 100-200 б/мин |  |  |  |  |  |  |  | 1720 |
|  | (стеклотара, жестетара, | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 0,2 ÷ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Автомат | Б4-КНП1-1 | 250 б/мин 160-320 | 1150 | То же | - | - | - | - | 1580 × 1320 × |
|  | наполнительный | (ДНТ-1-250- | б/мин |  |  |  |  |  |  | 1720 |
|  | (стеклотара, жестетара, | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 0,2 ÷ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Автомат | Б4-КДН1-3 | 160 б/мин | 1380 | То же | - | - | - | - | 1580 × 1500 × |
|  | наполнительный | (ДНЗ-1-160- |  |  |  |  |  |  |  | 1580 |
|  | (стеклотара, жестетара, | 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 0,25÷1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Автомат | БЧ-КДН-1-3 | 80-160 б/мин | 1380 | г. Кишинев | 1,1 | - | - | - | 1355 × 1550 × |
|  | наполнительный | (ДНЗ-1-125) |  |  | з-д пищевого |  |  |  |  | 1675 ÷ 1775 |
|  | (стекло, жесть, |  |  |  | оборудования |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 0,25 ÷ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Автомат | III18-КНВ | 40 ÷ 80 б/мин | 1150 | г. Кишинев, | 1,1 | - | - | - | 1475 × 1425 × |
|  | наполнительный (1-82- | (ДН1-3-63) |  |  | эксперимент. |  |  |  |  | 2600 |
|  | 3000) |  |  |  | механический завод |  |  |  |  |  |
| 11 | Стол | РЗ-КХЕ | 1260 ÷ 2100 б/час | 860 | г. Уфа | 1,1 | - | - | - | 1800 × 2500 × |
|  | механизированный |  |  |  | НПО «Мотор» | 0,18 |  |  |  | 1250 |
|  | (резаные овощи и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плоды в стеклотару |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместим. 0,5-1 л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Автомат фасовочный | А5-КРВ-2 | 35 пак/мин | 1300 | Воронежское АООТ | 3 квтч. | - | - | - | 1500 × 1300 × |
|  | для насыпных киселей |  |  |  | «Упмаш» |  |  |  |  | 3100 |
|  | (200 гр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Автомат для | А5-КЛIII/Ч | 35 пак/мин (250 гр) | 1080 | То же | 2,3 квт.ч. | - | - | - | 1450 × 1300 × |
|  | фасования сыпучих |  |  |  |  |  |  |  |  | 3100 |
|  | продуктов в пакеты из |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | термосвариваемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мат. (сухая картоф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | крупка и пюре) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Автомат для | А5-105-90 | 28 пак/мин (100 гр) | 2030 | То же | 3,2 квт.ч. | - | - | - | 2450 × 2300 × |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | фасования жареного |  |  |  |  |  |  |  |  | 3510 |
|  | картофеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Автомат упаковочный | А5-КУА | 3060 упаковок/час | 1200 | г. Москва | 2,2 | - | - | - | 3150 × 1100 × |
|  | (пищеконцентраты в |  |  |  | п/я 9970 |  |  |  |  | 1700 |
|  | полиэтиленовую |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пленку) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Закаточные и укупорочные машины |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Машина закаточная (с | БЧ-КЗК-89А | номинальн. 125 | 1600 ПО «Крымпродмаш» |  | 1,5 | 12 | - | - | 2050 × 1060 × |
|  | вакуумированием |  | б/мин | г. Симферополь |  |  | 0,49÷0,59 |  |  | 1790 |
|  | стеклянных консерв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | банок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип I ГОСТ 5717-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 100- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 см3 (мл)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Машина закаточная | БЧ-КЗК-109А | Номинальная 125 | 1600 ПО «Крымпродмаш» |  | 1,5 | - | - | - | 2050 × 1060 × |
|  | (стеклянная |  | б/мин | г. Симферополь |  |  |  |  |  | 1790 |
|  | консервная банка тип I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 5717-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 100- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 см3 (мл.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Машина закаточная | БЧ/КЗК-110А | Номинальная 63 | 1600 ПО «Крымпродмаш» |  | 1,1 | - | - | - | 2050 × 1060 × |
|  | (стеклянная |  | б/мин | г. Симферополь |  |  |  |  |  | 1880 |
|  | консервная банка тип I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГОСТ 5717-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 800- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 см3 (мл.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Автомат укупорочный | БЧ-КУТ-1 | номинальная 125 | 1600 -«- |  | 1,1 | 15 | - | - | 2030 × 1030 × |
|  | паровакуумный |  | б/мин |  |  |  | 0,5 |  |  | 1820 ÷ 1920 |
|  | (стеклянная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консервная банка тип |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | II ГОСТ 5717-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 100- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1000 м3 (мл.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Машина закаточная | БЧ-КЗК-14А- | номинальная 40-63 | 2150 ПО «Крымпродмаш» |  | 3 | - | - | - | 2220 × 1370 × |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | (жестетара | 01 | б/ч |  | г. Симферополь |  |  |  |  | 1990 |
|  | вместимостью до 5 л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Машина закаточная | БЧ-КЗК-79А | номинальная 80-125 | 1800 | -«- | 3 | - | - | - | 2050 × 1060 × |
|  | (жестетара |  | б/ч |  |  |  |  |  |  | 1790 |
|  | вместимостью 100-500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | см3 (мл.)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Машина закаточная | БЧ-КЗК-84 | Номинальная 160 | без | ПО «Крымпродмаш» | машины | 4 | - | - | 3100 × 1600 × |
|  | (вакуумирование | БЧ-КЗК-84- | бан/ч | вакуумустановки | г. Симферополь | вакуум |  |  |  | 1800 |
|  | жестетары | 02 |  | 4100 |  | установки 5,5 |  |  |  |  |
|  | вместимостью 100-350 |  |  | с |  |  |  |  |  |  |
|  | см3 (мл.)) |  |  | вакуумустановкой |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4300 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Машина закаточная | А9-КЗД | 960 бан/ч | 190 | Измаильский завод | 0,37 | - | - | - | 750 × 415 × 1500 |
|  | полуавтоматическая |  | 600 бан/ч |  | ремонтно-технолог. |  |  |  |  |  |
|  | (для стеклянной банки |  |  |  | оборудов. |  |  |  |  |  |
|  | тип I ГОСТ 5717-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместимостью 500- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3000 см3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Машина закаточная | ЗКУ-1-10 | 10 бан/мин | 230 | Нежинский | 0,37 | - | - | - | 817 × 600 × 1537 |
|  | для банок 1-82- |  |  |  | механический завод |  |  |  |  |  |
|  | 500...3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Машина закаточная | Д5-ЗКЧ-3-16 | 12...20 б/мин | 195 | Рубцовский машзавод | 0,37 | - | - | - | 725 × 550 × 1755 |
|  | полуавтомат. (для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стеклянной банки тип I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместим. 0,5 ÷ 3 л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Машина закаточная | Д5-ЗКЧМ | 12...20 б/мин | 195 | То же | 0,37 | - | - | - | 725 × 550 × 1755 |
|  | полуавтоматич. (для |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | стеклянной банки тип I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместим. 0,25 ÷ 10 л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Агрегат дозировочно- | БЧ-КАД-1А | 160-320 б/мин | 4100 | ПО «Крымпродмаш» | 5,5 | - | - | - | 3150 × 1800 × |
|  | закаточн. |  |  |  | г. Симферополь |  |  |  |  | 2070 |
|  | (металлическая тара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вместим. 100-350 см3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (мл)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Установленная

Потребность

в паре	в воде

Кол-во

Габаритные

№№	Наименование

пп	оборудования

1	2

13 Агрегат дозировочно- закаточный (стеклян. тара вместим. 100-1000 мл)

Тип оборудования

3

БЧ-КАД-3А

Производительность

4

80-160 б/мин

Масса, кг

5

3850

Завод-изготовитель

6

-«-

мощность электродвигат. (квт.)

7

3,0

расх. кг/ч давл. МПа 8

-

расх. м3/ч

давл. МПа

9

-

отсасываем. воздуха м3/ч

10

-

размеры оборудован. мм

11

3100 × 1800 ×

2300

Стерилизационные аппараты

1 Автоклав вертикальный	с

Б6-КА2-В-2

кол-во корзин - 2

вместим. полезн. 1,8

2000 с учетом автоматики,

Батумский маш. з-д

0,2 кВт

0,918

0,4

11,7

0,4

-	1900 × 1300 ×

2750

автоматическим устройством	для

регистрации	и программного регулир.

туб

изоляции, принадлежностей

(макс. в час)

| температуры давления среды | и рабочей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Автоклав |  | Б6-КА2-В-4 | кол-во корзин - 4 | 2990 с учетом | -«- | 0,2 кВт | 1,600 | 18,3 | - 1900 × 1300 × |
| вертикальный | с |  | вместим. полезн. 3,6 | автоматики, |  |  | 0,4 | 0,4 | 4200 |

автоматическим устройством	для

регистрации		и программного регулирования температуры		и давления	рабочей среды

туб

изоляции, принадлежностей

(макс. в час)

- Автоклав горизонтальный	с программным управлением

- Пастеризатор

(стеклотара 1-58-250)

А9-КСТ

РЗ-КСВ-8 (12,5 ÷ 16)*

2,43 м3 (3,81 туб)

80÷160 б/мин

3680

5410 (7580÷9750)*

Смелянский машиностроительный з-д

Каховский эксперимент. механич. з-д

7,5

12,1 кВт

305

кг/цикл

0,4

55÷140

0,5

4,4 м3/цикл

0,4

0,21÷0,6

0,2-0,3

-	5000 × 2200 ×

2500

-	11850 × 17850 ÷

20860 × 4300 ×

2200

Печные машины для тары

| 1 Машина моечная для | СП-70М | 1400 бут/ч | 9450 | Объединение | 18,35 | 700 | 8 | 2000 | 7150 × 2560 × |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стеклянной тары (2000 |  |  |  | «Мелитопольпродмаш» |  | 0,3...0,5 | 0,15 |  | 2470 |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | × 3000 мл) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Машина моечная для | СП-72М | 6600 бан/ч | 14000 | Ишимбаевск. завод | 15,5 | 800 | 12 | ,2.5 | 6420 × 3450 × |
|  | стеклянной тары (500, |  |  |  | транспортного |  | 0,3....0,5 | 0,1...0,25 |  | 2450 |
|  | 650, 800, 1000 мл) |  |  |  | машиностроен. |  |  |  |  |  |
| 3 | Машина для мойки | И2-КА2М-6 | 6000 бан/ч | 6500 | Объедин. | 18,35 | 550 | 6 | - | 5350 × 4750 × |
|  | стеклянных банок (200 |  |  |  | «Мелитопольпродмаш» |  | 0,4...0,5 | 0,2 |  | 2400 |
|  | мл) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Машина для мойки | Б3-КА-2М-6 | 6600 бан/ч | 6500 | -«- | 15 | 550 | 6 | - | 5350 × 4750 × |
|  | стеклянных банок (Ø |  |  |  |  |  | 0,4...0,5 | 0,2 |  | 2400 |
|  | 58, емк. 250 мм) | Б3-КА-2М-6- | 7000 бан/ч | 6750 | -«- | 13,1 | 550 | 6 | - | 5500 × 3000 × |
|  |  | 02 |  |  |  |  | 0,4...0,5 | 0,2 |  | 2400 |
| 5 | Машина для мойки | СП-60-2М | 3300 бан/ч | 8500 | Объединение | 16,85 | 384 | 7,1 | - | 6400 × 2500 × |
|  | стеклобанок емк. 0,5; |  |  |  | «Мелитопольпродмаш» |  | 0,4...0,5 | 0,2 |  | 2400 |
|  | 0,8; 1 л |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Машина банкомоечная | ЦС-344 | 800-1000 бан/ч | 2460 | Тульский | 8,55 | 400 | 6 | - | 5000 × 2000 × |
|  | (0,6; 0,8; 1,0; 2,0 и 3,0 |  |  |  | машиностроит. завод |  | 0,4...0,5 | 0,2 |  | 1480 |
|  | л) |  |  |  | торгового и |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | технологического |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оборудован. |  |  |  |  |  |
| 7 | Машина моечная для | А9-КМ1-125 | 8000 бан/ч | 465 | Одесский | 0,55 | 80 | 0,4 | - | 2510 × 910 × |
|  | металлич. консервн. |  |  |  | механический завод |  | 0,3 | 0,2 |  | 1240 |
|  | банок (Д = 103 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Машина моечная для | А9-КМ2-125 | 63...125 бан/ч | 750 | Те же | 6,05 | 100 | 0,56 | - | 2770 × 1100 × |
|  | металлич. консервных |  |  |  |  |  | 0,3-0,4 | 0,3 |  | 1250 |
|  | банок (Д = 70 мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Машина моечная | А9-КМ2-У | 2520 бан/ч | 1750 | Одесский | 16 | 100 | 1 | - | 5500 × 2000 × |
|  | сушильная (3000 мл) |  |  |  | механический завод |  | 0,3 | 0,2 |  | 1600 |
| 10 | Машина моечная | А9-КМ2-С | 2520 бан/ч | 1700 | Одесский | 16 | 120 | 1 | - | 5500 × 2000 × |
|  | сушильная (от 350 до |  |  |  | механический завод |  | 0,3 | 0,2 |  | 1500 |
|  | 1000 мл) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Насосы |  |  |  |  |  |
| 1 | Насос для томатной | А9-КНА | 5,5 л/ч (20 м3/ч ± 10 | 62 | Объединение | 4,0 | - | - | - | 590 × 350 × 490 |
|  | массы |  | %) |  | «Бийскпродмаш» |  |  |  |  |  |
| 2 | Насос для томатной | РЗ-КНБ | по томатной пасте 8 | 290 | Савеловск ПО | 7,5 | 15 | 0,2 | - | 700 × 590 × 1000 |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | пасты |  | м3/ч |  | «Прогресс» |  | 0,3 | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | г. Кимры |  |  |  |  |  |
| 3 | Агрегат-электронасос | ВНЦ-20/20 | 20 м3/ч | 90 | Нежинский механич. | 3 | - | - | - | 1100 × 370 × 870 |
|  |  |  |  |  | завод |  |  |  |  |  |
| 4 | Агрегат | ВНЦ-40/20 | 40 м3/ч | 120 | То же | 5,5 | - | - | - | 1100 × 370 × 870 |
|  | электронасосный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Агрегат | ПМН-28 | 32 м3/ч | 580 | Мехзавод г. Лаголехи | 5,5 | - | - | - | 2660 × 800 × |
|  | электронасосный для |  |  |  | ПО «Грузпищемаш» |  |  |  |  | 1450 |
|  | перекачиван. мезги и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сусла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установка насосн. для | Ж6-ВПН- | 10 м3/ч | 150 | Некрасовск. | 2,2 | - | - | - | 975 × 430 × 950 |
|  | сусла, вина, соков | 10/32 |  |  | машиностр. завод |  |  |  |  |  |
| 7 | Дозировочный | НД 1,0- | 100 л/ч | 48 | Свесский насосный | 0,25 | - | - | - | 475 × 240 × 445 |
|  | электронасос | 100/10К 14В |  |  | завод |  |  |  |  |  |
| 8 | Насос двух | III5-ПДН-20 | 12 м3/ч | 700 | Пермское ГП | 4 | - | - | - | 900 × 820 × 1460 |
|  | плунжерный |  | 15 м3/ч |  | «Моторостроитель» |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Электронасос | 36-1Ц-1,8-1,2 | 6,3 м3/ч | 23 | Бийск машиностр. | 0,75 | - | - | - | 455 × 265 × 310 |
|  | центробежный для | (тип Г2- |  |  | объединен. «Восток» |  |  |  |  |  |
|  | молока | ОПА) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Электронасос | 36-1Ц-2,8-20 | 10 м3/ч | 25 | То же | 1,5 | - | - | - | 470 × 265 × 310 |
|  | центробежный для | (тип Г2-ОП6) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | молока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Насос роторный | ВЗ-ОРА-2 | 0,5-2 м3/ч | 38,5 | Брестское машиностр. | 0,55 | - | - | - | 480 × 330 × 255 |
|  |  |  |  |  | произв. объедин. |  |  |  |  |  |
| 12 | Насос роторный | ВЗ-ОРА-10 | 10 м3/ч | 91 | То же | 1,5 | - | - | - | 630 × 400 × 340 |
| 13 | Установка насосная | А2-IIIН7-К- | 3,1 м3/ч | 200 | Некрасовский | 2,5 | - | - | - | 1120 × 390 × 445 |
|  |  | 18,5 |  |  | машиностр. завод |  |  |  |  |  |
| 14 | Агрегат | 1В20/5- | 16 м3/ч | 160 | Кишиневский завод | 5,5 | - | - | - | 1700 × 550 × 880 |
|  | электронасосный | 16/5БВ |  |  | пищевого оборуд. |  |  |  |  |  |
|  | одновинтовой для | 1В12/5- | 10 м3/ч | 125 |  | 3,0 | - | - | - | 1580 × 550 × 800 |
|  | мезги | 10/5БВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Насос вакуумный | ВВН 1-6 | 6,2 м3/мин | 590 | Бессоновский | 15 | - | 11 л/м | - | 1435 × 590 × 980 |
|  | водокольцевой |  |  |  | компрессорный завод |  |  |  |  |  |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг |  | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  |  |  |  |  | НПО «Пензмаш» |  |  |  |  |  |
| 16 | Водокольцевой | ВВН 1-12 | 12,2 м3/мин | 890 |  | То же | 30 | - | 23 л/мин | - | 1840 × 710 × |
|  | вакуум-насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1220 |
| 17 | Водокольцевой | ВВН1-3 | 3,33 м3/мин | 280 |  | То же | 7,5 | - | 7 л/мин | - | 1195 × 385 × 720 |
|  | вакуум-насос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Насос центробежный | Х50-32-125Д | 12,5 м3/ч | 135 |  | Катайский насосный | 4,0 | - | - | - | 920 × 416 × 325 |
|  | химический |  |  |  |  | завод |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сборник-мерник | МЗ-20-414 | 1,9 м3 | 269 | Астраханский завод |  | - | - | - | - | 1381 × 1344 × |
|  |  |  |  |  | «Каспреммаш» |  |  |  |  |  | 2100 |
| 2 | Мерник-сборник | МЗ-20-420 | 0,095 м3 | 54 | То же |  | - | - | - | - | 567 × 592 × 1265 |
|  | монжус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Резервуар | А9-КЕН-20 | 20 м3 | 2200 | п. Калиновка |  | - | - | - | - | 3100 × 3100 × |
|  |  |  |  |  | Винницкой обл. |  |  |  |  |  | 4685 |
|  |  | А9-КЕН-25 | 25 м3 | 2560 |  |  | - | - | - | - | 3100 × 3100 × |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5215 |
|  |  | А9-КЕН-32 | 32 м3 | 2905 | П/о «Пищемаш» |  | - | - | - | - | 3100 × 3100 × |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6160 |
|  |  | А9-КЕН-40 | 40 м3 | 3330 |  |  | - | - | - | - | 3100 × 3100 × |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7145 |
|  |  | А9-КЕН-50 | 50 м3 | 3745 |  |  | - | - | - | - | 3100 × 3100 × |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8600 |
| 4 | Банкоукладочная | А9-БУМ-2 | 235 ÷ 130 бан/мин | 1460 | г. Екатеринбург |  | 3,5 | - | - | - | 6700 × 1600 × |
|  | машина (для |  |  |  | машиностроит завод |  |  |  |  |  | 2450 |
|  | жестебанок № 7, 9, 12, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Просеиватель сахара и | РЗ-ПМП | 1000 кг/ч | 69 | Тихорецкий |  | 0,37 | - | - | - | 1067 × 815 × 778 |
|  | соли |  |  |  | механический завод |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мешкоопрокидыватель | «Бэтта» | г/п 100 кг | 160 | То же |  | 0,6 | - | - | - | 825 × 630 × 1180 |
| 7 | Установка для | МТ-75 | 42 пак/ч | 850 | г. Калуга |  | - | - | - | - | 2580 × 1640 × |
|  | скрепления грузов на |  |  |  | ЭПЗ ВНИИЭКИТУ |  |  |  |  |  | 2700 |
|  | поддоне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | растягивающейся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пленкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | Мерник-сборник | МЗ-2С-422 | 0,8 м3 | 360 | Махачкалинский завод | - | - | - | - | 1140 × 1010 × |
|  | монжус |  |  |  | «Дагрыбреммаш» |  |  |  |  | 2000 |
| 9 | Резервуар | А9-КЕС | 50 м3 | 3600 | Красиловское ПО | - | - | - | - | 3700 × 3600 × |
|  |  |  |  |  | «Пищемаш» и |  |  |  |  | 8800 |
|  |  |  |  |  | Аргунский завод |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | «Пищемаш» |  |  |  |  |  |
| 10 | Световой экран | ОБ6Т-24-ОГБ | 6000 б/ч | 9,5 | ПО | 0,16 | - | - | - | 612 × 250 × 460 |
|  |  |  |  |  | «Мелитопольпродмаш» |  |  |  |  |  |
| 11 | Тележка напольная | И1-ФТН-250 | 250 кг | 54 | Донецкий завод | - | - | - | - | - |
|  | ковшовая |  |  |  | «Продмач» |  |  |  |  |  |
| 12 | Проволокошвейная | ЗТПШ-50Н | 350 кор/ч | 300 | Киевский з-д | 0,5 | - | - | - | 960 × 600 × 1500 |
|  | тарная машина |  |  |  | «Полиграфмаш» |  |  |  |  |  |
| 13 | Тележка грузовая | ТГ-250 | 250 кг | 58 | Учреждение ОБ-21/5 | - | - | - | - | 1250 × 800 × 252 |
|  |  |  |  |  | Брянск. обл. с. Старо |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | дуб |  |  |  |  |  |
| 14 | Устройство для | А9-КР2-Г | 128 бан/м | 620 | Изяславский завод | 0,5 | - | - | - | 2615 × 2242 × |
|  | разгрузки автоклавных |  |  |  | «Пищемаш» |  |  |  |  | 950 |
|  | корзин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Установка | СО-243-Т | 0,53 м3/мин | 132 | Вильнюсский завод | 4 | - | - | - | 1150 × 550 × |
|  | компрессорная | (СО-7Б) | 0,6 МПа |  | строительно- |  |  |  |  | 1000 |
|  |  |  |  |  | отделочных машин |  |  |  |  |  |
| 16 | Измельчитель | III 12-КИЦ | 8,7 т/ч | 210 | Марьиногорский | 3 | - | - | - | 1180 × 800 × 760 |
|  | стружкообразователь |  |  |  | экспериментальный |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | механич. з-д |  |  |  |  |  |
| 17 | Фильтр для смеси | А1-ОIIIФ | 4000 кг/ч | 62 | Уральский | - | - | - | - | 1300 × 300 × 700 |
|  | мороженого |  |  |  | электрохимический |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | комбинат |  |  |  |  |  |
| 18 | Автомат | Л5-ВЭ2-М | 3300 бут/ч | 750 | Черкасское объединен. | 2,25 | - | - | - | 2400 × 1000 × |
|  | этикетировочный |  |  |  | «Темп» |  |  |  |  | 1240 |
| 19 | Автомат | Б4-КЭМ-3 | 125 бан/мин | 780 | г. Сморгонь п/я М5305 | 1,65 | - | - | - | 2550 × 890 × |
|  | этикетировочный |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 |
| 20 | Машина | А9-КУК | 125 бан/мин | 1330 | Механич. з-д | 2 | - | - | - | 2600 × 1825 × |
|  | банкоукладочная |  |  |  | г. Одесса |  |  |  |  | 1180 |
| 21 | Машина стиральная | КП-017А | 30,6 кг/ч | 435 | Джамбульский завод | 1,1 | - | - | - | 1245 × 1050 × |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 22 | Солерастворитель Комплекс оборудования для асептического консервирования и хранения плодоовощных полуфабрикатов в том числе: Установка стерилизации и охлаждения продуктов Установка мойки и стерилизации оборудования Установка подготовки стерильного воздуха Резервуар (60 шт) Комплекс оборудования по оформлению стеклянных консервных банок (1- 58-250) Установка для ультрафильтрации соков на трубчатых мембранах | ХСР-1Р ХСР-0,6Р | 1,0 м3 0,6 м3 | 277 125 | коммунального машиностроен. Московский РМК УХ и МП | - - | - - | - - | - - | 1615 1920 × 1230 × 1405 1165 × 1125 × 1385 |
| 1 |  | Технологические линии серийно-выпускаемые отечественными заводами и их технические показатели А9-ККИ 2...5 м3 ч 290000 Кишиневский завод на консервирование на пищевого оборуд. 2600 квт/ч консервир. на санит. обработку 4000 50000 кг на квт/ч санобработку 240000 кг |  |  |  |  |  |  | на конс. 19200 м3 на санобр. 2700 м3 | занимаем. площ. с уч. уст. А9- КЛЮ6 и А9- КЛЮ/51170 м2 |
|  |  | А9-ККИ/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А9-КДЮ/6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | А9-КЛЮ/5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | А9-ККИ/1 А9-КЛС 210 бан/мин 24500 ПО «Петропавловский 74 квтч. - 1,2 завод тяжелого машиностроения» |  |  |  |  |  |  | - | - |
| 3 |  | М8-УУФ 5 т/ч 5600 г. Кишинев 78 - До 2,5 завод «Пищемаш» |  |  |  |  |  |  | - | 4600 × 3000 × 3200 |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | Линия оборудования | А9-КЛР | 50 туб/см | 8500 | ПО «Петропавловский | 29,3 | 100 | 1 | - | 29000 × 2120 × |
|  | по оформлению |  |  |  | з-д «Тяжмаш»» |  |  |  |  | 3000 |
|  | готовой продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ж/б № 7, 9, 12, 13) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Линия оборудования | 377.00.00 | 2140 б/ч | 13000 | Предприятие п/я А- | 38,15 | 100 | 1 | - | 35650 × 2680 × |
|  | для провед. в товарн. |  |  |  | 7569 |  |  |  |  | 8200 |
|  | состоян. готовой |  |  |  | г. Горький |  |  |  |  |  |
|  | продукции (2-3 л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Линия оборудования | 57.00.000 | 60-100 бан/м | 7460 | То же | 49 | 100 | 1 | - | 21420 × 1950 × |
|  | по оформлению |  |  |  |  |  |  |  |  | 1530 |
|  | стеклянных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консервных банок с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | готовой продукцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (0,5-1 л) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Комплекс | А9-КЧХ | 300 кг/ч | 4500 | П/О «Пищемаш» | 12,5 | - | 1,7 | - | 13200 × 2200 × |
|  | оборудования |  |  |  | п. Калиновка |  |  |  |  | 3660 |
|  | первичной |  |  |  | Винницкой .обл. |  |  |  |  |  |
|  | переработки лука |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Комплекс для | РЗ-КСЭ | 130 б/мин | 20000 | Каховский | 50 | 500 | 3 | - | 34000 × 4900 × |
|  | производства |  |  |  | экспериментальный |  |  |  |  | 5800 |
|  | консервов детского |  |  |  | механ. завод |  |  |  |  |  |
|  | питания (в банках 1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 58-250) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Комплекс | РЗ-ККЗ | 7,5 пак/ч | 5500 | То же | 111 | - | - | - | 18400 × 5300 × |
|  | оборудования для |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |
|  | упаковки в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | полимерную пленку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Комплекс | А9-КЛ2-М/2 | 2000 кг/ч | 15000 | То же | 28 | 320 | 9 | - | 55000 × 3000 × |
|  | оборудования |  |  |  |  |  | 0,8...1 | 0,2...0,3 |  | 4500 |
|  | подготовки моркови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Комплекс | А9-КЛ2-М/4 | 3000...4000 кг/ч | 20000 | То же | 53 | 600 | 15 | - | 4700 × 3000 × |
|  | оборудования |  |  |  |  |  | 0,5 | 0,2...0,3 |  | 4500 |
|  | переработки тыквы и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кабачков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| №№ пп | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Масса, кг | Завод-изготовитель | Установленная мощность электродвигат. (квт.) | Потребность |  | Кол-во отсасываем. воздуха м3/ч | Габаритные размеры оборудован. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | в паре | в воде |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | расх. кг/ч | расх. м3/ч |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | давл. МПа | давл. МПа |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | Комплекс | РЗ-ККК | 4000 кг/ч | 6000 | Каховский | 10 квт/ч | - | 0,1 | - | 10400 × 5700 × |
|  | оборудования для |  |  |  | экспериментальный |  |  |  |  | 2225 |
|  | дозирования и |  |  |  | механич. з-д |  |  |  |  |  |
|  | перемешивания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | компонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пюреобразных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консервов и соков с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мякотью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Комплекс | А9-ККО-1 | 15 туб/см | 92 т | Минавиапром | 140,5 кВт | 3500 | 40 м3/ч | - | 60000 × 24000 × |
|  | оборудования по пр-ву |  |  |  | г. Белгород |  | 0,3...0,4 | 0,2 |  | 6000 |
|  | овощных консервов |  |  |  |  |  | в т.ч. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 520 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,8...1,0 |  |  |  |
| 14 | Комплекс | А9-ККО-2 | 15 туб/см | 70 т | То же | 125 | 3320 | 35 | - | 60000 × 24000 × |
|  | оборудования по |  |  |  |  |  | 0,3...0,4 | 0,2 |  | 6000 |
|  | производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | плодоовощных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | консервов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Комплекс | А9-ККО-3 | 15 туб/см | 80 т | -«- | 135 | 3320 | 35 | - | 60000 × 24000 × |
|  | оборудования по |  |  |  |  |  | 0,3...0,4 | 0,2 |  | 6000 |
|  | производству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | фруктовых консервов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Комплекс по | III2-ККЛ | 200 кг/ч | 34350 | п. Калиновка | 164 | 1720 | 0,4 | - | 46500 × 6000 × |
|  | производству |  |  |  | П/О «Пищемаш» |  | 0,6...0,8 | 0,25 |  | 5500 |
|  | картофелепродукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | обжаренного |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Оригинальный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) В скобках указана модификация и ее характеристика.

Таблица 11

Вместимость одной сетки вертикального автоклава

| Виды тары | Обозначение банок | Кол-во банок при укладке |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | рядами | навалом |
| Металлическая (ГОСТ 5981-88) | 23 | 1600 | 960 |
|  | 24 | 2885 | 1731 |
|  | 8 | 820 | 570 |
|  | 9 | 840 | 504 |
|  | 12 | 530 | 318 |
|  | 13 | 330 | - |
|  | 14 | 110 | - |
|  | Стеклянная |  |  |
| Стеклянная (ГОСТ 5717-81) | I-58-100 | 1700 |  |
|  | I-58-200 | 1185 |  |
|  | I-58-250 | 720 |  |
|  | 1-68-350 | 665 |  |
|  | 1-82-500 | 435 |  |
|  | 1-82-650 | 310 |  |
|  | 1-82-800 | 262 |  |
|  | 1-82-1000 | 250 |  |
|  | 1-82-2000 | 115 |  |
|  | 1-82-3000 | 55 |  |

Таблица 12

Физические свойства сырья

| Наименование | Насыпная масса (плотность кг/м3) | Удельная теплоемкость |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ккал/кг град | Кдж/кг град. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ОВОЩНОЕ СЫРЬЕ |  |  |  |
| Арбузы | 400 | 0,90 | 3,77 |
| Баклажаны | 400 | 0,90 | 3,77 |
| Брюква | 600 | 0,91 | 3,81 |
| Горошек зеленый | 400 | 0,84 | 3,52 |
| Кабачки | 400 | 0,9 | 3,77 |
| Капуста кочанная | 400 | 0,93 | 3,89 |
| цветная | 450 | 0,93 | 3,80 |
| Картофель | 650 | 0,85 | 3,56 |
| Лук репчатый | 600 | 0,86 | 3,6 |
| Морковь | 550 | 0,94 | 3,94 |
| Огурцы | 620 | 0,93 | 3,89 |
| Перец сладкий | 300 | 0,90 | 3,77 |
| Петрушка-корень (белый корень) | 350 | 0,86 | 3,6 |
| Зелень | 130 | 0,91 | 3,81 |
| Репа | 550 | 0,95 | 3,98 |
| Свекла | 600 | 0,86 | 3,60 |
| Сельдерей | 550 | 0,91 | 3,81 |
| Томаты | 600 | 0,90 | 3,77 |
| Тыква | 400 | 0,88 | 3,68 |
| Укроп | 120 | 0,91 | 3,81 |
| Чеснок | 600 | 0,91 | 3,81 |
| Шпинат | 170 | 0,92 | 3,85 |
| Щавель | 170 | 0,91 | 3,81 |
| Фасоль стручковая | 600 | 0,9 | 3,8 |
| Кукуруза в початках сахарная | 770 | 0,77 | 3,22 |
| Лук-порей зеленый | 300 | 0,9 | 3,8 |
| Салат | 170 | 0,97 | 4,06 |
| Грибы свежие | - | 0,94 | 3,93 |
| ФРУКТОВО-ЯГОДНОЕ СЫРЬЕ |  |  |  |

| Наименование | Насыпная масса (плотность кг/м3) | Удельная теплоемкость |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ккал/кг град | Кдж/кг град. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Абрикосы | 550 | 0,92 | 3,85 |
| Айва | 620 | 0,90 | 3,77 |
| Алыча | 610 | 0,90 | 3,77 |
| Апельсины | 490 | 0,90 | 3,77 |
| Виноград | 420 | 0,92 | 3,88 |
| Вишня | 700 | 0,92 | 3,65 |
| Груши | 600 | 0,91 | 3,81 |
| Дыня | 400 | 0,91 | 3,81 |
| Земляника | 650 | 0,92 | 3,85 |
| Ежевика | 630 | 0,90 | 3,77 |
| Кизил | 720 | 0,91 | 3,81 |
| Клубника | 650 | 0,92 | 3,85 |
| Клюква | 410 | 0,91 | 3,81 |
| Крыжовник | 600 | 0,91 | 3,81 |
| Лимоны | 490 | 0,90 | 3,77 |
| Малина | 650 | 0,91 | 3,81 |
| Мандарины | 500 | 0,90 | 3,77 |
| Персики | 550 | 0,92 | 3,85 |
| Слива | 600 | 0,91 | 3,81 |
| Смородина | 680 | 0,91 | 3,81 |
| Черешня | 700 | 0,91 | 3,81 |
| Яблоки | 550 | 0,90 | 3,77 |
| Чернослив | - | 0,76 | 3,18 |
| СЫПУЧЕЕ СЫРЬЕ |  |  |  |
| Горох-зерно | 800 | 0,44 | 1,84 |
| замоченный | - | 0,80 | 3,35 |
| Крахмал картофельный | 700 | 0,45 | 1,08 |
| кукурузный | 650 | 0,48 | 1,80 |
| Крупа гречневая | 640 | 0,59 | 2,81 |
| манная | 650 | 0,44 | 1,84 |
| перловая | 700 | 0,67 | 2,81 |
| пшенная | 730 | 0,44 | 1,84 |
| ячмень | 750 | 0,45 | 1,89 |
| рис | 680 | 0,42 | 1,76 |
| фасоль зерно | 750 | 0,88 | 3,68 |
| кукуруза зерно | 720 | 0,72 | 3,24 |
| Макаронные изделия | 730 | 0,44 | 1,84 |
| Молоко сухое | 450 | 0,39 | 1,63 |
| Мука пшеничная | 600 | 0,43 | 1,80 |
| ржаная | 500 | 0,44 | 1,84 |
| Сахар-песок | 750 | 0,32 | 1,34 |
| Соль пищевая поваренная | 1250 | 0,27 | 1,13 |
| Чечевица | 850 | 0,96 | 4,1 |
| Бобы | 800 | 0,91 | 3,8 |
| Пшеница | 830 | 0,94 | 3,9 |
| Жидкое сырье |  |  |  |
| Масло кукурузное | 830 | 0,48 | 2,01 |
| сливочное | 870 | 0,48 | 2,01 |
| подсолнечное | 930 | 0,45 | 1,88 |
| хлопковое | 830 | 0,45 | 1,93 |
| оливковое | - | 0,48 | 2,01 |
| Молоко натуральное | 1000 | 0,94 | 3,94 |
| обезжиренное | 1030 | 0,89 | 2,89 |
| сгущенное | 1280 | 0,54 | 2,26 |
| Патока крахмальная | 1450 | 0,62 | 2,60 |
| Томатопродукты с содержанием сухих веществ: |  |  |  |
| 5 % | 1000 | 0,96 | 4,02 |
| 12 % | - | 0,91 | 3,80 |

| Наименование | Насыпная масса (плотность кг/м3) | Удельная теплоемкость |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ккал/кг град | Кдж/кг град. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 18 % | - | 0,87 | 3,05 |
| 30 % | 1000 | 0,79 | 3,80 |
| Разное сырье |  |  |  |
| Мясо говяжье | 1070 | 0,75 | 3,14 |
| Свинина жирная | 990 | - | - |
| Свинина мясная | 1040 | 0,68 | 2,85 |
| Фарш мясной говяжий | 1015 | 0,84 | 3,52 |
| Сало животное | 960 | 0,48 | 2,01 |
| Масло коровье | 930 | 0,73 | 3,08 |
| Маргарин | 920 | 0,78 | 3,27 |
| Меланж | 950 | 0,88 | 3,79 |
| Рыба свежая мелкая | 850 | 0,80 | 3,35 |
| Яйца | 1030 | 0,75 | 3,18 |
| Выжимка яблочная сухая | 350 | - | - |
| Косточки виноградные | 494 |  |  |
| Кость вываренная, недробленная | 700 | - | - |
| Свинина измельченная жирная | 965 | 0,52 | 2,17 |
| Сода кальцинированная | 1400 | 0,53 | 2,25 |
| Вода при 60-190 °С |  | 1,1 | 4,46 |
| Кислота лимонная | 1540 | 0,33 | 1,39 |
| Этиловый спирт | - | 1,0 | 4,18 |
| Повидло, варенье, джем | - | 0,70 | 2,94 |
| Компоты | - | 0,95 | 3,98 |
| Плотность яблок 730-790 кг/м3 |  |  |  |

Таблица 13

Ориентировочные нормы потребности в воде на технологические нужды

| №№ пп | Наименование консервов | Един. изм. | Удельный расход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | I. Плодоовощные консервы |  |  |
| 1. | Перец фаршированный овощами в томатном соусе | м3/туб | 4,72 |
| 2. | Перец резаный с овощным фаршем в томатном соусе | -«- | 3,71-4,50 |
| 3. | Кабачки, баклажаны, нарезанные кружками с овощным фаршем в томатном соусе | -«- | 5,20 |
| 4. | Кабачки, баклажаны нарезанные кружками в томатном соусе | -«- | 5,21 |
| 5. | Капуста с овощами и рисом | -«- | 3,99 |
| 6. | Икра из кабачков | -«- | 3,83-5,38 |
| 7. | Икра из баклажанов | -«- | 3,12-4,67 |
| 8. | Зеленый горошек | -«- | 5,72-6,17 повторно-исп. 0,34 |
| 9. | Зеленый горошек (линия типа «Комплекс» 4,5 т/ч, Венгрия) | -«- | 5,72 повторно исп. 0,36 |
| 10. | -«- 8 т/ч | -«- | 4,5 |
| 11. | Огурцы консервированные (линия «Комплекс» 3 т/ч Венгрия) | -«- | 2,08-3,63 |
| 12. | Томаты натуральные в протертой томатной массе | -«- | 2,07-3,62 |
| 13. | Кукуруза сахарная | -«- | 6,00-7,55 повт. исп. 0,53 |
| 14. | Кабачки консервированные. | -«- | 2,61-4,16 |
| 15. | Укроп консервированный | -«- | 3,84 |
| 16. | Свекла и морковь гарнирные | -«- | 3,12-4,67 |
| 17. | Щавель консервированный | -«- | 5,80 |
| 18. | Патиссоны консервированные | -«- | 3,52 |
| 19 | Картофель молодой натуральный целый | -«- | 3,76-4,60 |
| 20 | Огурцы маринованные | м3/туб | 3,18-4,73 |
| 21 | Грибы маринованные | -«- | 3,78-4,57 |
| 22 | Томаты маринованные | -«- | 1,91-2,75 |
| 23 | Кабачки маринованные | -«- | 2,61-4,16 |

| №№ пп | Наименование консервов | Един. изм. | Удельный расход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 24 | Капуста маринованная | -«- | 2,94-3,73 |
| 25 | Перец маринованный | -«- | 3,99-5,54 |
| 26 | Патиссоны маринованные | -«- | 3,73-4,16 |
| 27 | Салат из свеклы с луком | -«- | 4,76-5,55 |
| 28 | Салаты прочие | -«- | 2,50-4,15 |
| 29 | Закуски овощные | -«- | 2,73-5,21 |
| 30 | Капуста с рисом | -«- | 4,21-5,76 |
| 31 | Соевые бобы в томатном соусе | -«- | 2,41-3,96 |
| 32 | Голубцы фаршированные овощами и рисом в томатном соусе | -«- | 4,35 |
| 33 | Солянка овощная из свежей капусты | -«- | 4,21-5,76 |
| 34 | Солянка овощная | -«- | 4,30-4,95 |
| 35 | Щи из свежей капусты с зеленью | -«- | 6,83-8,38 |
| 36 | Борщ | -«- | 6,06-7,61 |
| 37 | Рассольник с зеленью | -«- | 5,66-7,21 |
| 38 | Борщевая заправка | -«- | 4,97-6,84 |
| 39 | Заправка для рассольника | -«- | 3,39-5,14 |
| 40 | Напиток томатный | -«- | 3,01-6,56 |
| 41 | Томатная паста (линия типа МС, США) | -«- | 2,77 повторно исп. 3,23 |
| 42 | Томатная паста (линия Р-32, Венгрия) | -«- | оборотн. 32,6 5,47 |
| 43 | Томатная паста (линия Р-48, Венгрия) | -«- | оборотн. 13,22 5,47 |
|  |  |  | повторно исп. 1,30 |
| 44 | Томатная паста (линия «Росси и Каталли», Италия) | -«- | оборотн. 13,22 3,93 |
|  |  |  | обороти. 26,6 |
| 45 | Томатная паста (линия АС-550, Хорватия) | м3/туб | 7,84 (оборотн. 14,25) |
| 46 | Томатная паста (линия АС-880, Хорватия) | -«- | 4,40 (оборотн. 36,82) |
| 47 | Томатная паста (линия «Ланг», Венгрия) | -«- | 15,02 |
|  |  |  | (повторно исп. 1,30 |
|  |  |  | оборотн. 17,48) |
| 48 | Сок томатный | -«- | 3,47-5,56 |
| 49 | Соус томатный | -«- | 2,16-3,71 |
| 50 | Компот из черешни | -«- | 4,12 |
| 51 | Компот из слив | -«- | 5,03 |
| 52 | Компот из абрикосов | -«- | 3,44 |
| 53 | Компот из сухофруктов | -«- | 3,50 |
| 54 | Варенье | -«- | 3,56-5,11 (повторно исп. 0,1 |
|  |  |  | оборотн. 3,71) |
| 55 | Повидло | -«- | 1,26-4,31 (оборотн. 2,56) |
| 56 | Джем | -«- | 1,67-4,72 оборотн. 6,84 |
| 57 | Яблоки протертые с сахаром | -«- | 3,12 |
| 58 | Айва в сиропе | -«- | 3,90-4,93 (повторно исп. 1,0) |
| 59 | Яблоки консервированные | -«- | 2,87 |
| 60 | Слива натуральная | -«- | 3,92 |
| 61 | Яблоки маринованные | -«- | 2,57-3,35 |
| 62 | Слива маринованная | -«- | 2,61-3,45 |
| 63 | Сок фруктовый (линия типа ДУ-3, «Комплекс», Венгрия) | -«- | 2,86-3,54 |
| 64 | Сок яблочный (линия производства Болгарии) | -«- | 1,79-3,15 повторно исп. 0,32 оборотн. 2,47 |
| 65 | Сок гранатовый с сахаром | -«- | 2,16-2,90 |

| №№ пп | Наименование консервов | Един. изм. | Удельный расход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 66 | Сок абрикосовый | -«- | 1,95-2,63 |
| 67 | Сок айвовый | -«- | 2,92-3,60 |
| 68 | Сок виноградный | -«- | 0,88-2,82 |
| 69 | Мясные консервы | -«- | 5,69 |
| 70 | Мясорастительные консервы | -«- | 5,77 |
|  | II. ПОЛУФАБРИКАТЫ |  |  |
| 71 | Пюре фруктовое стерилизованное горячим розливом (с | м3/т | 8,74 |
|  | применением гидротранспортирования сырья) |  | повторно исп. 3,13 |
|  |  |  | оборотн. 2,80 |
| 72 | То же, без гидротранспортирования | -«- | 7,33 |
|  |  |  | оборотн. 2,80 |
| 73 | Пюре ягодное, стерилизованное горячим розливом | -«- | 6,73 |
|  |  |  | оборотн. 3,32 |
| 74 | Производство и хранение яблочного сока в асептических условиях | -«- | 21,82 |
|  | с применением гидротранспортирования |  | повторно исп .4,50 |
|  |  |  | оборотн. 4,05 |
| 75 | То же без гидротранспортирования | -«- | 19,82 |
|  |  |  | оборотн. 5,05 |
| 76 | Хранение виноградного сока в асептических условиях | -«- | 1,89 |
|  |  |  | оборотн. 4,05 |
| 77 | Хранение виноградного сока, консервированного сорбиновой | -«- | 3,97 |
|  | кислотой |  | оборотн. 3,45 |
| 78 | Производство и танковое хранение яблочного сока (с применением | м3/т | 23,83 |
|  | гидравлического транспортирования - без учета водопотребления |  | повторно исп. 5,50 |
|  | холодильных установок) |  | оборотн. 2,70 |
| 79 | То же без применения гидравлического транспортирования | -«- | 21,83 |
|  |  |  | оборотн. 2,70 |
|  | III. БЫСТРОЗАМОРОЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ |  |  |
| 80 | Овощи и плоды, быстрозамороженные | -«- | 4,4-5,4 |
| 81 | Корнеплоды быстрозамороженные | -«- | 8,5 |
| 82 | Ягоды | -«- | 2,1 |
| 83 | Первые и вторые быстрозамороженные обеденные блюда | -«- | 8,2-14,8 |
| 84 | Быстрозамороженные полуфабрикаты из картофеля | м3/т | 15,8 |
| 85 | Быстрозамороженные биточки и котлеты овощные и картофельные | -«- | 10,7 |
| 86 | Сушеные фрукты |  |  |
|  | - производство | -«- | 13,5-15,1 |
|  | - заводская обработка | -«- | 1,1 |

Примечание: 1. В удельных нормах на технологические нужды для производства быстрозамороженной продукции и сухофруктов учтены расходы воды на санитарную обработку полов и оборудования.

- Удельные нормы расхода воды на мойку плодов и технологического оборудования принимать:

  - для плодоовощных консервов - 0,6 м3/туб;

  - для мясных и мясорастительных консервов - 1,9 м3/туб.

- В удельные нормы не включены расходы воды на лабораторию, прачечную и воздушную компрессорную.

Таблица 14

Ориентировочные нормы потребности в тепловой и электрической энергии на технологические нужды

| №№ пп | Наименование | Един. изм. | Удельный расход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | а. Тепловая энергия: |  |  |
|  | Консервы плодоовощные | Гкал/туб | 0,42-0,52* |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Мясорастительные и салобобовые | -«- | 0,42-0,48 |
|  | овощные | -«- | 0,45-0,52* |
|  | из них: |  |  |
|  | закусочные | -«- | 0,48-0,57 |
|  | натуральные | -«- | 0,30-0,38 |
|  | соки | -«- | 0,35-0,42 |
|  | томатные | -«- | 0,42-0,54* |
|  | из них: |  |  |
|  | томатная паста, 30 % | -«- | 0,44-0,56 |
|  | томатный сок | -«- | 0,28-0,34 |
|  | фруктовые | -«- | 0,38-0,46 |
|  | из них: |  |  |
|  | компоты | -«- | 0,28-0,36 |
|  | соки | -«- | 0,30-0,36 |
|  | варенье, джем, повидло | -«- | 0,45-0,55 |
|  | Быстрозамороженная плодоовощная продукция | -«- |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | овощи, плоды и ягоды быстрозамороженные | Гкал-т | 0,408 |
|  | первые и вторые быстрозамороженные обеденные блюда | -«- | 0,57 |
|  | сухофрукты | -«- | 0,11 |
|  | заводская обработка | -«- | 0,11 |
|  | б. Электрическая энергия: |  |  |
|  | консервы плодоовощные | квт.ч/туб | 20-23* |
|  | в том числе: |  |  |
|  | мясорастительные и салобобовые | -«- | 16-19 |
|  | овощные | -«- | 20-26 |
|  | из них: |  |  |
|  | закусочные | -«- | 23-28 |
|  | натуральные | -«- | 16-19 |
|  | сок | -«- | 17-21 |
|  | томатные | -«- | 17-23 |
|  | из них: |  |  |
|  | томатная паста 30 % | -«- | 18-24 |
|  | томатный сок | -«- | 16-20 |
|  | фруктовые |  | 18-22 |
|  | из них: | -«- |  |
|  | компоты | -«- | 17-21 |
|  | соки | -«- | 19-23 |
|  | варенье, джем, повидло | -«- | 18-22 |
|  | Быстрозамороженная плодоовощная продукция, |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | овощи, плоды и ягоды быстрозамороженные | квт. ч/т | 33 |
|  | Первые и вторые быстрозамороженные обеденные блюда | -«- | 42 |
|  | Сухофрукты |  |  |
|  | в том числе |  |  |
|  | производство сухофруктов |  |  |
|  | слива сушеная | -«- | 288 |
|  | чернослив сушеный | -«- | 312 |
|  | вишня, черешня сушеная | -«- | 211 |
|  | груша сушеная | -«- | 370 |
|  | груша сушеная резаная | -«- | 250 |
|  | яблоки сушеные | -«- | 320 |
|  | яблоки сушеные резаные | -«- | 320 |

| №№ пп | Наименование | Един. изм. | Удельный расход |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| . | Изюм молдавский | -«- | 336 |
|  | Абрикосы сушеные | -«- | 381 |
|  | Заводская обработка | -«- | 50 |
|  | в) Холод |  |  |
|  | - |  |  |
|  | Быстрозамороженная плодоовощная продукция |  |  |
|  | в том числе: | н. Гкал/т |  |
|  | овощи, плоды, ягоды | -«- | 0,546 |
|  | быстрозамороженные первые и вторые быстрозамороженные обеденные блюда |  | 0,610 |
|  | г) Дизельное топливо |  |  |
|  | Сухофрукты |  |  |
|  | в том числе: |  |  |
|  | производство сухофруктов |  |  |
|  | из них: |  |  |
|  | слива сушеная | кг/т | 370 |
|  | чернослив сушеный | -«- | 448 |
|  | вишня, черешня сушеная | -«- | 352 |
|  | груша сушеная | -«- | 655 |
|  | груша сушеная резаная | -«- | 423 |
|  | яблоки сушеные | -«- | 480 |
|  | яблоки сушеные резаные | -«- | 480 |
|  | изюм молдавский | -«- | 508 |
|  | абрикосы сушеные | -«- | 572 |
|  | Заводская обработка сухофруктов |  | 70 |

*) - В зависимости от структуры производимой продукции, применяемой для ее получения, технологии и используемого оборудования.

Таблица 15

Технологическая трудоемкость производства

| №№ пп | Наименование продукции | Технологическая трудоемкость чел. ч. туб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Плодоовощные консервы |  |
|  | Сок томатный | 1,67-3,22 |
|  | Томатная паста 30 % | 1,06-2,31 |
|  | Томатный соус | 6,43-6,89 |
|  | Томаты консервированные | 8,01-10,12 |
|  | Икра овощная | 8,72-10,58 |
|  | Зеленый горошек | 4,81-5,87 |
|  | Огурцы консервированные | 9,72-14,5 |
|  | Овощные закусочные | 9,09-15,9 |
|  | Обеденные консервы | 14,36-18,13 |
|  | Компоты из косточковых | 5,75-10,81 |
|  | Компоты из семечковых плодов неочищенных | 7,91-8,23 |
|  | Варенье из косточковых плодов | 15,88-16,69 |
|  | Варенье из семечковых плодов | 23,62 |
|  | Джем из косточковых плодов | 13,07-15,16 |
|  | Джем из семечковых плодов | 10,74-16,13 |
|  | Повидло из косточковых плодов | 5,12-7,63 |
|  | Повидло из семечковых плодов | 3,54-4,22 |
|  | Сок виноградный | 3,94-5,12 |
|  | Сок яблочный | 4,4-6,23 |
|  | Сок фруктовый с мякотью | 3,89-5,23 |
|  | Сок яблочный концентрированный | 1,03-2,61 |
|  | Фрукты протертые с сахаром | 6,15-7,36 |
|  | Напиток купажированный | 3,28-7,27 |
| 2. | Быстрозамороженная продукция | чел. ч/т |
|  | Баклажаны целые | 46,34 |
|  | Кабачки целые | 49,21 |
|  | Горошек зеленый | 28,84 |
|  | Капуста цветная соцветия | 153,37 |
|  | Кукуруза сахарная початки | 45,92 |
|  | Морковь столовая резаная | 29,75 |
|  | Перец сладкий целый | 53,20 |
|  | Свекла столовая резаная | 28,63 |
|  | Томаты целые | 43,26 |
|  | Фасоль стручковая целая | 48,16 |
|  | Абрикосы целыми плодами | 41,37 |
|  | Алыча (ткемали) | 23,73 |
|  | Вишня | 13,96-21,84 |
|  | Персики целыми плодами | 19,92-31,71 |
|  | Слива целыми плодами | 48,81 |
|  | Груша целыми плодами | 44,66 |
|  | Яблоки целыми плодами | 45,15 |
|  | Виноград гроздьями | 51,31 |
|  | Земляника (клубника) | 177,52 |
|  | Малина | 250,88 |
|  | Смородина черная | 224,70 |
|  | Первые блюда: |  |
|  | Борщи, щи | 59,15 |
|  | рассольники | 77,0 |
|  | супы | 60,2 |
|  | Вторые блюда |  |
|  | Мясо духовое | 56,14 |
|  | мясо в соусах | 65,59 |

| №№ пп | Наименование продукции | Технологическая трудоемкость чел. ч. туб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | печень в сметанном соусе | 50,61 |
|  | тефтели | 87,22 |
|  | овощи тушеные с мясом | 63,56 |
|  | голубцы с мясом и рисом | 73,43 |
|  | Перец фаршированный мясом и рисом | 71,54 |
|  | Блинчики с фаршем | 108,78 |
| 3. | Производство сухофруктов | чел. ч/т |
|  | из семечковых | 47,52-55,13 |
|  | из косточковых | 49,28-66,85 |
|  | товарная доработка из косточковых | 8,7 |
| 4. | Производство цукатов из косточковых плодов |  |
|  | в ящиках до 12 кг | 41,2 |
|  | в коробках до 1 кг | 96,82 |
| 5. | Производство цукатов из семечковых плодов | - |
|  | в ящиках до 12 кг | 47,38 |
|  | в коробках до 1 кг | 103,00 |
| 6. | Производство цукатов из корнеплодов |  |
|  | в ящиках до 12 кг | 81,2 |
|  | в коробках до 1 кг | 137,2 |
| 7. | Прочее: |  |
|  | сухие яблочные выжимки | 8,61-24,25 |
|  | сухие плодовые косточки | 9,65-20,62 |

Примечание: 1. Данные по трудоемкости технологических процессов носят рекомендательный характер и могут уточняться в зависимости от конкретных условий производства.

- Удельную технологическую трудоемкость применяют при укрупненных расчетах суточной численности рабочих, занятых в основном производстве.

- Расчет производят по следующей формуле:

Тт  В

К	(чел/сут.).

Где Тт - удельная технологическая трудоемкость на единицу продукции чел. ч/туб; В - количество продукции, выпускаемое в течение суток, туб;

К - число часов работы в одну смену.

Таблица 16

Ориентировочные штаты ИТР и служащих основного производства предприятий плодоовощной консервной промышленности

| №№ п/п | Наименование структурных подразделений (служб) и должностей | Численность при годовом выпуске консервов, муб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 гр свыше 100 | 2 гр свыше 60 до 100 | 3 гр свыше 25 до 50 | 4 гр свыше 10 до 25 | 5 гр свыше 1 до 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | АУП |  |  |  |  |  |
| 1. | Главный инженер | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2. | Зам. гл. инженера | 1 | 1 | - | - | - |
|  | Всего | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
|  | Производственно-технический отдел |  |  |  |  |  |
| 1. | Начальник отдела | 1 | 1 | - | - | - |
| 2. | Инженер по новой технике | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 3. | Старший инженер-конструктор | 1 | 1 | - | - | - |
| 4. | Инженер-конструктор | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Всего | 4 | 4 | 2 | - | - |
|  | Технологический отдел |  |  |  |  |  |
| 1. | Гл. технолог | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2. | Инженер-технолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|  | Отдел главного механика |  |  |  |  |  |
| 1 | Главный механик | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2. | Старший инженер-механик | 1 | 1 | - | - | - |
| 3. | Инженер-механик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Инженер по оборудованию | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Всего | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
|  | Отдел главного энергетика |  |  |  |  |  |
| 1 | Главный энергетик | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 2 | Инженер-энергетик | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 3 | Старший инженер по КИПиА | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 4 | Инженер по КИПиА | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Начальник отдела по водоснабжению и канализации | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 6 | Инженер по водоснабжению и канализации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Инженер по газоснабжению | 1 | 1 | 1 | - | - |
|  | Всего | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 |
|  | Производственная лаборатория |  |  |  |  |  |
| 1 | Зав. лабораторией | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 2 | Ст. инженер-химик | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Химик-аналитик | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
| 4 | Сменный химик | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Инженер по ядохимикатам | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Инженер-химик по входному контролю | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Старший микробиолог | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Сменный микробиолог | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | Лаборант | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Микробиолог по асептике | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Всего | 18 | 17 | 17 | 16 | 12 |

Примечания:

  - Данные, приведенные в таблице ориентировочные и могут корректироваться в зависимости от конкретных условий производства.

  - Указанными штатами не регламентируется численность работников машинно-счетных станций, жилищно-коммунального хозяйства, бытовых учреждений, охраны, пунктов по заготовке и первичной переработке сельскохозяйственного сырья, лаборантов и контролеров цехов и участков, начальников, старших мастеров и мастеров лаборатории и производства гофротары.

  - Численность начальников цехов, сменных инженеров, мастеров, механиков, нормировщиков устанавливается в зависимости от конкретных условий производства (наличия и расположения цехов,

количества, рабочих смен и т.д.).

  - Структура служб охраны труда и техники безопасности устанавливается в зависимости от специфики производства и численности работающих на предприятиях.

Таблица 17

Предельные сроки хранения плодоовощного и фруктово-ягодного сырья

| Наименование сырья | Кратковременное хранение на сырьевой площадке |  | Длительное хранение в охлаждаемых камерах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | срок хранения |  | условия хранения |  |
|  | срок хранения |  | единица времени | кол-во | температура °С | относит. влажность, % |
|  | единица времени | кол-во |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Овощное сырье Арбузы Баклажаны Горошек зеленый: зерно бобы Стручки Зелень: свежая Кабачки Капуста кочанная: свежая: ранняя средняя поздняя Огурцы Патиссоны Томаты бурые, молочные, зеленые Капуста белокочанная шинкованная быстрозамороженная Капуста цветная Картофель Лук репчатый Лук шинкованный быстрозамороженный Морковь Морковь столовая шинкованная быстрозамороженная Перец сладкий свежий быстрозамороженный шинкованный быстрозамороженный Петрушка корень свежий корень шинкованный быстрозамороженный зелень Тыква Свекла свежая Свекла ранняя Свекла столовая шинкованная быстрозамороженная Томаты: для переработки на сок для изготовления | сут. | 4 | - | - | - | - |
|  | сут. | 1,5 | сут. | 20 | 0 | 90-93 |
|  |  | - | мес. | 12 | -18° |  |
|  | ч | 2 | 4 | 16 | 0 до +2 | 95 |
|  | - | - | сут. | 8 | 0 | 85 |
|  | ч | 5-18 | сут. | 7 | 0 | 90-95 |
|  |  |  | мес. | 6 | -18° |  |
|  | ч | 8-16 | сут. | 15 | от 0 до +1 | 85-95 |
|  | сут. | 1,5 | сут. | 3 | +1°...+2° | 90-95 |
|  | сут. | 3 | мес. | 1 | 0 до -0,5 | 85-90 |
|  | сут. | 3 | мес. | 2-3 | -0,5 до -1 | 85-90 |
|  | сут. | 3 | мес. | 6-8 | -0,5 до 1 | 85-90 |
|  | ч | 10 | - | - | - | - |
|  | ч | 12-36 | - | - | - | - |
|  | - | - | сут. | 3 | +8°...+10° | 85-90 |
|  | - |  | мес. | 12 | -18 | 95 |
|  | сут. | 1 | сут. | 3 | 0...+1° | 35-90 |
|  | -«- | 3 | мес. | 4-8 | 3 до 4 | 85-90 |
|  | сут. | 3 | сут. | 270 | -2 до -3 | 70-80 |
|  | - | - | мес. | 12 | -15...18 | 95 |
|  | сут. | 2 | мес. | 4-6 | 0 до +5 | 90-95 |
|  | - |  | мес. | 12 | -18 | 95 |
|  | сут. | 1 | сут. | 15 | 0 | 95-98 |
|  | - | - | мес. | 9 | -18 | 95 |
|  | - | - | мес. | 12 | -18 | 95 |
|  | сут. |  |  |  |  |  |
|  | сут. | 3 | сут. | 5 | 1 до 5 | 90-95 |
|  | - | - | мес. | 12 | -18 | 95 |
|  | сут. | 1 | сут. | -4 | 0 до 1 | 90-95 |
|  | сут. | 3 | мес. | 2-6 | 10...13 | 70-75 |
|  | сут. | 3 | мес. | 3-5 | 0 | 90-95 |
|  | сут. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | - | мес. | 12 | -18 | 95 |
|  | ч | 18 | - | - | - | - |
|  | сут. | 1 | сут. | 5 | 0 до+1 | 85-90 |

| Наименование сырья | Кратковременное хранение на сырьевой площадке |  | Длительное хранение в охлаждаемых камерах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | срок хранения |  | условия хранения |  |
|  | срок хранения |  | единица времени | кол-во | температура °С | относит. влажность, % |
|  | единица времени | кол-во |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| консервов Дыня Кукуруза сахарная: зерно початки Фасоль стручковая Зелень сельдерея, укропа Шпинат, щавель Хрен (корень) Спаржа Чеснок: свежий очищенной зубками быстрозаморож. Фруктово-ягодное сырье Абрикосы Айва Вишня Груши: осенних сортов зимних сортов Персики Черешня Слива, алыча (ткемали) Яблоки: ранних сортов созревания поздних сортов созревания Клюква Виноград Земляника (клубника), малина Ежевика, черника, смородина черная и красная Облепиха, брусника Крыжовник Черноплодная рябина Кизил Сок березовый п/ф | сут. | 2 | - | - | - | - |
|  | ч | 6 | сут. | 1 | 0 до 1 | - |
|  | ч | 12 | мес. | 12 | -18 | - |
|  | ч | 12 | сут. | 1 | 0 до 1 | 90-95 |
|  | ч | 8-16 | сут. | 2 | 0 до 1 | 90-95 |
|  | ч | 8 | сут. | 2 | 1 до 2 | 90-95 |
|  | сут. | 5 | сут. | 2 | 1 до 2 |  |
|  | сут. | 2 | сут. |  | 1 до 2 | 90-95 |
|  | сут. | 5 | сут. | 30 | до -2 | 90-95 |
|  | - | - | мес. | 12 | -18 | 95 |
|  | сут. | 0,5 | сут. | 4 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | сут. | 5 | мес. | 3 | 0 | 90 |
|  | сут. | 0,5 | сут. | 4 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | сут. | 2 | сут. | 4 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | сут. | 7 | сут. | 10 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | сут. | 0,5 | сут. | 4 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | сут. | 0,5 | сут. | 3 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | сут. | 1÷0,5 | сут. | 4 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | сут. | 2 | сут. | 4 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | сут. | 7 | сут. | 30 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | сут. | 5 | сут. | 7 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | сут. | 0,5 | сут. | 5 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | ч | 5 | сут. | 2 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | ч | 8 | сут. | 4 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | сут. | 5 | сут. | 30 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | сут. | 2 | сут. | 5 | 0°...+1° | 90 |
|  | сут. | 2 | сут. | 5 | -0,5 до 0,5 | 90 |
|  | сут. | 2 | сут. | 5 | -0,5 до +0,5 | 90 |
|  | - | - | сут. | 1 | 0 до 5 | 90 |

Примечание:

Сроки хранения сырья уточняются по технологическим инструкциям производства определенного вида продукции.

Таблица 18

Нормы складирования сырья, тароупаковочных материалов и готовой продукции

| №№ пп | Наименование складируемых грузов | Вид грузовой единицы | Масса грузовой единицы, кг |  | Пакет на поддоне 800 × 1200 мм |  |  | Штабель пакетов или контейнеров |  | Количество грузов на 1 м2 площади штабеля |  | Нормативн. запас или срок хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нетто | брутто | число грузовых един. в пакете, шт. | нетто | брутто |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | число ярусов, шт. | высота штабеля, м | нетто, (без учета проезд.) | тысяча учетн. банок консервн. прод. (с учетом проездов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. Сырье плодоовощное или фруктово-ягодное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Картофель, яблоки | поддон ящичный ГОСТ 21133-87** | 500 | 570 | - | - | - | 3 4* | 2,7 3,6 | 1,5 2,0 | - - | См. табл. 17 |
| 2. | Сырье с грубой структурой ткани (морковь, огурцы, лук, свекла) | То же | 450 | 520 | - | - | - | 3 4* | 2,7 3,6 | 1,3 1,7 | - | то же |
| 3. | То же, баклажаны, кабачки | То же | 320 | 390 | - | - | - | 3 | 2,7 | 1,0 | - | то же |
| 4. | Сырье с грубой структурой ткани (капуста, тыква) | поддон ящичный ГОСТ 21133-87 | 400 | 470 | - | - | - | 3 | 2,7 | 1,2 | - | -«- |
| 5. | То же (перец, белые коренья) | то же | 250 | 320 | - | - | - | 3 | 2,7 | 0,7 | - | -«- |
| 6. | Сырье с нежной структурой ткани (томаты, абрикосы и др.) | контейнер специальн. | 360 | 460 | - | - | - | 3 | 3,1 | 1,0 | - | -«- |
|  |  | ящик полимерный ОСТ 10-15-86 | 16 | 18 | 16 | 256 | 378 | 3 | 3,0 | 0,75 |  |  |
| 7. | Косточковые плоды и ягоды (слива, вишня и др.) | ящик дощатый | 10 | 12 | 24 | 240 | 310 | 3 | 3,1 | 0,75 | - | -«- |
|  |  | ящик полимерный ОСТ 10-15-86 | 12 | 13,5 | 28 | 336 | 408 | 3 | 3,0 | 0,7 |  |  |
| 8. | Яблоки | бункерное механизированное хранение, кузова | навалом | - | - | - | - | - | 1,35 | 0,5 | - | -«- |
|  |  | мультилифт | 6000 | 7000 | - | - | - | 1 | 1,35 | 0,7 | - |  |
| II. Сырье сыпучее и твердое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Сахар-песок ГОСТ 21-78 | Мешок для сахара ГОСТ 8516-78Е | 50 | 51 | 15 | 750 | 790 | 3 | 3,6 | 2,2 | - | Потребность на 100 % III квартал |
| 2. | Мука пшеничн. | мешок тканевый | 60 | 61 | 12 | 720 | 760 | 3 | 3,6 | 2,2 | - | -«- |

№№ Наименование складируемых

Вид грузовой

Масса грузовой единицы, кг

Пакет на поддоне 800 × 1200

мм

число

Штабель пакетов или контейнеров

Количество грузов на 1 м2 площади штабеля

тысяча

Нормативн.

пп	грузов

единицы

нетто

брутто

грузовых един. в пакете, шт.

нетто

брутто

число ярусов, шт.

высота штабеля, м

нетто, (без учета проезд.)

учетн. банок консервн. прод. (с учетом проездов)

запас или срок хранения

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Семена кунжута ГОСТ 9578- | продуктов 19317-73 Мешок | ГОСТ бумажн. | 60 | 61 | 12 | 720 | 760 | 3 | 3,6 | 2,2 | - | -«- |
| 4. | 87 Крахмал картофельный ГОСТ | многослойн. ГОСТ 2226-88 Мешок бумажн. |  | 50 | 51 | 15 | 750 | 790 | 3 | 3,6 | 2,2 | - -«- |  |
| 5. | 7699-78 Соль пищевая поварен. ГОСТ | многослойн. 2226- 88 -«- |  | 50 | 51 | 15 | 750 | 790 | 3 | 3,6 | 2,2 | - -«- |  |
|  | 13830-91Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Масло коровье ГОСТ 37-91 | Ящик из картона тарного, плоского ГОСТ 13515-91 |  | 20 | 21 | 32 | 640 | 700 | 3 | 3,4 | 1,9 | - | -«- |

1.	Патока крахмальная ГОСТ 5194-91

2	Жиры пищевые

- Молоко коровье ГОСТ 13277-79

- Кислота пищевая

Бочка деревянная заливная емк. 200 л ГОСТ 8777-80Е

То же, емк. 100 л Фляга металлическ.	для молока емк. 35 л ГОСТ 5037-78Е

Бутыль стеклянная

290

96

38

-

  - Сырье жидкое

-	-	-	-	3	2,1	1,7	-	-«-

-	-	-	-	3	1,6	0,8	-	-«-

49	-	-	-	1	0,6	0,2	-	-«-

-	-	-	-	1	0,5	0,2	-	-«-

  - Тароупаковочные материалы

    - Сшитые заготовки ящиков из пачка гофрированного картона по ГОСТ 13516-86

    - Картон листовой коробочный кипы

20	-

800	-

10	200

1	800

230	3

830	3

3,0

8,3

0,6

2,4

-	Запас на 80 % 2 смеж. мес.

максимальным объем. производства

-	-«-

| №№ пп | Наименование складируемых грузов | Вид грузовой единицы | Масса грузовой единицы, кг |  | Пакет на поддоне 800 × 1200 мм |  |  | Штабель пакетов или контейнеров |  | Количество грузов на 1 м2 площади штабеля |  | Нормативн. запас или срок хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | нетто | брутто | число грузовых един. в пакете, шт. | нетто | брутто |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | число ярусов, шт. | высота штабеля, м | нетто, (без учета проезд.) | тысяча учетн. банок консервн. прод. (с учетом проездов) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3. | ГОСТ 7933-89Е Бумага рулонная | рулон | 500 | - | - | - | - | 3 | 3,0 | 1,5 | - | -«- |
| V. Готовая продукция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Консервная продукция в | ящик из | 11-20 | - | 21-42 | 370-710 | - | 3 | 3,2 | - | 2,4 | Хранение 50 |
|  | металлических банках по | гофрированного |  |  |  |  |  | 4 | 4,3 | - | 3,0 | % пред. |
|  | ГОСТ 5981-88 | картона |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вырабатыв. за |
|  |  | ГОСТ 13516-86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 смежн. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяца с |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | максимальн. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объемом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства |
| 2. | То же | ящик дощатый | 20-32 | - | 16-28 | 200-720 | - | 3 | 3,4 | - | 2,2 | -«- |
|  |  | ГОСТ 13358-84 |  |  |  |  |  | 4 | 4,5 | - | 2,8 |  |
| 3. | Консервная продукция в | Ящик из гофриров. | 15-22 | - | 18-36 | 330-710 | - | 3 | 3,2 | - | 1,8 | То же |
|  | стеклян. банках по ГОСТ | картона |  |  |  |  |  | 4 | 4,3 | - | 2,3 |  |
|  | 5717-91 | ГОСТ 13516-86*Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | То же | Ящик дощат. | 16-30 | - | 12-30 | 480-630 | - | 3 | 3,3 | - | 1,7 | -«- |
|  |  | ГОСТ 13354-91 |  |  |  |  |  | 4 | 4,4 | - | 2,1 | -«- |
| 5. | Консервная продукция (соки | Ящик из | 15-20 | - | 18-24 | 380-450 | - | 3 | 3,2 | - | 0,8 | Хранение 50 |
|  | в стекл. бутылках) по ГОСТ | гофрирован. |  |  |  |  |  | 4 | 4,3 | - | 1,1 | % продукции |
|  | 10117-91 | картона |  |  |  |  |  |  |  |  |  | вырабатыв. за |
|  |  | ГОСТ 13 516-86*Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 смежн. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | месяца с |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | максимальн. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объемом |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | производства |
| 6. | То же | Ящик дощатый | 21-20 | - | 16-20 | 390-490 | - | 3 | 3,3 | - | 0,5 | -«- |
|  |  | ГОСТ 13358-84 |  |  |  |  |  | 4 | 4,4 | - | 0,7 | -«- |

* только для овощехранилищ при предварительной подработке сырья

** - в т.ч. складные, неполноразборные

*** - для концентрированных томатопродуктов, концентрированных фруктовых и овощных соков, экстрактов, нормы укладки пересчитываются с учетом переводных коэффициентов

Таблица 19

Характеристика бестарных пакетов готовой продукции, удельная вместимость складов

| Вид потребительской тары | Типы банки | Емкость (мл) | Размещение банок в пакете 1200×800(а×в×h) | Кол-во физическ. банок в пакете | Коэф. перевода физич. банок в учетн. кф/у | Кол-во учетн. банок в пакете | Общая масса пакета, кг | Нагрузка на полы при 3-х ярусах пакетов, т/м2 | Удельн. вместимость склада при 3-х ярусах пакетов, туб/м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Стекло | 1-58-200 | 200 | 17 × 11 × 9 | 1683 | 0,566 | 953 | 666 | 2,0 | 2,86 |  |
|  | 1-58-250 | 250 | 16 × 10 × 8 | 1280 | 0,708 | 906 | 684 | 1,99 | 2,72 |  |
|  | 1-68-350 | 350 | 13 × 8 × 10 | 1040 | 0,991 | 1031 | 661 | 1,98 | 3,09 |  |
|  | 1-82-500 | 500 | 13 × 8 × 8 | 832 | 1,416 | 1178 | 754 | 2,11 | 3,53 |  |
|  | 1-82-650 | 650 | 13 × 8 × 7 | 728 | 1,841 | 1340 | 774 | 2,32 | 4,02 |  |
|  | 1-82-800 | 800 | 12 × 8 × 6 | 576 | 2,266 | 1305 | 728 | 2,18 | 3,92 |  |
|  | 1-82-1000 | 1000 | 10 × 7 × 6 | 420 | 2,833 | 1190 | 670 | 2,01 | 3,57 |  |
|  | 1-82-2000 | 2000 | 8 × 5 × 5 | 200 | 5,666 | 1133 | 635 | 1,905 | 3,4 |  |
|  | 1-82-3000 | 3000 | 7 × 4 × 4 | 112 | 8,498 | 952 | 540 | 1,62 | 2,86 |  |
| Жесть | № 9 | 364 | 15 × 9 × 9 | 1215 | 1,047 | 1272 | 618 | 1,86 | 3,82 |  |
|  | № 12 | 565 | 11 × 7 × 11 | 847 | 1,643 | 1392 | 663 | 1,99 | 4,2 |  |
|  | № 13 | 889 | 11 × 7 × 7 | 539 | 2,535 | 1366 | 634 | 1,90 | 4,1 |  |
|  | № 14 | 3020 | 7 × 4 × 5 | 140 | 8,555 | 1198 | 534 | 1,60 | 3,59 |  |
|  | № 15 | 8760 | 5 × 3 × 4 | 60 | 24,985 | 1499 | 621 | 1,87 | 4,50 |  |
|  | № 43 | 445 | 15 × 9 × 8 | 1080 | 1,261 | 1362 | 657 | 1,97 | 4,08 |  |
|  | № 46 | 425 | 15 × 9 × 9 | 1215 | 1,204 | 1462 | 700 | 2,10 | 4,38 |  |
|  | № 47 | 4770 | 7 × 4 × 4 | 112 | 13,512 | 1513 | 642 | 1,93 | 4,54 |  |
| Hmax = 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Удельная вместимость складов приведена без учета проездов.

Площадь на проезды может составлять 15-30 % от площади складирования, в зависимости от размеров и конфигурации помещения склада.

Таблица 20

Нормы размещения консервной продукции в таре-оборудовании и складирования тары-оборудования

| Вид потребительской тары | Тип банки | Масса продукции в потреб. таре, г | Тип тары оборудован. | Характеристика тары-оборудования |  |  |  |  |  | Кол-во потребит. тары в оборудован. шт. | Характеристика штабеля |  | Количество грузов на 1 м2 площади склада (без учета проездов) |  |  | Нормативный запас или срок хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во рядов в таре оборуд. | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во ярусов, шт. | высота штабеля, м | нетто |  | брутто |  |
|  |  |  |  |  | длина | ширина | высота | нетто | брутто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | туб | т |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Стеклянная банка по ГОСТ 5717-91 | 1-58-250 | 250-350 | ОТП-300 | 9 | 870 | 655 | 1150 | 198- 277,6 | 387,6- 466,8 | 792 | 2 | 2,3 | 0,695- 0,973 | 1,97 | 1,36- 1,64 | Хранен. 50 % продукции, вырабат. за 2 смежных мес. с максим. выр. продукц. |
|  |  |  | ТОС 1150 | 9 | 840 | 620 | 1150 | 173,3- 242,6 | 342,1- 411,4 | 693 | 2 | 2,3 | 0,665- 0,832 | 1,88 | 1,31- 1,58 |  |
|  |  |  | ТОС-2 1350-10 | 10 | 838 | 618 | 1350 | 192,5- 269,5 | 378,4- 455,4 | 770 | 2 | 2,7 | 0,743- 1,04 | 2,1 | 1,46- 1,76 |  |
|  | 1-82-500 | 475-675 | ОТП-300 | 8 | 870 | 655 | 1150 | 205,7- 291,6 | 315,9- 401,8 | 432 | 2 | 2,3 | 0,722- 1,02 | 2,15 | 1,11- 1,41 |  |
|  |  |  | ТОС-1150 | 8 | 840 | 620 | 1150 | 205,2- 291,6 | 315,4- 401,8 | 432 | 2 | 2,3 | 0,788- 1,12 | 2,15 | 1,21- 1,54 |  |
|  |  |  | ТОС-2 1350-21 | 9 | 838 | 618 | 1350 | 230,9- 328 | 354,8- 451,9 | 486 | 2 | 2,7 | 0,891- 1,21 | 2,66 | 1,37- 1,74 |  |
|  | 1-82-650 | 650-860 | ОТП-300 | 7 | 870 | 655 | 1150 | 245,7- 325,1 | 359,1- 438,5 | 378 | 2 | 2,3 | 0,862- 1,14 | 2,44 | 1,26- 1,54 |  |
|  |  |  | ТОС-1150 | 7 | 840 | 620 | 1150 | 245,7- 325,1 | 355,1- 434,5 | 378 | 2 | 2,3 | 0,943- 1,25 | 2,44 | 1,36- 1,67 |  |
|  |  |  | ТОС-2 1350-01 | 7 | 838 | 618 | 1350 | 245,7- 325,1 | 359,1- 438,5 | 378 | 2 | 2,7 | 0,948- 1,25 | 2,44 | 1,39- 1,69 |  |
|  | 1-82- 1000 | 950-1340 | ОТП-300 | 6 | 870 | 655 | 1150 | 239,4- 337,7 | 397,7- 496,0 | 252 | 2 | 2,3 | 0,84-1,19 | 2,50 | 1,40- 1,73 |  |
|  |  |  | ТОС-1150 | 6 | 840 | 620 | 1150 | 199,5- 281,4 | 336,6- 418,5 | 210 | 2 | 2,3 | 0,77-1,08 | 2,28 | 1,30- 1,61 |  |
|  |  |  | ТОС-2 1350-01 | 6 | 838 | 618 | 1350 | 199,5- 281,4 | 340,6- 422,5 | 210 | 2 | 2,7 | 0,77-1,09 | 2,30 | 1,32- 1,63 |  |
|  | 1-82- 2000 | 1950-2600 | ОТП-300 | 4 | 870 | 655 | 1150 | 187,2- 249,6 | 314,2- 376,6 | 96 | 2 | 2,3 | 0,66-0,88 | 1,91 | 1,10- 1,32 |  |
|  |  |  | ТОС-1150 | 4 | 840 | 620 | 1150 | 163,8- 218,4 | 277,8- 332,4 | 84 | 2 | 2,3 | 0,63-0,84 | 1,83 | 1,07- 1,28 |  |

| Вид потребительской тары | Тип банки | Масса продукции в потреб. таре, г | Тип тары оборудован. | Характеристика тары-оборудования |  |  |  |  |  | Кол-во потребит. тары в оборудован. шт. | Характеристика штабеля |  | Количество грузов на 1 м2 площади склада (без учета проездов) |  |  | Нормативный запас или срок хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | кол-во рядов в таре оборуд. | Габаритные размеры, мм |  |  | Масса, кг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кол-во ярусов, шт. | высота штабеля, м | нетто |  | брутто |  |
|  |  |  |  |  | длина | ширина | высота | нетто | брутто |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | т | туб | т |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Металлическая банка по ГОСТ 5981-88 | 1-82- 3000 | 3000-3900 | ТОС-2 1350 | 4 | 838 | 618 | 1350 | 180- 234 | 292,6- 346,6 | 60 | 2 | 2,7 | 0,7-0,90 | 1,91 | 1,13- 1,34 | Хранение 50 % продукции выработ. за 2 смежных месяца с макс. выработкой продукции |
|  |  |  | ТОС-2 13 | 4 | 840 | 620 | 1350 | 180 | 279,6 | 60 | 2 | 2,7 | 0,69 | 1,96 | 1,07 |  |
|  |  |  | ТОС-1150 | 4 | 840 | 620 | 1150 | 180 | 288,6 | 60 | 2 | 2,3 | 0,69 | 1,96 | 1,11 |  |
|  | № 9 | 340-465 | ОТП-300 | 10 | 870 | 655 | 1150 | 272- 372 | 383-483 | 800 | 2 | 2,3 | 0,95-1,31 | 2,94 | 1,34- 1,70 |  |
|  |  |  | ТОС-1150 | 10 | 840 | 620 | 1150 | 238- 326 | 338-426 | 700 | 2 | 2,3 | 0,97-1,38 | 2,82 | 1,30- 1,64 |  |
|  |  |  | ТОС-2 1350-01 | 11 | 838 | 618 | 1350 | 261,8- 358 | 370,7- 466,9 | 770 | 2 | 2,7 | 1,01-1,38 | 3,11 | 1,43- 1,8 |  |
|  | № 12 | 540-700 | ОТП-300 | 11 | 870 | 655 | 1150 | 240,2- 323,4 | 341,3- 424,6 | 462 | 2 | 2,3 | 0,843- 0,973 | 2,66 | 1,20- 1,49 |  |
|  |  |  | ТОС-1150 | 11 | 840 | 620 | 1150 | 200,2- 269,5 | 289,7-359 | 385 | 2 | 2,3 | 0,769- 1,03 | 2,43 | 1,11- 1,38 |  |
|  |  |  | ТОС-2 1350 01 | 13 | 838 | 618 | 1350 | 236,6- 318,5 | 337,1-419 | 455 | 2 | 2,7 | 0,913- 1,23 | 2,89 | 1,30- 1,62 |  |
|  | № 13 | 760-1100 | ОТП-300 |  | 870 | 655 | 1150 | 223,4- 323,4 | 313,7- 413,7 | 294 | 2 | 2,3 | 0,784- 1,14 | 2,62 | 1,10- 1,45 |  |
|  |  |  | ТОС-1150 | 7 | 840 | 620 | 1150 | 196,2- 229,5 | 266,6- 349,9 | 245 | 2 | 2,3 | 0,715- 1,035 | 2,39 | 1,02- 1,34 |  |
|  |  |  | ТОС-2 1350-01 | 8 | 838 | 618 | 1350 | 212,8- 308 | 301,4- 396,6 | 280 | 2 | 2,7 | 0,821- 1,19 | 2,74 | 1,16- 1,53 |  |
|  | № 14 | 2800-3700 | ОТП-800 | 5 | 870 | 655 | 1150 | 252- 333 | 334-413 | 90 | 2 | 2,3 | 0,884- 1,17 | 2,70 | 1,17- 1,45 |  |
|  |  |  | ТОС-1150 | 5 | 840 | 620 | 1150 | 210- 277,5 | 283,5-351 | 75 | 2 | 2,3 | 0,806- 1,066 | 2,46 | 1,08- 1,35 |  |

Грузоподъемность тары-оборудования всех марок 300 кг.

Таблица 21

Ориентировочные характеристики ремонтных мастерских

| Показатели | Мощность консервного завода, муб в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 20 | 30 | 50 | 75-80 | до 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Производственная площадь, м2 | 200 | 250 | 350 | 400 | 520 | 650 |
| Численность производственных рабочих, чел. | 5-8 | 8-10 | 10-12 | 15-18 | 22-25 | 26-30 |
| Набор оборудования, единиц |  |  |  |  |  |  |
| Токарно-винторезный станок | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Универсально-фрезерный станок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Поперечно-строгальный станок | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Вертикально-сверлильный станок | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Настольно-сверлильный станок | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Точильный станок | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Отрезной станок | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Верстак | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Стол с поворотной и размоточной плитой | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Столярный верстак | - | - | - | 1 | 2 | 2 |
| Рейсмусовый станок | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Круглопильный станок | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Фуговальный станок | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Универсально-заточный станок | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Плоскошлифовальный станок | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стенд для испытания электродвигателей | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Обмоточный станок | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Трубогибный станок | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Труборезный станок | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Ножницы рычажные | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Верстак сварщика | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Трансформатор сварочный | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Электропечь | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Горн | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Наковальня |  |  |  |  |  |  |
| Кран-балка | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Таль электрическая | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Кран-укосина | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Механизированный инструмент - комплектов | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Стеллажи: инструментальные тумбочки, контейнеры | в соответствии с организацией рабочих мест |  |  |  |  |  |

Примечание: 1. Состав ремонтной мастерской может включать в себя следующие отделения: слесарно- станочное, трубопроводное, сварочно-кузнечное, электротехническое, ремонтно- строительное, деревообрабатывающее, инструментальное.

      - Лаборатории КИПиА в составе ремонтных мастерских не предусматриваются.

      - Численность производственных рабочих и оборудования ремонтной мастерской уточняется по трудоемкости ремонта и технического обслуживания примененного технологического оборудования, средств механизации и инженерного обеспечения конкретных производств.

ТАБЛИЦА 22

Состав и площади помещений производственной лаборатории

| №№ п/п | Наименование помещений | Для предприятий мощностью муб в год, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до 20 | 21-50 | 51-100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Химическое отделение | 24 | 40 | 72 |
| 2 | Технологическое отделение | 12 | 18 | 30 |
| 3 | Микробиологическое отделение | 12 | 12 | 18 |
| 4 | Посевная | 6 | 12 | 12 |
| 5 | Препараторская | 9 | 12 | 12 |
| 6 | Моечная микробиологического отделения | 9 | 12 | 12 |
| 7 | Моечная химического отделения | 9 | 12 | 12 |
| 8 | Кладовая | 9 | 9 | 12 |
| 9 | Весовая | 6 | 6 | 9 |
| 10 | Дегустационный зал | 12 | 18 | 24 |
| 11 | Кабинет зав. лаборатории | - | 9 | 12 |
| 12 | Помещение для анализов на остаточное количество ядохимикатов | 9 | 42 | 18 |
|  | Всего | 118 | 174 | 240 |

Примечание:

Размер площадей отдельных помещений и общая площадь лабораторий могут уменьшаться или увеличиваться в пределах до 15 %.

Таблица 23

Основное оборудование и мебель производственно-технологической лаборатории

| Наименование, тип | Для предприятий мощностью |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 муб | до 25 муб | 25-60 муб | 60-100 муб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Для технологических работ |  |  |  |  |
| Автоклав медицинский ВК-75 | - | - | 1 | 1 |
| Котел пищеварочный электрический КПЭ-60-1А | - | 1 | 1 | 1 |
| Вакуум-аппарат лабораторный 1У-27, полезный объем 9,5 л | - | 1 | 1 | 1 |
| Вакуум-насос ВН-1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Испаритель ротационный ИР-1М2 (ТУ 25-1173.102) для лабораторий, занимающихся определением пестицидов и литотоксинов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электрокофемолка бытовая ЭМШ 30/100-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электросоковыжималка бытовая СВСА 301 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Весы циферблатные ВНЦ-2М, от 20 г до 2 кг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Весы настольные циферблатные ВНЦ-10, 10 кг | - | - | - | 1 |
| Набор сит КСМ (ТУ 25.06.1250) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Комплект машин универсального привода УКМ-01 (мясорубка, овощерезка, взбивалка) | - | - | 1 | 1 |
| Закаточная машина ручная | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Для химико-аналитических работ |  |  |  |  |
| Аквадистиллятор ДЭ-4-2М | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Шкаф сушильный электрический круглый 2В-151 или 2В- 152 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Шкаф сушильный вакуумный СНОЛ 3,5.3, 5.3, 5/3, 5-И1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Электропечь для лабораторий, занимающихся определением тяжелых металлов СНОЛ 1, 6.2, 5.1/9-И4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шкаф сушильно-стерилизационный ШСС-80П | - | - | 1 | 1 |
| Электроплитка ЭПШ 1-08-220 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Баня водяная лабораторная с электрическим или огневым подогревом | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Баня песочная | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Холодильник бытовой электрический | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Размельчители тканей РТ-1 и РТ-2 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| Наименование, тип | Для предприятий мощностью |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 муб | до 25 муб | 25-60 муб | 60-100 муб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Электрокофемолка бытовая КМ4-50 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мясорубка бытовая | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аппарат универсальный для встряхивания жидкостей в колбах и пробирках АВУ-6с | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Весы лабораторные двухпризменные с предварительным взвешиванием 2-го класса ВЛДП-200 г | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Весы лабораторные квадратные ВПКТ-2-КГ-М | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Весы лабораторные аналитические ВПКТ-160Т | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Весы технические ВЛЭ-1 | - | 1 | 1 | 2 |
| Весы технические Т-1 и Т-200 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| Весы циферблатные ВНЦ-2М | - | - | 1 | 1 |
| Мешалка магнитная ММ-5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Магнит подковообразный с подъемной силой не менее 5 кг | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Центрифуга лабораторная универсальная ЦЛУ-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Прибор ВНИИКОП для экстракции жира бензином | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Баллон стальной для газов (для азота объем 40 л, давление Р < 19,6 МПа) | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Редуктор газовый для азота А-30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тележка для перевозки баллонов ТПБ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Блок автоматического титрования БАТ-15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аппаратура для тонкослойной хроматографии ТСХ и АТХ для лабораторий, занимающихся определением пестицидов литотоксинов | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ареометры, набор от 0,7 до 1,840 | 1. | 1 | 1 | 1 |
| Барометр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Автотрансформатор лабораторный ЛАТР-1М | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Вакуум-насос АОЛБ-31-4 | - | - | 1 | 2 |
| Вакуум-насос водоструйный стеклянный или металлический | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приспособление для определения герметичности тары (типа аппарата «Бомбаго») |  | 1 | 1 | 1 |
| Облучатель настольный ОКН-11 или ПРК-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сахариметр | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лабораторный рН-метр 121 или ионометр ЭВ-74 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Хроматограф газовый марки «Цвет-105» | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Для микробиологических работ |  |  |  |  |
| Аквадистиллятор электрический ДЭ-4-2М | - | - | 1 | 1 |
| Шкаф сушильно-стерилизационный ЩСС-80П | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Автоклав медицинский ВК-75 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Баня водяная лабораторная с электрическим или огневым подогревом | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Термостат электрический суховоздушный ТС 80М-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Облучатель бактерицидный потолочный БНП02-30-001 УФО-2 «Спектр-2» | 1 | 2 | 4 | 4 |
| Люминоскоп ЛПК-1 или облучатель настенный ультрафиолетовый ОКМ-11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Холодильник бытовой электрический | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Мясорубка бытовая | - | - | 1 | 1 |
| Весы технические ВЛЭ-1 | - | - | 1 | 1 |
| Весы циферблатные ВНЦ-2М | - | - | 1 | 1 |
| Центрифуга лабораторная универсальная ЦЛУ-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Камера счетная Горяева | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Микроскоп биологический рабочий «Биолам Р-16» | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Лупа ультрафиолетовая БУВ-15 или БУВ-30 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Лупа измерительная 10-ти кратная | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Бактериологические фильтры | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Лабораторный рН-метр 121 или ионометр ЭВ-74 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Машина для изготовления ватных пробок Ц 2282 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| Наименование, тип | Для предприятий мощностью |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 муб | до 25 муб | 25-60 муб | 60-100 муб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вспомогательное оборудование |  |  |  |  |
| Доски для сушки посуды | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Штативы лабораторные ШЛ, для пробирок Ш1П 02, для пипеток Ш1 | 5 | 10 | 20 | 20 |
| Таган-треножник ТТР | 5 | 7 | 15 | 15 |
| Щипцы тигельные ЩТ | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Зажим для резиновых трубок 3а, 3дВ | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Шпатель медицинский и пластмассовый | 10 | 20 | 40 | 40 |
| Пинцет пластинчатый медицинский ПА-150 × 2,5 и ПА- 200 × 2,5 | 5 | 10 | 20 | 20 |
| Скальпель СО-14 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Пресс для просечки отверстий в пробках НПО | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Набор сверл пробочных НСП | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Приспособление для вырезки круглых фильтров ПМФ-1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Сетки асбестометаллические № 1, 2, 3 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| Ерши для мойки посуды | 1 | 5 | 10 | 10 |
| Карандаши по стеклу и фарфору | 5 | 20 | 40 | 40 |
| Пробки резиновые конусные №№ 10-34, 40, 60, укупорочные корковые №№ 2-14 | 50 | 100 | 200 | 200 |
| Трубки резиновые технические, резиновые вакуумные, медицинские поливинилхлоридные |  |  |  |  |
| Шнуры асбестовые ШАТ |  | 1 комплект на 10 персон |  |  |
| Картон асбестовый |  |  |  |  |
| Посуда для дегустационного зала |  |  |  |  |
| Средства оргтехники |  |  |  |  |
| Машина пишущая канцелярская электромеханическая «Ятрань» | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Микрокалькулятор | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Ящики каталожные | 5 | 10 | 20 | 20 |
| Огнетушитель углекислотный ручной ОУ-2 | 1 | 5 | 10 | 10 |
| Очки защитные открытые | 2 | 10 | 20 | 20 |
| Перчатки резиновые хирургические №№ 1, 2, 3 | 10 | 50 | 100 | 100 |
| Фартуки резиновые или полиэтиленовые | 5 | 10 | 20 | 20 |
| Респираторы противопылевые Ф-62III | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Инвентарь |  |  |  |  |
| Шкаф вытяжной ШВ 2,3 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| Стол лабораторный химический пристенный СТХ-2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| То же, СТХ-3 | - | 4 | 9 | 9 |
| Стол лабораторный химический островной СТХ-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стол лабораторный биологический пристенный СТБ-2 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Стол лабораторный физический пристенный СТФ-3 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| Стол лабораторный химический СЛ-1 | - | 1 | 1 | 1 |
| То же, СЛ-2 | 1 | 3 | 7 | 7 |
| СЛ-3 | - | 1 | 3 | 3 |
| СЛ-4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стол лабораторный биологический СЛ-8 | 1 | 4 | 10 | 10 |
| Стол лабораторный низкий СЛ-10.1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Стол для аналитических весов СВ-2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Стол для микроскопирования КДЛ-423-09 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Мойка лабораторная МЛ-1 | 2 | 7 | 16 | 16 |
| Мойка лабораторная под вытяжкой МВ-1,3 | - | 1 | 1 | 1 |
| Шкаф для посуды КДЛ-423-14 | 2 | 4 | 10 | 10 |
| Стол письменный однотумбовый И-1091-98 | 2 | 5 | 10 | 10 |
| Шкаф для одежды АС-07 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| Шкаф для книг И-1095-78 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Стул рабочий с подъемным вращающимся сидением | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Стул конторский 5-1815 | 7 | 9 | 21 | 21 |
| Панель коммуникационная односторонняя с ограждением ПКО-1 | 1 | 1 | 3 | 3 |

| Наименование, тип | Для предприятий мощностью |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 муб | до 25 муб | 25-60 муб | 60-100 муб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стол обеденный | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Стол кухонный | - | 1 | 2 | 2 |
| Сервант официантский ОН-10 975/7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Шкаф кухонный | - | 1 | 2 | 3 |
| Раковина лабораторная РО-0,5 × 0,6 | 1 | 2 | 4 | 4 |

Примечание: набор основного оборудования и мебели могут уточняться в зависимости от вырабатываемого ассортимента и мощности предприятия.

Таблица 24

Характеристика внутренней отделки помещений и типы покрытий полов

| №№ п/п | Наименование помещений | Стены |  |  | Потолки |  | Полы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| 1. | Отделения: приготовления фарша, начинки, теста, растаривания яиц, яйцебитное, морозильное, охлаждаемое отделение фасовки и упаковки быстрозамороженной продукции | Поверхности стеновых керамзитобетонных панелей, кирпичных стен, перегородок, колонн на высоту 1,8 м от пола облицовываются глазурованной плиткой. Выше облицовки - улучшенная штукатурка и окраска известковой краской |  |  | Швы из ж. б. плит затирания и окрашиваются известковым колером |  | Мозаичные (тераццо) |  |
|  |  | Поверхность стеновых панелей типа «Сэндвич» и потолка обрабатывается металлическим покрытием - горячим цинком (толщ. 60-100 мкм) или металлизационным (полученным напылением цинка или алюминия толщ. 120-180 мкм или 200-250 мкм соответственно). Рекомендуется одна из следующих систем лакокрасочного покрытия: - Грунтовка ГФ-021 - 1 слой, эмаль ПФ-115 - 2 слоя - Краска КО-42 - 1 слой, шпаклевка ЭП 00-10 - 1 слой - Шпаклевка ЭП 00-10 - 1 слой - Грунтовка ХС-048 - 1 слой, эмаль ХС5588 - 2 слоя - Краска КО-42 - 1 слой, эмаль ЭП-793 - 2 слоя |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отделение асептической обработки и хранения соков в крупных емкостях | То же |  |  | То же |  | В проходах мозаичные, остальной части - бетонные | в |
| 3. | Отделения: подготовительное, сепарирования соков, выпарное, производственное, обжарочное, стерилизационное, стеклотарно-моечное, приготовления моющего раствора, экстракционное, дефростации мяса, подготовки и мойки инвентаря, сбора отходов, прачечная, сироповарочное | Поверхность стеновых керамзитобетонных панелей, кирпичных стен, перегородок, колонн на высоту 1,8 м от пола облицовываются глазурованной плиткой. Выше облицовки - улучшенная штукатурка кирпичных стен и перегородок и окраска влагостойкими красками. Поверхность стеновых панелей типа «Сэндвич» обрабатывается металлическим и лакокрасочным покрытием (см. п. 1) |  |  | Швы из ж. б. плит затираются и окрашиваются паронепроницаемыми красками |  | Мозаичные. В зонах загрузки и выгрузки автоклавов периодического действия полы из чугунных плит |  |
| 4. | Отделение приготовления маринадной заливки | То же |  |  | То же |  | Покрытие из керамических плиток по ГОСТ 6787-89 по прослойке на жидком стекле с уплотняющей добавкой |  |
| 5. | Охлаждаемые камеры (мяса, костей, мелочно-жировых продуктов, отходов), склад растительного масла, отделение | Швы стеновых керамзитобетонных Производится простая штукатурка перегородок и известковая побелка | панелей кирпичных | затираются. стен и | Швы затираются белятся известью | и | Мозаичные |  |

| №№ п/п | Наименование помещений | Стены | Потолки | Полы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | оформления и упаковки готовой |  |  |  |
|  | продукции, сушильное отделение |  |  |  |
| 6. | Цех производства металлической тары, | То же | То же | Бетонные |
|  | овощехранилище, фруктохранилище, |  |  |  |
|  | склады готовой продукции, сырьевая |  |  |  |
|  | площадка закрытая |  |  |  |
| 7. | Материальные склады | Затирка швов стен и перегородок и их известковая побелка. Швы | То же | Асфальтобетонные |
|  |  | стеновых керамзитобетонных панелей затираются, кирпичные |  |  |
|  |  | стены и перегородки предусматриваются с улучшенной |  |  |
|  |  | штукатуркой |  |  |
| 8. | Вентиляционные камеры, тепловые | То же | То же | Бетонные |
|  | пункты, насосные |  |  |  |
| 9. | Неотапливаемые здания со стеновым | Отделка стеновых ограждений и покрытий из асбестоцементных |  |  |
|  | ограждением и покрытием из | листов не производится |  |  |
|  | асбестоцементных листов (навесы, |  |  |  |
|  | рампы) |  |  |  |
| 10. | Цеховые лаборатории, конторы, | Устраивается панель масляной или водоэмульсионной покраской | Швы затираются и | Линолеум |
|  | помещения здравпункта, комнаты | - на высоту 1,8 м. Выше панели окраска клеевой краской. | окрашиваются |  |
|  | бытовых услуг |  | клеевой краской |  |
| 11. | Тарные цехи, ремонтные мастерские, | То же | То же | Бетон или асфальтобетон |
|  | комнаты дежурных слесарей |  |  |  |
| 12. | Коридоры, лестничные клетки | Панели из водоэмульсионной краски |  | Мозаичные |
| 13. | Административные помещения, | Швы стеновых панелей затираются, кирпичные стены и | Швы затираются, | Линолеум |
|  | вестибюли, холлы, залы собраний, | перегородки предусматриваются с улучшенной штукатуркой, | клеевая побелка |  |
|  | комнаты общественных организаций | гипсобетонные перегородки с затиркой известковым |  |  |
|  |  | алебастровым раствором. Стены окрашиваются |  |  |
|  |  | водоэмульсионной краской на всю высоту. |  |  |

Примечания: 1. Допускается замена указанных отделочных материалов аналогичными с учетом их эстетических и санитарно-гигиенических характеристик.

2. Отделку вспомогательных помещений проектируют в соответствии с требованиями СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».

Таблица 25

Категории основных электроприемников по надежности электроснабжения

| №№ пп | Наименование цехов и отделений | Категория основных электроприемников |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Отделения овощного цеха: подготовки сырья, уваривания, бланшировки, обжарки овощей и томатов, расфасовки и стерилизации консервов, заливочные | 2 |
| 2. | Отделения фруктового цеха: подготовки сырья, производства соков, варки варенья, распасовки и стерилизации консервов асептического хранения полуфабрикатов | 2 |
| 3. | Отделения цеха быстрозамороженной продукции: подготовительные, морозильные, расфасовка, камеры хранения | 2 |
| 4. | Цеха по производству томат-пасты переработки томатов, горошка и др. |  |
| 5. | Цехи жестянобаночные, по производству деревянной и картонной тары, фабрикатные, ремонтно-механические | 3 |
| 6. | Склады готовой продукции, материальные, стеклотары и др. | 3 |
| 7. | Служебно-бытовые корпуса без столовых и со встроенными столовыми до 50 посадочных мест | 3 |
| 8. | Столовые при количестве посадочных мест более 50 | 2 |
| 9. | Насосные станции водоснабжения, канализации, котельные | 2 |
| 10. | Установки пожаротушения и пожарной сигнализации | 1* |
| 11. | Компрессорные станции воздуха, холодильных установок, зарядные станции электропогрузчиков | Определяется в соответствии с требованиями к обслуживаемому ими производству |

*) Питание электроприемников следует осуществлять согласно ПУЭ с учетом требований СНиП 2.04.09- 84, п.п. 2.64, 2.65.

Электроснабжение противопожарных устройств (пожарные насосы и т.п.) следует предусматривать по I

категории надежности.

Таблица 26

Расчетные коэффициенты спроса и мощности электроприемников

| Наименование оборудования | Коэффициенты |  |
| --- | --- | --- |
|  | спроса | мощности |
| Насосы технологические | 0,65 | 0,8 |
| Насосы водяные | 0,65 | 0,8 |
| Компрессоры воздушные, аммиачные | 0,65-0,7 | 0,8 |
| Нагревательные электроприемники | 0,80 | 0,95 |
| Конвейеры, транспортеры | 0,4 | 0,7 |
| Лифты | 0,2 | 0,65 |
| Зарядные агрегаты | 0,8 | 0,8 |
| Вентиляция сантехническая | 0,7 | 0,8 |
| Станочное оборудование (ремонтно-механические мастерские) | 0,4 | 0,6 |
| Технологическое оборудование с мешалками | 0,6 | 0,8 |

Таблица 27

Классификация помещений по правилам устройства электроустановок (ПУЭ), а также по взрывопожарной и пожарной опасности по ОНТП 24-86

| № пп | Наименование помещений | Характеристика веществ и материалов находящихся в помещении | Характеристика помещений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по влажности | по запыленности | классификация взрывоопасных и пожар. зон по ПУЭ | по опасности поражения электрическим током | Категор. по взрывопожарн. опасности по ОНТП 24-86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сырьевая площадка | негорючие вещества в сгораемой упаковке | влажное | не пыльное | П-IIа пожароопасное | повышенная опасность | В |
| 2. | Подготовительное отделение | негорючие вещества | -«- | -«- | не пожароопасные | особоопасные | Д |
| 3. | Сиропо- и заливоварочное отделение | негорючие жидкости | -«- | -«- | -«- | -«- | Д |
| 4. | Отделение сепарирования |  |  |  |  |  |  |
|  | - соков | -«- | -«- | -«- | -«- | -«- | Д |
|  | - подготовки круп и бобовых | горючие пыли | сухое | пыльное | В-IIа пожароопас. | повышенная опасность | Б |
| 5. | Отделение варочно- выпарное | негорючие жидкости | влажное | не пыльн. | не пожароопасное | особоопасное | Д |
| 6. | Производственные отделения основных технологических производств | негорючие вещества | -«- | -«- | -«- | -«- | Д |
| 7. | Отделения: обжарочное (паровые печи), стерилизационное, стеклотарномоечное, приготовление моющих и дезинфицирующих растворов | не горючие вещества | влажное | не пыльное | не пожароопасные | особо опасные | Д |
| 8. | Отделение оформления и упаковки готовой продукции (фабрикатное) | негорючие вещества в горючей упаковке | сухое | -«- | П-IIа пожароопасные | повышенной опасн. | В |
| 9. | Отделение сушильное: сушка плодов, ягод | твердые горючие в-ва | -«- | -«- | П-IIа пожароопасные | -«- | В-Г |
| 10. | Отделение фасования и складирования сухих семян, выжимки в мягкую тару | горючая пыль | -«- | пыльное | -«- | -«- | В |
| 11. | Склады готовой продукции, упакованной в мягкую тару и в деревянные и картонные мешки, склады сахара, круп, тары разной | твердые горючие в-ва | сухие | не пыльные | П-IIа пожароопасные | -«- | В |
| 12. | Склад растительного масла | горючие жидкости | -«- | -«- | -«- | особо опасные | В |

| № пп | Наименование помещений | Характеристика веществ и материалов находящихся в помещении | Характеристика помещений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по влажности | по запыленности | классификация взрывоопасных и пожар. зон по ПУЭ | по опасности поражения электрическим током | Категор. по взрывопожарн. опасности по ОНТП 24-86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 13. | Экстракционное отделение Экстракция невзрыво- пожарными | твердые и жидкие негорючие матер. | влажное | -«- | не пожароопасные | особоопасные | Д |
| 14. | реагентами Отделение дефростации мяса | твердые негорючие в-ва | -«- | -«- | -«- | -«- | Д |
| 15. | Отделение приготовления фарша | твердые - негорючие в-ва | влажное | -«- | -«- | -«- | Д |
| 16. | Охлаждение камеры (хранение мяса, костей, мелочно- жировых продуктов, отходов в сгораемой таре) | твердые горючие материалы | влажные | не пыльные | П-IIа пожароопасное | повышенной опасности | В |
| 17. | Отделение для просеивания муки, сахара, соли, сухого молока и прочих | горючие пыли | сухое | пыльное | В-IIа взрывопожароопасн. | без повышенной опасности | Б |
| 18. | сыпучих Отделение растаривания яиц, яйцебитное отделение | твердые горючие матер. | -«- | не пыльное | П-IIа пожароопасные | -«- | В |
| 19. | Отделение подготовки и мойки инвентаря | твердые негорючие мат. | влажное | -«- | не пожароопасное | -«- | Д |
| 20. | Охлаждаемое отделение фасования и упаковки быстрозамороженной продукции | твердые горючие матер. | -«- | -«- | П-IIа пожароопасные | повышен. опасности | В |
| 21. | Морозильное отделение | твердые негорючие матер. | -«- | -«- | не пожароопасн. | -«- | Д |
| 22. | Отделение утилизации отходов | -«- | -«- | -«- | не пожароопасное | особоопасное | Д |
| 23. | Отделение асептической обработки и хранения соков | жидкие негорючие матер. | сухое | -«- | -«- | -«- | Д |
| 24. | Воздушная компрессорная | негорючий газ | -«- | -«- | -«- | повышенной опасности | Д |
| 25. | Машинные залы и аппаратные аммиачных холодильных установ. | горючий газ - аммиак | -«- | -«- | В-16 взрывопожароопасное | -«- | А |
| 26. | Цехи деревянной и картонной тары, столярные мастерские | твердые горючие материалы | сухие | пыльное | П-II пожароопасное | без повышенной опасности | В |
| 27. | Слесарно-станочное, сантехническое и | твердые негорючие | -«- | не пыльное | не пожароопасное | повышенной опасности | Д |

| № пп | Наименование помещений | Характеристика веществ и материалов находящихся в помещении | Характеристика помещений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по влажности | по запыленности | классификация взрывоопасных и пожар. зон по ПУЭ | по опасности поражения электрическим током | Категор. по взрывопожарн. опасности по ОНТП 24-86 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 28. 29. 30. 31. 32. 33. | электротехническое отделение ремонтных мастерских Кузнечно-сварочное отделение ремонтной мастерской Отделение зарядки аккумуляторных батарей Цех производства металлической тары Склад выжимки сухой Овощехранилище, фруктохранилище Цех лакировки и литографии жести лакировки жестебанок | материалы несгораемые раскаленные матер., открытый огон горючий газ - водород твердые негорючие материалы горюч. мат. твердые негорюч. мат. в сгораем. таре ЛВЖ, с ТВ более 28 °С | -«- -«- сухой сухое влажное сухие | -«- -«- не пыльное пыльное не пыльное -«- | -«- В-Iб в верхней зоне не пожароопасн. П-II пожароопасн. П-IIа пожарооп. В-Iб пожарооп. | -«- -«- без повышенной опасности -«- повышен. опасности -«- | Г А Д В В Б |

Примечания: 1. Настоящая таблица составлена на основании ОНТП 24-86 МВД СССР и «Перечня зданий и помещений предприятий Минсельхозпрода СССР с установлением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов взрывоопасных и пожароопасных зон по ПУЭ», 1991 г.

- При проектировании помещений, в которых одновременно находятся производства категории по взрывопожарной и пожарной опасности В, Б и Б, В, Д категории помещений необходимо определить расчетом по ОНТП 24-86.

Таблица 28

Нормы искусственной освещенности

| №№ пп | Наименование помещений | Разряд и подразряд зрительной работы | Освещенность, лк Система общего назначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при люминисц. лампах | при лампе накалив. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Сырьевая площадка закрытая | IIIг | 200 | 150 |
| 2. | Сырьевая площадка открытая | VIIIб | 100 | 50 |
| 3. | Подготовительное отделение | IIIг | 300 | 200 |
| 4. | Сиропо- и заливоварочное отделение | IIIг | 200 | 150 |
| 5. | Отделение сепарирования: |  |  |  |
|  | - подготовка круп и бобовых | IIIг | 200 | 150 |
|  | - соки | IIIг | 200 | 150 |
| 6. | Производственное отделение | IIIг | 200 | 150 |
| 7. | Отделение выпарное | IIIг | 200 | 150 |
| 8. | Отделение обварочное | IIIг | 200 | 150 |
| 9. | Отделение стерилизационное | IIIг | 200 | 150 |
| 10. | Отделение стеклотарно-моечное | IIIг | 200 | 150 |
| 11. | Отделение приготовления моющего и дезинфицирующего растворов | IIIг | 200 | 150 |
| 12. | Отделение оформления и упаковки готовой продукции | IVа | 200 | 100 |
| 13. | Отделение сушильное | Vв | 150 | 100 |
| 14. | Отделение фасовки и складирования сухих семян, выжимки в мягкую тару | Vв | 150 | 100 |
| 15. | Склады готовой продукции, упакованной в мягкую тару и в деревянные и картонные ящики, склады для хранения сахара, круп, тары разной | Vг | 100 | 50 |
| 16. | Склад растительного масла | Vг | 100 | 50 |
| 17. | Экстракционное отделение | IIIг | 200 | 150 |
| 18. | Отделение дефростации мяса | VIа | 75 | 20 |
| 19. | Отделение приготовления фарша | IIIг | 200 | 150 |
| 20. | Охлаждаемые камеры для мяса, костей, мелочно-жировых продуктов, отходов | VIIIб | 50 | 20 |
| 21. | Отделение для просеивания муки, сахара, соли, сухого молока и прочих сыпучих | IIIг | 200 | 150 |
| 22. | Отделение приготовления начинки и теста | IIIг | 200 | 150 |
| 23. | Отделение растаривания яиц, яйцебитное отделение | IIIг | 200 | 150 |
| 24. | Отделение подготовки и мойки инвентаря | Vв | 150 | 100 |
| 25. | Охлаждаемое отделение фасовки и упаковки быстрозамороженной продукции | IIIг | 200 | 150 |
| 26. | Морозильное отделение | IIIг | 200 | 150 |
| 27. | Отделение сбора отходов | Vг | 100 | 50 |
| 28. | Отделение асептической обработки и хранения соков, пюре |  |  |  |
|  | - участок обработки | IIIг | 200 | 150 |
|  | - участок хранения | Vг | 100 | 50 |
| 29. | Воздушные компрессорные | Vб | 150 | 100 |
| 30. | Машинные залы и аппаратные аммиачных холодильных установок | Vб | 150 | 100 |
| 31. | Цехи деревянной и картонной тары, столярные мастерские | Vб | 150 | 100 |
| 32. | Слесарно-станочное, сантехническое и электротехническое отделение ремонтных мастерских | Vб | 150 | 100 |
| 33. | Кузнечно-сварочное отделение ремонтной мастерской | Vб | 150 | 100 |
| 34. | Отделение зарядки аккумуляторных батарей | Vб | 150 | 100 |
| 35. | Цех производства металлической тары, лакопечатный цех | Vб | 150 | 100 |
| 36. | Склад выжимки | Vг | 100 | 50 |
| 37. | Овощехранилище, фруктохранилище | VIIIб | 50 | 20 |
| 38. | Диспетчерская | Vб | 150 | 100 |
| 39. | Производственная лаборатория | IIIб | 300 | 200 |
| 40. | Транспортная галерея | VIIIа | 75 | 50 |

| №№ пп | Наименование помещений | Разряд и подразряд зрительной работы | Освещенность, лк Система общего назначения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | при люминисц. лампах | при лампе накалив. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 41. | Начальник цеха, бухгалтерии | IIIг | 200 | 150 |
| 42. | Прачечная | Vб | 150 | 100 |
| 43. | Помещение для отдыха | Vг | 100 | 50 |

Таблица 29

Удельные количества загрязнений, поступающих в сточные воды при первичной подготовке плодоовощного сырья, г/т

| Подготовительное сырье | Взвешенные вещества | Хлориды | Фосфаты | Азот | Химическое потребление кислорода | Биохимическое потребление кислорода |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | за пять суток (БПК5) | за пять суток (БПК5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Кабачки | 34-40 | 12-21 | 3,0-3,7 | 2,1-2,6 | 98-141 | 54-78 | 69-100 |
| Зеленый горошек | 1000-1230 | 400-430 | - | 21-27 | 5790-7558 | 3080-4020 | 3942-5140 |
| Баклажаны | 46-62 | 137-147 | - | - | 78-112 | 43-62 | 53-74 |
| Морковь | 2375-9100 | 130-136 | - | - | 69-88 | 25-31 | 32-40 |
| Перец | 46-66 | 134-146 | 1,9-2,4 | 11,1-12,2 | 545-801 | 279-309 | 357-396 |
| Томаты | 1300-10000 | 148-152- | 7,1-12,0 | 13,0-29,0 | 3710-4305 | 2226-2586 | 2849-3310 |
| Сливы | 223-325 | 140-154 | 2,6-3,3 | 2,2-2,9 | 591-793 | 322-566 | 412-724 |
| Черешня | 175-190 | 85-94 | 4,8-6,1 | 10,2-11,8 | 720-1100 | 460-790 | 588-980 |
| Яблоки | 287-325 | 137-143 | 6,8-7,9 | 3,6-4,8 | 195-231 | 40-54 | 51-69 |

Таблица 30

Удельное количество загрязнений, переходящих в сточные воды при бланшировании сырья

| Бланшируемое сырье | Удельное количество загрязнений, г/т |  |
| --- | --- | --- |
|  | взвешенные вещества | БПК полн. |
| Капуста | 10 | 364 |
| Дыня | 2435 | 18449 |
| Морковь | 419 | 6978 |
| Огурцы | 60 | 158 |
| Перец сладкий | 540 | 1111 |
| Шпинат | 4932 | 2201 |
| Айва | 2401 | 10018 |
| Груши | 714 | 3892 |
| Слива | 388 | 1560 |
| Яблоки | 858 | 3374 |
| Горох | 10856 | 37757 |
| Кукуруза (в початках) | 270 | 285 |
| Рис | 2696 | 3687 |
| Фасоль | 3550 | 14008 |

Таблица 31

Средние значения удельного количества загрязнений, поступающих в сточные воды при стерилизации консервов

| Наименование консервов | Удельное количество загрязнений, г/туб |  |
| --- | --- | --- |
|  | взвешенные вещества | БПК полн. |
| Салобобовые | 1359 | 569 |
| Овощные закусочные | 165 | 75 |
| Овощные натуральные | 12 | 34 |
| Соки овощные | 30 | 134 |
| Маринады овощные | 455 | 46 |
| Овощные заправочные | 110 | 18 |
| Томатная паста | 25 | 112 |
| Томатный сок | 15 | 68 |
| Томатный соус | 70 | 232 |
| Повидло, джем, варенье | 114 | 414 |
| Соки фруктовые | 41 | 428 |
| Компоты | 311 | 322 |
| Фруктовые для детского питания | 50 | 303 |
| Овощные для детского питания | 66 | 143 |
| Томатные для детского питания | 22 | 41 |

Таблица 32

Удельное количество загрязнений, поступающее в стоки при мойке стеклянной тары

| Номинальный объем тары, см3 | Категория тары | Удельное количество загрязнений, г/тыс. фкз. банок |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | взвешенные вещества | БПК полн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 250 | новая | 5 | - |
| то же | возвратная | 20 | 44 |
| 350 | новая | 6 | - |
| то же | возвратная | 25 | 57 |
| 500 | новая | 8 | - |
| то же | возвратная | 98 | 96 |
| 650 | новая | 9 | - |
| то же | возвратная | 117 | 132 |
| 800 | новая | 10 | - |
| то же | возвратная | 128 | 144 |
| 1000 | новая | 12 | - |
| то же | возвратная | 136 | 204 |
| 2000 | новая | 19 | - |
| то же | возвратная | 159 | 287 |
| 3000 | новая | 25 | - |
| то же | возвратная | 287 | 430 |
| 10000 | новая | 54 | - |
| то же | возвратная | 538 | 1105 |

Таблица 33

Внутренние расчетные температуры и относительная влажность воздуха, принимаемые для расчета строительных конструкций

| №№ пп | Наименование помещений | Температура помещений в холодный период года | Относительная влажность воздуха в холодное время года, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Сырьевая площадка (закрытая) | 16-18 | 65-70 |
| 2. | Подготовительное отделение | 16-18 | 65-70 |
| 3. | Сиропо-заливоварочное отделение | 16-18 | 65-70 |
| 4. | Отделение сепарирования: |  |  |
|  | - соки | 16-18 | 65-70 |
|  | - подготовка круп и бобовых | 10 | 50-60 |
| 5. | Отделение выпарное | 16-18 | 65-70 |
| 6. | Производственное отделение | 16-18 | 65-70 |
| 7. | Отделения обжарочные, стерилизационные, стеклотарно-моечное, приготовления моющего раствора и дезинфицирующих растворов |  |  |
| 8. | Отделение оформления и упаковки готовой продукции | 10 | 50-60 |
| 9. | Отделение сушильное | 16-18 | 60-40 |
| 10 | Отделение упаковки быстрозамороженной продукции - при ручной фасовке | не выше 0* | 65-70 |
|  | при механизированной фасовке | не выше 5* | 65-70 |
| 11. | Отделение фасовки и складирования семян, выжимки в мягкую тару | 10 | 50-60 |
| 12. | Отделение хранения плодово-ягодных концентрированных соков непастеризованных | не более 10 | 60 |
| 13. | Склады готовой продукции, упакованной в мягкую тару и в деревянные и картонные ящики, склады сахара, круп, тары разной | 10 | 50-60 |
| 14. | Склад растительного масла | 16-18 | 65 |
| 15. | Экстракционное отделение | 16-18 | 65-70 |
| 16. | Отделение дефростации мяса | 16-18 | 65-70 |
| 17. | Отделение приготовления фарша | 16-18 | 65-70 |
| 18. | Охлаждаемые камеры (мяса, костей, молочно- жировых продуктов, отходов) | 5 | 65 |
| 19. | Отделение для просеивания муки, сахара, соли, сухого молока и прочих продуктов сыпучих | 10 | 50-60 |
| 20. | Отделение приготовления начинки и теста | 16-18 | 65 |
| 21. | Отделение растаривания яиц, яйцебитное отделение | 16-18 | 65 |
| 22. | Отделение подготовки и мойки инвентаря | 16-18 | 65-70 |
| 23. | Охлаждаемое отделение фасовки и упаковки | +5 | 65 |
| 24. | Морозильное отделение | 16-18 | 65 |
| 25. | Отделение сбора отходов | 16-18 | 65-70 |
| 26. | Отделение асептической обработки и хранения соков, пюре | 5 | 65 |
| 27. | Воздушная компрессорная | 16-18 | не регламентируется |
| 28. | Машинный зал и аппаратная аммиачных холодильных установок | 16 | 50-60 |
| 29. | Цехи деревянной и картонной тары, столярные мастерские | 10 | 50-60 |
| 30. | Слесарно-станочное, сантехническое и. электротехническое отделение ремонтных мастерских | 16-18 | 60 |
| 31. | Кузнечно-сварочное отделение | 10 | 50-60 |
| 32. | Отделение зарядки аккумуляторных батарей | 10 | 50-60 |

| №№ пп | Наименование помещений | Температура помещений в холодный период года | Относительная влажность воздуха в холодное время года, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 33. | Цех производства металлической тары | 16-18 | 50-60 |
| 34. | Склад выжимки, сухофруктов. | 10 | 50-60 |
| 35. | Овощехранилище, фруктохранилище | 10 | 80-95 для лука 70-80 |
| 36. | Диспетчерская | 16-18 | 65-70 |
| 37. | Производственная лаборатория | 16-18 | 65 |
| 38. | Транспортная галерея | 16-18 | 65 |
| 39. | Помещение начальника цеха, бухгалтерии | 16-18 | 65 |
| 40. | Прачечная | 16-18 | 65-70 |
| 41. | Помещение для отдыха | 16-18 | 65 |

Примечание: * температура указана для любого периода года.

  - Внутреннюю расчетную температуру и относительную влажность воздуха принимают в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания», СНиП 2.09.02-85

«Производственные здания».

Таблица 34

Тепловыделения от технологического оборудования

| № пп | Наименование оборудования | Марка оборудов. | Ассортимент продукции (представитель) | Тепловыделение ккал/ч 1 ккал - 1,16 вт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Машины моечные для тары |  |  |  |  |
| 1. | Машина банкомоечная для пустых | А9-КМ1-125 | - | 2500 |  |
|  | металлических банок |  |  |  |  |
| 2. | Мамины для мойки стеклянных | СП-72М | - | 7000 |  |
|  | банок, вместимостью 0,5, 1 л |  |  |  |  |
| 3. | Машина моечная для мойки | СП-60-2М | - | 5000 |  |
|  | стеклянной тары |  |  |  |  |
| 4. | Машина для мойки стеклянных | СП-70М | - | 7000 |  |
|  | бутылей 2-3 л |  |  |  |  |
| 5. | Машина для мойки бутылок | АММ-6 | - | 7500 |  |
|  | вместимостью 0,25-0,5 л |  |  |  |  |
| 6. | Машина для мойки бутылок | АММ-12 | - | 7500 |  |
|  | вместимостью 0,25-0,5 л |  |  |  |  |
| 7. | Машина для мойки стеклянных | И2-КА2М-6 | - | 6430 |  |
|  | банок |  |  |  |  |
| 8. | Шпаритель банок | Н.О. | - | 3000 |  |
| 9. | Машина моечно-сушильная для | А9-КМ2-У | - | 3000 |  |
|  | стеклянных банок |  |  |  |  |
| 10 | . Машина моечная для | А9-КМ2-125 | - | 2500 |  |
|  | металлических консервных банок |  |  |  |  |
|  | II. Подогреватели, бланширователи, |  |  |  |  |
|  | пастеризаторы |  |  |  |  |
| 1. | Установка пастеризационная | Т1-ОТЛ | дробленая | 3000 |  |
|  | трубчатая |  | томатная масса, |  |  |
|  |  |  | фруктовые соки |  |  |
| 2. | То же | Т1-ОУТ | То же | 5000 |  |
| 3. | Бланширователь | А9-КБЕ |  | 3000 |  |
| 4. | Бланширователь паровой |  | очистка овощей | 2590 |  |
| 5. | Бланширователь для обработки | Г4КБ2Т-400 |  | 860 |  |
|  | паром резаного картофеля |  |  |  |  |
| 6. | То же | Г4-КБ2Т-900 |  | 1720 |  |
| 7. | Бланширователь | Р3-КБА |  | 4000 |  |
| 8. | Бланширователь барабанный |  | зеленый горошек | 1100 |  |
| 9. | Шпаритель (дигестер) |  | сок сливовый | 6300 |  |
| 10. | Пастеризатор непрерывного | Р3-КСВ | консервы детского | 42500 |  |

| № пп | Наименование оборудования | Марка оборудов. | Ассортимент продукции (представитель) | Тепловыделение ккал/ч 1 ккал - 1,16 вт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | действия |  | питания |  |  |
| 11. | Пастеризатор сока |  | сок яблочный | 4300 |  |
| 12. | Деаэратор-пастеризатор | ДПУ |  | 2000 |  |
| 13. | Пастеризационно-охладительная | ОПУ-3М |  | 3000 |  |
|  | установка |  |  |  |  |
| 14. | То же | ОП2-У5 |  | 4000 |  |
| 15. | То же | ОПУ-10 |  | 5000 |  |
|  | III. Варочные котлы, выпарные |  |  |  |  |
|  | аппараты |  |  |  |  |
| 1. | Котел варочный двутельный | 6А |  |  | 3200 |
|  | опрокидывающий |  |  |  |  |
| 2. | То же | 5А |  |  | 2200 |
| 3. | Котел варочный двутельный из | М32С-244а | заливка, |  | 3200-5000 |
|  | нержавеющей стали |  | панировка овощей |  |  |
| 4. | То же | Н32С-244б | -«- |  | 3200-5000 |
| 5. | Котел варочный с мешалкой | М32С-374 | заливка |  | 4200 |
|  |  |  | панировка овощей |  | 7000 |
|  |  |  | соус острый |  | 7000 |
|  |  |  | бланшировка |  | 3100 |
|  |  |  | свеклы |  |  |
|  |  |  | корень мыльный |  | 2800 |
| 6. | Котел варочный эмалированный | КО-63 |  |  | 700 |
| 7. | То же | КО-250 |  |  | 1000 |
| 8. | То же | КО-630 |  |  | 2590 |
| 9. | Реактор из нержавеющей стали | М32С-316 |  |  | 3000 |
| 10. | Реактор из нержавеющей стали | М32С-210 |  |  | 5000 |
| 11. | Аппарат тепловой двутельный из | М3С-320 | томат-паста |  | 3300 |
|  | нержавеющей стали |  | повидло |  | 2900-6000 |
| 12 | Станция сироповарочная | ШСК |  |  | 1850 |
|  | IV. Оборудование для обжаривания |  |  |  |  |
| 1. | Плита паровая | А9-КВД | вытяжка чеснока |  | 900 |
|  |  |  | обжарка овощей |  | 2670 |
| 2. | Печь механизированная | А9-КЖД-2 | обжарка овощей | 11930 ÷ 12070 |  |
|  | паромаслянная |  |  |  |  |
|  | V. Стерилизационные аппараты |  |  |  |  |
| 1. | Автоклав вертикальный | *Б6-КА2-В-2 | соус острый | *5200 | Тепловыделение |
|  |  | Б6-КА2-В-4 |  | 8000 | от автоклава |
|  |  |  | тушенка | 5500 | распределяется |
|  |  |  |  | 8400 | - 75 % в цех |
|  |  |  | борщевая заправка | 5400 | - 25 % в |
|  |  |  |  | 8300 | приямок |
|  |  |  | сливовый сок | 3800 |  |
|  |  |  |  | 5800 |  |
|  |  |  | зеленый горошек | 5400 |  |
|  |  |  |  | 8300 |  |
|  |  |  | варенье | 3300 | * в числителе |
|  |  |  |  | 5100 | указано |
|  |  |  | клубника | 3700 | тепловыделение |
|  |  |  | протертая | 5700 | от 2-х |
|  |  |  | кабачки с рисом | 5400 | корзинного |
|  |  |  |  | 8300 | автоклава, в |
|  |  |  | томатный сок | 5700 | знаменателе - от |
|  |  |  |  | 8700 | 4-х корз. |
| 2. | Стерилизатор непрерывного | «Хунистер» |  | 163800 |  |
|  | действия |  |  |  |  |
| 3. | Пастеризатор непрерывного | РЗ-КСВ-16 |  | 41600 |  |

| № пп | Наименование оборудования | Марка оборудов. | Ассортимент продукции (представитель) | Тепловыделение ккал/ч 1 ккал - 1,16 вт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | действия |  |  |  |  |
|  | VI. Сушильные аппараты |  |  |  |  |
| 1. | Сушилка паровая конвейерная | Г4-КСК-15 |  | 5500 |  |
| 2. | То же | Г4-КСК-30 |  | 10000 |  |
| 3. | То же | Г4-КСК-45 |  | 10000 |  |
| 4. | То же | Г4-КСК-90 |  | 20000 |  |
| 5. | То же | ПКС-10 |  | 5400 |  |
| 6. | То же | ПКС-20 |  | 5400 |  |
|  | VII. Оборудование разное |  |  |  |  |
| 1. | Пароводотермический аппарат |  |  | 6000 |  |
| 2. | Гомогенизатор | К5-ОГ-2А- |  | 4800 |  |
|  |  | 1,25 |  |  |  |
| 3. | Моечно-сушильная машина | А9-КМ2-С |  | 4500 |  |
|  | «Тайфун» |  |  |  |  |
| 4. | Сушильно-охладительное |  |  | 3100 |  |
|  | устройство |  |  |  |  |
| 5. | Комплекс оборудования для | А9-ККМ |  |  |  |
|  | асептического консервирования и |  |  |  |  |
|  | хранения плодоовощных |  |  |  |  |
|  | полуфабрикатов |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - установка стерилизации и | А9-ККИ/1 |  | 6000 |  |
|  | охлаждения продукта |  |  |  |  |
|  | - установка мойки и стерилизации | А9-КЛЮ/6 |  | 5000 |  |
|  | оборудования и резерв. |  |  |  |  |
|  | - стерилизация резервуаров |  |  | 50000 |  |
|  | - охлаждение резервуара с |  |  | 4000 |  |
|  | продуктом |  |  |  |  |
| 6. | Протирочная машина |  |  | 800 |  |
| 7. | Наполнитель |  | сливовый сок | 950 |  |
|  |  |  | острый соус | 800 |  |
|  |  |  | залива зеленого | 4500 |  |
|  |  |  | горошка |  |  |
| 8. | Корпусообразующая машина | САЛ-1 |  | 4500 |  |
| 9. | Фаршемешалка |  |  | 1500 |  |
| 10 | . Салфетомойка |  |  | 1500 |  |

Таблица 35

Влаговыделения от технологического оборудования

| №№ пп | Наименование оборудования | Марка оборудования | Ассортимент продукции (представитель) | Влаговыделение, кг/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. Машины моечные для сырья и тары |  |  |  |  |
| 1. | Машина моечная для сырья | Т1-КУ2-М5 |  | 0,76 |  |
| 2. | То же | Т1-КУМ-Ш |  | 0,76 |  |
| 3. | То же | А9-КМ2-Ц |  | 0,75 |  |
| 4. | Машина моечная для металлических | А9-КМ1-125 |  | 10 |  |
|  | пустых банок |  |  |  |  |
| 5. | Машина для мойки стеклянных банок | СП-60-2М |  | 8 |  |
| 6. | Моечно-сушильный агрегат | 8М28С8 |  | 10 |  |
| 7. | Линия мойки стеклянных банок |  |  | 22 |  |
| 8. | Агрегат моечно-сушильный | «Тайфун» А9- |  | 18 |  |
|  |  | КМ2-С |  |  |  |
| 9. | Салфетомойка |  |  | 3,1 |  |

| №№ пп | Наименование оборудования | Марка оборудования | Ассортимент продукции (представитель) | Влаговыделение, кг/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | II. Тепловое оборудование |  |  |  |  |
| 1. | Котел варочный двутельный | М32С-244а |  | 4,8 |  |
| 2. | То же | М32С-244б |  | 7,4 |  |
| 3. | То же | М32-374 | варка заливки | 5,6 |  |
|  |  |  | панировка овощей | 9,0 ÷ 35 |  |
| 4. | Бланширователь обработки картофеля | Г4-КБ2Т-400 |  | 5,4 |  |
| 5. | Бланширователь | А9-КБЕ |  | 2,8 |  |
| 6. | Сироповарочная станция | ШСК |  | 12,5 |  |
| 7. | Плита паровая | А9-КВД | вытяжка чеснока | 9,0 |  |
| 8. | Печь механизированная паромасляная | А9-КЖД-2 | обжарка овощей | 500 |  |
| 9. | Фаршемешалка |  |  | 4,9 |  |

Таблица 36

Наименование отходов и рекомендации по их использованию

| №№ пп | Технологический процесс | Наименование отходов | Рекомендации по использованию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Очистка | Ботва и створки горошка, кожица картофеля, получаемая при термической очистке, кожица корнеплодов, кожица томатов, наружные листья капусты, плодоножки, кожица и семенные камеры плодов | На корм скоту |
|  |  | Отсортированный картофель | Для получения крахмала |
|  |  | Отходы перца - семена | На корм птицы |
| 2. | Резка и отсев | Мелочь при отсеве кореньев | На приготовление соуса |
| 3. | Обжарка | Отработанные масло, фузы | Отгрузка мыловаренным и олифоварочным заводам |
| 4. | Протирание томатов | Вытерка томатов, в т.ч. семена | Сушка семян, отгрузка маслозаводам Кожица на корм скоту, на удобрение, на кормовую муку |
| 5. | Удаление косточек из плодов | Плодовые косточки | Сушка, отгрузка, маслозаводам |
| 6. | Измельчение на икру | Вытерка баклажанов и кабачков | На корм скоту |
| 7. | Прессование при производстве яблочного сока | Выжимки | На производство сухого яблочного порошка (для кондитерской, на извлечение экстрактов, для производства спирта), уксуса, на производство желирующего концентрата (для производства джема, повидла) Сушеные для производства пектина, на корм скоту. |

Таблица 37

Вредные вещества, выделяемые технологическим оборудованием

| №№ пп | Наименование оборудования | Вредности, выделяемые оборудованием | Предельные значения вредностей, мг/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Печи овощеобжарочные | акреолин | 400-440 | - |
| 2 | Машины для мойки стеклотары | аэрозоль, щелочи аэрозоль дезсредств | 660-700 по расчету | При применении дезсредств |
| 3 | Аппарат двутельный варочный | пары уксусной кислоты | 1100-1160 | При производстве заливы |
| 4 | Сульфитатор непрерывного действия | сернистый ангидрид | допустимая концентрация 10 мг/м3 порог запаха 3-6 мг/м3 |  |
| 5 | Десульфитатов | То же | То же |  |
| 6 | Емкость-хранилище для сульфитированных полуфабрикатов | То же | То же |  |
| 7 | Корпусообразующая машина САЛ-1 | аэрозоль свинца оксид углерода | 85-100 |  |
| 8 | Пастонакладочная машина | аммиак | по расчету |  |
| 9 | Сушилка | пыль при производстве порошков и расфасовке | по расчету |  |
|  | Топливо-печное бытовое | Твердые частицы Оксид углерода оксид азота оксид серы пятиокись ванадия | То же |  |
|  | Топливо-природный газ | Оксид углерода Окислы азота | То же |  |
| 10 | Металлообрабатывающее оборуд. | аэрозоль эмульсола пыль металла и абразивов | по расчету |  |
| 11 | Электрическая сварка и резка металлов | сварочный аэрозоль | То же |  |
| 12 | Деревообрабатывающее оборудов. | древесная пыль | То же |  |
| 13 | Оборудование для изготовлен. жестяной тары | аэрозоль свинца, аммиак | То же |  |
| 14 | Автотранспорт | окислы углерода окислы азота углеводороды сажа бензапирен сернистый ангидрид | То же |  |
| 15 | Оборудование зарядной | Пары серной кислоты и щелочи | То же |  |
| 16 | Горн кузнечный | Твердые частицы оксид углерода Окислы азота, сернистый ангидрид | то же |  |
| 17 | Компрессорная аммиачная | аэрозоль и пары масла пары аммиака | то же | постоянные выделения и аварийный выброс |

| №№ пп | Наименование оборудования | Вредности, выделяемые оборудованием | Предельные значения вредностей, мг/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 18 | Котельная | твердые частицы | то же |  |
|  | топливо-мазут | оксид углерода |  |  |
|  | сернистый | окислы азота оксид серы пятиокисъ ванадия |  |  |
|  | топливо-газ | окислы азота сажа, оксид углерода |  |  |
|  | топливо-антрацит | твердые частицы оксид углерода, окислы азота, оксиды серы | то же |  |

Таблица 38

Ориентировочное нормы загрузки транспорта овощными, фруктовыми и мясными консервами и соками, упакованными в деревянные и картонные ящики (масса брутто), при перевозках в железнодорожных вагонах

| №№ пп | Наименование груза | Величина загрузки вагонов в тоннах |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | объем крытого вагона, в м3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | 45 | 90 | 106 | 120 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Консервы и соки в стеклобанках емк. 0,2-1,0 л | 20 | 20 | 46 | 49 | 52 | Деревянные и картонные ящики |
| 2. | Консервы и соки в стеклянных банках емк. 3,0 л |  |  |  |  |  |  |
|  | а) деревянные ящики | 16 | 18 | 39 | 43 | 49 |  |
|  | б) картонные ящики | 13 | 20 | 48 | 52 | 56 |  |
| 3. | Соки в стеклянных бутылях емк. 10 л | 17 | 18 | 36 | 38 | 44 | Деревянные ящики |
| 4. | Консервы в жестебанках |  |  |  |  |  | Овощные и фруктовые консервы |
|  | а) деревянные ящики | 20 | 20 | 46 | 51 | 56 |  |
|  | б) картонные ящики | 20 | 20 | 52 | 56 | 60 |  |
| 5. | Консервы в жестебанках |  |  |  |  |  |  |
|  | а) деревянные ящики | 20 | 20 | 48 | 51 | 56 | Мясные консервы |
|  | б) картонные ящики | 20 | 20 | 54 | 57 | 60 |  |
| 6. | Томат-паста и жестебанках | 20 | 20 | 50 | 50 | 54 | Деревянные и картонные ящики |
| 7. | Повидло и джем в жестебанках | 20 | 20 | 55 | 55 | 60 | -«- |

Загрузка бортовых автомобилей, прицепов и большегрузных контейнеров выполняется в соответствии с их грузоподъемностью.

Таблица 39

Ориентировочная производительность двухкорзиночных вертикальных автоклавов для стерилизации консервов

| №№ пп | Наименование консервов | Вид тары | Производительность автоклана в смену, туб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Томат-паста | Жестяные банки мелкие | 15,0 |
|  |  | Стеклянные банки мелкие | 9,0 |
| 2. | Томатный сок | Жестяные банки мелкие | 6,0 |
|  |  | крупные | 4,2 |
|  |  | Стеклянные банки мелкие | 5,0 |
|  |  | крупные | 2,6 |
| 3. | Зеленый горошек | Жестяные банки мелкие | 8,6 |
|  |  | Стеклянные банки мелкие | 5,0 |
| 4. | Кукуруза в зерне | Жестяные банки мелкие | 5,1 |
| 5. | Огурцы | Жестяные банки мелкие | 9,5 |
|  |  | крупные | 7,0 |
|  |  | Стеклянные банки мелкие | 7,6 |
|  |  | крупные | 4,6 |
| 6. | Икра кабачковая и баклажанная | Жестяные банки мелкие | 5,0 |
|  |  | Стеклянные банки мелкие | 3,8 |
| 7. | Овощные закусочные консервы | Жестяные банки мелкие | 6,2 |
|  |  | Стеклянные банки мелкие | 3,8 |
| 8. | Обеденные консервы | Жестяные банки мелкие | 6,8 |
|  |  | Стеклянные банки мелкие | 3,8 |
| 9. | Томаты цельноконсервированные | Жестяные банки мелкие | 8,2 |
|  |  | Стеклянные банки мелкие | 5,0 |
| 10. | Консервы для детского питания | Стеклянные банки мелкие | 4,8 |
|  | овощные |  |  |
| 11. | Консервы для детского питания | Стеклянные банки мелкие | 7,2 |
|  | фруктовые |  |  |
| 12. | Натуральные фруктовые и ягодные | Стеклянные банки крупные | 2,6 |
|  | соки | мелкие | 7,5 |
| 13. | Соки фруктовые с мякотью | Стеклянные банки мелкие | 6,3 |
| 14. | Компоты: абрикосы, кизил, алыча, | Жестяные банки мелкие | 11,5 |
|  | вишня | крупные | 7,1 |
|  |  | Стеклянные банки мелкие | 6,3 |
|  |  | крупные | 2,6 |
| 15. | Компоты: персики, черешня, | Жестяные банки мелкие | 9,8 |
|  | мандарины | крупные | 5,6 |
|  |  | Стеклянные банки мелкие | 5,1 |
|  |  | крупные | 2,6 |
| 16. | Компоты: груши, яблоки, айва | Жестяные банки мелкие | 8,2 |
|  |  | крупные | 5,6 |
|  |  | Стеклянные банки мелкие | 5,1 |
|  |  | крупные | 2,6 |
| 17. | Фруктовые пюре, соусы, варенье, | Жестяные и стеклянные банки крупные | 2,6 |
|  | джем, овощи и фрукты маринованные |  |  |
| 18. | Мясо тушеное | Жестяные банки № 9 | 3,2 |
| 19. | Мясорастительные | Стеклянные банки мелкие | 3,8 |

Примечания: 1. Жестяные банки до № 13 - мелкие, с № 14 и больше - крупные, стеклянные банки емк.

0,2...1,0 л - мелкие, емк. 2,3 и 10 л - крупные.

  - Производительность автоклава при укладке жестяных банок в корзины навалом снижается на 30 %.

Таблица 40

Коэффициенты трения о стенки труб и желобов углы естественного откоса пищевых материалов

| №№ п/п | Наименование материала | Коэффициент трения |  |  |  | Угол естеств. откоса, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сталь | дерево |  |  |  |
|  |  | в движении | в покое | в движении | в покое |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Картофель | 0,54 | 0,76 | - | 0,73 | 34 |
| 2. | Капуста | 0,30 | - | 0,38 | - | 44 |
| 3. | Морковь | 0,69 | 0,45-0,60 | 0,83 | - | 37 |
| 4. | Свекла | 0,90 | 0,54 | 0,54 | - | 35 |
| 5. | Лук | 0,29 | 0,3-0,35 | 0,24 | 0,22 | 40 |
| 6. | Чеснок | - | - | - | - | 38 |
| 7. | Яблоки | 0,38 | - | 0,36 | - | 40 |
| 8. | Томаты | 0,45 | 0,51 | 0,45 | 0,54 | 26/32 |
| 9. | Огурцы | 0,52 | - | 0,59 | - | 24 |
| 10. | Кабачки | 0,56 | - | 0,61 | - | 28 |
| 11. | Капуста шинкованная | - | - | - | - | 49 |
| 12. | Капуста квашеная | - | - | - | - | 46 |
| 13. | Сахар-песок | - | 0,85 | - | - | 38 |
| 14. | Сахар-сырец | 1,0 | 2,14 | - | - | 70 |
| 15. | Лук сушеный | 0,98 | - | 0,61 | - | 52 |
| 16. | Картофель сушеный | 0,64 | - | 0,42 | - | 40 |
| 17. | Свекла сушеная | 0,38 | - | 0,32 | - | 80 |
| 18. | Морковь сушеная | 0,45 | - | 0,43 | - | 75 |

Примечания: 1. Коэффициент трения в движении по позициям 2, 3, 4, 5, 9, 10 принят о фанеру листовую.

- Коэффициент трения в движении по позициям 13-18 принят о железо черное.

Таблица 41

Норма расхода моющих и дезинфицирующих веществ для производства консервов

(без учета мойки тары)

| Линии технологического оборудования | Периодичность проведения дезинфекции | Количество дезинфицирующего раствора на одну линию, л | Нормы расхода препаратов на одну дезинфекцию одной линии, г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дихлордиметилгидантон | хлорная известь | каустическая сода |
| Линии по производству консервов: - Зеленого горошка, детского питания, закусочных и обеденных, томатов и огурцов консервированных - Томат-паста - Томатного, фруктового соков, компотов, варенья, джема | 1 раз в сутки и перед началом сезона -«- 1 раз в неделю и перед началом сезона | 500 1000 200 | 160 320 64 | 490 980 196 | 2563 5126 1026 |

Таблица 42

Классификация помещений по видам полезной площади

  - Рабочая площадь

- Сырьевые цехи (закрытая и открытая сырьевые площадки)

- Основное производственное помещение

- Отделения фабрикатные

- Отделения засолочные и квасильные

- Отделения морозильные

- Отделение дефростации

- Отделения банкомоечные

- Отделения мойки и шпарки бочек

- Отделения мойки инвентаря

- Отделения сульфитационные

- Отделения асептической обработки и хранения соков, томатной пасты и фруктовых полуфабрикатов

- Танковые отделения для выдержки и обработки соков

- Цех утилизации отходов

- Отделения приготовления моющих и дезинфицирующих растворов

- Помещение службы КИПиА

2. Подсобная площадь

- Цех производства деревянной тары

- Цех производства картонной (гофрированной) тары

- Отделения растаривания и калибровки стеклотары

- Ремонтная мастерская

- Производственно-технологическая лаборатория

- Прачечная

- Станция перекачки конденсата

- Насосная станция оборотной воды

- Компрессорная

- Вентилляционная камера

- Тепловой пункт

- Помещение установки кондиционеров

- Трансформаторная подстанция

- Распределительный пункт (РП)

- Транспортная - галерея

- Коридоры и тамбуры в производственном корпусе

- Машинное отделение подъемников

- Загрузочные площадки у подъемников

- Щитовая

- Котельная

- Мазутонасосная

- Градирня

- Машинное отделение холодильных установок

- Льдогенераторные

- Зарядные станции

- Коммутатор телефонной связи

- Радиотрансляционный узел

- Гаражи технологического инвентаря

- Автомобильные весы

- Комната дежурных слесарей и электриков

3. Складская площадь

- Овощехранилища и фруктохранилища

- Склады подсобно-производственных материалов (материальный склад)

- Склады тары: деревянной, картонной, жестяной, стеклянной и упаковочных материалов

(закрытые и навесы)

- Склады ящичных и бочечных комплектов

- Склады готовой продукции

- Склады жести (для тары)

- Холодильные камеры для замороженной продукции

- Рампы при складах

- Льдохранилище

- Сливная паточная станция

- Сливная станция для масла

- Склад горючесмазочных материалов

- Склад запасных частей

- Холодильные камеры при основных цехах

- Цеховые кладовые

Таблица 43

Средняя масса нетто консервов в металлической и стеклянной таре

| №№ п/п | Наименование консервов | Банки металлические ГОСТ 5981-88 тип I |  |  |  |  | Тара стеклянная ГОСТ 5717-91, тип I номинальной вместимостью, мл. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 8 | № 9 | № 12 | № 13 | № 14 | 250 | 500 | 650 | 1000 | 2000 | 3000 |
|  | Консервы из томатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Томаты натуральные целые | - | - | 510 | 850 |  | - | 510 | 650 | 950 | - | - |
| 2. | Сок томатный натуральный | - | 350 | - | 800 |  | 250 | 500 | 650 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 3. | Томатная паста 30 %-ная | - | 375 | 560 | 880 |  | 260 | 560 | 725 | 1050 | - | - |
| 4. | Соус томатный острый | - | 360 | 540- 560 | - |  | 250 | 500 | 650 | - | - | - |
| 5. | Соус кубанский | - | - | 525 | - |  | 250 | 500 | 650 | - | - | - |
| 6. | Томаты маринованные | - | - | - | - |  | - | 520 | 650 | 850 | 2070 | 3090 |
|  | Консервы овощные закусочные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Перец, баклажаны, томаты, голубцы, фаршированные овощами и рисом, в томатном соусе | 330 | - | 540 | 870 |  | - | 510 | 650 | 965 | - | - |
| 8. | Баклажаны и кабачки, нарезанные кружочками с овощным фаршем, в томатном соусе | 335 | - | 540 | 870 |  | - | 510 | 650 | 965 | - | - |
| 9. | Баклажаны и кабачки, нарезанные кружками, в томатном соусе | 325 | - | 540 | 870 | - | - | 510 | 650 | 965 | - | - |
| 10. | Перец резаный с фаршем в томатном соусе | 345 | - | 540 | 870 | - | - | 500 | 650 | 965 | - | - |
| 11. | Икра овощная | 335 | - | 545 | - |  | 250 | 510 | 650 | - | - | - |

| №№ п/п | Наименование консервов | Банки металлические ГОСТ 5981-88 тип I |  |  |  |  | Тара стеклянная ГОСТ 5717-91, тип I номинальной вместимостью, мл. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | № 8 | № 9 | № 12 | № 13 | № 14 | 250 | 500 | 650 | 1000 | 2000 | 3000 |
| 12. | Салаты и винегреты | - | - | - | 800 | - | - | 500 | 650 | 1000 | - | - |
|  | Прочие овощные консервы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Зеленый горошек | - | 360 | - | 880 | - | - | 520 | 650 | 970 | - | - |
| 14. | Фасоль стручковая | - | 370 | 540 | 855 | - | - | 490 | 630 | 950 |  |  |
| 15. | Кукуруза сахарная из целых зерен и дробленая | 330 | 365 | - | - | - | - | 515 | - | - | - | - |
| 16. | Капуста цветная | - | 360 | - | - | - | - | 490 | - | - | - | - |
| 17. | Перец сладкий натуральный | - | - | 540 | 855 | - | - | 510 | 650 | 940 | - | - |
| 18. | Огурцы консервированные | - | - | - | 850 | 3000 | - | 510 | 660 | 1015 | 1950 | 3000 |
| 19. | Патиссоны | - | - | - | - | - | - | 545 | 650 | 950 | - | - |
| 20 | Свекла и морковь гарнирные | - | 370 | 545 | 865 | - | - | 490 | 630 | 950 | - | - |
| 21 | Маринады овощные | - | - | - | 850 | - |  | 510 | 650 | 950 | - | - |
| 22. | Соки овощные | - | - | - | 800 | 3000 | 250 | 500 | 650 | 1000 | 2000 | 3000 |
|  | Консервы обеденные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Первые обеденные блюда | - | - | 500 | 850 | - | - | 500 | 650 | 985 | - | - |
| 24. | Солянки овощные, солянки сводные с копченостями, своди с мясом, мульгикопсал | - | 350 | 500 | 890 | - | - | 500 | 650 | 985 | - | - |
| 25. | Заправки для первых обеденных блюд (полуфабрикаты) | - | 350 | 500 | 850 | - | - | 500 | 650 | 985 | - | - |
|  | Консервы плодо-ягодные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Компот абрикосовый (без косточек) половинками | - | - | - | 935 | - | 265 | 545 | 680 | 1020 | - | - |
| 27. | Компот абрикосовый с косточками | - | - | - | 910 | - | - | 535 | 670 | 1000 | - | - |
| 28. | Компот айвовый | - | - | - | 920 | - | 250 | 545 | 670 | 1005 | - | - |
| 29. | Компот виноградный | - | - | - | 930 | - | - | 545 | 670 | 1025 | - | - |
| 30. | Компот вишневый | - | - | 560 | 900 | - | - | 570 | 720 | 1070 | - | - |
| 31. | Компот грушевый | - | - | - | 930 | - | - | 540 | 680 | 1015 | - | - |
| 32. | Компот земляничный | - | - | - | - | - | - | 545 | 670 | - | - | - |
| 33. | Компот из дынь | - | - | - | - | - | - | 510 | 650 | 970 | - | - |
| 34. | Компот малиновый | - | - | - | - | - | 250 | 540 | 670 | - | - | - |
| 35. | Компот персиковый без косточек | - | - | - | 905 | - | - | 540 | 670 | 1010 | - | - |
| 36. | Компот сливовый (целыми плодами) | - | - | - | 900 | 3200 | 260 | 520 | 670 | 1020 | - | - |
| 37. | Компот сливовый (половинками) | - | - | - | 900 | - | 260 | 525 | 680 | 1050 | - | - |
| 38. | Компот черешневый | - | - | - | 930 | - | 260 | 540 | 670 | 1020 | - | - |
| 39. | Компот черносмородиновый | - | - | - | - | - | 250 | 540 | 670 | - | - | - |
| 40. | Компот яблочный | - | - | - | 900 | - | - | 510 | 650 | 945 | - | - |
| 41. | Соусы фруктовые | - | - | - | 900 | - | - | 525 | 650 | - | - | - |
| 42. | Пюре плодовое и | - | - | - | - | - | 250 | 505 | 650 | 960 | - | - |

№№ п/п

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Наименование консервов

ягодное

Соки плодовые и ягодные

Варенье и джем Виноград маринованный Груши маринованные Крыжовник маринованный Слива маринованная Смородина маринованная Яблоки маринованные Консервы грибные Грибы маринованные Обеденные блюда с грибами

Банки металлические ГОСТ

| № 8 | № 9 | № 12 | № 13 | № 14 | 250 | 500 | 650 | 1000 | 2000 | 3000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | 250 | 500 | 650 | 1000 | 2000 | 3000 |
| - | 400 | - | 1250 | 3700 | 325 | 650 | 800 | 1250 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 525 | 670 | 1030 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 530 | 670 | 1010 | - | - |
| - | - | - | 940 | - | - | 520 | 670 | 1030 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 545 | 670 | 1020 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | 505 | 650 | 990 | - | - |
| - | - | - | 940 | - | - | 505 | 650 | 940 | - | - |
| - | - | 490 | - | - | - | 490 | 640 | 950 | - | - |
| - | - | - | 890 | - | - | 500 | 650 | 985 | - | - |

5981-88 тип I

Тара стеклянная ГОСТ 5717-91, тип I

номинальной вместимостью, мл.

Консервы для детского и диетического питания

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

Овощные	пюре натуральные гомогенизир.

Пюре из тыквы с рисом, пюре из тыквы с манной кашей

Пюре из шпината с молоком

Суп-пюре овощной, суп-пюре томатный, суп-пюре с цветной капустой

Пюре из смеси овощей и яблок с сахаром

Пюре из плодов и ягод  со  сливками

«Неженка»

Пюре из смеси плодов и овощей с сахаром «Румяные щечки»

Баклажаны натуральные Кабачки натуральные Пюре из кабачков Икра кабачковая Овощи фаршированные

-	-

-	-

-	-

-	-

-	-

-	-

-	-

-	-

300	-

335	-

330	-

330	-

-	-

-	-

-	-

-	-

-	-

-	-

-	-

410	-

485	-

510	-

540	-

540	-

-	250

-	260

-	240

-	265

-	250

-	270

-	270

-	-

-	-

-	-

-	250

-	-

-

-

-

-

-

-

-

410

485

510

505

505

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

560	-	-	-

635	-	-	-

650	-	-	-

650	-	-	-

650	-	-	-

Продолжение таблицы 43

| №№ п/п | Наименование консервов | Средняя масса нетто консервов, г |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бутылки для пищевых жидкостей ГОСТ 10117-91, тип X, XI номинальной вместимостью, мл |  |  |
|  |  | 200 | 330 | 500 |
| 1. | Сок томатный натуральный | 200 | 330 | 500 |
| 2. | Соус томатный острый | 200 | 330 | 500 |
| 3. | Соки овощные | 200 | 330 | 500 |
| 4. | Соки плодовые и ягодные | 200 | 330 | 500 |

| №№ п/п | Наименование консервов | Средняя масса нетто консервов, г |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Банки металлические ГОСТ 5981-88, тип I |  |  |  |
|  |  | № 24 | № 23 | № 14 | № 15 |
| 1. | Томатная паста 30 %-ная | 100 | 210 | 3100 | 9300 |
| 2. | Повидло плодовоягодное | - | - | 3700 | 10000 |
| 3. | Овощные пюре натуральные гомогенизированные | 100 | - | - | - |
| 4. | Пюре из смеси плодов и овощей с сахаром «Румяные щечки» | 100 | - | - | - |

| №№ п/п | Наименование консервов | Средняя масса нетто консервов, г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алюминиевая туба № 13 | Банка металлическая по ТУ 18- 4-20-78 (20А) |
| 1. | Парные, вторые обеденные блюда | 165 | 150 |
| 2. | Соусы томатные | 165 |  |
| 3. | Напитки (кофе, какао) | 150 |  |
| 4. | Соки плодовые и ягодные | - |  |

СОДЕРЖАНИЕ

- Общие положения	2

- Классификация производств	2

- Проектная мощность и режим работы предприятия	3

- Основные нормативы для разработки технологической части проекта	5

- Технологическое оборудование и оргтехоснастка	9

- Механизация трудоемких операций в технологических линиях и на погрузочно- разгрузочных транспортно-складских (ПРТС) работах	12

- Техника безопасности. Промышленная санитария	14

- Потребность в воде, тепловой и электрической энергии на технологические нужды	14

- Штаты производственных рабочих, итр и служащих	14

- Склады	15

- Подсобно-вспомогательные производства и помещения	17

- Производственная лаборатория	19

- Технологические	требования	к	архитектурно-строительной,	санитарно-

технической и другим частям проекта	19

  - Генеральный план и транспорт	19

  - Объемно-планировочные решения, по выбору конструктивных элементов	21

  - Административные и бытовые помещения	23

  - Электроснабжение и электрооборудование	Ошибка! Закладка не определена.

  - Электроосвещение	25

  - Водоснабжение и канализация	25

  - Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	27

  - Теплоснабжение, технологическое пароснабжение	28

- Автоматизация производственных процессов и управления производством	29

- Связь и сигнализация	30

- Противопожарные мероприятия	31

- Охрана окружающей среды	32

Таблица 1. Схемы структурного управления предприятиями	34

Таблица 2. Базовое содержание сухих веществ для концентрированных продуктов	36

Таблица 3. Коэффициенты пересчета для консервной продукции, учитываемой по объему	36

Таблица 4. Затраты времени на очистку, мойку, обработку моющими средствами и антимикробными	препаратами, смазку, регулировку и оттайку основного технологического оборудования	37

Таблица 5. Норматив годового фонда рабочего времени в полнозагруженных сменах	39

Таблица 6. Тара для расфасовки консервов	39

Таблица 7. Нормы потерь стеклянной консервной тары при транспортировании, разгрузке, хранении и в производстве (в %)	41

Таблица 8. Тара упаковочная	44

Таблица 9. Норма расхода сырья на 1 т сухофруктов	46

Таблица 10. Основное технологическое оборудование предприятий консервной промышленности и его технические показатели	48

Таблица 11. Вместимость одной сетки вертикального автоклава	72

Таблица 12. Физические свойства сырья	72

Таблица 13. Ориентировочные нормы потребности в воде на технологические нужды	74

Таблица 14. Ориентировочные нормы потребности в тепловой и электрической энергии на технологические нужды	77

Таблица 15. Технологическая трудоемкость производства	79

Таблица 16. Ориентировочные штаты ИТР и служащих основного производства предприятий плодоовощной консервной промышленности	81

Таблица 17. Предельные сроки хранения плодоовощного и фруктово-ягодного сырья	82

Таблица 18. Нормы складирования сырья, тароупаковочных материалов и готовой продукции	84

Таблица 19. Характеристика бестарных пакетов готовой продукции, удельная вместимость складов	87

Таблица 20. Нормы размещения консервной продукции в таре-оборудовании и складирования тары-оборудования	88

Таблица 21. Ориентировочные характеристики ремонтных мастерских	90

Таблица 22. Состав и площади помещений производственной лаборатории	91

Таблица 23. Основное оборудование и мебель производственно-технологической лаборатории	91

Таблица 24. Характеристика внутренней отделки помещений и типы покрытий полов	95

Таблица	25.	Категории  основных  электроприемников  по  надежности электроснабжения	97

Таблица 26. Расчетные коэффициенты спроса и мощности электроприемников	97

Таблица 27. Классификация помещений по правилам устройства электроустановок

(ПУЭ), а также по взрывопожарной и пожарной опасности по ОНТП 24-86	98

Таблица 28. Нормы искусственной освещенности	101

Таблица 29. Удельные количества загрязнений, поступающих в сточные воды при первичной подготовке плодоовощного сырья, г/т	102

Таблица 30. Удельное количество загрязнений, переходящих в сточные воды при бланшировании сырья	102

Таблица 31. Средние значения удельного количества загрязнений, поступающих в сточные воды при стерилизации консервов	103

Таблица 32. Удельное количество загрязнений, поступающее в стоки при мойке стеклянной тары	103

Таблица 33. Внутренние расчетные температуры и относительная влажность воздуха, принимаемые для расчета строительных конструкций	104

Таблица 34. Тепловыделения от технологического оборудования	105

Таблица 35. Влаговыделения от технологического оборудования	107

Таблица 36. Наименование отходов и рекомендации по их использованию	108

Таблица 37. Вредные вещества, выделяемые технологическим оборудованием	109

Таблица 38. Ориентировочное нормы загрузки транспорта овощными, фруктовыми и мясными консервами и соками, упакованными в деревянные и картонные ящики

(масса брутто), при перевозках в железнодорожных вагонах	110

Таблица 39.	Ориентировочная производительность двухкорзиночных вертикальных автоклавов для стерилизации консервов ………………………………………………... 111

Таблица 40. Коэффициенты трения о стенки труб и желобов углы естественного откоса пищевых материалов	112

Таблица	41.	Норма	расхода	моющих	и дезинфицирующих веществ для производства консервов (без учета мойки тары)	112

Таблица 42. Классификация помещений по видам полезной площади	113

Таблица 43. Средняя масса нетто консервов в металлической и стеклянной таре	114