ВНТП 311-98

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ОБЪЕКТЫ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Дата введения 1998-06-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

- РАЗРАБОТАНЫ Открытым акционерным обществом ОАО «Гипросвязь».

А.Л. Романов, О.А. Шагурина, М.В. Каплинская

- ВНЕСЕНЫ Открытым акционерным обществом ОАО «Гипросвязь».

- СОГЛАСОВАНЫ Главгосэкспертизой России заключением от 13 апреля 1998 г. № 8-1/5-221-1

- УТВЕРЖДЕНЫ приказом Госкомсвязи России от 30 апреля 1998 г. № 82 и ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 01 июня 1998 г.

- ВЗАМЕН ВНТП 311-92 Минсвязи Российской Федерации

ВВЕДЕНИЕ

Ведомственные нормы технологического проектирования «Объекты почтовой связи» ВНТП 311- 98 разработаны в соответствии с требованиями Системы нормативных документов в строительстве. Основные положения. СНиП 10-01-94.

Разработанные в соответствии с нормами и правилами настоящие ВНТП не предписывают как проектировать и строить объекты почтовой связи, а устанавливают требования к строительной продукции, которые должны быть удовлетворены, или цели, которые должны быть достигнуты в процессе проектирования и строительства.

Способы достижения поставленных целей в виде объемно-планировочных, конструктивных или технологических решений носят рекомендательный характер.

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящие ведомственные нормы технологического проектирования (ВНТП) распространяются на проектирование нового строительства, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих объектов почтовой связи Российской Федерации.

  - Проектирование новых объектов почтовой связи должно осуществляться с учетом перспективы на 15 - 20 лет после ввода объектов в эксплуатацию.

На проектируемые объекты с момента освоения их проектных мощностей может быть возложена дополнительная транзитная нагрузка других объектов, строительство которых намечено на более поздние сроки.

Проектирование газетных, газетно-журнальных и журнальных экспедиций должно производиться на объем периодических изданий, выпускаемых полиграфическим комплексом, в составе которого функционирует проектируемая экспедиция, а также входящих газет и журналов, поступающих из других пунктов печатания.

При разработке проектной документации на строительство объектов почтовой связи следует руководствоваться действующими строительными нормами и правилами для производственных, общественных, административных и бытовых зданий и сооружений, а при размещении городских отделений почтовой связи в домах - строительными нормами и правилами для жилых зданий, а также настоящими ВНТП.

  - ОПРЕДЕЛЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

  - Почтамт - обособленное подразделение организации почтовой связи (УПС), обеспечивающее прием, обработку, вручение почтовых отправлений, прием подписки на периодические издания, а также предоставляющее клиентуре услуги почтовой и документальной (телеграф, телекс, факс и др.) связи и осуществляющее руководство подчиненными объектами почтовой связи.

В отдельных случаях, почтамт является организацией почтовой связи - производственным объединением, центральным объектом почтовой связи города, подчиненным непосредственно Управлению почтовой связи Госкомсвязи России.

  - Узел почтовой связи (городской - ГУПС, районный - РУПС) - обособленное подразделение организации почтовой связи (УПС), предоставляющее клиентуре все виды услуг почтовой связи и обрабатывающее все виды почтовых отправлений, периодической печати, а также осуществляющее распространение печати и руководство подчиненными отделениями почтовой связи.

  - Прижелезнодорожный почтамт (ПЖДП), отделение перевозки почты при железнодорожных станциях (ОПП) - обособленные подразделения организаций почтовой связи (УПС), осуществляющие перевозку почты по закрепленным маршрутам, обработку исходящего, входящего и транзитного почтового обмена, а также прием и выдачу партионных посылок, бандеролей и прямых почтовых контейнеров под пломбой (печатью) отправителя.

Отделение перевозки почты при аэропорте (АОПП) - объект почтовой связи, осуществляющий обработку почты, поступившей и подлежащей отправке воздушным транспортом.

Прижелезнодорожные почтамты, отделения перевозки почты, почтамты могут проектироваться с функциями обработки всех видов почтовых отправлений (посылок, письменной корреспонденции, страховой почты, периодической печати) или быть специализированными, т.е. обрабатывать отдельные виды или потоки почты (например, только исходящие и транзитные посылки в ПЖДП, входящие посылки в почтамтах, транзитную письменную корреспонденцию в АОПП и т.п.).

  - Обменный пункт (ОП) - объект почтовой связи, осуществляющий обработку исходящей, входящей и транзитной почты, а также прямых почтовых контейнеров под пломбой (печатью) отправителя.

Обменный пункт организуется, как правило, на пересечении железнодорожных магистралей или железных и автомобильных дорог.

  - Отделение почтовой связи (городское) - объект почтовой связи, предоставляющий населению, организациям, предприятиям и учреждениям услуги почтовой и документальной связи, осуществляющий прием подписки на газеты и журналы, а сельское - еще и услуги электрической связи и распространение печати в розницу.

Основными типами отделений почтовой связи в городах и поселках городского типа являются городские отделения почтовой связи (ГОПС):

- открытого типа с полной доставкой (т.е. доставкой письменной корреспонденции, периодической печати, переводов, пенсий и др.);

- открытого типа с ограниченной доставкой (т.е. доставкой отдельных видов почтовых отправлений);

- закрытого типа при организациях и предприятиях;

- укрупненное доставочное отделение почтовой связи (УДОС) - отделение почтовой связи (самостоятельное или функционирующее при почтамте, РУПС, ГУПС) специализирующееся, как правило, на обработке и моторизованной доставке письменной корреспонденции и периодической печати на территории нескольких отделений связи или целого города.

  - Основными типами сельского отделения связи являются:

- стационарное доставочное отделение связи (СОС);

- передвижное отделение связи (ПОС);

- сезонное отделение связи.

  - Газетно-журнальная, газетная и журнальная экспедиции, как правило, являются цехом или участком, осуществляющим обработку периодической печати, в составе полиграфического комплекса издательства, почтамта, ПЖДП, ОПП.

В порядке исключения, газетно-журнальная экспедиция может быть самостоятельным предприятием.

  - При проектировании часть функций перечисленных объектов, на основании решения организации почтовой связи, может быть возложена на другие объекты, что должно быть отражено в задании на проектирование.

  - Объекты почтовой связи в зависимости от годового объема обрабатываемой продукции в денежном выражении, рассчитанного в соответствии с введенными в 1991 г. ценами на продукцию почтовой связи, подразделяются на группы (табл. 1).

Таблица 1

| Предприятие | Единица измерения | Годовой объем продукции по группам объектов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вне категорий | I | II | III | IV |
| Прижелезнодорожные почтамты, отделения перевозки почты (без линейного цеха и цеха обслуживания почтовых вагонов) | тыс. руб. | свыше 2500 | от 1200 до 2500 | от 600 до 1200 | от 300 до 600 | до 300 |
| Почтамты (без подчиненных объектов почтовой связи) | тыс. руб. | свыше 450 | от 300 до 450 | от 200 до 300 | от 100 до 200 | до 100 |
| Узлы почтовой связи | тыс. руб. | свыше 250 | от 150 до 250 | от 100 до 150 | от 50 до 100 | до 50 |

  - Городские отделения почтовой связи, кроме отделений почтовой связи закрытого типа, в зависимости от численности населения, проживающего в зоне обслуживания, подразделяются на группы (табл. 2).

Таблица 2

| Отделение почтовой связи |  |  |  | Количество обслуживаемого населения, (тыс. чел.) | Группа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделение почтовой связи доставкой | открытого | типа с | полной | от 20 до 25 от 14 до 20 от 9 до 14 от 6 до 9 до 6 | I II III IV V |
| Отделение почтовой связи открытого типа с ограниченной доставкой |  |  |  | от 9 до 18 от 6 до 9 до 6 | II III IV |
| Укрупненное доставочное (УДОС) | отделение | почтовой | связи | свыше 150 от 60 до 150 от 30 до 60 до 30 | вне категор. I II III |

  - Отделения почтовой связи закрытого типа в зависимости от объема продукции в натуральном выражении подразделяются на группы (табл. 3).

Таблица 3

| Группа | Среднесуточные объемы работы, единиц |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отделений связи закрытого типа | Письменная корреспонденция |  | Ценные письма и бандероли |  | Посылки |  |
|  | исходящая | входящая | исходящие | входящие | исходящие | входящие |
| I | от 1000 до 1500 | от 2500 до 3500 | от 150 до 250 | от 150 до 250 | от 100 до 150 | от 100 до 150 |
| II | от 500 до 1000 | от 1500 до 2500 | от 100 до 150 | от 100 до 150 | от 50 до 100 | от 50 до 100 |
| III | от 150 до 500 | от 1000 | от 30 | от 30 | от 20 | от 20 |
| IV | до 150 | до 1000 | до 30 | до 30 | до 20 | до 20 |

  - Сельские отделения связи в зависимости от численности населения, проживающего в зоне его обслуживания, подразделяются на группы (табл. 4).

Таблица 4

| Количество обслуживаемого населения, тыс. чел. | Группа отделения |
| --- | --- |
| от 3,5 до 6,0 | III |
| от 2,0 до 3,5 | IV |
| от 1,2 до 2,0 | V |
| от 0,5 до 1,2 | VI |

  - Газетно-журнальные экспедиции в зависимости от разового тиража обрабатываемой печати подразделяются на группы (табл. 5).

Таблица 5

| Группа ГЖЭ | Разовый тираж, в тыс. экземпляров |
| --- | --- |
| Вне категории | свыше 3000,0 |
| I | до 3000,0 |
| II | до 2000,0 |
| III | до 1000,0 |
| IV | 500,0 |

  - НОРМЫ ПЛОЩАДЕЙ

  - Нормы	общей	площади	в	зависимости	от	объема	продукции	проектируемых прижелезнодорожных почтамтов приведены в табл. 6.

Таблица 6

| Объем продукции ПЖДП, в том числе |  | Нормы площади проектируемого ПЖДП, тыс. м2 | Дополнительная площадь для ПЖДП, в которых не обрабатывается письменная корреспонденция, тыс. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| годовой в денежном выражении, тыс. рублей | среднесуточный обмен посылок, тыс. шт. |  |  |
| от 5400 до 7000 | от 18 до 20 | от 15 до 17 | от 4 до 5 |
| от 4200 до 5400 | от 15 до 18 | от 12 до 15 | от 3 до 4 |
| от 2500 до 4200 | от 12 до 15 | от 9 до 12 | от 2 до 3 |
| от 1200 до 2500 | от 5 до 12 | от 4 до 9 | от 1,5 до 2 |
| от 600 до 1200 | от 2,5 до 5 | от 2 до 4 | от 1 до 1,5 |
| от 300 до 600 | от 1,5 до 2,5 | от 1 до 2 | от 0,5 до 1,0 |
| до 300 | до 1,5 | до 1,0 | 0,5 |

Примеча ния : 1. Для ПЖДП, в которых объем посылок превышает количество, установленное для данной группы по объему в денежном выражении, дополнительно следует предусматривать 300 м2 на обработку каждой сверхнормативной тысячи посылок.

2. Нормы площади не включают в себя почтовые платформы и дебаркадеры (крытые платформы, загрузочные площадки).

  - Нормы общей площади для городских почтамтов приведены в табл. 7, а для районных узлов почтовой связи в табл. 8.

Таблица 7

| Группа почтамта | Норма общей площади, м2 |
| --- | --- |
| Вне категории | 3800 |
| I | 3000 |
| II | 2300 |
| III | 1800 |
| IV | 1500 |

Примеча ния : 1. Нормы общей площади указаны для почтамтов, выполняющих функции по обслуживанию клиентуры и руководству подчиненными объектами почтовой связи.

- При возложении на почтамт функций по обработке почтовых отправлений (входящих посылок, печати, письменной корреспонденции) площадь увеличивается с учетом данных таблицы 6.

Таблица 8

| Наименование районного узла почтовой связи | Группа узла почтовой связи | Норма общей площади, до, м2 |
| --- | --- | --- |
| РУПС Численность обслуживаемого населения (до 5,0 тыс. чел.) | IV | 300 |
| РУПС-1 (до 10,0 тыс. чел.) | III | 650 |
| РУПС-2 (до 20,0 тыс. чел.) | II | 1200 |
| РУПС-3 (до 50,0 тыс. чел.) | I | 1600 |
| РУПС-4 (до 100,0 тыс. чел.) | вне категории | 2250 |

  - Нормы общей площади городских отделений почтовой связи приведены в табл. 9.

Таблица 9

| Отделение почтовой связи | Группа | Норма общей площади, м2 |
| --- | --- | --- |
| Отделение почтовой связи открытого типа с полной доставкой | I | 750 |
| (доставочным участком) | II | 575 |
|  | III | 450 |
|  | IV | 350 |
|  | V | 275 |
| Отделение почтовой связи открытого типа с ограниченной | II | 375 |
| доставкой (без письменной корреспонденции и печати) | III | 250 |
|  | IV | 150 |

  - Площади укрупненных доставочных отделений почтовой связи (без операционных залов и сопутствующих им помещений) приведены в табл. 10.

Таблица 10

| Группа УДОС | Кол-во обслуживаемого населения, тыс. чел. | Норма общей площади, м2 |
| --- | --- | --- |
| Вне категории | Свыше 150 | до 1000 |
| I | 100 - 150 | 700 |
| I | 60 - 100 | 500 |
| II | 45 - 60 | 300 |
| II | 30 - 45 | 200 |
| III | до 30 | до 200 |

Примеча ние . При организации отделения почтовой связи открытого типа совместно с укрупненным доставочным отделением почтовой связи, площадь соответствующей группы ГОПС (табл. 9) суммируется с площадью УДОС определенной группы (табл. 10).

  - Нормы площади для хранения (складирования) посылок, мешков, пачек и другой нетрадиционной продукции приведены в табл. 11.

Таблица 11

| Наименование | Нормы площади на единицу при складировании, м2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | на полу | на стеллажах |
| Стандартная пачка с газетами | 0,04 | 0,05 |
| Стандартная пачка с журналами | 0,06 | 0,07 |
| Мешок с печатью | 0,03 | 0,04 |
| Мешок с письменной корреспонденцией | 0,05 | 0,07 |
| Мешок с международными посылками | 0,09 | 0,10 |
| Посылка | 0,04 | 0,05 |
| Пачки: |  |  |
| с книгами | 0,023 | 0,027 |
| с календарями | 0,016 | 0,019 |
| с изобразительной продукцией | 0,011 | 0,013 |
| с грампластинками | 0,009 | 0,010 |
| с галантерейными товарами | 0,007 | 0,008 |
| с парфюмерными товарами | 0,013 | 0,015 |
| с табачной продукцией | 0,179 | 0,215 |
| с филателистической продукцией | 0,013 | 0,037 |
| со знаками почтовой оплаты | 0,016 | 0,019 |

  - Почтовые отправления, мешки, а также пачки с печатью при укладке на полу должны раскладываться по группам в штабеля. Между группами необходимо предусматривать проходы не менее 0,6 м. Максимальная высота штабеля 1,5 м.

  - Площадь для хранения поддонов (с габаритами 0,81,2 м) в один ярус с учетом проезда электропогрузчиков и минимального расстояния между поддонами (0,2 м) - 3 м2 на один поддон.

При двухъярусном хранении площадь на один поддон - 1,6 м2.

  - Площадь для отстоя контейнеров с учетом проезда электротягачей (электрокар) - 3 м2 на один контейнер.

Контейнеры должны располагаться в местах отстоя по группам с учетом последовательности их отправки и обеспечения подъездов к каждой группе.

  - Площадь для обслуживания клиентуры в почтамтах, узлах и отделениях почтовой связи состоит из площади для размещения операционных рабочих мест и площади для клиентуры.

Площадь для размещения операционных рабочих мест следует принимать исходя из нормы площади на одно рабочее место:

по приему и выдаче посылок - 7,5 м2 (при расстоянии от стены до барьера операционного зала - 3,0

м);

по приему и выдаче письменной корреспонденции и бандеролей, приему подписки - 6,0 м2 (при

расстоянии от стены до барьера - 2 м).

Площадь для клиентуры определяется из расчета 15 - 20 м2 на одно операционное место.

Количество рабочих мест устанавливается заданием на проектирование с учетом обосновывающих материалов, объемов работы и их назначения.

Нормы площади при размещении в операционных залах телефонов-автоматов и кабин междугородных телефонов принимаются по ВНТП «Проводные средства связи. Станции междугородные телефонные». Нормы площади для размещения рабочих мест телеграфистов и доставщиков телеграмм принимаются по ВНТП «Проводные средства связи. Станции и узлы телеграфные и передачи данных».

  - Площадь кладовой обработки и хранения посылок к выдаче должна определяться составом размещаемого оборудования с учетом хранения 200 % среднесуточного объема входящих посылок и 60 % среднесуточного объема исходящих посылок.

  - Площадь помещения для хранения журналов до обработки следует определять исходя из 2-х суточного объема журналов для ПЖДП (ОПП), почтамтов и суточного объема для ГЖЭ.

  - Площадь помещений межрайонных инструкторов, инструкторов по подписке, комнат оформления документов, а также помещений аппарата цеха (участка) следует определять из расчета 4 м2 на человека.

  - Площадь контрольно-справочного участка следует определять из расчета 4,5 м2 на человека.

  - Площадь кладовой хранения руководств и пособий для разъездных бригад должна определяться из расчета 0,2 м2 на бригаду.

  - Помещение для дежурного персонала по техническому обслуживанию оборудования необходимо предусматривать площадью 15 - 18 м2.

  - Площадь мастерской для ремонта мешковой тары следует определять в зависимости от числа мешкозашивочных машин из расчета 6 м2 на 1 машину, но не менее 10 м2.

  - Площадь кладовой посылочной тары должна рассчитываться на трехсуточный объем собственного приема посылок из расчета 0,04 м2 на 1 ящик (но не менее 9,0 м2).

  - Помещения обработки и хранения почтовых отправлений, помещения для обслуживания клиентуры, оформления и хранения сопроводительной документации и размещения аппарата производственных подразделений, в том числе кабинеты начальников цехов (участков), мастерские и зарядные станции относятся к производственным.

Состав производственных помещений приведен в рекомендуемом приложении А. Площадь производственных помещений, занятых обработкой почты, определяется в зависимости от объемов почтовых отправлений, принятого технологического процесса и соответствующего ему размещению выбранного технологического оборудования, производственной мебели, мест складирования и отстоя готовой к отправке почты, организации проходов и проездов.

  - Административно-управленческие помещения, санитарно-бытовые, общественного питания, здравоохранения, культурного обслуживания, общественных организаций относятся к административно-бытовым.

Состав административно-бытовых помещений определен в рекомендуемом приложении Б и может уточняться в зависимости от статуса объекта (самостоятельный или часть объединения), специфических требований и особенностей объекта.

Административно-бытовые помещения следует проектировать в соответствии со СНиП 2.09.04 с обеспечением следующих положений:

- помещение для сушки одежды должно обеспечивать установку шкафов сушильных;

- площадь помещения для отдыха производственного персонала должна приниматься из расчета

0,9 м2 на одного работника в наибольшей смене для подразделений, размещенных на данном этаже;

- количество шкафчиков для хранения рабочей и домашней одежды должно равняться списочному составу производственного персонала.

  - МЕХАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. НОРМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

  - При проектировании технологического процесса обработки почтовых отправлений в объектах почтовой связи следует руководствоваться следующими требованиями:

а) для транспортирования не менее 100 посылок, мешков и газетных пачек в сутки на расстояние более 7 м должны устанавливаться стационарные конвейеры (транспортеры), при меньшем объеме почты транспортировка должна осуществляться в тележках или контейнерах;

б) при транспортировании тележек и контейнеров с посылками, мешками и газетными пачками на расстояние более 25 м следует использовать электротягачи, электрокары;

в) для транспортирования тележек и контейнеров с посылками, мешками и пачками с печатью на 2-й и верхние этажи должны устанавливаться грузовые лифты в количестве не менее 2-х при отсутствии других средств (подъемников), а для транспортирования контейнеров и кран-балки;

г) при наличии дебаркадера или закрытых железнодорожных тупиков, примыкающих к зданию, для механизации погрузочно-разгрузочных операций должны применяться комплексы механизмов разгрузки (погрузки) почтовых вагонов; для погрузки (разгрузки) контейнеров в почтовые вагоны следует использовать крановое оборудование, предусмотренное в почтовых вагонах, и электропогрузчики (транспортирование контейнеров электропогрузчиками должно быть ограничено только почтовыми платформами);

д) для предварительной обработки письменной корреспонденции при нагрузке, превышающей 20

тыс. писем в сутки, следует предусматривать машины автоматической лицовки и штемпелевания:

для сортировки писем при среднесуточном поступлении более 50 тыс. писем - автоматические письмосортировочные машины:

для сортировки постпакетов и бандеролей - полуавтоматические установки (при механизированной сортировке ценных писем и бандеролей проектными решениями предусматривается проверка почтовых отправлений, поступивших в мешках, счетом с осмотром наружного состояния);

для сортировки посылок - полуавтоматические установки, сортировочные конвейеры при среднесуточной нагрузке более 2 тысяч шт.;

е) для обслуживания клиентуры в почтамтах, крупных узлах и отделениях связи при оформлении документов необходимо предусматривать почтово-кассовые терминалы (Дон-Ф, ЭКР 4101.2Ф и др.), а для обработки и внутрипроизводственного транспортирования почтовых отправлений и вещей - средства механизации.

Все машины, установки, конвейеры следует предусматривать с учетом границ эффективного использования;

ж) для формирования посылов с периодической печатью в ГЖЭ до газетных узлов и отделений связи необходимо предусматривать полуавтоматические комплексы набора печати, а для готовых посылов - сортировочные установки.

Технологический процесс обработки печати в ГЖЭ, перечень его операций и состав применяемого оборудования определяются в зависимости от порядка упаковки и маркировки периодических изданий (газет и журналов), выдаваемых из типографии. Порядок упаковки определяется отраслевым стандартом;

з) в укрупненных доставочных отделениях почтовой связи все погрузочно-разгрузочные операции и внутрипроизводственное транспортирование должны осуществляться с применением средств механизации, оформление документации с применением вычислительной техники и почтово- кассовых терминалов;

и) при проектировании объектов почтовой связи следует предусматривать автоматизацию производственных процессов на базе средств ВТ, компьютеризации, средств автоматизированного управления (АСУ) с использованием информационно-вычислительных технологических сетей.

  - Нормативные значения коэффициентов уровня механизации работ следующие:

Таблица 12

| ВИД РАБОТЫ | Нормативные коэффициенты уровня механизации работ по объектам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Почтамт | ПЖДП, ОПП | ГЖЭ | РУПС, ГУПС | ГОПС I - III группы |
| 1. Погрузочно-разгрузочные работы и | 0,75 | 0,75 | 0,77 | 0,80 | 0,75 |
| внутрипроизводственное транспортирование Кмр1 |  |  |  |  |  |
| 2. Обработка тяжелых видов почты (посылок, | - | 0,56 | 0,58 | - | - |
| периодической печати) Кмр2 |  |  |  |  |  |
| 3. Обработка письменной корреспонденции на |  |  |  |  |  |
| предприятиях, где механизированы: Кмр3 |  |  |  |  |  |
| 3.1. Операции штемпелевания писем. | - | - | - | 0,14 | - |
| 3.2. Операции лицовки, штемпелевания писем, обвязки | 0,24 | 0,24 | - | - | - |
| постпакетов. |  |  |  |  |  |
| 3.3. Операции лицовки, штемпелевания писем, обвязки | - | 0,30 | - | - | - |
| постпакетов и сортировки бандеролей и постпакетов. |  |  |  |  |  |
| 3.4. Операции лицовки, штемпелевания писем, обвязки | - | 0,72 | - | - | - |
| постпакетов, сортировки бандеролей и постпакетов и |  |  |  |  |  |
| автоматизированы операции сортировки писем. |  |  |  |  |  |
| 3.5. Операции лицовки, штемпелевания писем, обвязки | - | 0,66 | - | - | - |
| постпакетов и автоматизированы операции сортировки |  |  |  |  |  |
| писем. |  |  |  |  |  |
| 4. Почтово-кассовые операции, а также операции по | 0,8 | - | - | 0,78 | 0,78 |
| приему подписки. |  |  |  |  |  |

  - В объектах, оснащенных большим количеством сложных транспортных систем, особенно при наличии комплексов механизмов погрузки-разгрузки почтовых вагонов, в диспетчерской следует предусматривать промышленное телевидение для визуального наблюдения за обменом почты с автотранспортом и почтовыми вагонами, а также за местами возможного затора посылок и мешков, не находящихся в зоне обзора операторов.

  - Управление транспортными линиями может быть местным, дистанционным с пультов операторов и централизованным, осуществляемым с диспетчерского пульта.

Транспортные линии внутри производственных цехов, а также линии, обеспечивающие сдачу почты, должны управляться с пультов операторов и местных кнопок (пультов) управления.

Транспортные линии разгрузки почтовых вагонов и автомобилей, распределяющие посылки, мешки и пачки с печатью, а также мешки с письменной корреспонденцией по цехам обработки, должны управляться с центрального диспетчерского пульта и пультов операторов (в данные линии не включается напольное оборудование зоны обмена, которое управляется с местных пультов).

  - Размеры проездов и проходов должны соответствовать данным табл. 13.

Таблица 13

| Наименование проездов, проходов, ширины рабочей зоны | Минимальные размеры, мм |
| --- | --- |
| Ширина проезда для движения электропогрузчиков с поддонами | 3000 |
| Ширина проезда для движения тележек шириной до 700 мм: |  |
| при одностороннем движении | 1500 |
| при двустороннем движении | 2500 |
| Ширина проезда для движения тележек и контейнеров шириной более |  |
| 700 мм: |  |
| при одностороннем движении | 2300 |
| при двустороннем движении | 4000 |
| Ширина проходов в цехах между рабочими местами | не менее 1000 |
| Ширина рабочей зоны для одного работника, занятого сортировкой, | 800 |
| припиской и т.п. |  |
| Ширина прохода от стены до границы рабочей зоны | 800 |
| Ширина прохода от стены до торца сортировочного шкафа, стола или | 800 |
| другого аналогичного оборудования |  |

  - Минимальное расстояние от стен, колонн до напольных горизонтальных и наклонных конвейеров для их технического обслуживания следующее:

при расположении конвейера вдоль стены - 400 мм; перпендикулярно стене - 200 мм;

от колонн - 200 мм.

Приводные и концевые станции конвейеров не должны располагаться в зоне колонн.

  - При транспортировании почтовых отправлений по механизированным линиям минимальное проходное сечение должно быть: для посылок - 600 мм, для мешков с письменной корреспонденцией и пачек с печатью - 500 мм.

  - Минимальное расстояние от пола до низа выступающих конструктивных элементов как строительных, так и технологических должно быть:

при движении электропогрузчика по почтовым платформам - 2150 мм (конструкция погрузчика должна обеспечивать это требование);

при транспортировании тележек (контейнеров) тягачами или электрокарами - 2100 мм; в местах регулярного прохода персонала - 2000 мм;

в местах нерегулярного прохода персонала - 1800 мм.

  - Высота конвейера, на который почта укладывается вручную, должна быть 450 - 750 мм от пола; высота конвейера, с которого снимается почта, 600 - 800 мм. При ручной погрузке и разгрузке почты с одного и того же конвейера высота его от пола должна быть в пределах 500 - 750 мм.

  - К электрокаре разрешается прицеплять не более трех контейнеров (тележек), а к электротягачу - не более пяти.

  - РЕЖИМ РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ. НОРМАТИВЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ

  - Режим работы объектов и их отдельных подразделений может быть круглосуточным, двухсменным или односменным в зависимости от объема работы, структуры объекта, характера поступления и отправки почты, обусловленного расписанием движения транспорта (поездов, самолетов, автотранспорта).

Как правило, следует принимать:

- для участков, цехов обмена и обработки на ПЖДП (ОПП), АОПП - круглосуточный;

- для почтамтов, узлов почтовой связи, городских отделений почтовой связи - двухсменный;

- для сельских отделений связи - односменный или двухсменный.

  - Численность производственного персонала, количество рабочих мест и оборудования при проектировании объектов почтовой связи должны определяться по нормам выработки одного работающего или производительности единицы почтообрабатывающего оборудования, приведенным в табл. 14.

Таблица 14

| Операция | Единица измерения | Производительность или норма выработки в час |
| --- | --- | --- |
| ПОСЫЛКИ - Прием из автомашин с помощью люка обмена и телескопического конвейера: - при транспортировании по механизированным линиям - при укладке на тележку - при укладке в контейнер - при укладке на пол - Прием из автомашин непосредственно в контейнер (без люкового окна) - Прием из почтового вагона: - при транспортировании по механизированным линиям - при укладке на тележку - при укладке на тележку при несоответствии уровней платформы и пола почтового вагона - при укладке в контейнер - при укладке в контейнер при несоответствии уровней платформы и пола почтового вагона - Выгрузка контейнеров из кузова автомашины с помощью кран- балки на уровень: | посылка | 600 |
|  | посылка | 285 |
|  | посылка | 250 |
|  | посылка | 350 |
|  | посылка | 200 |
|  | посылка | 600 |
|  | посылка | 290 |
|  | посылка | 260 |
|  | посылка | 230 |
|  | посылка | 205 |

| Операция | Единица измерения | Производительность или норма выработки в час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-го этажа (высота подъема 6 м) 2-го этажа (высота подъема 12 м) 3-го этажа (высота подъема 18 м) с помощью погрузчика с помощью гидрокрана, смонтированного на автомашине - Погрузка (выгрузка) контейнеров в почтовый вагон: с помощью крана, смонтированного в почтовом вагоне с помощью погрузчика - Прием контейнеров, выгруженных из почтового вагона, из автомашины - Укладка посылок на транспортер: с пола с тележки из контейнера - Укладка посылок с пола: в контейнер на тележку - Разгрузка контейнера и укладка посылок на пол (тележку): без подсортировки с подсортировкой на 6 направлений 12 направлений 20 направлений - Сортировка посылок на установках: УСП-К КЛС (на 2 рабочих места) - Выемка посылок из гравитационного накопителя, сличение с бланками сопроводительных адресов и укладка: в тележки без подсортировки то же, с подсортировкой: по двум предприятиям по трем предприятиям в контейнеры без подсортировки то же, с подсортировкой: по двум предприятиям по трем предприятиям - Сортировка посылок до 6, 12, 20 направлений с одновременным сличением с бланками сопроводительных адресов и укладкой вручную: на тележки (на пол) в контейнеры - Полная обработка посылок (россыпи) и документации к ним при сортировке посылок вручную: по тележкам (на пол) в контейнеры - Полная обработка групп посылок и документации к ним вручную с укладкой: по тележкам в контейнеры - Опломбирование контейнера проволокой шпагатом пломбой - Приписка посылок к накладной ф. 16 вручную на пишущей машинке на персональной ЭВМ - Составление общей накладной ф. 16 (включение отдельных накладных и приписанных почтовых отправлений и вещей) | контейнер | 38 |  |
|  | контейнер | 30 |  |
|  | контейнер | 23 |  |
|  | контейнер | 25 |  |
|  | контейнер | 20 |  |
|  | контейнер | 33 |  |
|  | контейнер | 30 |  |
|  | контейнер | 60 |  |
|  | посылка | 450 |  |
|  | посылка | 470 |  |
|  | посылка | 410 |  |
|  | посылка | 350 |  |
|  | посылка | 440 |  |
|  | посылка | 400 |  |
|  | посылка | 140 |  |
|  | посылка | 110 |  |
|  | посылка | 100 |  |
|  | посылка | 1000 |  |
|  | посылка | 2000 |  |
|  | посылка | 230 |  |
|  | посылка | 200 |  |
|  | посылка | 180 |  |
|  | посылка | 185 |  |
|  | посылка | 150 |  |
|  | посылка | 135 |  |
|  | посылка | 160, 130, 110 |  |
|  | посылка | 150, 120, 100 |  |
|  | посылка | 47 |  |
|  | посылка | 43 |  |
|  | посылка | 103 |  |
|  | посылка | 89 |  |
|  | контейнер | 130 |  |
|  | контейнер | 75 |  |
|  | контейнер | 160 |  |
|  | посылка | 220 |  |
|  | посылка | 250 |  |
|  | посылка | 275 |  |
|  | посылка, | 420 |  |
|  | приписанная |  |  |

| Операция | Единица измерения | Производительность или норма выработки в час |
| --- | --- | --- |
|  | вещь |  |
| 18. Составление маршрутных накладных ф. 24 на посылки | посылка | 460 |
| 19. Составление накладных ф. 16 на группу контейнеров | контейнер | 100 |
| 20. Сортировка бланков сопроводительных адресов на шкафах по | бланк | 900 |
| накопителям сортировочной установки (в зависимости от числа |  |  |
| накопителей) |  |  |
| 21. Подбор бланков сопроводительных адресов по восходящим | бланк | 680 |
| номерам |  |  |
| 22. Сличение бланков сопроводительных адресов к посылкам с | бланк | 550 |
| накладными |  |  |
| 23. Передача контейнеров между бригадами и от смены к смене | контейнер | 55 |
| 24. Прием почты от выделенных бригад по обмену | посылка | 400 |
| 25. Прием посылок от одной смены к другой в бригаде | посылка | 1200 |
| 26. Сдача посылок на автомашину с помощью телескопического |  |  |
| конвейера |  |  |
| из тележек | посылка | 300 |
| из контейнеров | посылка | 260 |
| 27. Выгрузка посылок из контейнера непосредственно в автомашину | посылка | 250 |
| 28. Сдача посылок в почтовый вагон: |  |  |
| из тележек | посылка | 300 |
| из контейнеров | посылка | 280 |
| по транспортным линиям | посылка | 520 |
| 29. Проверка контейнеров и документации к ним перед сдачей | контейнер | 60 |
| 30. Сдача контейнеров на автомашину с помощью кран-балки с |  |  |
| уровня пола: |  |  |
| 1-го этажа | контейнер | 36 |
| 2-го этажа | контейнер | 26 |
| 3-го этажа | контейнер | 20 |
| с помощью гидрокрана, смонтированного на автомашине | контейнер | 20 |
| с помощью погрузчика | контейнер | 18 |
| 31. Погрузка контейнеров в почтовые вагоны с низкой платформы с | контейнер | 20 |
| помощью крана, смонтированного в почтовом вагоне |  |  |
| с помощью погрузчика | контейнер | 18 |
| 32. Обработка крупногабаритных посылок и кинопосылок | посылка | В половинном размере от |
|  |  | норм на обработку |
|  |  | стандартных посылок |
| 33. Составление общей накладной на контейнеры | контейнер | 75 |
| ПИСЬМЕННАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ |  |  |
| 1. Прием мешков и ящиков с корреспонденцией из автомашин с |  |  |
| помощью телескопического конвейера |  |  |
| при транспортировании по механизированным линиям | мешок | 600 |
| при укладке на тележку | мешок | 350 |
| на пол | мешок | 370 |
| 2. Прием из почтового вагона: |  |  |
| при транспортировании по механизированным линиям | мешок | 550 |
| при укладке на тележку | мешок | 300 |
| 3. Вскрытие мешка с распределением вложений по рабочим местам | мешок | 40 |
| обработки вручную |  |  |
| 4. Разборка постпакетов и бандеролей после вскрытия мешков и | постпакет, | 800 |
| укладка в тележки, ящики или на транспортер | бандероль |  |
| 5. Подбор писем под адрес и укладка в ящики вручную | письмо | 5000 |
| 6. Разборка писем по видам и группам вручную | письмо | 3500 |
| 7. Лицовка и штемпелевание на автоматических машинах | письмо | 12000 |
| 8. Штемпелевание корреспонденции на полуавтоматических машинах |  |  |
| ШМ-5 | письмо | 30000 |
| ШМН-3 | письмо | 17000 |
| 9. Штемпелевание корреспонденции вручную на тумбе | письмо | 2500 |
| 10. Сортировка бандеролей и постпакетов на полуавтоматических |  |  |
| машинах |  |  |

| Операция | Единица измерения | Производительность или норма выработки в час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УСБ-М (на 2 рабочих местах) | постпакет, | 1600 |  |
|  | бандероль |  |  |
| КСПБ | постпакет, | 2000 |  |
|  | бандероль |  |  |
| 11. Вскрытие постпакетов и укладка писем в ящики | постпакет | 220 |  |
| 12. Вскрытие заказных постпакетов | письмо, | 1000 |  |
|  | перевод |  |  |
| 13. Обвязка постпакетов |  |  |  |
| вручную | постпакет | 230 |  |
| на машине | постпакет | 600 |  |
| 14. Сортировка на автоматических письмосортировочных машинах |  |  |  |
| МАП-3 | письмо | 18000 |  |
| МПСУ | письмо | 10000 |  |
| АПCM | письмо | 27000 |  |
| 15. Выемка писем из накопителей машины АПСМ и формирование | письмо | 15000 |  |
| постпакетов |  |  |  |
| 16. Общая сортировка простой исходящей и транзитной |  |  |  |
| корреспонденции вручную: |  |  |  |
| до 30 клеток | письмо | 2950 |  |
| 31 - 50 » |  | 2900 |  |
| 51 - 70 » |  | 2850 |  |
| 71 - 84 » |  | 2850 |  |
| 85 - 100 » |  | 2600 |  |
| 101 - 120 » |  | 2500 |  |
| 17. Детальная сортировка простой, исходящей и транзитной |  |  |  |
| корреспонденции вручную: |  |  |  |
| до 60 клеток | письмо | 2100 |  |
| 61 - 80 » |  | 2050 |  |
| 81 - 100 » |  | 2000 |  |
| 101 - 120 » |  | 1950 |  |
| 121 - 140 » |  | 1900 |  |
| 141 - 160 » |  | 1850 |  |
| 161 - 180 » |  | 1800 |  |
| 181 - 200 » |  | 1750 |  |
| 18. Сортировка простой входящей корреспонденции по городским |  |  |  |
| узлам и отделениям почтовой связи вручную: |  |  |  |
| до 20 клеток | письмо | 2300 |  |
| 21 - 40 » |  | 2200 |  |
| 41 - 60 » |  | 2100 |  |
| 61 - 80 » |  | 2050 |  |
| 81 - 100 » |  | 1950 |  |
| 101 - 120 » |  | 1800 |  |
| 121 - 140 » |  | 1700 |  |
| 141 - 160 » |  | 1600 |  |
| 19. Общая сортировка переводов вручную |  |  |  |
| до 30 клеток | перевод | 2050 |  |
| 31 - 40 » |  | 2000 |  |
| 41 - 50 » |  | 1950 |  |
| 51 - 60 » |  | 1900 |  |
| 61 - 70 » |  | 1850 |  |
| 71 - 80 » |  | 1800 |  |
| 81 - 90 » |  | 1750 |  |
| 20. Детальная сортировка исходящих и транзитных переводов |  |  |  |
| вручную: |  |  |  |
| до 60 клеток | перевод | 1600 |  |
| 61 - 80 » |  | 1550 |  |
| 81 - 100 » |  | 1500 |  |
| 101 - 120 » |  | 1450 |  |
| 121 - 140 » |  | 1400 |  |

| Операция | Единица измерения | Производительность или норма выработки в час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 141 - 160 » |  | 1350 |  |
| 161 - 180 » |  | 1300 |  |
| 181 - 200 » |  | 1250 |  |
| 21. Сортировка входящих переводов по городским узлам и |  |  |  |
| отделениям почтовой связи вручную: |  |  |  |
| до 20 клеток | перевод | 1850 |  |
| 21 - 30 » |  | 1800 |  |
| 31 - 40 » |  | 1750 |  |
| 41 - 50 » |  | 1700 |  |
| 51 - 60 » |  | 1650 |  |
| 61 - 70 » |  | 1600 |  |
| 71 - 80 » |  | 1550 |  |
| 81 - 90 » |  | 1500 |  |
| 22. Проверка переводных постпакетов и заказных бандеролей | постпакет, | 450 |  |
|  | бандероль |  |  |
| 23. Сортировка простых бандеролей и постпакетов по шкафам или по | постпакет, | 600 |  |
| мешкодержателям | бандероль |  |  |
| 24. Общая сортировка заказных бандеролей до 60 клеток | бандероль | 700 |  |
| 25. Детальная сортировка исходящих и транзитных заказных |  |  |  |
| бандеролей вручную: |  |  |  |
| до 60 клеток | бандероль | 650 |  |
| 61 - 80 » |  | 600 |  |
| 81 - 100 » |  | 550 |  |
| 101 - 120 » |  | 500 |  |
| 121 - 140 » |  | 450 |  |
| 26. Сортировка входящих заказных бандеролей по городским узлам и |  |  |  |
| отделениям почтовой связи вручную: |  |  |  |
| до 20 клеток | бандероль | 650 |  |
| 21 - 40 » |  | 600 |  |
| 41 - 60 » |  | 550 |  |
| 61 - 80 » |  | 510 |  |
| 81 - 100 » |  | 470 |  |
| 101 - 120 » |  | 430 |  |
| 121 - 140 » |  | 390 |  |
| 141 - 160 » |  | 350 |  |
| 27. Приписка переводов и заказных бандеролей к реестрам: | перевод, |  |  |
| поименно | бандероль | 250 |  |
| счетом |  | 900 |  |
| 28. Заделка мешков: |  |  |  |
| вручную | мешок | 60 |  |
| укрепленных на мешкодержателях |  | 120 |  |
| 29. Заделка мешков, пересылаемых авиатранспортом | мешок | 30 |  |
| 30. Составление накладных ф. 16 на мешки | мешок | 260 |  |
| 31. Заготовка адресных ярлыков: |  |  |  |
| вручную | ярлык | 400 |  |
| на ЭВМ | ярлык | 1000 |  |
| 32. Полная обработка прямых мешков | мешок | 70 |  |
| 33. Укладка мешков в тележку | мешок | 350 |  |
| 34. Сдача мешков: |  |  |  |
| на автомашину по механизированным транспортным линиям | мешок | 400 |  |
| в почтовый вагон |  | 280 |  |
| ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ |  |  |  |
| 1. Прием пачек с печатью по группам из автомашин с помощью люка |  |  |  |
| обмена и телескопического конвейера: |  |  |  |
| при транспортировании потоком | пачка | 600 |  |
| при укладке на тележку | пачка | 330 |  |
| при укладке в контейнер | пачка | 255 |  |
| при укладке на пол | пачка | 350 |  |
| 2. Прием пачек и мешков с печатью по группам из почтового вагона: |  |  |  |

| Операция | Единица измерения | Производительность или норма выработки в час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| при транспортировании потоком | пачка, мешок | 600 |  |
| при укладке на тележку |  | 330 |  |
| при укладке на тележку при несоответствии уровней платформы и | пачка, мешок | 300 |  |
| пола кладовой почтового вагона |  |  |  |
| при укладке в контейнер | пачка, мешок | 230 |  |
| при укладке в контейнер при несоответствии уровней платформы | пачка, мешок | 205 |  |
| и пола кладовой почтового вагона |  |  |  |
| 3. Прием печати от выделенных бригад по обмену | мешок | 445 |  |
| 4. Прием пачек с журналами из автомашин типа «фургон» общим | пачка | 180 |  |
| счетом с укладкой по наименованиям |  |  |  |
| 5. Вскрытие мешков с печатью | мешок | 160 |  |
| 6. Вскрытие пачек (мешков) и раскладка печати по наименованиям | пачка | 85 |  |
| 7. Расфальцовка газет | экз. | 1800 |  |
| 8. Фальцовка газет | экз. | 1250 |  |
| 9. Формирование посылов входящей печати: |  |  |  |
| при отсчете одного наименования и сортировке их по клеткам: | экземпляр |  |  |
| газет |  | 15000 |  |
| журналов |  | 2000 |  |
| при отсчете нескольких наименований и сортировке их по | экземпляр |  |  |
| клеткам: |  |  |  |
| газет |  | 5000 |  |
| журналов |  | 1500 |  |
| 10. Обвязка пачек: |  |  |  |
| вручную | пачка | 90 |  |
| на машине однопозиционной | пачка | 600 |  |
| на машине двухпозиционной | пачка | 300 |  |
| 11. Укладка пачек в мешок | пачка | 200 |  |
| 12. Зашивка мешков на машине | мешок | 200 |  |
| 13. Упаковка сформированного посыла в бумагу вручную: |  |  |  |
| с газетами | пачка | 68 |  |
| с журналами |  | 60 |  |
| 14. Составление накладной ф. 33 на газеты: |  |  |  |
| одного наименования | накладная | 170 |  |
| до 5 наименований | накладная | 125 |  |
| до 10 наименований | накладная | 80 |  |
| 15. Составление накладной ф. 33 на журналы: |  |  |  |
| одного наименования | накладная | 115 |  |
| до 5 наименований | накладная | 62 |  |
| до 10 наименований | накладная | 40 |  |
| до 15 наименований | накладная | 30 |  |
| до 22 наименований | накладная | 20 |  |
| 16. Приписка мест к перечню | мешок, пачка | 560 |  |
| 17. Подбор ярлыков к накладным ф. 33 и подкладка их к документам | ярлык | 540 |  |
| по узлам |  |  |  |
| 18. Сличение пачек и мешков с документами перед отправкой | пачка, мешок | 210 |  |
| 19. Сортировка: |  |  |  |
| входящих газет | экземпляр | 3700 |  |
| входящих журналов |  | 3900 |  |
| 20. Поэкземплярный просчет журналов | экземпляр | 560 |  |
| 21. Набор итогов журналов для передачи на сортировку по рабочим | экземпляр | 6000 |  |
| местам |  |  |  |
| 22. Формирование посылов журналов наборным методом | экземпляр | 1700 |  |
| (мелкотиражные издания) |  |  |  |
| 23. Контроль сформированных посылов журналов | пачка, мешок | 33 |  |
| 24. Обработка стандартных пачек | ст. пачка | 200 |  |
| 25. Заадресовка стандартных пачек | ст. пачка | 300 |  |
| 26. Укладка пачек и мешков: | пачка, мешок |  |  |
| с пола на транспортер (тележку) |  | 410 |  |
| с транспортера на пол (тележку) |  | 500 |  |

| Операция | Единица измерения | Производительность или норма выработки в час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. Укладка стандартных пачек по наименованиям: |  |  |  |
| с транспортера на пол | ст. пачка | 320 |  |
| с транспортера в тележку | ст. пачка | 250 |  |
| 28. Укладка пачек и мешков в контейнер | пачка, мешок | 350 |  |
| 29. Сортировка мешков и пачек с печатью по кладовым п/в с укладкой | пачка, мешок | 230 |  |
| на тележку |  |  |  |
| 30. Обработка документации на транзитную печать: | пачка, мешок |  |  |
| без разработки перечней |  | 1220 |  |
| с разработкой перечней |  | 480 |  |
| 31. Составление общих накладных (фактур в ГЖЭ и ПЖДП) | пачка, мешок | 1220 |  |
| 32. Сдача пачек и мешков в автомашины: |  |  |  |
| по механизированным линиям |  |  |  |
| из тележек | пачка, мешок | 375 |  |
| из контейнеров | » | 350 |  |
| 33. Сдача пачек и мешков в почтовые вагоны: |  |  |  |
| из тележек | пачка, мешок | 350 |  |
| из контейнеров | » | 320 |  |
| ОБРАБОТКА ПЕЧАТИ В ГЖЭ |  |  |  |
| 34. Сортировка стандартных пачек на УСП-К (КНПЛ) | пачка | 1000 |  |
| 35. Формирование посылов в ГЖЭ: |  |  |  |
| при поточном методе (набор на рабочем месте двух наименований) | экземпляр | 20000-25000 |  |
| в зависимости от количества стандартных пачек |  |  |  |
| при наборном способе (в зависимости от количества наименований | экземпляр | 10000-15000 |  |
| и удельной массы стандартных пачек) |  |  |  |
| при наборном способе с укладкой стандартных пачек по | экземпляр | 5000-7000 |  |
| наименованиям на рабочих местах формирования и с передачей на |  |  |  |
| рабочие места упаковки (в зависимости от количества |  |  |  |
| наименований) |  |  |  |
| 36. Прием стандартных пачек с транспортно-распределительной | ст. пачка | 200 |  |
| системы, упаковка в бумагу, адресованные (на 2 работника) |  |  |  |
| 37. Сортировка газетных мешков (пачек) с печатью перед отправкой: | мешок (пачка) |  |  |
| до 10 направлений | » | 200 |  |
| до 20 » | » | 170 |  |
| до 70 » | » | 126 |  |
| АДРЕСНАЯ СИСТЕМА |  |  |  |
| 38. Адресование машинным способом | оттиск |  |  |
|  | стенселя |  |  |
| журналов | » | 700 |  |
| газет | » | 900 |  |
| бумажных лент | » | 1050 |  |
| накладных ф. 33, 16 | » | 1200 |  |
| СТРАХОВАЯ ПОЧТА |  |  |  |
| 1. Прием страховых мешков, высокоценных посылок с поименной |  |  |  |
| проверкой: |  |  |  |
| из почтового вагона | мешок | 140 |  |
| из автомашины | » | 145 |  |
| от выделенных бригад по обмену | » | 150 |  |
| 2. Прием страховых мешков счетом без поименной проверки | мешок | 300 |  |
| 3. Обработка прямых групп страховых мешков, высокоценных | мешок, в/ц | 85 |  |
| посылок | посылка |  |  |
| 4. Полная обработка страховых мешков, высокоценных посылок | » | 43 |  |
| 5. Полная обработка мелких посылок, ценных писем и ценных | м/п, ц/п, ц/б | 45 |  |
| бандеролей вручную |  |  |  |
| 6. Вскрытие страховых мешков: | м/п, ц/п, ц/б |  |  |
| с поименной проверкой вложений | " | 180 |  |
| с проверкой вложений счетом |  | 600 |  |
| 7. Сортировка ценных писем, ценных бандеролей, мелких посылок: |  |  |  |
| вручную | м/п, ц/п, ц/б | 300 |  |
| на полуавтоматических машинах: |  |  |  |

| Операция | Единица измерения | Производительность или норма выработки в час |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УСБ-М КСПБ - Приписка к накладным ценных писем, ценных бандеролей, мелких посылок, страховых мешков - Составление общих накладных ф. 16 - Заделка страхового мешка (с учетом поз. 8, 9, 11, 12) - Опечатывание страховых мешков - Укладка в тележку страховых мешков - Сдача страховых мешков, высокоценных посылок с поименной проверкой - Сдача страховых мешков, высокоценных посылок без поименной проверки - Составление маршрутных накладных ф. 24 ПРИЕМ, ОБРАБОТКА И ВЫДАЧА ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ ПОСЫЛКИ - Прием индивидуальных посылок (без упаковки и сдачи на отправку) - Прием посылок партиями от учреждений, организаций и предприятий - Упаковка индивидуальных посылок - Обработка и учет входящих индивидуальных посылок - Выдача индивидуальных посылок: вручную при механизированной подаче из кладовой к операционному окну - Обработка и подготовка к отправке исходящих посылок - Обработка и учет входящих посылок для учреждений, организаций и предприятий - Выдача и оформление входящих посылок для учреждений, организаций и предприятий ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ - Прием денежных переводов: индивидуальных партионных - Прием денежных переводов при использовании почтово-кассовых терминалов индивидуальных партионных - Контроль переводов, оплаченных на кассах и перечислением через банк - Составление переводной телеграммы ф. 120: вручную на пишущей машинке - Оплата входящих переводов: перечислением наличными деньгами в кассе - Оплата входящих переводов при использовании почтово-кассовых терминалов перечислением наличными деньгами в кассе - Контроль и сдача на отправку исходящих денежных переводов - Выплата пенсий на кассах - Выдача почтальонам переводов и пенсий для оплаты (выплаты) на дому и последующий контроль за ними ЦЕННЫЕ ПИСЬМА И ЦЕННЫЕ БАНДЕРОЛИ - Прием и упаковка ценных писем, ценных бандеролей вручную с применением почтово-кассовых терминалов - Упаковка ценных бандеролей в полиэтиленовые пакеты и сварка на машине | » | 1600 |  |
|  | » | 2000 |  |
|  | м/п, ц/п, ц/б | 130 |  |
|  | » | 295 |  |
|  | мешок | 75 |  |
|  | мешок | 140 |  |
|  | » | 350 |  |
|  | мешок, в/ц, | 140 |  |
|  | посылка |  |  |
|  | » | 300 |  |
|  | » | 460 |  |
|  | посылка | 30 |  |
|  | посылка | 60 |  |
|  | » | 15 |  |
|  | » | 30 |  |
|  | посылка | 30 |  |
|  | посылка | 60 |  |
|  | » | 32 |  |
|  | » | 80 |  |
|  | посылка | 80 |  |
|  | перевод | 25 |  |
|  | » | 60 |  |
|  | перевод | 50 |  |
|  | » | 80 |  |
|  | перевод | 182 |  |
|  | телеграмма | 19 |  |
|  | » | 24 |  |
|  | перевод | 25 |  |
|  | » | 25 |  |
|  | перевод | 40 |  |
|  | » | 50 |  |
|  | перевод | 135 |  |
|  | пенсия | 25 |  |
|  | перевод | 30 |  |
|  | ц/п, ц/б |  |  |
|  | » | 20 |  |
|  | » | 30 |  |
|  | » | 60 |  |

| Операция | Единица измерения | Производительность или норма выработки в час |
| --- | --- | --- |
| - Упаковка ценных бандеролей с помощью гуммированной ленты - Упаковка ценных бандеролей в бумагу и опечатывание сургучом - Прием исходящих ценных писем, ценных бандеролей открытых (без затрат времени на упаковку) - Обработка и подготовка к отправке исходящих бандеролей - Обработка входящих ценных писем и ценных бандеролей - Выдача и учет входящих закрытых ценных писем и ценных бандеролей - Выдача и учет входящих открытых ценных писем и ценных бандеролей ЗАКАЗНЫЕ ПИСЬМА И ЗАКАЗНЫЕ БАНДЕРОЛИ - Прием и обработка исходящих индивидуальных заказных писем, бандеролей с припиской к реестру ф. 11 - Прием и обработка исходящих индивидуальных заказных писем и бандеролей без приписки к реестру ф. 11 - Прием и обработка исходящих партионных заказных писем и бандеролей с припиской к реестру ф. 11 - Прием и обработка исходящих партионных заказных писем и бандеролей без приписки к реестру ф. 11 ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ - Прием подписки на газеты и журналы - Прием подписки на газеты и журналы с применением машин - Оформление переадресовок - Прием абонементной платы за радиоточки: с оплатой наличными деньгами с оплатой марками - Прием абонементной платы за телефон и установку телефона - Продажа посылочной тары - Продажа конвертов и открыток | » | 40 |
|  | » | 40 |
|  | » | 30 |
|  | ц/б | 110 |
|  | ц/п, ц/б | 80 |
|  | » | 25 |
|  | » | 20 |
|  | письма, | 40 |
|  | бандероль |  |
|  | письмо, | 44 |
|  | бандероль |  |
|  | письмо | 100 |
|  | бандероль |  |
|  | письмо, | 120 |
|  | бандероль |  |
|  | абонемент | 28 |
|  | » | 65 |
|  | » | 40 |
|  | » | 25 |
|  | » | 35 |
|  | » | 40 |
|  | ящик | 75 |
|  | конверт, | 270 |
|  | открытка |  |

Примеча ние . Нормы выработки на обработку посылок, мешков с корреспонденцией, страховых, международных мешков, мешков и пачек с печатью должны корректироваться в сторону уменьшения с учетом нормативного коэффициента тяжеловеса:

грузы до 10 кг - Кт = 1,0; от 10 до 15 кг - Кт = 1,0 - 1,5; от 15 до 20 кг - Кт - 2,0

  - НОМЫ И ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПОЧТОВОГО ДВОРА, ДЕБАРКАДЕРА, ТУПИКОВЫХ ПЛАТФОРМ, КОНТЕЙНЕРНЫХ И РАЗГРУЗОЧНЫХ ПЛОЩАДОК, ОКОН

ОБМЕНА

    - При проектировании почтового двора необходимо предусматривать возможность проезда автомобилей к окнам обмена, отъезда автомобилей после погрузочно-разгрузочных операций, стоянки автомобилей у окон обмена во время операций и до начала погрузочно-разгрузочных работ. Минимальная ширина почтового двора должна приниматься 20 м при установке машин перпендикулярно к зданию.

При проектировании объектов, имеющих до 4-х окон обмена (включительно) при расстоянии между осями окон обмена равным 4 м и до 5-ти окон обмена (включительно) при расстоянии между осями окон обмена равным 6 м, допускается ширина двора 15 метров.

При устройстве фронта обмена на 2-м этаже эстакаду для автомашин допускается проектировать шириной 18 м.

При применении автопоездов, состоящих из тягачей с прицепами, а также большегрузных контейнеров с тягачами, ширина двора определяется расчетом.

В случае необходимости обеспечения стоянки на территории почтового двора автомобилей, ожидающих разгрузки, для них должны предусматриваться соответствующие площадки и проезды, а также возможность маневрирования.

    - В местах подъезда автомобилей к погрузочно-разгрузочной контейнерной площадке или к окну обмена следует устраивать упоры для задних колес автомобиля так, чтобы расстояние от

заднего борта автомобиля до площадки или стены было не менее 0,5 м. Высота упора должна быть не менее 1/3 диаметра колеса автомобиля.

    - Выдвижная секция люкового транспортера должна заходить в глубь кузова автомобиля не менее чем на 0,15 м.

    - Минимальное расстояние между бортами автомобилей, находящихся под погрузкой или разгрузкой у соседних окон обмена, должно быть не менее 0,75 м.

    - При устройстве окон обмена необходимо предусматривать в наружной стене проемы, обеспечивающие установку типовых окон или люков, соответствующих характеристикам телескопических конвейеров.

    - Следует предусматривать навесы над:

- окнами обмена с вылетом не менее 2,0 м и минимальным расстоянием от земли до низа выступающих конструкций навеса не менее 4,0 м;

- контейнерными площадками;

- почтовыми вагонами, стоящими в тупиках, с вылетом за продольную ось вагона не более чем 1

м.

    - Контейнерную площадку для погрузки и разгрузки контейнеров следует располагать на одном

уровне с полом цеха (участка), в который должны поступать контейнеры. Кроме того, следует предусматривать:

- подкрановые пути для кран-балки с расстоянием от уровня почтового двора до нижней полки подкранового пути не менее 5,75 м;

- площадку для застропки контейнеров;

- направляющий брус высотой 0,4 м по длине площадки для застропки;

- площадку для обслуживания крана;

- павильон тельферистов;

- раздвижные ворота для ввоза контейнеров в здание;

- отбойные устройства по периметру контейнерной площадки высотой 50 мм и шириной 150 мм;

- ограждение проема высотой 0,9 м с открывающейся дверкой при расположении кран-балки на 2 и

3-м этажах.

    - Пандусы, проектируемые в объектах, для движения электротягачей, следует предусматривать с наклоном до 4°.

    - Минимальную ширину платформ прижелезнодорожных почтамтов при механизированной разгрузке и погрузке вагонов следует проектировать:

при одностороннем расположении почтовых вагонов - 8 м, при двустороннем расположении почтовых вагонов - 12 м.

Минимальная ширина платформ при разгрузке и погрузке почты в контейнеры или тележки допускается:

при одностороннем расположении почтовых вагонов - 6 м, при двустороннем расположении почтовых вагонов - 8 м.

По краю платформ должны предусматриваться отбойные устройства высотой 50 мм и шириной

150 мм с вырезами шириной 2,0 м в местах расположения дверей кладовых почтовых вагонов.

    - При проектировании дебаркадера и почтовых тупиков место устройства температурных швов в здании (ПЖДП, ОПП) и дебаркадере следует определять с учетом фиксированной расстановки почтовых вагонов и расположения погрузочных механизмов.

    - Тупики почтовых вагонов следует оборудовать упорами, фиксирующими точную постановку почтовых вагонов.

  - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

  - Операционные залы почтамтов, городских, районных узлов и отделений почтовой связи, помещения приема подписки на газеты и журналы должны размещаться на первых этажах зданий с входом со стороны уличного фасада.

При этом, в связи с разницей отметок пола первого этажа и улицы (тротуара), необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие инвалидам условия для свободного доступа и беспрепятственного пользования услугами почтовой связи.

  - Для свободного доступа и беспрепятственного пользования услугами почтовой связи людей, относящихся к маломобильной группе населения (инвалидов и престарелых) здания почтамтов, узлов и отделений почтовой связи должны иметь:

- не менее одного входа, оснащенного пандусом шириной не менее 1,2 м с уклоном не более 1:12 и оборудованного по обеим сторонам ограждением с поручнями, поручни должны быть двойными на высоте 0,7 и 0,9 м;

- площадку перед входом в здание с твердым покрытием размером не менее 1,5 1,5 м;

- входные двери шириной в свету не менее 0,85 м без порогов (при необходимости устройства порога высота его не должна превышать 2,5 см), двери должны быть оборудованы специальными приспособлениями для фиксации полотна в положении «Закрыто» и «Открыто»;

- тамбур, глубина которого определяется расположением дверей и направлением их открывания: при открывании одностворчатых дверей во внутрь тамбура - не менее 2,5 м (двери по одной оси) и

не менее 1,7 м (двери смещены);

при открывании внутренней двери в помещение - не менее 1,5 м; при открывании двустворчатой двери наружу - не менее 1,7 м.

При определении габаритов зон обслуживания инвалидов в операционных залах, отделах доставки необходимо учитывать размеры инвалидной коляски (с человеком) - 0,851,2 м и зоны ее разворота:

на 90° - 1,51,5 м на 180° - 1,51,8 м на 360° - 1,81,8 м.

Кабина междугородного телефона должна быть размером 1,21,4 м, не менее одного таксофона следует установить на высоте от 0,85 до 1,1 м от уровня пола.

Высота поверхности производственной мебели (столов рабочих, барьеров, пюпитров) должна быть в пределах 0,9  1,1 м и иметь выемку для ног глубиной 0,5 м и высотой 0,7 м.

На рабочих местах выдачи пенсий, где возможно постоянное посещение глухих и слабослышащих людей, рекомендуется предусматривать системы звукоусиления.

Помещения рекомендуется оснащать визуальной информацией.

  - Отделы доставки следует располагать, как правило, на первом этаже.

  - Участки приема партионных посылок от организаций и учреждений, участки приема мешков с письменной корреспонденцией из почтовых ящиков должны располагаться на первом этаже со стороны почтового двора с отдельными входами.

  - Кассы помещений приема подписки и рабочие места по обработке абонементов следует размещать в изолированных помещениях.

  - Высота производственных помещений объектов почтовой связи должна определяться габаритами технологического оборудования.

  - Газетно-журнальные экспедиции при газетных корпусах шириной 24 м допускается проектировать без счетно-комплектующих устройств (СКУ).

  - При необходимости в производственных цехах (участках), комнатах оформления документов, в диспетчерских следует предусматривать шумопонижающие мероприятия в соответствии с санитарными нормами.

  - Во всех производственных цехах и участках в местах проезда напольного транспорта стены, колонны, силовые шкафы и другое оборудование необходимо ограждать специальными защитными конструкциями.

  - Полы следует проектировать: в операционных залах почтамтов, узлов связи и отделений связи, в помещениях приема подписки, в цехах (участках) обмена, обработки посылок, в газетно- журнальных экспедициях - мозаичные;

в остальных цехах (участках), а также в зоне размещения рабочих мест операционных залов -

линолеумные на утепленной основе;

в местах интенсивного движения тележек или контейнеров в цехах (участках) - мозаичные.

  - Местные вентиляционные отсосы (зонты, панели или бортовые отсосы) следует проектировать:

- над рабочими местами вскрытия мешков с письменной корреспонденцией и страховой почтой для удаления пыли;

- над сургучницами для удаления паров;

- от швейных машин, установленных в мастерской для ремонта мешковой тары;

- от машин для сварки полимерных пленок;

- от сварочного поста (для сварки применяются электроды типа Э-42, максимальный расход 0,5

кг/час).

  - Над рабочими местами операторов установок для сортировки посылок, в случае расположения рабочих мест на антресолях, должна быть обеспечена местная приточная вентиляция.

  - Окна обмена и раздвижные ворота следует оборудовать тепловыми завесами. Коэффициент одновременности работы окон обмена 0,7 - 1,0.

  - В комнатах для сушки одежды необходимо предусматривать естественную вытяжку от сушильных шкафов.

  - Комнаты обработки дефектных посылок должны быть оборудованы раковинами с подводкой холодной и горячей воды.

  - В цехах и участках объектов почтовой связи должно быть предусмотрено аварийное освещение.

  - Расчетную температуру воздуха и кратность воздухообмена в производственных помещениях следует принимать в соответствии с обязательным приложением В.

  - Нагрузки на перекрытия в производственных помещениях следует принимать в соответствии с табл. 15.

Наименование помещения

Таблица 15

Нормативная временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия, Па (кгс/м2)

длительно-действующая	кратковременная

- Цеха (участки): обмена, обработки посылок, страховой почты.

Участки:

обработки крупногабаритных посылок, прямых групп посылок и почтовых вещей, приема и выдачи партионных посылок

7850 (800)

9800

1470

(1000)

(150)

- Цеха (участки): обработки печати, экспедирования непериодических изданий.

- Помещение хранения журналов, марочная база

- Кладовая обработки и хранения посылок к выдаче, кладовая страховой почты

- Цех (участок) обработки письменной корреспонденции, участок приема мешков с письменной корреспонденцией из почтовых ящиков, участок доставки, участок городской служебной почты

- Комната оформления дефектных посылок, помещение обеспыливания мешков, архивы

- Главная касса, кладовая хранения денежных сумм и условных ценностей, комната оформления документов, кладовая хранения руководств и пособий для разъездных бригад, комплектная, кладовая эксплуатационных материалов

7850 (800)

13250 (1350)

5900 (600)

4900 (500)

3950 (400)

2950 (300)

9800 (1000)

1470 (150)

9800 (1000)

9800 (1000)

980 (100)

980 (100)

8.

9.

10.

11.

Операционные залы, помещение приема подписки, телетайпная, помещение подготовки разъездных бригад к рейсу

Цех технического обслуживания вагонов:

кладовая чистого постельного белья, кладовая вагонного имущества, кладовая грязного белья, мастерская для ремонта мешковой тары, кладовая посылочной тары, кладовая мешковой тары, хозяйственная кладовая Производственная лаборатория, диспетчерская

Помещение межрайонных инструкторов, комната сопровождающих, помещение для дежурного персонала по   техническому   обслуживанию   оборудования,

По составу и размещению оборудования, но не менее

1960 (200)	1960 (200)

1960 (200)	980 (100)

По составу и размещению оборудования, но не менее

980 (100)	980 (100)

980 (100)	980 (100)

| Наименование помещения |  | Нормативная временная равномерно распределенная нагрузка на перекрытия, Па (кгс/м2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | длительно-действующая | кратковременная |
| 12. 13. | контрольно-справочный участок Мастерские: столярная, слесарно-механическая для ремонта электрооборудования и слаботочной аппаратуры, для ремонта тележек и контейнеров Зарядная станция, гараж для отстоя электропогрузчиков |  |  |
|  |  | По составу и размещению оборудования, но не менее 9800 (1000) По составу и размещению оборудования, но не менее 11800 (1200) 14700 (1500) - 9800 (1000) По составу и размещению оборуд. |  |
| 14. 15. | Лифтовой холл, коридоры производственных цехов Почтовые платформы |  |  |

Примеча ние . Основное сочетание нагрузок для расчета конструкций включает в себя постоянную плюс длительную или кратковременную.

  - Нормы временных нагрузок на каркасы многоэтажных производственных зданий следует принимать по табл. 16

Таблица 16

| Наименование помещения | Нормативные значения эквивалентных нагрузок, кПа (кгс/м2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | от технологического оборудования | от напольных транспортных средств, ремонтных материалов и людей |
| Цеха (участки): обмена, обработки посылок и страховой почты | 4,0 (400) | 0,5 (50) |
| Мастерские, цеха (участки) обработки печати почтамтов, узлов | 7,0 (700) | 0,5 (50) |
| почтовой связи, отделений перевозки почты |  |  |
| Помещение обработки и хранения газет и журналов газетно- | 10,0 (1000) | 0,5 (50) |
| журнальных экспедиций; цеха (участки) экспедирования |  |  |
| печати |  |  |
| Цеха (участки) обработки письменной корреспонденции и все | 3,0 (300) | 0,5 (50) |
| остальные производственные помещения |  |  |

- ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  - При проектировании зданий объектов почтовой связи следует руководствоваться положениями СНиП 21-01 и другими нормативными документами.

  - Производственные здания объектов почтовой связи, за исключением сельских отделений связи, должны быть запроектированы не ниже II степени огнестойкости.

  - Проектирование зданий и помещений объектов почтовой связи должно осуществляться с учетом категорий и классов зон взрывопожароопасности, определенных в соответствии с требованиями действующих норм.

  - Технологические проемы в ограждающих строительных конструкциях и перекрытиях должны иметь заслонки с пределом огнестойкости ограждающих конструкций или дренчерные установки водяного пожаротушения. Включение дренчерных установок - ручное при помощи вентиля.

  - Стеллажи в кладовых для хранения почтовых отправлений и печати должны применяться из несгораемых материалов.

  - Пожароопасные помещения, запроектированные без оконных проемов, должны быть оборудованы системами дымоудаления. Привод систем дымоудаления должен быть автоматическим, сблокированным с установками автоматического обнаружения пожара или автоматического тушения пожара.

  - В объектах, оборудованных системами автоматической пожарной защиты, должна предусматриваться сблокированная с ними система оповещений людей о пожаре. Оконечные станции охранной и пожарной сигнализации должны устанавливаться в службах ВОХР или диспетчера (при круглосуточном режиме работы).

  - Установку светильников эвакуационного освещения следует предусматривать в основных проходах, у выходов, в лестничных клетках, в помещении насосных пожаротушения и пожарных постов. Светоуказатели «Выход» должны быть установлены через каждые 20 м и присоединены к сети эвакуационного освещения.

  - Здания и помещения объектов почтовой связи подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматическими установками обнаружения пожара (АУОП) в соответствии с обязательным приложением Д.

  - При проектировании вентсистем необходимо предусматривать автоматическое их отключение и автоматическое включение систем дымоудаления при пожаре.

  - Оснащение средствами охранно-пожарной сигнализации отделений почтовой связи, главных касс и помещений для хранения оружия, боеприпасов и др. должно предусматриваться в соответствии с Правилами по технической укрепленности (обязательное приложение Е).

- ТРЕБОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

  - При проектировании объектов почтовой связи предусмотренные технологические процессы и используемое оборудование должны обеспечивать безопасные условия труда.

  - При разработке интерьеров, расстановке производственного оборудования и мебели должны учитываться оптимальные эргономические требования ГОСТ 12.2.032 - ССБТ, ГОСТ 12.2.033 - ССБТ.

  - Безопасная работа обслуживающего персонала должна быть обеспечена в проектах выполнением правил по охране труда в учреждениях и на предприятиях почтовой связи и Роспечати (ПОТ-РО-45-001-94).

  - Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную следует принимать по табл. 17.

Таблица 17

| Характер работ | Предельно допустимая масса груза, кг |
| --- | --- |
| Подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой работой | 10 |
| Подъем тяжестей на высоту более 1,5 м | 7 |
| Подъем и перемещение тяжестей постоянно в течение рабочей смены | 7 |

  - При подъеме и перемещении тяжести постоянно в течение рабочей смены свыше 10 кг необходимо применять мужской труд.

Допустимая нагрузка при подъеме и перемещении грузов вручную для мужчин - 30 кг.

  - При перемещении грузов на тележках или в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать 10 кг для женщин, 30 кг для мужчин.

  - При проектировании зданий и помещений объектов почтовой связи должны выполняться требования Санитарных норм проектирования промышленных предприятий.

Перечень профессий работников объектов почтовой связи с указанием групп производственных процессов, санитарно-бытовых помещений и устройств представлены в обязательном приложении Ж.

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИМ УСТРОЙСТВАМ

  - Электропитание технологического оборудования должно осуществляться от сети трехфазного переменного тока напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью и однофазного переменного тока напряжением 220 В.

  - В отношении обеспечения надежности электроснабжения технологические электроприемники объектов почтовой связи разделяются на следующие категории:

Таблица 18

| Технологические электроприемники | Категория по ПУЭ |
| --- | --- |
| Прижелезнодорожных почтамтов, отделений перевозки почты | II |
| Почтамтов | II |
| Узлов почтовой связи | III |
| Отделений связи | III |
| Газетно-журнальных экспедиций | II |

  - Категории электроприемников, не упомянутых в табл. 18 и предназначенных для функционирования объектов, приведены в табл. 19.

Таблица 19

| Электроприемники | Категория по ПУЭ |
| --- | --- |
| Светильники рабочего электроосвещения Светильники аварийного и эвакуационного электроосвещения Светильники наружного электроосвещения Электродвигатели вентиляции, отопления, водоснабжения и канализационных насосов Установки внутрипроизводственной связи, сигнализации, часофикации Электродвигатели пожарных насосов Электродвигатели вентиляторов дымоудаления Электродвигатели установок автоматического тушения пожара Установки автоматического обнаружения пожара и охранной сигнализации | II или III I III II II I I I I |

  - Во время разгрузки и погрузки вагонов, находящихся на почтовых тупиках, при необходимости, должны быть обеспечены:

- подзаряд батарей почтовых вагонов напряжением 50 В постоянного тока;

- освещение почтовых вагонов напряжением 50 В переменного тока;

- работа кран-балки вагона от напряжения 220 В трехфазного тока частотой 50 Гц.

  - При	расчете	суммарной	потребляемой	мощности	следует	учитывать	следующие коэффициенты спроса:

| Технологического оборудования | - 0,5 - 0,7 (по расчету) |
| --- | --- |
| Оборудования мастерских | - 0,7 |
| Оборудования зарядной | - 0,5 |
| Оборудования почтовых вагонов | - 0,5 |
| Электроосвещения | - 1,0 |
| Сантехнических и вентиляционных устройств | - 0,6 |
| Оборудования столовой | - 0,7 |

- ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВАМ СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

  - В объектах почтовой связи для организации технологического процесса и эксплуатационной деятельности следует предусматривать следующие виды связи:

городскую телефонную связь, учрежденческую связь, помещение которой должно размещаться, как правило, в непосредственной близости от диспетчерской;

оперативную телефонную связь начальника объекта, его заместителей, главного инженера, службы ВОХР;

оперативную телефонную связь диспетчера; одностороннюю громкоговорящую связь диспетчера;

прямую двустороннюю громкоговорящую связь между смежными рабочими местами.

В городских, сельских и укрупненных доставочных отделениях связи набор средств связи следует определять в зависимости от технологических условий.

  - Помещения объектов почтовой связи, в которых необходимо устанавливать абонентские устройства сети радиотрансляции и электрочасы, определяются исходя из технологических потребностей.

  - Автоматическая охранная сигнализация должна предусматриваться в объектах почтовой связи в соответствии с Инструкцией «Требования к оснащению объектов Федеральной почтовой связи инженерно-техническими средствами защиты и охранной сигнализации», утвержденной ФУПС Минсвязи 20.09.95 г. и согласованной ГУ ВО МВД России, а также в соответствии с приложением Е.

Приложение А рекомендованное

СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ (ЦЕХОВ, УЧАСТКОВ, СЛУЖБ)

| №№ пп | Наименование цехов, участков, служб, помещений | ПЖДП, ОПП |  |  |  |  | Почтамты |  |  |  |  | Узлы почтовой связи |  |  |  |  | Отделения связи |  |  |  |  |  |  | Газетно-журнальные экспедиции |  |  |  |  | Укрупненные доставочные отделения связи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | вне категории | I | II | III | IV | вне категории | I | II | III | IV | вне категории | I | II | III | IV | ГОПС |  |  |  | СОС |  |  | вне категории | I | II | III | IV | вне категории | I | II | III |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV - V | III | IV | V - VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цех, участок, помещение обмена 1) Участок обработки крупногабаритных посылок 2) Участок обработки прямых групп посылок и почтовых вещей 2) Участок приема и выдачи партионных посылок и бандеролей 2) Участок приема мешков с корреспонденцией из почтовых ящиков 2) Кладовая спецсвязи 3) Цех (участок) обработки посылок Цех (участок) обработки письменной корреспонденции Комната контроля переводов Цех (участок) обработки страховой почты Кладовая страховой почты Цех (участок) обработки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |
| 2. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. 7. |  | + + | + + | + + | + + | + + | - + | - + | - + | - + | - + | + + | + - | + - | + - | + - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| 8. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. |  | - | - | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | 18 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + | + | + | + |

№№	Наименование цехов,

пп	участков, служб,

ПЖДП, ОПП

Почтамты

Узлы почтовой связи

Отделения связи ГОПС	СОС

Газетно-журнальные экспедиции

Укрупненные доставочные отделения связи

печати

помещений

вне категории	I

II	III

вне

IV категории	I

II  III IV

вне категории

I II

III IV I

II III IV III IV V

-	-

V	VI

вне категории

I II

III IV

вне категории

I II

III

13.

14.

15.

16.

17.

Помещение	-

экспедирования	газет

(журналов)

Операционный		зал	- приема	и	выдачи письменной

корреспонденции	и телеграмм *)

Операционный,		зал	- приема	и	выдачи посылок *)

Отдел	доставки	(с	-

помещением	выдачи

почты	через

абонементные ящики)

Кладовая обработки и		- хранения	посылок	к выдаче, ценных писем и бандеролей

-	-	-	-	-

-	-	-	-	+

-	-	-	-	+

-	-	-	-	+

-	-	-	-	+

-	-	-	-	-

+	+	+  +	+

+	+	+  +	+

+	+	+  +	+

+	+	+  +	+

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +

+	+  +  +  +

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

+	+  +  +

+	+  +  +

18.

Кладовая		хранения	- денежных	сумм	и условных ценностей 4)

-	-	-	-

30	30

20 20 20	20

20 15 15 15 18 15 12 10 10 8  5	-

-	-	-	-

20	18 15 12

19.

Главная касса

-	-	-	-	-

35	35

30 25 25	30

25 25 20 20  -	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Марочная база	-

Помещение	-

экспедирования	печати по адресной системе *)

Помещение	-

экспедирования	печати по рознице

Помещение	хранения	-

журналов

Помещение	приема	-

подписки

Помещение оформление	-

подписной

-	-	-	-	+

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	+

-	-	-	-	+

+	+	+  +	+

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

+	+	+  +	+

+	+	+  +	+

+  +  +  +  -	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

+  +  +  +  -	-	-	-	-	-	-

+  +  +  +  -	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

+	-	-	-	-

+	+  +  +  +

+	+  +  +  +

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

+	+  +  +

-	-	-	-

-	-	-	-

№№	Наименование цехов,

пп	участков, служб,

ПЖДП, ОПП

Почтамты

Узлы почтовой связи

Отделения связи ГОПС	СОС

Газетно-журнальные экспедиции

Укрупненные доставочные отделения связи

помещений

документации

вне категории	I

II	III

вне

IV категории	I

II  III IV

вне категории

I II

III IV I

II III IV III IV V

-	-

V	VI

вне категории

I II

III IV

вне категории

I II

III

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Бизнес	центр		с	- помещением		для переговоров

Кабинет начальника цеха	+ (участка)

Помещение	аппарата	+

цеха (участка) совместно с	заместителем начальника цеха

Комната	оформления	+

документов

Телетайпная, факс		+ Помещение	для	+ автоматизированного оформления

документации

-	-	-	-	+

+	+	+	+	+

+	+	+	+	+

+	+	+	+	+

+	+	+	+	+

+	+	+	+	+

+	+	+  +	+

+	+	+  +	+

+	+	+  +	+

+	+	+  +	+

+	+	+  +	+

+	+	+  +	+

+  +  +  +  -	-	-	-	-	-	-

+  +  +  +  +  +  +  +  -	-	-

+  +  +  +  -	-	-	-	-	-	-

+  +  +  +  +  +  +  +  -	-	-

+  +  +  +  -	-	-	-	-	-	-

+  +  +  +  -	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

+	+  +  +  +

+	+  +  +  +

+	+  +  +  +

-	-	-	-	-

+	+  +  -	-

-	-	-	-

+	+  +  +

+	+  +  +

+	+  +  +

-	-	-	-

+	+  -	-

32.

Диспетчерская

36	30  24

18 18	36

30  24

18 18	18

18 12 12 12  -	-	-	-	-	-	-

18	18 12 12 12	+

+  +  +

33.

Контрольно-справочный	+

участок

+	+	+	+	+

+	+	+  +	+

+  +  +  +  -	-	-	-	-	-	-

+	+  +  +  +	-

-	-	-

34.

35.

Комната	оформления	25

дефектных посылок Служба линейная и технического обслуживания почтовых вагонов

25  25

20 20	12

12  12

10 10	12

10 10 +  +  -	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-

а.	Кладовая	хранения	+

руководств и пособий для разъездных бригад

б.	Помещение	80

подготовки	разъездных бригад к рейсу

+	+

60  40

+	+	-

20 10	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-

-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

в.  Кладовая  хранения   10

именных вещей и оружия (с кабинами для заряжания оружия)

10  10

10 10	10

10  10

10 10	10

10 10 10 10  -	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-

г.  Кладовая  вагонного	80

70  60

50 40	-

-	-	-	-	-

-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-

№№	Наименование цехов,

пп	участков, служб,

ПЖДП, ОПП

Почтамты

Узлы почтовой связи

Отделения связи ГОПС	СОС

Газетно-журнальные экспедиции

Укрупненные доставочные отделения связи

помещений

имущества

вне категории	I

II	III

вне

IV категории	I

II  III IV

вне категории

I II

III IV I

II III IV III IV V

-	-

V	VI

вне категории

I II

III IV

вне категории

I II

III

36.

37.

д.	Кладовая	чистого	20

белья

е.	Кладовая	грязного	20

постельного белья

ж. Комната технических	+

контролеров

Помещение	для	+ дежурного персонала по техническому

обслуживанию оборудования	цеха (участка)

Мастерские: *)

20  15

20  15

+	+

+	+

10 10	-

10 10	-

+	+	-

+	+	+

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

+	+	+  +	+

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

+  +  +  +  -	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-  +

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

+	+  +  +

столярная, слесарно- механическая с кладовой запасных частей

250

200

150

100 50

200

150

100 50 36

100

50 40 30 24  -	-	-	-	-	-	-

48	36 36 24 24

36	24 24 18

38.

Электросварочный участок

12	10  10

10 10	10

10  10

10 10	-

-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-

39.

Мастерская для ремонта	70

электрооборудования, слаботочной аппаратуры вычислительной техники

50  40

30 20	50

40  30

20 10	-

-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

36	24 18 12

40.

41.

42.

43.

44.

Мастерские для ремонта	+

мешковой тары

Мастерская для ремонта	+ тележек и контейнеров Зарядная станция	+

Производственная	+

лаборатория

Помещение	-

межрайонных инструкторов

+	+	+	+	+

+	+	+	+	+

+	+	+	+	+

+	+	+	+	+

-	-	-	-	+

+	+	+  +	+

+	+	+  +	-

+	+	+  +	-

+	+	+  +	-

+	+	+  +	+

+  +  +  +  -	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

+  +  +  +  -	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

-	-	-	-

45.

Комната	отдыха	18

сопровождающих почту

18  12

12 12	18

18  12

12 12	12

12 12 10 10  -	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-

46.

Комната	24

сопровождающих почту

24  20

18 18	24

24  18

18 18	18

18 18 15 15  -	-	-	-	-	-	-

18	12 9  9  9

18	15 15 10

| №№ пп |  | Наименование цехов, участков, служб, помещений | ПЖДП, ОПП |  |  |  |  |  | Почтамты |  |  |  |  |  |  | Узлы почтовой связи |  |  |  |  |  |  | Отделения связи |  |  |  |  |  | Газетно-журнальные экспедиции |  |  |  |  | Укрупненные доставочные отделения связи |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вне категории |  | I | II | III | IV | вне категории |  |  | I | II | III | IV | вне категории |  |  | I | II | III | IV | ГОПС |  |  |  | СОС |  | вне категории |  | I | II | III IV | вне категории |  |  | I | II | III |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV - V | III | IV V - VI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. 48. 49. |  | (шоферов) Комплектная Помещение обеспыливания мешковой тары Архив текущего хранения документов | 20 + 60 |  | 20 + 50 | 20 + 40 | 10 + 30 | 10 + 20 | 20 + 50 |  |  | 20 + 40 | 10 + 30 | 10 + 20 | 10 + 10 | - + 30 |  |  | - + 20 | - + 20 | - + 12 | - + 12 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - - - - | 20 - 18 |  | 15 - 12 | 10 - 12 | 10 10 - - 12 12 | - - 30 |  |  | - - 20 | - - 18 | - - 15 |
| 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. | Архив длительного хранения документов Кладовая посылочной тары Кладовая мешковой тары Кладовая эксплуатационных материалов Хозяйственная кладовая Помещение для доставочной картотеки ВОХР АТС Гараж для отстоя электропогрузчиков 5) |  | 200 - 100 80 40 - 150 + + | 150 - 80 60 30 - 130 + + | 100 - 70 50 20 - 110 + + | 80 - 50 40 12 - 90 + + | 50 - 40 30 8 - 70 + + | 150 + 80 70 60 - 100 + - |  | 100 + 80 60 50 - 90 + - | 50 + 70 50 40 - 80 + - | 36 + 50 40 30 - 70 + - | 24 + 40 30 20 - 60 + - | 100 + 70 40 40 - 80 + - |  | 50 + 60 30 30 - 70 + - | 40 + 50 20 20 - 60 - - | 30 + 40 15 15 - 50 - - | 24 + 30 10 8 - 40 - - | - + - 18 18 - - - - |  | - + - 15 12 - - - - | - + - 12 12 - - - - | - + - 12 8 - - - - |  | - + - 10 8 - - - - | - + - 8 8 - - - - | - + - 8 5 - - - - | - - - 36 - - - - - | - - - 18 - - - - - | - - - 12 - - - - - | - - - 12 - - - - - | - - - 12 - - - - - | - - - 60 24 20 - - - | - - - 50 18 15 - - - | - - - 40 15 15 - - - |  | - - - 30 12 10 - - - |  |

П р и м е ч а н и я : 1) - участок, помещение обмена узлов почтовой связи I - IV группы могут выполнять функции обработки посылок

2) - могут входить в состав цеха, участок обмена

3) - для узлов связи оговаривается в задании на проектирование

4) - для УДОС оговаривается в задании на проектирование при условии размещения операционного зала

5) - определяется заданием на проектирование

х) - для узлов связи II - IV групп и отделений связи допускается совмещение залов

*) - в ГЖЭ I - IV предусматривается совместно с поз. 13.

П р и м е ч а н и я : * - для ГЖЭ только слесарно-механическая мастерская

- В крупных ПЖДП может быть организован контейнерный терминал - цех обработки (погрузки, разгрузки, накапливания) контейнеров с посылочной почтой и печатью.

- (+) - предусматривается помещение; (-) - не предусматривается помещение.

- Допускается изменение площадей в пределах 10 - 15 %.

- Некоторые службы, характер работы которых допускает, могут размещаться в одном помещении.

- Номенклатура помещений узлов и отделений связи приведена без учета помещений электросвязи и телеграфа.

СОСТАВ АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Приложение Б Рекомендуемое

| Наименование помещений | ПЖДП ОПП | Почтамты | Узлы почтовой связи | Отделения связи, УДОС | ГЖЭ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Кабинет начальника | + | + | + | + | + | Предусматривается для ГЖЭ, |
| объекта |  |  |  |  |  | являющимися |
|  |  |  |  |  |  | самостоятельными |
|  |  |  |  |  |  | предприятиями. |
|  |  |  |  |  |  | Для ГОС IV - V гр. и СОС не |
|  |  |  |  |  |  | предусматривается |
| 2. Кабинет заместителя | + | + | + | - | - | Для крупных ПЖДП |
| начальника |  |  |  |  |  | почтамтов может быть |
|  |  |  |  |  |  | несколько кабинетов |
|  |  |  |  |  |  | заместителей |
| 3. Кабинет главного | + | + | + | - | - |  |
| инженера |  |  |  |  |  |  |
| 4. Приемная | + | + | + | - | - |  |
| 5. Технический отдел | + | + | - | - | - |  |
| 6. Отдел эксплуатации | + | + | + | - | - |  |
| 7. Плановый отдел | + | + | + | - | - |  |
| 8. Отдел труда и зарплаты | + | + | + | - | - |  |
| 9. Бухгалтерия | + | + | + | - | - |  |
| 10. Отдел кадров | + | + | + | - | - |  |
| 11. Административно- | + | + | + | - | - |  |
| хозяйственный отдел |  |  |  |  |  |  |
| 12. Технический кабинет | + | + | + | - | - |  |
| 13. Кабинет по технике | + | + | + | - | - |  |
| безопасности |  |  |  |  |  |  |
| 14. Техническая библиотека | + | + | - | - | - |  |
| 15. Бюро пропусков | + | + | + | - | - |  |
| 16. Комната отдыха для | + | + | + | + | + |  |
| производственного |  |  |  |  |  |  |
| персонала |  |  |  |  |  |  |
| 17. Комната для сушки | + | + | + | - | + |  |
| одежды |  |  |  |  |  |  |
| 18. Камера хранения личных | + | + | + | - | + |  |
| вещей |  |  |  |  |  |  |
| 19. Архив отдела кадров | + | + | + | - | - |  |
| 20. Архив бухгалтерии | + | + | + | - | - |  |

Примеча ния : 1. (+) - предусматривается помещение

- (-) - не предусматривается помещение.

- Для пп. 5, 6 вместо указанных отделов могут предусматриваться соответствующие группы исполнителей, в зависимости от мощности предприятия.

- Для пп. 1 - 14 допускается размещение в другом здании.

- Для п. 15 - размещается в проектируемом здании.

- Для пп. 16 - 18 - размещаются вместе с производственными помещениями.

Приложение В Обязательное

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА И КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА

| Наименование помещений |  | Расчетная температура воздуха в помещении для отопления, °С | Кратность воздухообмена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приток воздуха | удаление воздуха |
| 1. | Цех (участок), помещение обмена, цеха | 19 | По расчету на ассимиляцию |  |
|  | (участки) обработки исходящих, входящих и |  | теплоизбытков по допустимым |  |
|  | транзитных посылок, письменной |  | параметрам ГОСТ 12.1.005 - ССБТ |  |
|  | корреспонденции, страховой почты, |  |  |  |
|  | обработки печати, а также отдел доставки |  |  |  |
| 2. | Операционный зал приема и выдачи | 19 | 3 3 |  |
|  | почтовых отправлений, переговорный пункт |  |  |  |
| 3. | Кладовая обработки и хранения посылок к | 16 | 3 3 |  |
|  | выдаче |  |  |  |
| 4. | Комната оформления дефектных посылок | 19 | 3 4 |  |
| 5. | Мастерская для ремонта мешковой тары, | 16 | 80 % объема По производительности |  |
|  | помещение обеспыливания мешковой тары |  | удаляемого местных отсосов |  |
|  |  |  | воздуха |  |
| 6. | Участки вскрытия мешков со страховой | 19 | » » |  |
|  | почтой, письменной корреспонденцией |  |  |  |
| 7. | Аппаратная радиотрансляционного узла | 16 | По расчету по допустимым параметрам |  |
|  |  |  | ГОСТ 12.1.005 - ССБТ |  |
| 8. | Выпрямительная | 5 | По расчету I* на ассимиляцию |  |
|  |  |  | теплоизбытков по допустимым |  |
|  |  |  | параметрам ГОСТ 12.1.005 - ССБТ |  |
| 9. | Зарядная, кислотная, щелочная | 10 | В зависимости от типа и количества |  |
|  |  |  | батарей |  |
| 10. | Архив, кладовая эксплуатационных | 16 | - | 1 |
|  | материалов |  |  |  |
| 11. 12. 13. | Ремонт транспортных средств Слесарно-механическая мастерская Столярная мастерская | 16 16 16 |  | По расчету на ассимиляцию теплоизбытков по допустимым параметрам |
|  |  |  |  | ГОСТ 12.1.005 - ССБТ |

I* - При выделении обслуживающего персонала в отдельное помещение температура в летний период в выпрямительной допускается до 35 °С.

Пр им еч ания : 1. Температура воздуха в помещениях с избытками явного тепла должна быть не ниже 19

°С при минимальных тепловыделениях.

- Категории работ в помещениях необходимо принимать следующие:

участки и цехи обработки страховой почты и печати, посылочные цехи, цехи обмена и отделы доставки, участки вскрытия и обеспыливания почтовых отправлений, ремонта мешков, обеспыливания мешковой тары - средней тяжести IIб;

цехи и участки крупногабаритных посылок и кино-посылок - тяжелая; в остальных - легкая Iа.

- При расчете воздухообмена помещений температура, относительная влажность и скорость движения воздуха в производственных помещениях определяются по СНиП 2.04.05-91.

Приложение Г Обязательное

КАТЕГОРИЯ ПРОИЗВОДСТВ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И КЛАССЫ ПО ВЗРЫВНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

| Помещение | Характеристика веществ и материалов, находящихся (обращающихся) в помещении | Категория помещения (по НПБ 105-95) | Класс (по ПУЭ-85) |
| --- | --- | --- | --- |
| Все производственные помещения, за исключением приведенных ниже Мастерские: столярная слесарно-механическая | Твердые горючие и трудногорючие (в т.ч. пыли и волокна) Твердые горючие вещества и материалы Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии Твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы, горючие жидкости Твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в т.ч. пыли и волокна) Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии Негорючие вещества и материалы в горячем раскаленном или расплавленном состоянии Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой | В3 В3 пожароопасные Д | П-IIa П-IIa НВП |
| для ремонта электрооборудования, слаботочной аппаратуры и вычислительной техники для ремонта мешковой тары |  | В4 пожароопасные В4 пожароопасные | П-IIа П-IIа |
| для ремонта тележек и контейнеров Электросварочные участки |  | Д Г | НВП НВП |
| Зарядная станция (помещение аккумуляторной) |  | А взрывопожароопасная | В-Ia |

Приложение Д Обязательное

ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТОВ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБОРУДОВАНИЮ АВТОМАТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА (АУПТ) И ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА (АУОП)

| Здания, помещения |  | Нормативный показатель |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | АУПТ | АУОП |
|  | 1. Здания |  | независимо от площади и этажности менее 1000 м2 - - - |
| 1.1. | Здания (корпуса) производственного и |  |  |
|  | административно-бытового назначения ПЖДП, ОПП, |  |  |
|  | АОПП, почтамтов, РУПС, ОПС |  |  |
| 1.2. | Здания для технического обслуживания и ремонта | 1000 м2 и более |  |
|  | транспортных средств |  |  |
| 1.2.1. | Гараж для отстоя электропогрузчиков (одноэтажный) |  |  |
|  | 2. Помещения |  |  |
| 2.1. | Помещения без постоянного пребывания персонала: | каждое 500 м2 и более |  |
|  | обмена, обработки, сортировки, хранения и доставки |  |  |
|  | посылок, письменной корреспонденции, периодической |  |  |
|  | печати, страховой почты |  |  |
| 2.2. | Помещения бюро контроля переводов, вычислительных | независимо от |  |
|  | центров почтамтов | площади |  |
| 2.3. | Помещения главных касс почтамтов, районных и | независимо от |  |
|  | городских узлов почтовой связи | площади |  |

Примеча ние : Здания и помещения, не вошедшие в данный перечень, оборудуются автоматическими установками тушения и обнаружения пожара в соответствии с требованиями НПБ 110-96.

Приложение Е Обязательное

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

  - Обще положения

  - Правила распространяются на действующие, проектируемые и реконструируемые здания и помещения объектов почтовой связи.

  - Определение необходимых мер усиления технической укрепленности и оснащения средствами охранной сигнализации действующих объектов почтовой связи должно проводиться комиссией, возглавляемой руководителем этого объекта.

  - Объекты почтовой связи подлежат государственной охране - вневедомственной или ведомственной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.92 г.

№ 587.

  - При передаче под охрану объектов почтовой связи территориальным органам МВД России следует руководствоваться разработкой «Единые требования по технической укрепленности и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов» РД 78.147-93. Издание официальное, Москва, 1993.

  - Группы объектов почтовой связи по степени необходимой защиты

  - В зависимости от вида и концентрации материальных ценностей объекты и помещения подразделяются на:

    - Объекты и помещения, в которых размещены материальные ценности группы А:

- денежные средства, независимо от разрешенного остатка хранения;

- оружие;

- боеприпасы.

    - Объекты и помещения, в которых размещены материальные ценности группы Б:

- технологическое, хозяйственное оборудование;

- почтовые отправления;

- техническая и иная документация.

  - Требования к техническим средствам защиты

  - Территории почтамтов, ПЖДП (ОПП), РУПС (ГУПС), как правило, должны иметь по своему периметру ограждение и быть охраняемыми.

  - Основные требования по технической укрепленности и состав технических средств охраны помещений следует предусматривать согласно табл. 1.

Таблица 1

| Наименование помещений | Капитальные стены, армированные перегородки | Обивка дверей или металлическая дверь | Дополнительная решетчатая дверь | Оконные решетки | Тревожная световая и звуковая сигнализации | Блокировка остекления и дверей на открывание и пролом |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладовая хранения | + | + | + | + | + | + |  |
| денежных сумм и |  |  |  |  |  |  |  |
| условных ценностей |  |  |  |  |  |  |  |
| Главная касса | + | + | + | + | + | + |  |
| Касса | + | + | + | + | + | + |  |
| Бухгалтерия | + | - | - | - | - | + |  |
| Отдел кадров | + | - | - | - | - | + |  |
| Марочная база | + | + | - | + | - | + |  |
| Кладовая хранения | + | + | + | + | + | + |  |
| именных вещей и оружия |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладовая ценных писем и | + | + | - | + | - | + |  |
| ценных бандеролей |  |  |  |  |  |  |  |
| Кладовая обработки и | + | + | - | + | - | + |  |
| хранения посылок к |  |  |  |  |  |  |  |

| Наименование помещений | Капитальные стены, армированные перегородки | Обивка дверей или металлическая дверь | Дополнительная решетчатая дверь | Оконные решетки | Тревожная световая и звуковая сигнализации | Блокировка остекления и дверей на открывание и пролом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| выдаче |  |  |  |  |  |  |
| Кладовая спецсвязи | + | + | - | + | + | + |
| Отдел доставки | + | - | - | - | + | + |
| Архив бухгалтерии и | + | + | - | - | + | + |
| отдела кадров |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие места операторов | - | - | - | - | + | - |
| в операционном зале |  |  |  |  |  |  |

  - Технические средства охраны объектов, зданий и помещений и требования к ним

  - Ограждение территорий объектов должно быть по возможности прямолинейным, без излишних изгибов и поворотов, не иметь повреждений, неконтролируемых въездов и препятствовать свободному проходу и проезду посторонних лиц и транспорта.

  - Для въезда и прохода на территорию объекта почтовой связи должны предусматриваться посты службы охраны для пропуска людей, автомобильного и железнодорожного транспорта.

Количество пестов охраны должно быть минимальным, каждый из них должен быть связан телефонной связью со службой охраны.

  - Конструктивные элементы зданий и помещений должны отвечать следующим требованиям к технической укрепленности:

    - Здания должны иметь капитальные наружные стены - кирпичные толщиной не менее 380 мм или железобетонные, эквивалентные по прочности кирпичным стенам.

Внутренние перегородки помещений, подлежащих технической укрепленности - из кирпичной кладки толщиной не менее 120 мм, армированной металлической решеткой.

Перекрытия должны быть железобетонными.

Наружные стены, перекрытия и внутренние перегородки, не отвечающие вышеуказанным требованиям, должны быть укреплены с внутренней стороны металлическими решетками (характеристику см. выше), которые затем оштукатуриваются.

Решетки должны привариваться к заделанным в стену (перегородку) стальным анкерам диаметром не менее 12 мм на глубину 80 мм или к закладным деталям из стальной полосы 100 506, пристреливаемым к капитальным строительным конструкциям четырьмя дюбелями.

    - Наружные двери выходов из здания на неохраняемые территории и внутренние двери помещений, указанных в табл. 1, должны быть обиты с двух сторон листовой сталью толщиной не менее 0,6 мм с загибом листа на внутреннюю поверхность двери или на торец полотна внахлест.

Листы крепятся по периметру и диагоналям полотна двери гвоздями  3 мм длиной 40 мм и шагом не более 50 мм.

Входные двери помещений, указанных в табл. 1, должны быть двойными, иметь внутреннюю, открывающуюся в помещение решетчатую металлическую дверь или запирающиеся на навесной замок раздвижные металлические решетки.

Решетчатые металлические двери изготавливаются из стальных прутьев диаметром не менее 16

мм, образующих ячейку не более 150150 мм и свариваемых в каждом пересечении.

Раздвижные металлические решетки изготавливаются из полосы сечением не менее 4 30 мм с ячейками не более 180180 мм.

Дверные коробки помещений, в которых размещаются материальные ценности группы А, следует изготавливать из стального профиля или деревянными, усиленными стальным уголком 3040 5 мм, закрепленными в стену с помощью стальных костылей  не менее 10 мм и длиной не менее 120 мм.

В помещении кассы для запирания решетчатой двери следует предусматривать стальной засов.

Для операций с клиентами в наружной стене (двери) должно предусматриваться окно размером

200300 мм, запирающееся с внутренней стороны кассы.

Окна, витражи первого этажа охраняемых объектов и помещений, в которых размещаются материальные ценности группы А, оборудуются с внутренней стороны помещения металлическими решетками из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, с ячейками 150 150 мм.

Концы прутьев решетки должны заделываться в стену на глубину не менее 80 мм и заливаться цементным раствором или привариваться к металлическим конструкциям.

Окна, витражи первого этажа зданий и помещений, предназначенных для размещения и хранения ценностей группы Б, оборудуются металлическими стационарными либо открывающимися решетками из стальной полосы сечением не менее 4 30 мм с ячейками не более 180180 мм.

Окна коридоров и помещений объектов, не имеющих охраняемых территорий, независимо от этажности, выходящие к пожарным лестницам, по которым можно попасть в охраняемые помещения, должны быть оборудованы с внутренней стороны металлическими открывающимися решетками.

Вентиляционные короба, проходящие по помещениям, в которых размещаются материальные ценности, должны быть оборудованы на входе (выходе) в эти помещения металлическими решетками из прутка диаметром не менее 10 мм, с последующей обвивкой проводом для подключения к охранной сигнализации.

  - Оснащение объектов и помещений средствами охранной сигнализации

  - Охранная сигнализация относится к 1 категории электроприемников по надежности электроснабжения согласно ПУЭ.

  - При оборудовании здания или помещения многорубежной системой сигнализации электропитание каждого из рубежей охранной сигнализации должно осуществляться от различных источников.

  - Электропитание от сети переменного тока 220 В. Резервное питание: от сети ~220 В,

- аккумуляторных батарей;

- сухих элементов.

  - Размещение технических средств сигнализации должно выполняться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 2.04.09, СНиП 3.05.06.

  - Блокировку дверей, окон, ворот, люков на «открывание» рекомендуется выполнять магнитоконтактными извещателями и конечными выключателями,

  - Блокировку некапитальных стен, перегородок, дверей на «пролом» рекомендуется производить проводом НВМ или аналогичным - сечением 0,18  0,25 мм2, по возможности скрытым способом в штрабе.

  - Для одновременной блокировки дверей, ворот на «открывание» и «пролом», стен на «пролом», а также металлических дверей на «прожигание» рекомендуется применять линейные или пассивные оптико-электронные извещатели или им аналогичные.

  - Блокировку остекления на «разбитие» рекомендуется выполнять фольгой, извещателями поверхностными ударно-контактными.

  - Для блокировки зарешеченных оконных проемов, окрашенные прутья решеток обвиваются проводом НВМ или аналогичным - сечением 0,18  0,25 мм2, после чего провод и решетка окрашиваются вновь.

  - Все рубежи охраны рекомендуется выводить на отдельные номера пультов централизованного наблюдения (ПЦН), причем первые рубежи охраны в обязательном порядке должны выходить на приемно-контрольные приборы (ПКП), а с них, при наличии возможности, на ПЦН подразделений вневедомственной охраны органов внутренних дел (ОВД).

  - В состав технических средств охраны включаются средства тревожной сигнализации (световой или звуковой), которыми оборудуются рабочие места операторов, производящих денежные расчеты с другими операторами или клиентурой.

Кнопки тревожной сигнализации располагаются в зоне рабочего места, скрытно от посторонних лиц.

Тревожная сигнализация должна выводиться:

в городских и сельских отделениях связи - в кабинет начальника;

в ПЖДП, почтамтах, ОПП, РУПС, ГУПС - в помещение службы охраны объекта.

  - Здания и помещения объектов почтовой связи, подлежащие оборудованию автоматической охранной сигнализацией, следует предусматривать согласно табл. 2.

Таблица 2

| Здания, помещения, рабочие места | Блокировка остекления на разбитие и блокировка окон и дверей первого этажа здания, выходящих на неохраняемую территорию | Блокировка остекления на разбитие окон первых этажей, блокировка окон, дверей первого этажа на открывание дверей и пролом | Блокировка остекления на разбитие, блокировка окон и дверей на открывание и пролом | Тревожная сигнализация | Выносные световые и звуковые оповещатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания, имеющие охраняемую | + |  |  |  |  |
| территорию (Почтамт, ПЖДП, |  |  |  |  |  |
| ОПП, АОПП, РУПС, ГУПС, цех |  |  |  |  |  |
| в зданиях из ЛМК) |  |  |  |  |  |
| Здания, не имеющие охраняемой |  | + |  |  |  |
| территории, здания (ОПП, |  |  |  |  |  |
| АОПП, РУПС, ГУПС, ГОПС, |  |  |  |  |  |
| СОС) |  |  |  |  |  |
| Кладовая хранения денежных |  |  | + | + | + |
| сумм и условных ценностей |  |  |  |  |  |
| Главная касса |  |  | + | + | + |
| Касса |  |  | + | + | + |
| Марочная база |  |  | + | - | + |
| Кладовая хранения именных |  |  | + | + | + |
| вещей и оружия |  |  |  |  |  |
| Кладовая страховой почты |  |  | + | - | + |
| Здания, имеющие охраняемую | + |  |  |  |  |
| территорию (Почтамт, ПЖДП, |  |  |  |  |  |
| ОПП, АОПП, РУПС, ГУПС, цех |  |  |  |  |  |
| в зданиях из ЛМК) |  |  |  |  |  |
| Здания, не имеющие охраняемой |  | + |  |  |  |
| территории, здания (ОПП, |  |  |  |  |  |
| АОПП, РУПС, ГУПС, ГОПС, |  |  |  |  |  |
| СОС) |  |  |  |  |  |
| Кладовая хранения денежных |  |  | + | + | + |
| сумм и условных ценностей |  |  |  |  |  |
| Главная касса |  |  | + | + | + |
| Касса |  |  | + | + | + |
| Марочная база |  |  | + | - | + |
| Кладовая хранения именных |  |  | + | + | + |
| вещей и оружия |  |  |  |  |  |
| Кладовая страховой почты |  |  | + | - | + |

ПЕРЕЧЕНЬ

Приложение Ж Обязательное

Приложение к приказу Минсвязи России

от 29.04.93 № 94

ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ОТРАСЛИ «СВЯЗЬ» С ОТНЕСЕНИЕМ ИХ К ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ (ВЫПИСКА)

| Наименование | Группа производственных процессов по СНиП 2.09.04-87 | Расчетное число человек |  | Тип гардеробных, число отделений, шкафа на 1 человека | Специальные бытовые помещения и устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на одну душевую сетку | на один кран |  |  |
| ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ |  |  |  |  |  |
| 1. Оператор связи отделений | вне группы | - | 27 | Общие, одно |  |
| связи |  |  |  | отделение |  |
|  |  |  |  | шкафа |  |
| 2. Оператор связи, занятый на | 1а | 25 | 7 | Общие, одно | Помещение для |
| работах: |  |  |  | отделение | отдыха в рабочее |
| по приему, отправке, |  |  |  |  | время |
| вручению внутренней и |  |  |  |  |  |
| международной письменной |  |  |  |  |  |
| корреспонденции, переводов, |  |  |  |  |  |
| приему подписки на |  |  |  |  |  |
| периодическую печать, |  |  |  |  |  |
| выплате пенсий и пособий, |  |  |  |  |  |
| продаже знаков почтовой |  |  |  |  |  |
| оплаты, учету денежных |  |  |  |  |  |
| средств и материальных |  |  |  |  |  |
| ценностей, контролю и |  |  |  |  |  |
| оформлению отчетности и пр. |  |  |  |  |  |
| 3. Оператор связи, занятый на | 1б | 15 | 10 | Общие, два | Помещение для |
| работах: по приему, отправке |  |  |  | отделения | отдыха в рабочее |
| и выдаче внутренних и |  |  |  | шкафа | время |
| международных посылок и |  |  |  |  |  |
| ценных отправлений |  |  |  |  |  |
| 4. Оператор связи, занятый на | 1б | 15 | 10 | То же | То же |
| работах по обмену почтовых |  |  |  |  |  |
| отправлений и вещей в |  |  |  |  |  |
| закрытом помещении с |  |  |  |  |  |
| автомашинами, почтовыми |  |  |  |  |  |
| вагонами, самолетами |  |  |  |  |  |
| 5. Оператор связи по обмену | 2г | 5 | 20 | Раздельные, по | Помещение для |
| почтовых отправлений и |  |  |  | одному | обогрева и сушки |
| вещей на открытом воздухе с |  |  |  | отделению | одежды |
| автомашинами, почтовыми |  |  |  |  |  |
| вагонами, пароходами, |  |  |  |  |  |
| самолетами |  |  |  |  |  |
| 6. Оператор связи, | 1б | 15 | 10 | Общие, два | Помещение для |
| сортировщик по обработке |  |  |  | отделения | отдыха в рабочее |
| письменной |  |  |  |  | время |
| корреспонденции, посылок, |  |  |  |  |  |
| ценных отправлений, |  |  |  |  |  |
| периодической печати |  |  |  |  |  |
| 7. Почтальон, занятый | Вне группы | - | 27 | Общие, одно | - |
| доставкой почты |  |  |  | отделение |  |
| 8. Почтальон, занятый | 2г | 5 | 20 | Раздельные по | Помещения и |
| сопровождением и обменом |  |  |  | одному | устройства для |
| почты |  |  |  | отделению | сушки уличной |

Наименование

Группа производственных

Расчетное число человек

на одну

Тип гардеробных, число

Специальные бытовые

процессов по СНиП

2.09.04-87

душевую сетку

на один кран

отделений, шкафа на 1 человека

помещения и устройства

одежды и обуви

- Водитель	легкового автомобиля

- Водитель	грузового автомобиля

2. Водитель погрузчика

АВТОТРАНСПОРТ

1б	15	10	Два	отделения	-

шкафа

| 1б | 15 | 10 | То же | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1б | 15 | 10 | » | - |

ПРОФЕССИИ РАБОЧИХ ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ

- Гардеробщик	уличной вне группы одежды

-	27

Одно отделение	-

шкафа

- Электромонтер	1а

- Уборщик	конторских	и	1а бытовых помещений

- Плотник	1б

- Завхоз	1б

- Рабочие на станках разных	1б типов	без	применения

смазочно-охлаждающих жидкостей

- Слесарь электроремонтной	1б мастерской

| 1б | 15 | 10 | То же | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1б | 15 | 10 | » | - |
| 1б | 15 | 10 | » | - |
| 1б | 15 | 10 | » | - |

Подсобный рабочий

- Наладчик оборудования

- Слесарь	по	ремонту оборудования и оснастки

- Слесарь	по	ремонту электрооборудования

| по | 1б | 15 | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| по | 1б | 15 | 10 |

Электромеханик лифтам

- Электромеханик ремонту	и	обслуживанию счетно-вычислительных машин

25	7

25	7

15	10

15	10

15	10

15	10

Общие,	одно	-

отделение шкафа

»	-

»	-

»	-

»	-

Общие,	одно	-

отделение шкафа

Общие,	одно	-

отделение

То же	-

| 14. Электромонтер по 1б обслуживанию |  | 15 | 10 | » | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| электрооборудования 15. Электромонтер по ремонту 1б |  | 15 | 10 | » | - |  |
| и обслуживанию |  |  |  |  |  |  |
| электрооборудования |  |  |  |  |  |  |
| 16. Электромонтер по ремонту | 1б | 15 | 10 | Общие, | одно | - |
| электрооборудования |  |  |  | отделение |  |  |
|  |  |  |  | шкафа |  |  |
| 17. Газосварщик | 1б | 15 | 10 | То же |  | - |
| 18. Слесарь по ремонту и | 1б | 15 | 10 | » |  | - |
| обслуживанию систем |  |  |  |  |  |  |
| вентиляции и |  |  |  |  |  |  |
| кондиционирования |  |  |  |  |  |  |
| 19. Токарь 1б |  | 15 | 10 | » |  | - |
| 20. Фрезеровщик 1б |  | 15 | 10 | » |  | - |
| 21. Слесарь- 1б |  | 15 | 10 | » |  | - |
| 22. Слесарь механосборочных 1б |  | 15 | 10 | » |  | - |

инструментальщик

| Наименование | Группа производственных процессов по СНиП 2.09.04-87 | Расчетное число человек |  | Тип гардеробных, число отделений, шкафа на 1 человека | Специальные бытовые помещения и устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на одну душевую сетку | на один кран |  |  |
| работ |  |  |  |  |  |
| 23. Слесарь по контрольно- | 1б | 15 | 10 | Общие, два | - |
| измерительным работам и |  |  |  | отделения |  |
| автоматике |  |  |  |  |  |
| 24. Крановщик | 2г | 5 | 20 | Раздельные, по | Помещения для |
|  |  |  |  | одному | обогрева и сушки |
|  |  |  |  | отделению | спецодежды |
| 25. Стропальщик | 2г | 5 | 20 | То же | То же |
| 26. Такелажник | 2г | 5 | 20 | » | » |
| 27. Водитель безрельсового | 2г | 5 | 20 | » | » |
| транспорта |  |  |  |  |  |
| 28. Электрогазосварщик | 3б | 3 | 10 | Раздельные по | Искусственная |
|  |  |  |  | одному | вентиляция мест |
|  |  |  |  | отделению | хранения |
|  |  |  |  |  | спецодежды |
| 29. Электросварщик ручной | 3б | 3 | 10 | » | » |
| сварки |  |  |  |  |  |
| 30. Электрогазорезчик | 3б | 3 | 10 | » | » |

Примеча ния :

  - Гардеробная для хранения личных вещей организуется по условиям технологии в случаях устройства гардеробных для хранения уличной одежды. Типовой размер ячейки для хранения личных вещей: глубина 500 мм, ширина 330 мм, высота 400 мм. Нижний ряд ячеек располагается не ниже 500 мм от пола.

  - Для инженерно-технических работников число умывальников в тамбурах уборных предусматривается согласно таблице СНиП 2.09.04-87 - один умывальник на 27 человек.

  - При хранении уличной одежды в шкафах, установленных в производственных помещениях, длина вешалок принимается из расчета 6 плечиков на 1 м вешалки.

  - При численности работающих в одном здании объекта связи менее 30 человек предусматриваются комнаты приема пищи площадью 12 м2.

  - При любых процессах, связанных с выделением пыли, в гардеробных должны предусматриваться респираторные, а также устройства для обеспыливания спецодежды.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

- Общие положения.

- Определение и классификация объектов

- Нормы площадей.

- Механизация технологических процессов. Нормы размещения оборудования.

- Режим работы объектов и их подразделений. Нормативы для определения численности работающих.

- Номы и требования к проектированию почтового двора, дебаркадера, тупиковых платформ, контейнерных и разгрузочных площадок, окон обмена.

- Технологические требования к проектированию зданий и помещений

- Противопожарные требования

- Требования, обеспечивающие безопасные условия труда

- Технологические требования к электротехническим устройствам..

- Требования к устройствам связи и сигнализации

Приложение А. Состав производственных помещений (цехов, участков, служб) Приложение Б. Состав административно-бытовых помещений

Приложение В. Расчетная температура и кратность воздухообмена.

Приложение Г. Категория производств по взрывопожарной и пожарной опасности и классы по взрывной и взрывопожарной опасности помещений объектов почтовой связи Приложение Д. Перечень зданий и помещений объектов почтовой связи, подлежащих

оборудованию автоматическими установками тушения пожара (АУПТ) и обнаружения пожара (АУОП)

Приложение Е. Требования к техническим средствам защиты и автоматической охранной сигнализации

Приложение Ж. Перечень профессий работников отрасли «Связь» с отнесением их к группам производственных процессов (выписка)