НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

БАЗ И СКЛАДОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСУРСНОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НТП-АПК 1.10.17.001-03

Дата введения 2003-11-01

# ПРЕДИСЛОВИЕ

- РАЗРАБОТАНЫ: ГНУ "ВНИМС" (РАСХН), ФГНУ НПЦ "Гипронисельхоз" (Минсельхоз России)

ВНЕСЕНЫ: ГНУ "ВНИМС", ФГНУ НПЦ "Гипронисельхоз"

- ОДОБРЕНЫ: НТС Минсельхоза России (протокол от 11 сентября 2003 г. № 24).

- УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ: Заместителем Министра сельского хозяйства Российской Федерации Сажиновым Г.Ю. 22 сентября 2003 г.

- ВЗАМЕН: ВНТП 01-86.

- РАССМОТРЕНЫ: Департаментом экономики и финансов Минсельхоза России (письмо от 11.03.03 № 23-07-05).

г.;

- СОГЛАСОВАНЫ:

Департаментом технической политики Минсельхоза России (письмо от 29.11.01 № 2109-06); Департаментом социального развития и охраны труда Минсельхоза России 19 сентября 2003

Заместителем Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации (письмо

от 10.01.03 г. № 1100/58-03-111).

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - Настоящие нормы технологического проектирования распространяются на проектирование новых складов, реконструкцию, техническое перевооружение и расширения действующих предприятий по поставкам продукции системы Росагроснаба, центральных и материальных складов.

Склады предназначены для приема, хранения и бесперебойного снабжения потребителей тарно-штучной и длинномерной продукцией, а также для пакетирования продукции, предназначенной для последующей отправки потребителям в случае поступления ее на склады в непакетированном виде.

Проектирование складов для продукции, условия хранения которой в зависимости от ее свойств, в том числе свойств по взрывопожарной и пожарной опасности, сходны с аналогичными свойствами продукции, указанной в приложении А, допускается выполнять в соответствии с настоящими нормами.

    - Размещение складов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01.

    - Нормы не распространяются на проектирование складов химических, биологических веществ, пестицидов и агрохимикатов, каучука, взрывчатых веществ I класса опасности по ГОСТ 12.1.007-76*, внутрицеховых складов, грузовых складов на железнодорожном, морском и речном транспорте, складов строительных организаций.

    - Проектирование складов лесоматериалов должно осуществляться по действующим нормам технологического проектирования, разработанным Гипродревом и Гипролестрансом Минлеспрома СССР.

    - При проектировании складов следует предусматривать прием, хранение, отпуск продукции в пакетах и контейнерах.

Выбор	технологических	схем	комплексной	механизации	и	автоматизации	при

проектировании следует производить в соответствии с действующими отраслевыми стандартами на типовые технологические процессы, разработанными перспективными технологическими схемами.

    - Проектирование складов тарно-штучной продукции (приложение Б) следует осуществлять с учетом необходимости увеличения объемов подготовки продукции к производственному потреблению (резки бумаги и кабеля, расфасовки метизов, подготовки металлопродукции и проката, приборов и измерительной техники).

    - Выбор строительных конструкций и материалов должен производиться, исходя из технико-экономической целесообразности применения проектных решений в конкретных условиях строительства в соответствии с СП 81-01-94.

    - В одноэтажных складских зданиях при применении конструкций стационарных стеллажей для опирания на них ограждений (перекрытий, стен) к стеллажам следует предъявлять требования как к строительным конструкциям в соответствии со СНиП 31-03-2001, СНиП 31-04-2001 и СНиП 21-01-97* и другими нормативными документами.

    - При проектировании поступления (отпуска) продукции в стандартных контейнерах следует учитывать, что контейнеры - универсальные и специализированные, а также подъемные устройства для них должны соответствовать следующим стандартам: ГОСТ 15102-75, ГОСТ 18579-79, ГОСТ 19667-74, ГОСТ 19668-74, ГОСТ 20259-80, ГОСТ 20260-80, ГОСТ 20435-75,

ГОСТ 20527-82, ГОСТ 22225-76, ГОСТ 23002-87, ГОСТ 26380-84.

    - Основные параметры и размеры, способы хранения и транспортирования универсальных и специализированных контейнеров и пакетов должны соответствовать требованиям государственных стандартов или технических условий, а технические характеристики следует принимать в соответствии с действующей технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

    - Типы, основные параметры, технические требования на поддоны, пакеты и тару производственную должны соответствовать следующим стандартам: ГОСТ 9078-84, ГОСТ 9557-87, ГОСТ 19848-74*, ГОСТ 21133-87, ГОСТ 22831-77, ГОСТ 24597-81.

    - При проектировании установок автоматического и неавтоматического пожаротушения и пожарно-охранной сигнализации в складах следует руководствоваться СНиП 31-04-2001; СНиП 2.11.03-93; СНиП 21-01-97*; НПБ 88-01.

    - При соответствующих технико-экономических обоснованиях задачи текущего планирования и управления технологическими процессами, статистических и учетных операций следует решать с использованием комплексной механизации и автоматизации и с максимальным применением ЭВМ.

    - Нормы запасов сырья и материалов зависят от технологических требований, предъявляемых к условиям их хранения, месту расположения склада, условиям поставки и отгрузки.

# НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих нормах технологического проектирования использованы ссылки на следующие документы:

СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах.

СНиП II-89-80*. Генеральные планы промышленных предприятий. СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии. СНиП 2.03.13-88. Полы.

СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.05-91*. Отопление, вентиляция и кондиционирование. СНиП 2.05.02-85. Автомобильные дороги.

СНиП 2.09.04-87*. Административные и бытовые здания.

СНиП 2.11.03-93. Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы.

СНиП 2.11.06-91. Склады лесных материалов. Противопожарные нормы проектирования. СНиП 3.05.06-85. Электротехнические устройства.

СНиП 11-01-95. Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений. СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.

СНиП 31-03-2001. Производственные здания. СНиП 31-04-2001. Складские здания.

СНиП 32-01-95. Железные дороги колеи 1520 мм.

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

СанПиН 2.1.5.980-00. Гигиенические требования к охране поверхностных вод.

СанПиН 2.1.6.1032-01. Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест (с дополнениями).

СанПиН 2.2.0.555-96. Гигиенические требования к условиям труда женщин.

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

СанПиН 2.2.4.548-96. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах общественных зданий и на территории жилой застройки.

СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий.

ГН 2.1.6.695-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

ГН 2.2.5.686-98. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

ГН 2.2.5.687-98. Ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

ОНД-90. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросе предприятий (Госкомгидромет СССР).

МДС 41-1.99. Рекомендации по противодымной защите при пожаре (к СНиП 2.04.05-91*.

Отопление, вентиляция и кондиционирование).

МУ 2.1.7.730-99. Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест.

МУ 2.2.4.706-98. Оценка освещенности рабочих мест. Методические указания.

НПБ 65-97. Извещатели пожарные оптико-электронные дымовые. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. НПБ 104-95. Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях.

НПБ 105-95. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

НПБ 110-99. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

НПБ 240-97. Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний.

ПУЭ. Правила устройства электроустановок.

ПОТ РМ-007-98. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов.

ПОТ РМ-008-99. Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта. (Напольный безрельсовый колесный транспорт).

ПБ 10-382-00. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

Р 2.2.755-99. Гигиенические критерии оценки и классификации труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.

СП 81-01-94. Свод правил по определению стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной документации.

ГОСТ 12.1.003-83*. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.005-88*. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76*. ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.012-90. ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования. ГОСТ 12.2.022-80*. ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности. ГОСТ 12.2.053-91. ССБТ. Краны-штабелеры. Требования безопасности.

ГОСТ 12.2.071-90. ССБТ. Краны грузоподъемные. Краны контейнерные. Требования безопасности.

ГОСТ	12.3.009-76*.	ССБТ.	Работы	погрузочно-разгрузочные.	Общие	требования

безопасности.

ГОСТ	12.3.010-82.	ССБТ.	Тара	производственная.	Требования	безопасности	при эксплуатации.

ГОСТ 12.3.020-80*. ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности

ГОСТ 17.2.3.02-78. Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 9078-84. Поддоны плоские. Общие технические условия.

ГОСТ 9238-83. Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм.

ГОСТ 9557-87. Поддон плоский деревянный размером 800x1200 мм. Технические условия. ГОСТ 14757-81. Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ 14861-91. Тара производственная. Типы.

ГОСТ 15102-75. Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия.

ГОСТ 15150-69*. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15846-79*. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 16140-77. Стеллажи сборно-разборные. Технические условия.

ГОСТ 18477-79*. Контейнеры универсальные. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ	18579-79.	Устройства	подъемные	среднетоннажных	универсальных	и специализированных контейнеров массой брутто до 6,0 т включительно. Технические условия.

ГОСТ 19434-74. Грузовые единицы, транспортные средства и склады. Основные и присоединительные размеры.

ГОСТ 19667-74. Контейнер специализированный групповой массой брутто 5,0 т для штучных грузов.

ГОСТ 19668-74. Контейнер специализированный групповой массой брутто 5 (7) т для сыпучих грузов.

ГОСТ 19848-74*. Транспортирование грузов в ящичных и стоечных поддонах. Общие требования.

ГОСТ 20259-80*. Контейнеры универсальные. Общие технические условия.

ГОСТ 20260-80*. Контейнеры универсальные. Правила приемки. Методы испытаний.

ГОСТ 20435-75*. Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия.

ГОСТ 20527-82*. Фитинги угловые крупнотоннажных контейнеров. Конструкция и размеры.

ГОСТ 21133-87*. Поддоны ящичные специализированные для картофеля, овощей, фруктов и бахчевых культур. Технические условия.

ГОСТ 22225-76*. Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия.

ГОСТ 22831-77*. Поддоны плоские деревянные массой брутто 3,2 т, размером 1200x1600 и 1200x1800 мм. Технические условия.

ГОСТ 23002-87*. Единая контейнерная транспортная система. Спредеры для контейнеров серии 1. Общие технические требования.

ГОСТ 24597-81. Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры.

ГОСТ 26380-84. Контейнеры специализированные групповые. Типы, основные параметры и размеры.

ГОСТ Р 51354-99. Транспорт напольный безрельсовый. Требования безопасности.

Единые нормы выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы (М., Экономика, 1987).

Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (от 30.03.99 г. № 52 ФЗ). Закон "Об основах охраны труда в Российской Федерации" (от 17.07.99 г. № 181).

Закон "Об охране окружающей среды" (от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ).

Правила обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (утверждены Постановлением Минтруда России от 18.12.98 № 51).

Руководство по расчету загрязнения воздуха на промышленных площадях (ЦНИИпромиздат, ВЦНИИОТ), Стройиздат, 1977 г.

Система технического обслуживания и ремонта складской техники для предприятий материально-технического снабжения (Рязань, ВНИИМС, 1988).

Типовые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики (утверждены Постановлением Минтруда России от 30.12.97 № 69).

# ТРЕБОВАНИЯ К ГЕНЕРАЛЬНЫМ ПЛАНАМ

    - Склады на вновь проектируемом или расширяемом предприятии, центральной базе следует размещать для сокращения веера железнодорожных путей на площадке в виде вытянутого вдоль железнодорожных путей прямоугольника.

    - Категории складов по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, В и Д определяются в соответствии с нормами пожарной безопасности Государственной противопожарной службы МЧС России.

Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности производится по НПБ 105-95.

Склады категории В и Д должны располагаться с наветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к складам категории А и Б.

    - Для предприятия по поставкам универсальной продукции, центральной базы, в состав которых входят склады нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

- расстояния от таких складов первой группы (емкостью 1000 м3 и более легковоспламеняющихся нефтепродуктов или 5000 м3 и более горючих нефтепродуктов) до других складов тарно-штучной и длинномерной продукции должны приниматься как для зданий и сооружений соседних предприятий по СНиП 2.11.03-93;

- резервуарные парки складов нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, как правило, должны размещаться на более низких отметках земли по отношению к отметкам участков других складов тарно-штучных и длинномерных грузов. При размещении резервуарных парков на более высоких отметках земли для защиты других складов тарно- штучной и длинномерной продукции, расположенных на расстоянии до 200 м от резервуарного парка, должны быть предусмотрены согласованные с соответствующими органами государственного надзора мероприятия (устройство аварийных земляных амбаров, отводных канав для сброса жидкостей при аварии и др.).

    - В радиусе 200 м от складов приборов, аппаратуры и т.п. не допускается располагать склады цемента, извести и другой пылящей продукции.

Склады пылящей продукции должны во всех случаях располагаться с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к другим складам тарно-штучных и длинномерных грузов.

    - В северной строительно-климатической зоне следует предусматривать защиту открытых и полузакрытых складов от ветра и снежных заносов путем размещения с наветренной стороны закрытых складов перпендикулярно потоку переносимого снега, а также применение при необходимости (в зависимости от климатических условий) снегозащитных устройств (сетчатые ограждения, переносные щиты и т.д.).

    - Предприятие по поставкам продукции, центральная база, на которых располагается проектируемый склад, должны иметь ограждение высотою 2,0 м.

Количество въездов на предприятие, центральную базу должно быть минимальным:

- автомобильных - в соответствии с требованиями СНиП II-89-80*;

- железнодорожных - не более трех.

    - Все автомобильные и железнодорожные выезды должны быть оборудованы воротами с механическим открыванием.

Все въезды и выезды, кроме запасных (пожарных), а также редко используемых железнодорожных, должны охраняться; возле них необходимо иметь сторожевые будки.

К основному автомобильному въезду (выезду) должен примыкать контрольно-пропускной пункт с площадкой для осмотра автомобилей.

    - Вновь проектируемое предприятие по поставкам продукции, центральная база не должны пересекаться транзитными подъездными железнодорожными путями.

При техническом перевооружении, реконструкции, расширении действующего объекта переезд должен быть обеспечен надежными сигнально-блокировочными устройствами, гарантирующими безопасность движения транспортных средств в полосе транзитного железнодорожного движения.

    - В соответствии с требованиями СНиП II-89-80* к складам по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных машин:

- при ширине здания, сооружения и зоны хранения открытых складов до 18 м - с одной стороны;

- при ширине более 18 м - с двух сторон.

    - Наименьшее расстояние от открытых (включая контейнерные площадки) и полузакрытых складов общего назначения (кроме складов нефтепродуктов и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в таре) до соседних зданий и сооружений следует принимать по СНиП II-89-80*.

При этом условно принимается следующая степень огнестойкости зданий или сооружений:

- для сгораемой продукции и несгораемой продукции в сгораемой упаковке - IV и V степени огнестойкости;

- для несгораемой продукции без сгораемой упаковки - I и II степени огнестойкости;

- для несгораемой продукции без сгораемой упаковки, хранимой в стеллажах эстакадного типа - III степень огнестойкости.

Примечание - Наименьшим расстоянием между открытыми складами считается расстояние в свету между границами зоны хранения грузов.

    - Наименьшие расстояния от открытых складов кабельной продукции в барабанах до соседних зданий и сооружений необходимо принимать по СНиП 2.11.06-91 с отнесением, условно, барабанов с кабелем к лесным материалам.

    - В зоне обслуживания козлового крана не допускается размещать:

- здания любого назначения;

- сооружения, не относящиеся к обслуживаемому краном открытому складу.

    - Плотность застройки предприятия по поставкам продукции, центральной базы, на которых располагается проектируемый склад тарно-штучных или длинномерных грузов, должна быть не менее 0,40.

    - Площадь застройки открытого склада определяется по габаритам зоны обслуживания козлового крана.

Площадь застройки складов, обслуживаемых автопогрузчиками и автокранами, определяется по площади склада, обозначенной на генеральном плане и в натуре, включая погрузочно- разгрузочные фронты. Таким же образом определяется площадь застройки полузакрытого* склада.

* К полузакрытым складам относятся склады-навесы и склады эстакадного типа.

    - При проектировании территории складов необходимо учитывать габаритные размеры и маневренные возможности подвижного состава автомобильного транспорта, осуществляющего перевозку грузов.

    - При проектировании складов следует предусматривать необходимость максимальной блокировки мелких складов и объединения небольших складских помещений.

# ТРЕБОВАНИЯ К ПАРАМЕТРАМ СКЛАДСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

    - Параметры складов и выбор состава оборудования с учетом специализации склада определяются на основе величины грузооборота (по отправлению), норматива запаса, сроков хранения, развернутой номенклатуры, условий поставки и отправки продукции, а также объема услуг производственного характера, оказываемых потребителю.

    - Параметры площадок контейнерных пунктов и выбор подъемно-транспортных машин определяются в соответствии с разделами 16 и 17 настоящих норм.

    - Как правило, склады тарно-штучных и длинномерных грузов должны проектироваться одноэтажными.

Проектирование многоэтажных складов допускается при соответствующем технико- экономическом обосновании, при согласовании с органами государственного надзора.

    - Допустимую площадь открытых и полузакрытых складов, складов эстакадного типа без противопожарных разрывов следует принимать при высоте складирования:

- 3 м и менее - 3000 м2;

- более 3 м - 1200 м2.

Противопожарные разрывы следует принимать согласно 3.10 и 3.11 настоящих норм.

# ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ СКЛАДСКИХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

    - Объемно-планировочные и конструктивные решения складских зданий и сооружений принимаются в соответствии с требованиями СНиП 21-01-97*, СНиП 31-03-2001, СНиП 31-04- 2001, СНиП 32-01-95, ГОСТ 9238-83.

    - Объемно-планировочные решения высотных механизированных складов, включая решения по эвакуации людей, должны разрабатываться в соответствии с требованиями норм, предъявляемых к производственным зданиям.

    - Выбор технологических схем грузообработки должен осуществляться с учетом:

- размещения участков приема, выдачи, комплектования, складирования, помещений завозных* и дефектных кладовых**;

- размещения грузовых фронтов, их величины, оснащенности;

- величины грузопотока, партий поставок и отправок;

- норм запаса;

- количества поставщиков и потребителей.

Примечания

* - Завозная кладовая - помещение для временного размещения груза, прибывшего в нерабочее время.

** - Дефектная кладовая - помещение, предназначенное для временного размещения грузов, не принятых на хранение в основное помещение склада, в связи с отсутствием сопроводительной документации, нарушением упаковки, несоответствием количества и качества.

    - В складах многономенклатурной продукции емкостью 1,0 тыс. т и более следует предусматривать (в соответствии с климатическими условиями) закрытый или под навесом погрузочно-разгрузочный железнодорожный и автомобильный фронт, оборудованный при соответствующем технико-экономическом обосновании мостовым краном или краном- штабелером.

Вдоль указанного фронта допускается установка эстакадных, передвижных и других типов стеллажей при согласовании с органами государственного пожарного надзора.

    - Для расстановки железнодорожных вагонов по пунктам погрузки-выгрузки следует, как правило, предусматривать стационарные маневровые устройства.

    - Погрузочно-разгрузочный фронт открытых и полузакрытых складов следует оснащать козловыми кранами, авто- и электропогрузчиками и другими видами подъемно-транспортного оборудования.

    - Ввод железнодорожных путей в складские здания принимать в соответствии со СНиП 31- 04-2001.

    - Допустимую площадь между противопожарными стенами закрытых складов следует принимать в соответствии со СНиП 31-04-2001 и СНиП 2.11.03-93.

    - В складах следует предусматривать участки для отогрева, разгрузки и загрузки универсальных и специализированных контейнеров массой брутто 3,0-5,0 т.

    - Закрытый или под навесом погрузочно-разгрузочный автомобильный фронт принимать в северных строительно-климатических зонах, а в других зонах - при технико-экономическом обосновании.

    - Для открытых площадок, обслуживаемых козловыми кранами, следует предусматривать склады эстакадного типа (склад с несущим перекрытием, опирающимся на стеллажи) с высотой стеллажей не более 5,5 м. Нормативную нагрузку на перекрытие следует принимать в соответствии с технологической нагрузкой, но не менее 9806,65 Па (1,0 т/м2). Перекрытие стеллажа должно иметь ограждение высотой не менее 1,0 м. Для подъема на перекрытие предусматривать не менее двух лестниц под углом не более 60°.

    - Расчетную сейсмичность для закрытых, полузакрытых, открытых складов и складов эстакадного типа принимать в соответствии с требованиями СНиП II-7-81*.

    - Длину складской рампы принимать кратной 3,0 м и не менее длины грузового фронта. Длину грузового фронта следует выполнять в соответствии с п.п.17.4 и 17.5 настоящих норм или по отраслевым методикам и нормам, утвержденным в установленном порядке.

    - На платформах и путях движения напольного транспорта следует предусматривать защитные устройства, предохраняющие от повреждения конструкции зданий и сооружений.

    - Ширину складских рамп при механизированной разгрузке (погрузке) транспортных средств принимать кратной 1,5 м, но не менее 3,0 м, в зависимости от принятой технологической схемы.

    - Над складскими рампами следует предусматривать навес из несгораемых материалов в соответствии со СНиП 31-04-2001.

    - Шахты лифтов следует выполнять с учетом требований СНиП 31-03-2001.

    - При хранении трансформаторов и другой маслонаполненной аппаратуры следует предусматривать специальные площадки с бетонным покрытием, имеющим бетонный бортик высотой не менее 150 мм, препятствующий свободному разливу масла при аварии.

    - Размещение в одном здании пожароопасных складских помещений и зарядной станции возможно при условии разделения их противопожарными стенами и перекрытиями с устройством обособленных выходов (выездов) наружу.

    - Выбор и защиту строительных конструкций зданий и сооружений складов следует принимать в соответствии со СНиП 2.03.11-85 в зависимости от агрессивности среды, указанной в приложении А.

    - При проектировании многоэтажных складов временные длительные нагрузки на перекрытия следует принимать в соответствии с принятой типовой конструктивной схемой, но не менее 24520 Па (2,5 т/м2).

    - Полы в складах должны удовлетворять необходимым требованиям по влагостойкости, огнестойкости и устойчивости к механическим воздействиям в зависимости от технических требований в соответствии со СНиП 2.03.13-88, СНиП 21-01-97*.

5.23. Размещение пакетов и контейнеров в экспедициях, не оборудованных стеллажами, допускается в один ярус по высоте.

# УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ. КЛАССИФИКАЦИЯ СКЛАДОВ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ

    - Условия хранения продукции, рассматриваемой в нормах, следует принимать в соответствии с приложением А, в котором приведена также классификация складов взрывной и пожарной опасности.

    - В соответствии с требованием производственной санитарии необходимо предусматривать естественную вентиляцию складских помещений, а также естественное и искусственное освещение рабочих мест в соответствии со СНиП 23-05-95.

    - Влажность воздуха в складских зданиях принимать в соответствии с приложением А.

# КЛАССИФИКАЦИЯ ВЗРЫВО- И ПОЖАРООПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО СОВМЕСТИМОСТИ ХРАНЕНИЯ

    - Виды продукции, указанные в приложении А, допускаются к совместному хранению в одном складском помещении за исключением фотопленки, фотобумаги, строительных сыпучих и пылящих затаренных материалов, абразивного инструмента, продукции легкой промышленности (кроме спецодежды и защитных приспособлений). Их следует размещать в отдельных изолированных помещениях.

    - Допускается совместное хранение в одном помещении пластмассовой и полимерной продукции с резинотехническими изделиями и шинами.

    - Вскрытые кабельные барабаны и кабель следует хранить в закрытом помещении или под навесом.

# ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

    - Технологическое оборудование складов включает:

- подъемно-транспортное оборудование;

- грузозахватные приспособления к подъемно-транспортному оборудованию, в том числе полуавтоматические и автоматические;

- средства малой механизации;

- весоизмерительное оборудование;

- стеллажи;

- производственную тару и поддоны;

- пакетоформирующие и пакетообвязывающие машины;

- оборудование участков (цехов) производственных услуг.

    - Для осуществления механизации и автоматизации погрузочно-разгрузочных работ в закрытых отапливаемых складах следует применять подъемно-транспортное оборудование с электроприводом.

      - В закрытых складах следует применять: краны мостовые электрические, в том числе с автоматическими грузозахватными приспособлениями; краны-штабелеры мостовые опорные;

краны-штабелеры стеллажные и трансманипуляторы, в том числе с системами автоматического управления (САУ); электропогрузчики и электроштабелеры, электротележки и электротягачи; средства непрерывного транспорта (в том числе с САУ), робокары, манипуляторы сбалансированные.

      - На открытых и полузакрытых складах следует применять:

        - краны мостовые электрические с обогреваемыми кабинами;

        - краны козловые на железнодорожном ходу;

        - автопогрузчики;

        - автопогрузчики портальные.

      - Подъемно-транспортное оборудование должно быть оборудовано грузозахватными устройствами, преимущественно автоматическими, полуавтоматическими.

    - Технические характеристики подъемно-транспортного оборудования, грузозахватных приспособлений, машин для формирования грузовых единиц и другого оборудования, необходимого для оснащения складов, следует принимать в соответствии с паспортными данными на оборудование, выпускаемое предприятиями машиностроения, а также в соответствии с каталогами и другими справочными материалами.

    - Применяемые стеллажи должны отвечать следующим требованиям:

- исключению возможности искрообразования для производств категорий А, Б, В в соответствии с НПБ 105-95;

- возможности устанавливать автоматическое пожаротушение, а также предохранять элементы установок от повреждения при погрузочно-разгрузочных работах.

    - Установку и монтаж стеллажей, обслуживаемых кранами-штабелерами, следует производить в соответствии с паспортными данными на кран-штабелер и ПУЭ.

    - Конструкция стеллажей, их параметры и размеры должны соответствовать ГОСТ 14757- 81 и ГОСТ 16140-77.

В отдельных случаях применяют сварные конструкции стеллажей, размеры которых соответствуют стандартам.

    - Применяемая производственная тара, поддоны, средства пакетирования и контейнеры должны отвечать требованиям ГОСТ 19434-74 и:

- обеспечивать комплексную механизацию и автоматизацию транспортно-складских работ;

- соответствовать габаритным размерам, массе и конфигурации хранимой продукции;

- устойчивости и прочности при малой материалоемкости;

- минимальной стоимости;

- унификации и разборности конструкции, удобству сборки, простоте изготовления, а также минимальным габаритам при транспортировке и хранении в порожнем состоянии;

- обеспечивать с минимальными трудозатратами и максимальными удобствами выполнение операций количественного и качественного учета, сортировки и отбора хранимой продукции;

- обеспечивать транспортировку, хранение и складирование всеми видами подъемно- транспортного оборудования;

- возможности использования ее для бесперевалочной транспортировки со склада до потребителя;

- техническим условиям хранения и транспортировки продукции, исходя из защиты ее от механических повреждений и атмосферных осадков;

- способу хранения, высоте складирования, ширине проходов и проездов;

- техническим характеристикам применяемого для перемещения и складирования продукции подъемно-транспортного оборудования;

- обеспечению оптимального использования грузоподъемности подъемно-транспортного оборудования;

- обеспечению оптимального использования площади и объема складского помещения;

- исключения возможности искрообразования для производств категорий А, Б, В.

    - Весоизмерительные приборы следует устанавливать на пути следования грузов - на площадках прибытия и отправления грузов - в местах, не требующих специального подъема или опускания грузов, а также нарушения прямолинейности грузовых потоков.

    - Пакетоформирующие машины на складе следует устанавливать в зависимости:

- от величины грузооборота (менее 20 тыс. т в год - с ручным управлением, от 20 до 50 тыс. т в год - полуавтоматические, более 50 тыс. т в год - автоматические);

- от схемы технологического процесса грузообработки по направлению выдачи сформированных пакетов (проходные, с обратной выдачей, с перпендикулярной выдачей).

    - Выбор средств и способов механизации погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских процессов необходимо осуществлять с учетом следующих факторов:

- соответствия подъемно-транспортного оборудования условиям хранения продукции, категории производства по взрывопожарной и пожарной опасности, класса по ПУЭ, типу склада, заданному объему работ с учетом оборачиваемости продукции на складе, способам хранения;

- обеспечения сохранности продукции;

- соответствия грузоподъемности подъемно-транспортного оборудования массе грузовой единицы;

- обеспечения сохранности подвижного состава и автотранспорта, исключения повреждения контейнеров и пакетов при производстве погрузочно-разгрузочных работ;

- соответствия технологических процессов работы грузовых фронтов условиям поставки продукции с внешней транспортной сети и выдачи ее потребителям; обеспечения наиболее высокого уровня комплексной механизации и автоматизации;

- роста производительности труда;

- сокращения материальных и трудовых ресурсов;

- рационального использования складских площадей и объемов;

- обеспечения требований охраны труда и пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и санитарно-гигиенических условий труда;

- обеспечения охраны окружающей среды;

- экономической целесообразности.

    - Для закрытых складов высотой до 7,2 м наиболее эффективным средством механизации являются электропогрузчики и электроштабелеры с высотой подъема вил не менее 4,5 м.

Для закрытых складов высотой более 7,2 м следует применять в качестве основных средств механизации мостовые краны-штабелеры с управлением из кабины и автоматизированные стеллажные краны-штабелеры (мостовые краны-штабелеры следует применять только в складах высотой до 10,8 м).

    - Основным подъемно-транспортным оборудованием для открытых и полузакрытых складов следует считать краны мостовые и козловые, автопогрузчики.

    - При проектировании складов следует предусматривать подъемно-транспортные средства, обеспечивающие грузообработку контейнеров и транспортных пакетов, с учетом соответствующих стандартов.

    - Находящиеся во взрыво- и пожароопасных зонах складов краны, погрузчики и другое оборудование, занятое на погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работах, должно соответствовать разделу 7 ПУЭ.

    - Коэффициенты использования оборудования по времени и грузоподъемности приведены в разделе 17, таблица 14 настоящих норм.

    - Выбор типа огнетушащего средства следует определять, исходя из физико-химических свойств продукции в соответствии с данными таблицы 1.

Таблица 1

| Наименование склада | Огнетушащие средства* |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Склады пластмассовой и полимерной продукции | В, П |
| 2 Склад бумажной продукции | В, П |
| 3 Склад резинотехнической продукции | П |
| 4 Склад асбестовой продукции | В, П |
| 5 Склад шин пневматических и массивных | П |
| 6 Склад материалов кровельных, гидроизоляционных рулонных, полимерных рулонных и плиточных | П |
| 7 Склад изделий санитарно-керамических и санитарно-технических | В, П |
| 8 Склад стекла | В, П |
| 9 Склад крупногабаритных строительных материалов и изделий | В, П |
| 10 Склад листовых и строительных материалов | В, П |
| 11 Склад тканей хлопчатобумажных, шелковых, швейных изделий из хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных тканей; текстильной галантереи; обуви кожаной, юфтевой | В, П |
| 12 Склад тканей прорезиненных, швейных изделий и обуви из прорезиненных и пленочных материалов, искусственной кожи, защитных приспособлений | П |
| 13 Склад одежды меховой, перо-пуховых изделий | В, П |

| 14 Склад ваты | В, П |
| --- | --- |
| 15 Склады кабельной продукции: | П |
| - закрытый |  |
| - открытый |  |
| 16 Склад проводов | П |
| 17 Склад электротехнической продукции | В, П |
| 18 Склад приборов и оборудования | В, П |
| 19 Склады инструментов и подшипников | В, П |
| 20 Склад абразивов | В, П |
| 21 Склад машиностроительной продукции | В, П |
| 22 Склад черных металлов | В, П |
| 23 Склад сырья цветных металлов | В, П |
| 24 Склад изделий из цветных металлов | В, П |
| 25 Склад метизной продукции и скобяных изделий | В, П |
| 26 Склад хозяйственного инвентаря и канцелярских товаров | В, П |
| * Условные обозначения: |  |
| В - водотушение; |  |
| П - пенотушение. |  |

# ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ И

АВТОМАТИЗАЦИИ. СЕБЕСТОИМОСТЬ ГРУЗООБРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ

    - Производительность труда (выработку на одного рабочего, занятого выполнением погрузочно-разгрузочных работ) - (Bp) следует определять как отношение складского годового грузооборота по отправлению продукции (Г) к расчетной численности этих рабочих (Pp) за год

Г

Р

Bp 	, т/чел.	(1)

Р

Производительность труда (выработка на одного рабочего, занятого выполнением погрузочно-разгрузочных работ) должна быть не менее:

- для складов тарно-штучных грузов - 940,0 т/чел.;

- для складов длинномерного проката черных металлов - 2900,0 т/чел.;

- для складов длинномерного проката цветных металлов - 1100,0 т/чел.

    - Уровень механизации (Ум), являющийся показателем технической оснащенности предприятий по поставкам продукции, центральных баз и материальных складов следует определять отношением объемов работ, выполненных механизированным способом (Qмех) к общему объему работ за год (Qмех + Qручн)

Ум  Q

Qмех

 Q

100 %	(2)

мех	ручн

Уровень механизации погрузочно-разгрузочных и транспортных работ должен быть:

- по закрытым складам - не ниже 75%;

- по открытым складам - не ниже 95%;

- в целом по базам - не ниже 81%.

Уровень механизации складов многономенклатурной продукции должен быть не менее 83%. Уровень автоматизации погрузочно-разгрузочных и транспортных работ должен быть:

- для зон хранения с применением стеллажных кран-шабелеров - не менее 65%;

- для операций межоперационного транспортирования - не менее 80%.

Уровень автоматизации складских хранилищ тарно-штучных и длинномерных грузов высотой свыше 10,8 м должен быть не менее 45-52%.

    - Себестоимость грузообработки 1 т груза зависит от оборачиваемости, характера груза, применяемого подъемно-транспортного и складского оборудования, района расположения склада и других факторов.

Себестоимость определяется по формуле:

С  Эр ,	(3)

Q

где Эр - полная сумма годовых эксплуатационных расходов, тыс. руб.;

Q - годовой грузооборот базы (склада), тыс. т.

# НОРМАТИВНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, СЛУЖАЩИХ,

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ И МОП

    - Нормативную численность рабочих и служащих предприятий системы Росагроснаба, центральных баз и материальных складов следует рассчитывать в соответствии с данными, приведенными в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование групп работающих | Способ расчета | Формулы и данные для расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Основные производственные и вспомогательные рабочие | а) По среднесуточному объему работ G, т/сут, и норме выработки HB, т/смену, с учетом коэффициента невыхода на работу K по болезням, в связи с отпуском и пр. | P  G  K , чел., (4) HB где K = 1,10-1,11; HB следует принимать по "Единым нормам выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы" |
|  | б) По эффективному фонду времени Ф и трудоемкости складских работ Тскл, чел.-ч, определяемой произведением нормируемой трудоемкости складских работ То на коэффициент дополнительных функций КД. Нормируемая трудоемкость складских работ, чел.-ч, определяется как произведение нормы времени на годовой объем работ в единицах нормирования и количество рабочих, выполняющих данную операцию. Нормы времени принимают по "Единым нормам выработки и времени на вагонные, автотранспортные и складские погрузочно-разгрузочные работы" | Р  Тскл , чел., (5) Ф где Тскл = То · КД, чел.-ч; КД = 1,47 - для кладовщиков промежуточных складов; КД = 1,137 - для комплектовщиков. КД = 1,43 - для водителей электротележек, мотороллеров, крановщиков и т.д.; КД = 1,32 - для водителей электропогрузчиков; КД = 1,43 - для подсобных рабочих, грузчиков с ручной тележкой; КД = 1,19 - для подсобных рабочих, грузчиков |
| Аппарат управления организаций и предприятий по поставкам продукции системы Росагроснаба | В процентах от основных производственных рабочих | От 1 до 2%. |
| Зав. складами и товароведы. МОП |  |  |
| Примечания - К основным производственным рабочим относятся грузчики, механизаторы, стропальщики. - К вспомогательным рабочим относятся комплектовщики, упаковщики, сортировщики, аккумуляторщики, ремонтный персонал. |  |  |

    - Количество ремонтных рабочих рассчитывается, исходя из трудоемкости ремонтных работ, которая определяется на основании нормативов "Системы технического обслуживания и ремонта складской техники для предприятий материально-технического снабжения".

# СПЕЦИФИКА СКЛАДОВ В РАЙОНАХ СЕВЕРА

    - Общие требования

      - Условия хранения и требования безопасности при хранении продукции должны соответствовать требованиям ГОСТ 15150-69*, правилам пожарной безопасности, а также правилам и требованиям нормативно-технической документации на продукцию.

      - Распаковку грузов на складах следует производить с учетом требований ГОСТ 15846- 79*.

      - Средства механизации для погрузочно-разгрузочных работ на открытых площадках и под навесом должны быть в исполнении для работ в районах Севера.

      - В районах Крайнего Севера для хранения тарно-штучных и длинномерных грузов в качестве складских емкостей допускается использование контейнеров.

    - Объемно-планировочные и конструктивные решения

      - Объемно-планировочные и конструктивные решения складов тарно-штучных и длинномерных грузов, вспомогательных помещений и инженерного оборудования следует принимать в соответствии со СНиП 21-01-97*, СНиП 31-03-2001 и СНиП 31-04-2001.

      - Следует предусматривать максимальную блокировку отапливаемых зданий для уменьшения площади ограждающих конструкций, уменьшения площади остекления, с учетом взрывопожарной и пожарной опасности.

      - Для обогрева продукции, поступающей на склад, следует предусматривать специальное помещение для обогрева и отстоя.

11.2.4. Входы и выезды в помещения должны иметь тамбур-шлюзы или оборудоваться тепловой завесой.

    - Отопление и вентиляция

    - Отопление и вентиляция в складских зданиях, расположенных в северной строительно-климатической зоне, должны выполняться в соответствии с требованиями стандартов на хранение материалов.

    - Склады материалов, подверженных смерзанию и порче при отрицательных температурах, следует проектировать отапливаемыми.

    - Системы отопления рекомендуются воздушные, совмещенные с вентиляцией. В качестве теплоносителя централизованного теплоснабжения, как правило, следует применять воду. Температура воды в подающем трубопроводе рекомендуется 150-130 °С. При соответствующем обосновании допускается принимать температуру воды ниже 130 °С.

    - Системы теплоснабжения рекомендуется принимать с максимальным количеством вводов.

    - Прокладка трубопроводов систем теплоснабжения в подпольных каналах не допускается.

# ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ И УСЛОВИЯМ ТРУДА

    - Отопление и вентиляция

      - Системы отопления и вентиляции складских и вспомогательных зданий и сооружений для обработки тарно-штучных и длинномерных грузов следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* и с учетом настоящих норм.

      - Необходимость устройства системы отопления в крытых складах должна быть экономически обоснована.

      - Для воздушного отопления следует предусматривать приточные системы с резервными вентиляторами и электродвигателями, чтобы при выходе из строя одного из них производительность оставшегося была достаточной для обеспечения в помещении температуры, требуемой по технологическому процессу.

      - Системы аварийной вентиляции следует предусматривать в помещениях с производствами категорий А, Б, В, а также в помещениях, в которых возможно внезапное поступление в воздух больших количеств вредных или взрывоопасных газов или паров, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* (приложение А).

      - В складских и вспомогательных зданиях и сооружениях должна быть предусмотрена противодымная защита в соответствии с требованиями НПБ 240-97, МДС 41-1.99, НПБ 65-97 и СНиП 2.04.05.91*.

      - Воздушные или воздушно-тепловые завесы у наружных ворот и технологических

проемов необходимо предусматривать в отапливаемых складских помещениях в соответствии с требованиями технологии хранения грузов:

а) у ворот, открывающихся чаще 5 раз или не менее чем на 40 мин в смену, а также у открытых технологических проемов отапливаемых зданий и сооружений, строящихся в районах с расчетной температурой наружного воздуха для холодного периода года минус 15 °С и ниже, при отсутствии тамбуров или шлюзов;

б) у ворот и технологических проемов при любых расчетных температурах наружного воздуха и при любой продолжительности открывания при соответствующем обосновании.

12.7 Для обогрева зданий и сооружений складов следует предусматривать системы, приборы и теплоносители, не создающие дополнительных вредных факторов. В отапливаемых помещениях и при работе на открытых территориях должны быть оборудованы помещения для обогрева.

    - При составлении тепловых балансов следует учитывать:

      - тепловыделения оборудованием и трубопроводами в рабочую зону, если они постоянны;

      - расход тепла на инфильтрацию наружного воздуха;

      - расход тепла на нагревание оборудования и материалов, вносимых в помещение.

    - Естественную, механическую или смешанную вентиляцию воздуха необходимо предусматривать в складских помещениях, в воздушной среде которых возможно образование вредных веществ в концентрациях, превышающих допустимые санитарными нормами.

В остальных случаях следует предусматривать естественную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен в час.

    - Вентиляция и кондиционирование воздуха в складских помещениях должны обеспечивать поддержание заданных параметров внутреннего воздуха в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88* и ГН 2.2.5.686-98.

Концентрация аэрозолей и вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должны превышать гигиенические нормативы.

    - В складских помещениях, а также в помещениях грузовых платформ, в которых возможно только периодическое выделение вредных веществ (при погрузочных операциях, при работе двигателей автомобилей и т.п.), кроме постоянно действующей вентиляции, обеспечивающей однократный воздухообмен в час, должна быть периодически действующая во время выделения вредных веществ механическая вентиляция для обеспечения не превышающих предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

    - Кондиционирование воздуха в складских помещениях допускается предусматривать по требованиям стандартов на хранение грузов, если заданные температура, влажность и чистота воздуха не могут быть обеспечены вентиляцией, в том числе и вентиляцией с испарительным охлаждением воздуха.

    - Приемные отверстия (решетки, патрубки) для удаления из помещений воздуха аварийной вытяжной вентиляцией необходимо размещать в зонах возможного наибольшего скопления вредных или взрывоопасных веществ.

    - С учетом аварийного выделения в помещении газов и паров тяжелее воздуха (учитывая температуру их при поступлении в помещение) приемные отверстия следует размещать на высоте 0,3-1,0 м от уровня пола, а с учетом выделения газов и паров легче воздуха

- размещать в верхней зоне, причем для горючих газов и паров - непосредственно под перекрытиями помещения или ниже 0,4 м от него, считая до верхнего края проема.

    - Выброс воздуха, удаляемого системами аварийной вентиляции, следует проектировать через трубы и шахты без зонтов, если для этих целей недостаточно проемов основных систем вытяжной вентиляции.

    - Для компенсации воздуха, удаляемого аварийной вытяжной вентиляцией, дополнительных приточных систем вентиляции предусматривать не следует.

    - Для помещений, в которых предусматривается устройство аварийной вентиляции, следует устанавливать автоматические газоанализаторы, которые при наличии в помещении концентраций газов или паров, превышающих предельно допустимые концентрации или достигающих 20% нижнего предела взрываемости, автоматически включают системы, используемые для аварийной вентиляции.

Автоматические газоанализаторы следует блокировать с устройствами для световой и звуковой сигнализации, оповещающей о наличии в воздухе помещения низшей из упомянутых концентраций.

Кроме автоматического включения систем аварийной вентиляции, следует предусматривать также и ручное дистанционное их включение с расположением пусковых устройств у одной из основных входных дверей снаружи помещения.

    - Водоснабжение и канализация

      - Водоснабжение и канализацию складов следует проектировать в соответствии со СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.11.03-93, СНиП 31-03-2001, СНиП 31-04-2001 и

нормами настоящего раздела.

      - Расход воды на тушение пожара следует принимать:

        - для открытых, полузакрытых складов, складов эстакадного типа в соответствии со СНиП 2.04.02-84* условно, как для производственных зданий без фонарей V степени огнестойкости, объемом, равным площади склада, умноженной на высоту складирования. Категорию пожарной опасности принимать в зависимости от продукции, хранимой на складе;

        - для открытых площадок хранения контейнеров с грузом в соответствии с таблицей 3, с учетом размеров контейнеров по ГОСТ 18477-79*, ГОСТ 26380-84;

        - для закрытых складов - в соответствии со СНиП 2.04 01-85*.

Пожаротушение предусматривать от пожарных гидрантов наружной водопроводной сети. Таблица 3

| Количество контейнеров на площадке | Расход воды на тушение пожара для контейнеров, л/с |  |
| --- | --- | --- |
|  | номинальной массой брутто до 5 т | номинальной массой брутто от 5 до 20 т |
| 30-50 | 15 | 20 |
| 50-100 | 20 | 25 |
| 100-300 | 25 | 40 |
| 301-1000 | 40 | 55 |

      - Установками автоматического пожаротушения оборудуются здания и сооружения в соответствии с НПБ 110-99, а также требованиями СНиП 2.11.03-93, СНиП 31-04-2001.

      - При размещении складов в местах, где отсутствует водопровод, следует проектировать местный противопожарный закольцованный водопровод с пожарными гидрантами, основным водопитателем которого является резервуар. Емкость резервуара следует рассчитывать на объем воды для трехчасового тушения пожара.

    - Электроснабжение

      - Проектирование электротехнической части следует выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СНиП 2.11.03-93, СНиП 3.05.06-85, СНиП 23-05-95, СНиП 31-04-2001 и ПУЭ.

      - В отношении обеспечения надежности электроснабжения приемники электрической энергии складов согласно ПУЭ относятся к III категории, за исключением электроприемников установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации, охранного электроосвещения и аварийного электроосвещения для продолжения работ, относящихся к I категории.

      - Коэффициент спроса для расчета питающей осветительной сети складских помещений

- 0,85, групповой сети - 1,0.

      - Категорию взрывопожарной и пожарной опасности складских зданий следует определять в зависимости от свойств хранимой продукции и материалов, а также расчетов, обосновывающих возможность образования взрывоопасной среды.

      - Транзитные электропроводки через складские помещения, как правило, не допускаются.

Через пожароопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 1 м по горизонтали и вертикали от пожароопасной зоны, запрещается прокладывать не относящиеся к данному складу (технологическому процессу, производству) транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Через взрывоопасные зоны любого класса и по примыкающим к ним стенам, а также на расстоянии менее 5 м по горизонтали и вертикали от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать транзитные (не относящиеся к данному технологическому процессу, производству) электропроводки и кабельные линии всех напряжений.

      - Электроприемники запираемых складских помещений, в которых есть взрывопожарные и пожароопасные зоны любых классов, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для запирания. Приспособление для запирания должно устанавливаться на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее

отсутствии - на отдельной опоре.

Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.

      - В пожароопасных зонах складских помещений всех классов запрещается применение осветительных коробок со штепсельным присоединением.

      - Норма освещенности помещений и открытых площадок выбирается в зависимости от характеристики и разряда зрительной работы согласно требованиям СНиП 23-05-95.

      - Складские здания и сооружения или их части, в зависимости от их назначения, класса помещений по ПУЭ, огнестойкости здания, интенсивности грузовой деятельности в районе местоположения, а также от ожидаемого количества поражений молнией в год, должны быть защищены в соответствии с категориями устройств молниезащиты.

      - Во взрывопожарных и пожароопасных помещениях любого класса предусматривать меры для снятия статических зарядов с оборудования.

      - Защитное заземление и зануление выполнять в соответствии с ПУЭ и СНиП 3.05.06-

85.

    - Связь и сигнализация

      - В складах, в зависимости от структуры предприятия, следует предусматривать административно-хозяйственную и оперативную телефонную связь:

        - производственную автоматическую телефонную связь;

        - диспетчерскую телефонную связь;

        - автоматизированную радиотелефонную;

        - прямую радиотелефонную;

        - тревожную сигнализацию в соответствии с требованиями НПБ 104-95.

      - Пожарную и охранную сигнализацию для складов следует выполнять в соответствии с требованиями НПБ 110-99.

# ТРЕБОВАНИЯ К ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ И ПОДСОБНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ

    - Вспомогательные здания и помещения следует проектировать в соответствии со СНиП 2.09.04-87*.

    - Состав специальных бытовых помещений и устройств складов принимать в зависимости от санитарной характеристики производственных процессов в соответствии с таблицей 4.

Таблица 4

| Группа производственных складских процессов | Санитарная характеристика производственных складских процессов | Специальные санитарно- бытовые помещения и устройства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Процессы, осуществляемые в отапливаемых складах: |  |
|  | а) вызывающие незначительное загрязнение рук и специальной одежды (склады машиностроительной, электротехнической продукции, покупных изделий, деревянной и картонной тары и т.п.) | Ножные ванны |
|  | б) вызывающие загрязнения рук, специальной одежды, а в отдельных случаях и тела (склады инструмента, металла и т.п.) | Душевые, ножные ванны |
|  | в) вызывающие загрязнение рук, специальной одежды и тела (склады растворителей, кислот и т.п.) | Душевые, ножные ванны |
| II | Складские процессы, осуществляемые при неблагоприятных метеорологических условиях, при незначительных выделениях пыли, особо загрязняющих веществ (кроме вредных), а также при тяжелых работах: |  |
|  | а) при выполнении работ, относимых к категории тяжелых | Душевые, ножные ванны |

|  | б) работы, связанные с систематическим физическим напряжением, а также с постоянными передвижениями, переноской значительных, выше 10 кг, тяжестей | То же |
| --- | --- | --- |
|  | в) связанные с воздействием на работающих пыли или особо загрязняющих веществ, кроме вредных (склад химикатов и т.п.) | Душевые, ножные ванны; помещения для обеспыливания специальной одежды; респираторные |
|  | г) при температуре воздуха на рабочих местах ниже +10 °С (закрытые неотапливаемые склады); при работе на открытом воздухе (открытые, полузакрытые склады); при работе на открытом воздухе (открытые, полузакрытые склады) | Душевые, ножные ванны; помещения и устройства для обогревания работающих, помещения и устройства для сушки специальной одежды и обуви (при работах на открытом воздухе); помещения и устройства для обеспыливания специальной одежды и респираторные (при процессах с выделением пыли) |
| III | Складские процессы с резко выраженными вредными факторами: |  |
|  | а) при воздействии на работающих веществ 2-го класса опасности: | Душевые, ножные ванны; помещения и устройства для обеспыливания специальной одежды (при процессах с выделением пыли), а в необходимых случаях и для обезвреживания одежды и обуви; искусственная вентиляция шкафов для специальной одежды; респираторные |
|  | - веществ чрезвычайно опасных и высокоопасных |  |
|  | - опасных, при поступлении через кожу, а также сильнопахнущих веществ |  |
|  | б) при воздействии на работающих веществ 3-го и 4-го классов опасности (вещества умеренно опасные и вещества мало опасные) | Душевые, ножные ванны; помещения и устройства для обеспыливания специальной одежды (при процессах с выделением пыли), а в необходимых случаях и для обезвреживания специальной одежды и обуви, респираторные |
| IV | Складские процессы, требующие особого режима для обеспечения качества продукции, при переработке пищевых продуктов с расфасовкой | Душевые, ножные ванны, маникюрные |
| Примечание - Необходимость устройства ножных ванн обусловлена работой, производимой в складах в основном стоя, и частым охлаждением ног работающих. |  |  |

    - Число работающих в наиболее многочисленной смене следует определять по списочному числу рабочих, работающих в этой смене, с коэффициентом 0,9 для расчета душевых, умывальных, ножных ванн.

  - НОРМАТИВНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ НАГРУЗКИ НА 1 м2

# ПЛОЩАДИ СКЛАДИРОВАНИЯ

    - Распределенная поверхностная нагрузка на 1 м2 площади складирования (q) в зависимости от способа хранения рассчитывается по формулам:

- при хранении продукции в штабелях:

q  m  nЯ  g , Па,	(6)

f

где m - масса укрупненной грузовой единицы, т;

nЯ - количество ярусов складирования;

f - площадь, занимаемая единицей тары, м2;

g - ускорение свободного падения, м/с2;

- при хранении продукции в стеллажах:

q  m1  nЯ  g , Па,	(7)

fЯ

где m1 - масса груза, размещенного в ячейке, т,

fЯ - площадь одной ячейки, м2;

- при хранении продукции напольно (в непакетированном виде):

q  m  g , Па,	(8)

f

где m - масса груза, т;

f - площадь, занимаемая грузом, м2.

    - При заданной высоте укладки распределенная поверхностная нагрузка на 1 м2 площади складирования определяется по формуле

q  qтабл  Hскл , Па,	(9)

где qтабл - распределенная поверхностная нагрузка при высоте укладки 1 м, Па (принимается по таблице 5);

Hскл - высота складирования, м. Таблица 5

|  | Нормативная распределенная поверхностная нагрузка на 1 м2 площади складирования при высоте укладки 1 м, Па (т/м2) при хранении |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | стеллажном | штабельном | смешанном |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Склад пластмассовой и полимерной | 2255,4 | 2647,6 | - |
| продукции | (0,23) | (0,27) |  |
| Склад бумажной продукции | 3334,0 | 3922,4 | 3726,4 |
|  | (0,34) | (0,40) | (0,38) |
| Склад резинотехнической продукции | 4020,4 | 5589,4 | 4216,6 |
|  | (0,41) | (0,57) | (0,43) |
| Склад асбестовой продукции | 2941,8 | 3922,8 | 3922,4 |
|  | (0,30) | (0,40) | (0,40) |
| Склад шин пневматических и | 1029,6 | 1117,8 | 1068,8 |
| массивных | (0,105) | (0,114) | (0,109) |
| Склад материалов кровельных, гидроизоляционных рулонных, полимерных рулонных и плиточных | 2451,5 (0,25) | 2941,8 (0,30) | - |
| Склад изделий санитарных, | 3039,8 | 3922,4 | - |
| керамических, санитарно-технических | (0,31) | (0,40) |  |
| Склад стекла | 4903,0 | 6373,9 | - |
|  | (0,50) | (0,65) |  |
| Склад листовых строительных | - | 1765,0 | - |
| материалов |  | (0,18) |  |
| Склад сыпучих затаренных | - | 3922,4 | - |
| строительных материалов |  | (0,40) |  |
| Склад: | 1245,4 | 1372,8 | 1274,8 |
|  | (0,127) | (0,14) | (0,13) |
| - тканей хлопчатобумажных, шелковых; |  |  |  |
| - швейных изделий из |  |  |  |
| хлопчатобумажных, шелковых, |  |  |  |
| шерстяных тканей; |  |  |  |
| - текстильной галантереи; |  |  |  |
| - обуви кожаной, юфтевой |  |  |  |
| Склад: | 2353,4 | - | - |

|  |  |  | (0,24) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - тканей прорезиненных; |  |  |  |  |  |
| - швейных изделий и обуви из прорезиненных и пленочных материалов, искусственной кожи; |  |  |  |  |  |
| - защитных приспособлений |  |  |  |  |  |
| Склад одежды меховой, перопуховых |  |  | 490,3 | - | - |
| изделий |  |  | (0,05) |  |  |
| Склад ваты |  |  | 588,4 | 784,5 | - |
|  |  |  | (0,06) | (0,08) |  |
| Склад кабельной продукции (закрытый) |  |  | 3432,1 | 4118,5 | - |
|  |  |  | (0,35) | (0,42) |  |
| Склад кабельной продукции (открытый) |  |  | 1470,9 | 3922,4 | - |
|  |  |  | (0,15) | (0,40) |  |
| Склад проводов |  |  | 3432,0 | 4118,5 | - |
|  |  |  | (0,35) | (0,42) |  |
| Склад приборов и оборудования |  |  | 2941,0 | 3235,9 | 3039,8 |
|  |  |  | (0,30) | (0,33) | (0,31) |
| Склад электротехнической продукции |  |  | 3235,5 | 6962,2 | 4020,5 |
|  |  |  | (0,33) | (0,71) | (0,41) |
| Склад инструментов и подшипников |  |  | 5883,6 | 6864,2 | - |
|  |  |  | (0,60) | (0,70) |  |
| Склад абразивов |  |  | 4412,7 | 6177,8 | 5295,2 |
|  |  |  | (0,45) | (0,63) | (0,54) |
| Склад машиностроительной продукции |  |  | 4412,7 | 4903,0 | - |
|  |  |  | (0,45) | (0,50) |  |
| Склад сырья цветных металлов |  |  | 6864,2 (0,70) | - | - |
| Склад изделий из цветных металлов |  |  | 8237,0 (0,84) | - | - |
| Склад метизной продукции и скобяных |  |  | 5883,6 | 6864,2 | - |
| изделий |  |  | (0,50) | (0,70) |  |
| Склад хозяйственного | инвентаря | и | 1470,9 | - | - |
| канцелярских товаров |  |  | (0,15) |  |  |

    - Средняя распределенная поверхностная нагрузка на 1 м2 площади складирования в целом по складу определяется по формуле:

где qср - средняя поверхностная нагрузка;

Еф - вместимость склада, т;

Fскл - площадь складирования, м2.

qср

 Еф Fскл

, Па,	(10)

Нормативные распределенные поверхностные нагрузки на 1 м2 площади складирования при высоте укладки 1 м по специализированным складам приведены в таблице 5.

    - В таблице 6 приведены распределенные поверхностные нагрузки на 1 м2 площади складирования при высоте в один ярус, а также рекомендуемые высоты складирования контейнеров различных типов при использовании различных средств механизации погрузочно- разгрузочных и транспортно-складских работ.

Данные нагрузки следует использовать при расчете покрытия контейнерных площадок и их площади.

Таблица 6

| Наименование и назначение контейнеров | Номи- нальная масса брутто, т | Распре- деленная поверх- ностная нагрузка на 1 м2 площади склади- рования при высоте в 1 ярус, Па (т/м2) | Рекомендуемая наибольшая высота складирования в ярусах при использовании |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | крана козлового мостового с полу- автома- тическим захватом | крана козлового мостового с автома- тическим захватом | автопо- грузчика фронтального | автопо- грузчика с боковым выдвижением грузо- подъемника | автопо- грузчика портального |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 Контейнеры универсальные, ГОСТ 18477-79* | 30,00 | 10100,9 (1,03) | 2 | 2 | - | - | 2 |
|  | 20,00 | 13533,25 (1,38) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | 10,00 | 13631,31 (1,39) | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
|  | 5,00 | 17652,06 (1,80) | 2 | 3 | 1 | - | - |
|  | 5,00 | 8826,03 (0,80) | 2 | 3 | 1 | - | - |
|  | 3,00 | 10951,24 (1,08) | 2 | 3 | 1 | - | - |
|  | 1,25 | 6472,42 (0,66) | 2 | 2 | 1 | - | - |
|  | 0,625 | 5295,62 (0,54) | 2 | 2 | 1 | - | - |
| 2 Контейнеры специализированные: |  |  |  |  |  |  |  |
| - для штучных грузов | 1,265 | 8531,83 (0,87) | 2 | - | 2 | - | - |
| - для теплоизоляционных вкладышей и изделий из каолинового волокна | 2,50 | 13673,59 (1,39) | - | - | 2 | - | - |
| 3 Контейнер групповой для индустриальных штучных грузов | 5,00 | 17652,06 (1,80) | 2 | 3 | 1 | - | - |
| 4 Контейнеры для листов цветных металлов (ВНИЭКИ-ТУ)** | 3,60 | 13425,18 (1,37) | - | - | 4 | - | - |
|  | 2,16 | 13533,24 (1,38) | - | - | 4 | - | - |
| 5 Контейнер для листового оконного стекла | 2,85 | 17161,73 (1,75) | - | - | 1 | - | - |
| 6 Контейнер для эмалей | 0,595 | 8041,49 (0,82) | - | - | 2 | - | - |
| 7 Контейнеры для жидких химических неагрессивных продуктов | 1,22 | 9198,19 (0,93) | - | - | 3 | - | - |
| 8 Контейнеры мягкие специализированные для сыпучих продуктов | 1,5 | 10359,17 (1,56) | 3 | - | 3 | - | - |
|  | 2,00 | 20397,93 (2,08) | 3 | - | 3 | - | - |
|  | 2,00 | 9316,37 (0,95) | 3 | - | 3 | - | - |
|  | 5,0 | 23339,52 | 2 | - | 2 | - | - |

|  |  | (2,38) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 Контейнеры мягкие специализированные разового использования для сыпучих продуктов | 1,00 | 4314,92 (0,44) | 3 | - | 3 | - | - |
| 10 Контейнер для сыпучих грузов (Промтрансниипроект) | 5,00 | 17652,06 (1,80) | 2 | 3 | 2 | - | - |
| 11 Контейнер для индустриальных штучных грузов, кусковых и сыпучих (Промтрансниипроект) | 5,00 | 27360,69 (2,79) | 3 | - | 3 | - | - |
| 12 Контейнеры для ферросплавов (НИИАчермет) | 1,25 | 12307,60 (1,25) | - | - | 2 | - | - |
|  | 9,30 | 20860,53 (2,12) | - | - | 2 | - | - |
| 13 Контейнеры-цистерны для жидких и сыпучих грузов, ГОСТ 26380-84 | 30,48 | 10056,11 (1,02) | 2 | 2 | - | - | 2 |
|  | 20,32 | 13435,18 (1,37) | 2 | 2 | 2 | - | 2 |
|  | 10,16 | 13667,48 (1,39) | 2 | 2 | 2 | 1 | - |
|  | 5,00 | 17637,95 (1,79) | 2 | 3 | 1 | - | - |
|  | 2,50 | 8818,97 (0,89) | 2 | 3 | 1 | - | - |
|  | 1,25 | 13643,57 (1,39) | 2 | 2 | 1 | - | - |
| ** В скобках приведено название организации-разработчика. |  |  |  |  |  |  |  |

    - Полезную загрузку контейнеров следует принимать по таблицам 7, 8, 9, 10, 11 в зависимости от типа контейнеров и объемной плотности массы продукции, загруженной в контейнер.

    - При разработке схем развития и размещения предприятий по поставкам продукции системы Росагроснаба, центральных баз и материальных складов при предпроектных проработках и разработках в стадии "рабочий проект" пользоваться нормативными распределенными и поверхностными нагрузками по специальным складам (см. таблицу 5).

Таблица 7

| Плотность массы продукции, т/м3 | Полезная загрузка универсальных контейнеров, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1АА ИСО | 1А ИСО | 1СС ИСО | 1C ИСО | 1D ИСО | УУК- 5У | УУК-5 | УУК-3 | АУК- 1,25 | АУК- 0,625 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0,14 | 9,32 | 8,45 | 4,57 | 4,28 | 2,06 |  | 1,45 | 0,72 | 0,42 | 0,21 |
| 0,15 | 9,99 | 9,06 | 4,90 | 4,59 | 2,20 | - | 1,8 | 0,77 | 0,45 | 0,22 |
| 0,19 | 12,65 | 11,47 | 6,21 | 5,81 | 2,79 | - | 1,97 | 0,98 | 0,57 | 0,28 |
| 0,20 | 13,32 | 12,08 | 6,54 | 6,12 | 2,94 | - | 2,08 | 1,03 | 0,60 | 0,30 |
| 0,21 | 13,98 | 12,68 | 6,86 | 6,42 | 3,08 | - | 2,18 | 1,08 | 0,63 | 0,31 |
| 0,25 | 16,64 | 15,10 | 8,17 | 7,65 | 3,67 | - | 2,60 | 1,29 | 0,75 | 0,37 |
| 0,30 | 19,98 | 18,12 | 9,81 | 9,18 | 4,41 | - | 3,12 | 1,55 | 0,90 | 0,45 |
| 0,32 | 21,31 | 19,32 | 10,46 | 9,79 | 4,70 | - | 3,33 | 1,65 | 0,96 | 0,48 |
| 0,33 | 21,98 | 19,33 | 10,79 | 10,10 | 4,85 | - | 3,43 | 1,70 | 0,99 | 0,49 |
| 0,35 | 23,31 | 21,14 | 11,44 | 10,71 | 5,14 | - | 3,64 | 1,80 | - | - |
| 0,50 | - | - | 16,35 | 15,3 | 7,35 | - | - | - | - | - |
| 0,52 | - | - | 17,00 | 15,91 | 7,64 | - | - | - | - | - |
| 0,60 | - | - | - | - | 8,82 | - | - | - | - | - |
| 0,72 | - | - | - | - | - | 3,60 | - | - | - | - |
| 0,76 | - | - | - | - | - | 3,80 | - | - | - | - |
| 0,83 | - | - | - | - | - | 4,15 | - | - | - | - |
| 0,85 | - | - | - | - | - | 4,25 | - | - | - | - |
| 0,86 |  | - | - | - | - | 4,30 | - | - | - | - |

Таблица 8

| Плотность массы продукции, т/м3 | Полезная загрузка мягких контейнеров (типов) для сыпучих продуктов, т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МК-0,5Л | МК-1,0Л | МК-1,5Л | МК-3,5Л | МКР-1,0С |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 0,50 | 0,25 | 0,44 | 0,86 | 1,75 | 0,5 |
| 0,52 | 0,26 | 0,46 | 0,89 | 1,82 | 0,52 |
| 0,60 | 0,30 | 0,53 | 1,03 | 2,1 | 0,60 |
| 0,72 | 0,36 | 0,64 | 1,24 | 2,52 | 0,72 |
| 0,76 | 0,38 | 0,67 | 1,30 | 2,66 | 0,76 |
| 0,83 | 0,42 | 0,74 | 1,42 | 2,9 | 0,83 |
| 0,85 | 0,43 | 0,75 | 1,46 | 2,97 | 0,85 |
| 0,86 | 0,43 | 0,76 | 1,48 | 3,01 | 0,86 |
| 1,00 | 0,50 | 0,89 | 1,72 | 3,5 | 1,0 |
| 1,10 | 0,55 | 0,98 | 1,90 | 3,8 | - |
| 1,25 | 0,63 | - | - | 4,37 | - |
| 1,50 | 0,75 | - | - | - | - |
| 1,55 | 0,78 | - | - | - | - |
| 1,70 | 0,85 | - | - | - | - |

Таблица 9

| Плотность массы продукции, т/м3 | Полезная загрузка контейнеров - цистерн для жидких и сыпучих продуктов, т |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СКЦ-4-30 | СКЦ-4-20; СКЦ-1-20 | СКЦ-4-10; СКЦ-1-10 | СКЦ-4-5; СКЦ-1-5 | СКЦ-4-2,5; СКЦ-1-2,5 | СКЦ-4-1,25 |
| 0,35 | 10,15 | - | - | - | - | - |
| 0,50 | 14,50 | 7,20 | - | - | - | - |
| 0,52 | 15,08 | 7,50 | - | - | - | - |
| 0,60 | 17,40 | 8,64 | 4,26 | 1,60 | 0,80 |  |
| 0,72 | 20,88 | 10,37 | 5,12 | 1,92 | 0,96 | 0,48 |
| 0,76 | 22,04 | 10,94 | 5,41 | 2,03 | 1,02 | 0,51 |
| 0,83 | 24,07 | 11,95 | 5,91 | 2,21 | 1,11 | 0,56 |
| 0,85 | 24,65 | 12,24 | 6,05 | 2,27 | 1,14 | 0,57 |
| 0,86 | 24,94 | 12,38 | 6,12 | 2,30 | 1,15 | 0,58 |
| 1,00 | 29,00 | 14,40 | 7,12 | 2,67 | 1,34 | 0,67 |
| 1,00 | 21,26* | 15,84 | 7,83 | 2,94 | 1,47 | 0,74 |
| 1,25 | 24,16* | 18,00 | 8,90 | 3,33 | 1,68 | 0,84 |
| 1,50 | 29,00* | 14,40* | 7,12* | 4,00 | 2,01 | 1,00 |
| 1,55 | 29,96* | 14,88* | 7,36* | 4,14 | 2,08 | 1,04 |
| 1,70 | 16,44** | 16,32* | 8,07* | 4,54 | 2,28 | 1,14 |
| 1,80 | 17,40** | 17,28* | 8,55* | 4,81 | 2,41 | 1,20 |
| * - Полезные загрузки (масса нетто) контейнеров, определенные из условия максимального использования их грузоподъемности при изготовлении контейнеров высотой, составляющей 2/3 высоты, указанной в таблице 2 ГОСТ 26380-84. |  |  |  |  |  |  |
| ** - Полезные загрузки (масса нетто) контейнеров, определенные из условия максимального использования их грузоподъемности при изготовлении контейнеров высотой, составляющей 1/2 высоты, указанной в таблице 2 ГОСТ 26380-84. |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10

| Плотность массы продукции, т/м3 | Полезная загрузка специализированных контейнеров, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СК-3,5 (для штучных грузов) | СК-1,5 (для сыпучих грузов) | СК-3-1,5 (для штучных, кус- ковых, сыпучих грузов) | К-16 (для листовых цветных металлов) | К-17 (для листовых цветных металлов) | ПКС-2,85 (для листового оконного стекла) | Кон- тейнер для эмалей | КЖГ-1 (для жидких хими- ческих неагрес- сивных продуктов) | СКФ- 1,25 (контей- неры для ферро- сплавов) | СКФ-9,3 (контей- неры для ферро- сплавов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 0,50 | - | 2,75 | - | - | - | - | 0,21 | 0,65 | - | - |
| 0,52 | - | 2,86 | - | - | - | - | 0,22 | 0,67 | - | - |
| 0,60 | 3,00 | 3,30 | - | - | - | 0,78 | 0,25 | 0,78 | - | - |
| 0,72 | 3,60 | 3,96 | - | - | - | 0,93 | 0,30 | 0,93 | - | - |
| 0,76 | - | 4,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0,83 | 3,80 | - | - | 0,34 | 0,19 | 0,99 | 0,32 | - | - | - |
| 0,85 | 4,15 | - | - | 0,34 | 0,20 | 1,07 | 0,34 | - | - | - |
| 0,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,00 | 4,25 | - | - | 0,40 | 0,23 | 1,10 | 0,35 | - | - | - |
| 1,10 | 4,30 | - | - | 0,44 | 0,35 | 1,11 | 0,42 | - | - | - |
| 1,25 | - | - | - | 0,50 | 0,28 | 1,30 | - | - | - | - |
| 1,50 | - | - | - | 0,60 | 0,34 | 1,43 | - | - | - | - |
| 1,55 | - | - | - | 0,62 | 0,35 | 1,62 | - | - | - | - |
| 1,70 | - | - | - | 0,68 | 0,39 | 1,95 | - | - | - | - |
| 1,80 | - | - | - | 0,72 | 0,41 | 2,01 | - | - | - | - |
| 2,00 | - | - | 2,80 | 0,80 | 0,46 | 2,21 | - | - | 0,76 | 6,80 |
| 2,47 | - | - | 3,48 | 0,99 | 0,56 | - | - | - | 0,93 | 8,39 |
| 2,60 | - | - | 3,66 | 1,04 | 0,60 | - | - | - | 0,98 | - |
| 2,75 | - | - | 3,87 | 1,10 | 0,63 | - | - | - | 1,04 | - |
| 3,00 | - | - | 4,23 | 1,20 | 0,69 | - | - | - | - | - |
| 3,40 | - | - | - | 1,36 | 0,78 | - | - | - | - | - |
| 3,50 | - | - | - | 1,40 | 0,80 | - | - | - | - | - |
| 3,60 | - | - | - | 1,44 | 0,82 | - | - | - | - | - |
| 4,50 | - | - | - | 1,80 | 1,03 | - | - | - | - | - |

Таблица 11

| Плотность массы продукции, т/м3 | Полезная загрузка специализированных контейнеров для продукции с малой плотностью, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | КПГ-1 (для штучных грузов) | СК-3-2,5М (для теплоизоляционных вкладышей и изделий из каолинового волокна) |
| 1 | 2 | 3 |
| 0,14 | 0,25 | 0,25 |
| 0,15 | 0,27 | 0,27 |
| 0,19 | 0,34 | 0,34 |
| 0,20 | 0,34 | 0,35 |
| 0,21 | 0,38 | 0,37 |
| 0,25 | 0,45 | 0,44 |
| 0,30 | 0,54 | 0,53 |
| 0,32 | 0,57 | 0,57 |
| 0,33 | 0,59 | 0,59 |
| 0,35 | 0,63 | 0,63 |
| 0,50 | 0,90 | 0,89 |
| 0,52 | 0,93 | 0,92 |
| 0,60 | - | 1,07 |
| 0,72 | - | 1,28 |
| 0,76 | - | 1,35 |
| 0,83 | - | 1,47 |
| 0,85 | - | 1,51 |
| 0,86 | - | 1,53 |
| 1,00 | - | 1,78 |

# НОРМАТИВЫ ПО ШИРИНЕ ПРОЕЗДОВ И ПРОХОДОВ В СКЛАДАХ

    - Определение количества проездов и проходов и их расположение на общей технологической планировке склада

      - Количество проездов и проходов и их расположение определяется общей технологической планировкой склада.

      - Проезды и проходы подразделяются на:

        - главные или транспортные проезды;

        - рабочие проезды и проходы;

        - смотровые проходы;

        - эвакуационные проходы.

    - Проектирование главных или транспортных проездов склада

      - Главные или транспортные проезды следует проектировать против проемов ворот склада.

      - Ширина главного проезда (П) в закрытом складе при двустороннем движении напольного транспорта должна быть определена как сумма удвоенной ширины (В) машины плюс 0,9 м (П=2В+900 мм), но должна быть не менее ширины ворот.

      - Ширину главного проезда для открытых складов тарно-штучных и длинномерных грузов (кроме контейнерных площадок) следует принимать в соответствии со СНиП 2.05.02-85.

    - Рабочие проезды, проходы-проезды и проходы непосредственно к местам хранения

      - Ширину рабочих проездов следует определять по паспортным данным подъемно- транспортных машин и по габаритам хранимой продукции. Для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей ширина рабочего проезда должна быть не менее 1,4 м.

      - Ширину рабочих проходов для строповки грузов между рядами следует принимать равной 1 м, а зазоры между отдельными грузами в рядах - не менее 200 мм.

      - Для кранов-штабелеров величина проходов между стеллажами (штабелями) должна быть определена суммой длины вил (или ширины перерабатываемого грузового пакета), расстоянием от спинки вил до края колонны или кабины и минимальными зазорами между краном-штабелером и стеллажом (штабелем).

      - Зазоры должны быть:

        - при переработке стеллажными кранами по 0,075 м на сторону;

        - при перегрузке длинномерных грузов мостовыми кранами-штабелерами при длине грузов: а) до 7 м - 0,25 м;

б) до 9 м - 0,30 м.

      - Ширину рабочего проезда для контейнерных площадок при одностороннем движении без разворота напольного транспорта следует принимать равной ширине груженого транспортного средства плюс 0,6 м.

    - Смотровые проходы (противопожарные и для обслуживания санитарно-технических систем)

      - При штабельном хранении между штабелем и строительными конструкциями стен смотровые проходы следует принимать равными 0,8 м, кроме тех случаев, когда по условиям хранения требуется расстояние от груза до отопительных приборов не менее 1 м. Между штабелями через 10-12 м смотровые проходы следует принимать равными 1 м.

      - При стеллажном хранении между продольными сторонами стеллажей и строительными конструкциями стен смотровые проходы не обязательны, но следует принимать зазоры до 200 мм, кроме тех случаев, когда по условиям хранения требуется расстояние от груза до отопительных приборов не менее 1 м.

      - Между торцами стеллажей и стенами следует предусматривать эвакуационные проходы.

      - Смотровые проходы между рядами контейнеров следует принимать не менее 700 мм, а зазоры между отдельными контейнерами в рядах следует принимать в соответствии с конструкцией грузозахватных устройств, но не менее 200 мм.

      - Количество эвакуационных проходов и их ширина определяются СНиП 31-03-2001.

      - Грузы, размещаемые вблизи железнодорожных и крановых рельсовых путей, должны быть расположены в соответствии с требованиями ГОСТ 9238-83 и нормативно-технической документацией, утвержденной Госгортехнадзором РФ, а также ГОСТ 12.3.009-76*.

# НОРМАТИВНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДИ СКЛАДОВ, ПЛОЩАДИ УЧАСТКОВ ХРАНЕНИЯ И ОБЪЕМА СКЛАДА

    - Нормативные коэффициенты использования площади складов различных типов и назначения в зависимости от способов хранения, применяемого оборудования и ширины пролета склада определяются по формуле:

  Fскл

Fраб

,	(11)

где  - коэффициент использования рабочей площади склада (показатель, определяющий степень использования рабочей площади складирования продукции);

Fскл - площадь складирования (часть рабочей площади, предназначенная и занятая под складирование), м2;

Fраб - рабочая площадь склада (часть общей площади склада, предназначенная для приема, складирования, сортировки, комплектования и отправки продукции), м2.

Нормативные коэффициенты использования площади участка хранения определяются по формуле:

   Fскл ,	(12)

Fхр

где ' - коэффициент использования площади участка хранения;

Fхр - площадь участка хранения (часть рабочей площади склада, включающая площадь складирования и проезды между стеллажами и штабелями), м2.

    - Нормативные коэффициенты использования объема складов различных типов и назначения в зависимости от применяемого оборудования, способов хранения и высоты этажа определяются по формуле:

  Vскл

Vраб

,	(13)

где  - коэффициент использования рабочего объема склада (показатель, определяющий степень использования рабочего объема для складирования продукции);

Vскл - объем складирования (часть рабочего объема склада, предназначенного для размещения в нем складируемой продукции в устройствах для складирования или в штабелях), м3;

Vраб - рабочий объем - объем склада, в котором осуществляется прием, складирование, сортировка, комплектование и отправка продукции, м3.

Объемы определяются по формулам:

Vскл  Fскл  hскл ,	(14)

Vраб  Fраб  hэтажа ,	(15)

где hскл - высота складирования, (расстояние от уровня пола склада до высшей точки верхнего пакета, уложенного в стеллаж или в штабель), м;

hэтажа - высота этажа (расстояние от уровня пола склада до низа несущих конструкций покрытия), м.

# НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ВМЕСТИМОСТИ, ПЛОЩАДЕЙ СКЛАДА И ДЛИНЫ ГРУЗОВОГО ФРОНТА

    - Расчет вместимости склада следует производить по заданному грузообороту склада и норме запасов грузов согласно формуле

где Е - вместимость склада, т;

Г - грузооборот склада, т;

Тхр - норма запасов груза, дн;

E  Г Т

Т	хр

,	(16)

Т - количество дней в году по приемке грузов.

    - Расчет площадей склада следует производить согласно таблицы 12.

    - При расчете основных параметров контейнерных пунктов следует руководствоваться таблицей 13.

Таблица 12

| Наименование площадей | Способ расчета | Формулы и данные для расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Рабочая | По вместимости склада Еср, | F  Еср , м2 (17) раб q   h |
| площадь склада | коэффициенту использования рабочей |  |
| Fраб | площади склада , по нормативной |  |
|  | распределенной поверхностной |  |
|  | нагрузке на 1 м2 площади |  |
|  | складирования при высоте укладки на |  |
|  | 1 м q, высоте складирования груза h |  |
| 2 Площадь складирования Fскл | По технологической планировке с учетом габаритных размеров (длины l и ширины b) стеллажей и штабелей и их количества n | Fскл  l b  n , м2, (18) |
|  |  | i  n Fскл   Fi , м2, (19) i 1 |
|  |  | где Fi - площадь проекции i-стеллажа или площадь, занятая i-штабелем |
| 3 Площадь участка хранения Fхр | По нормативной распределенной поверхностной нагрузке на 1 м2 площади складирования при высоте | F  Е , м2 (20) хр q  h  |
|  | укладки на 1 м q, вместимости склада |  |
|  | E, высоте складирования h, |  |
|  | коэффициенту использования |  |
|  | площади участка  |  |
| 4 Площадь экспедиции приема Fэ.пр | По среднесуточному поступлению грузов Г , коэффициенту Т неравномерности поступления грузов Кнер.пост, числу дней нахождения груза в экспедиции приема T1, по распределенной поверхностной нагрузке на 1 м2 площади складирования при высоте укладки на | F  Г  Кнер.пост  Т1 , м2 (21) э.пр Т  h q  э.пр э.пр где Кнер.пост = 1,2-1,5; Т1 = 0,5-0,2 сут; э.пр = 0,35-0,45 |

|  | 1 м q, высоте укладки грузов в экспедиции приема hэ.пр и коэффициенту использования площади экспедиции приема э.пр |  |
| --- | --- | --- |
| 5 Площадь экспедиции отправления Fэ.отпр | По среднесуточному количеству отпускаемых грузов Г , Т коэффициенту неравномерности по отправлению Кнер.отпр, числу дней нахождения грузов в экспедиции отправления T2, распределенной поверхностной нагрузке на 1 м2 площади складирования при высоте укладки на 1 м q, высоте укладки в экспедиции отправления hэ.отпр, коэффициенту использования площади экспедиции отправления э.отпр | F  Г  Кнер.пост  Т2 , м2 (22) э.отпр Т  h q  э.отпр э.отпр где Кнер.отпр = 1,1; э.отпр = 0,35-0,45; Т2 = 1-2 сут. |
| 6 Площадь дефектной кладовой Fд.к | По среднесуточному поступлению грузов Г , взятому с коэффициентом Т К, учитывающим процент дефектности груза, коэффициенту неравномерности по поступлению грузов Кнер.пост, числу дней нахождения грузов в дефектной кладовой Тд.к, распределенной поверхностной нагрузке на 1 м2 площади складирования при высоте укладки на 1 м qд.к, высоте укладки грузов в дефектной кладовой hд.к, коэффициенту использования площади дефектной кладовой д.к | F  Г  К  Кнер.пост  Тд.к , м2 (23) д.к Т  h  q д.к д.к д.к где К = 0,05-0,15; д.к = 0,3-0,4 |
| 7 Площадь завозной кладовой Fз.к | По среднесуточному поступлению грузов Г , взятому с коэффициентом Т К1, учитывающим процент хранения грузов в завозной кладовой, коэффициенту неравномерности по поступлению грузов Кнер.пост, числу дней нахождения грузов в завозной кладовой Тз.к, распределенной поверхностной нагрузке на 1 м2 площади складирования при высоте укладки на 1 м q, высоте укладки грузов в завозной кладовой hз.к, коэффициенту использования площади завозной кладовой з.к | F  Г  К1  Кнер.пост  Тз.к , м2 (24) з.к Т  q  h  з.к з.к где К1 = 0,5-0,7; з.к = 0,3-0,4; Тз.к = 2-3 сут. |
| Примечание - Площади экспедиций следует определять согласно технологической планировке с учетом применения новейшего оборудования, технологии и организации работ, но не более расчетной. |  |  |

Таблица 13

| Наименование параметров | Способ расчета | Формулы и данные для расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Вместимость контейнерной площадки, Nк.п | По объему поступления и отправления грузов в контейнерах Qгр, доле контейнеров разных типов, перерабатываемых на контейнерном пункте rк, сроку хранения контейнеров на контейнерном пункте Тхр, месячной Км и суточной Кс неравномерности поступления и отправления грузов в контейнерах, возможному сгущению подачи вагонов (автомобилей с контейнерами , коэффициенту перерабатываемых на контейнерном пункте rк, сроку хранения контейнеров на контейнерном пункте Тхр, месячной Км и суточной Кс неравномерности поступления и отправления грузов в контейнерах, возможному сгущению подачи вагонов (автомобилей с контейнерами , коэффициенту резерва контейнеров Кр, коэффициенту нахождения контейнеров в ремонте Кн.к, доле прямой перегрузки контейнеров без складирования Кпер, коэффициенту возможной повторности операций r, коэффициенту, отражающему отношение числа порожних контейнеров к груженым м.к, полезной загрузке контейнера Рк и |  Qгр  rк 1  м.к  Qгр  rк 1  м.к   N   1 1  2 2  ...  к.п  Р Р   к1 к2  ,(25)    r Тхр  Кс  Км  Кр  Кпер  Кн.к Тг где Рк - принимать в соответствии с данными таблиц 7-11; Для контейнеров МПС: Тхр = 2 суток по поступлению; Тхр = 1 сутки по отправлению. Для контейнеров Минавтотранса: Тхр = 1 сутки; Кс = 1,1; Км = 1,10-1,15 для машиностроительной продукции; Км = 1,15-1,25 для изделий легкой промышленности; Км = 1,12-1,30 для строительных материалов; Кпер = 0,7-0,8 при наличии прямой перегрузки; Кпер = 1,0 при отсутствии прямой перегрузки. Длина грузового фронта зависит от вида средств механизации погрузочно-разгрузочных и складских работ, технологической планировки и принимается в условных вагонах на единицу подъемно- транспортного оборудования: - для козловых кранов - 8; - для мостовых - 6; - для автокранов - 4; - для автопогрузчиков и электропогрузчиков - 2; Кн.к = 1,05-1,07; Кр = 1,1 при среднесуточной подаче до 10 вагонов с контейнерами |

|  | периоду поступления и отправления грузов в контейнерах Тг |  |
| --- | --- | --- |
| 2 Ширина контейнерной площадки Впл | По числу контейнеров по ширине контейнерной площадки Вк, ширине контейнера данного типа bк и технологическим зазорам, проходам Lтехн, которые определяются по ширине зазоров в секторе между контейнерами а1, числу зазоров в секторе по ширине площадки n1 , ширине проходов между секторами а2, числу проходов между секторами по ширине площадки n2 | Впл  Вк  bк  Вк  bк  ...  Lтехн , м (26) 1 1 2 2 Lтехн  a1  n1  a2  n2  2a2 , м (27) |
| 3 Площадь автопроездов Fan | По длине контейнерной площадки Lпл, ширине автопроездов aan, числу автопроездов nan, с учетом участка примыкания к существующей автомобильной дороге Lan.прим | Fan  aan nan  Lпл  Lап.прим  , м2 (28) |
| 4 Площадь контейнерной площадки Fк.п | По вместимости контейнерной площадки Nк.п, площади, занимаемой контейнером определенного типа fк, числу ярусов штабелирования контейнеров n, коэффициенту, учитывающему дополнительные площади на проходы, проезды, технологические зазоры к.п | F   N  fк1  N  fк 2    1   , м2 (29) к.п  к.п1 n к.п 2 n ... к.п  1 2  При использовании крановой механизации и стандартных типов контейнеров к.п = 0,5. При складировании нестандартных типов контейнеров к.п = 0,7, а при использовании напольных подъемно-транспортных машин к.п = 2,0. |
| 5 Длина контейнерной площадки Lкп | По вместимости контейнеров площадки Nк, длине контейнера данного типа lк, числу контейнеров по ширине площадки Вк, числу ярусов штабелирования контейнеров n, технологическим зазорам, проходам Lтехн, которые определяются по ширине зазоров | L  Nк1  lк1  Nк2  lк2  ...  L , м (30) кп B  n B  n техн к1 1 к2 2 При грузообработке контейнеров крановой механизацией: Lтехн  a1  n1  a2  n2  2a2 , м (31) a1 = 0,2 м; a2 = 0,7 м. При грузообработке контейнеров напольной механизацией: Lтехн  a1  n1 a3  n3  2a2 , м (32) Длина контейнерной площадки не должна быть меньше минимальной длины грузового фронта. |

|  | между контейнерами в секторе a1, числу зазоров по длине площадки n1 , ширине проходов между секторами a2, числу проходов по длине площадки n2 , ширине проездов для напольных машин a3, числу проездов n3 |  |
| --- | --- | --- |
| 6 Длина подкрановых путей Lп.к | По длине контейнерной площадки Lпл и длине пути, необходимого для ремонта крана и грузообработки крайних рядов контейнеров, которая равна двум базам крана 2B | Lп.к  Lпл  2В , м (33) |
| 7 Длина железнодорожных подъездных путей Lж.д | По фронту подачи вагонов, длина которого принимается не менее длины контейнерной площадки Lпл, и длине примыкания у существующей железнодорожной линии станции примыкания Lжд.прим принимается по генеральному плану | Lж.д  Lпл  Lжд.прим , м (34) |
| Примечание - Условный вагон - это двухосный вагон, условно принятый на железных дорогах страны для учета и планирования работы станций и железнодорожных узлов |  |  |

L

гр

Расчет длины железнодорожного грузового фронта формуле:

ж  следует производить по

m

Lж  nв  lв   a , м,	(35)

гр	Z  Z

n	c

где nв - среднесуточное количество вагонов, поступающих на грузовой фронт;

Гж.д

в

n   с	  К qв

нер

, шт.,	(36)

с

где Г ж.д - среднесуточное поступление и отправление груза железной дорогой, т;

qв - средняя загрузка вагона, т;

lв - длина вагона данного типа, м;

Кнер - коэффициент неравномерности прибытия или отправления грузов;

Zn - число подач вагонов;

Zc - число смен (перестановок) вагонов на грузовом фронте;

am - удлинение грузового фронта, необходимое для маневрирования локомотивами или другими средствами (ориентировочно 15-20 м).

    - Длину грузового фронта (со стороны подхода автотранспорта) следует определять по формуле:

Г а  К	 l  t

Lа 	с	нер  a  a , м,	(37)

гр	q T	Т

a	сут

гр

где Lа - длина грузового фронта (со стороны подхода автотранспорта), м;

с

Г а - среднесуточное поступление и отправление автотранспортом груза, т;

la - длина фронта, требующаяся для одного автомобиля, м;

ta - средняя продолжительность погрузки автомобиля (включая время на подъезд к складу и отъезд от рампы), мин;

Тсут - продолжительность работы склада в течение суток, ч;

Т - число дней выдачи груза в году;

qa - средняя загрузка автомобиля, т.

# НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В ПОДЪЕМНО- ТРАНСПОРТНЫХ МАШИНАХ

    - Необходимое количество подъемно-транспортных машин следует рассчитывать по формуле:



n	G

T W

, шт. или n 

Gг Фд W

, шт.,	(38)

где G - среднесуточная грузообработка, т/сут;

T - время работы машины, ч;

W - производительность машины, т/ч;

Gг - среднегодовая грузообработка, т/год;

Фд - действительный фонд времени работы оборудования, ч.

    - Расчет производительности подъемно-транспортных машин следует производить по таблице 14.

Таблица 14

| Наименование | Способ расчета | Формулы и нормативные данные для расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Электропогрузчики, автопогрузчики, мостовые и козловые краны, краны-штабелеры | По грузоподъемности машины , коэффициенту использования машины по грузоподъемности , коэффициенту использования машины по времени Ко и средней продолжительности цикла работы машины tц, мин;  следует определять отношением массы пакета к грузоподъемности машины. При этом средняя масса пакета должна быть не менее 0,87 от массы условного пакета размером 1200x800x1000 мм, приведенного в таблице 5 настоящих норм или в "Справочных материалах для пакетирования тано-штучных и длинномерных грузов" | W  60    Ко , т/ч (39) tц где Ко = 0,75 для погрузчиков с крановой или безблочной стрелой и кранов-штабелеров; Ко = 0,85 для погрузчиков с вилами или со сталкивателем; Ко = 0,75-0,9 для кранов с крюком или вилами |
| 2 Машины непрерывного действия | По скорости движения ленты V м/с, массе одного грузового места M кг и расстоянию между отдельными грузовыми местами на ленте ам | W  3, 6  M V , т/ч (40) ам |

    - Среднюю продолжительность цикла работы машины следует принимать по таблице 15.

Таблица 15

| Наименование машин | Формулы и нормативные данные для расчета |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 Электропогрузчики и автопогрузчики | t  2,1 H   2l1  4t  t , мин, (41) ц V V 1 0 0 1 |

|  | где H' - средняя высота подъема, м; |
| --- | --- |
|  | l1 - средняя длина пути в цикле, м; |
|  | l  Lmax  Lmin  Bmax  Bmin , м, (42) 1 2 |
|  | где Lmax, Lmin - наибольший и наименьший путь перемещения погрузчика по длине склада в цикле, м; |
|  | Bmax, Bmin - наибольший и наименьший путь перемещения погрузчика по ширине склада в цикле, м; |
|  | V0 - скорость подъема, м/мин; |
|  | V1 - скорость передвижения, м/мин; |
|  | t1 - время наклона рамы в транспортное, загрузочное и разгрузочное положение, мин; |
|  | t1 = 0,25 мин; |
|  | t0 - сумма времени, затрачиваемого на захват груза, освобождение от захвата, уточнение установки, мин; |
|  | t0 = 0,8 мин - для погрузчиков с вилами со сталкивателем; |
|  | t0 = 0,8-1,0 мин - для погрузчиков с крановой или безблочной стрелой; |
|  | t0 = 1,0 мин - для погрузчиков со штырем. |
| 2 Краны мостовые, поворотные краны- штабелеры мостовые | t  2, 5  H   2l1  2l2  120  t , мин, (43) ц V V V V 0 0 1 2 3 |
|  | где H' - средняя высота подъема, м; |
|  | l1 - средняя длина пути в цикле м; |
|  | l  Lmax  Lmin , м, (44) 1 2 |
|  | где Lmax, Lmin - наибольший и наименьший путь перемещения крана по длине склада в цикле, м; |
|  | l2 - средний путь тележки (тали, захвата, каретки), м; |
|  |  - угловое перемещение, градус; |
|  | V1, V2 - скорость передвижения крана, тележки, м/мин; |
|  | V3 - угловая скорость, град/с (величины скоростей следует брать по паспортным данным на оборудование); |
|  | t0 - среднее время, затрачиваемое на дополнительные операции (застропка и отстропка при использовании стропов, уточнение подходов, установка поддонов, захват груза и т.д.); |
|  | t0 = 1-2 мин; |
|  | V0 - скорость подъема, м/мин. |
| 3 Краны-штабелеры стеллажные: |  |
| - с ручным управлением | t  2, 5  H   2l1  4l2  t , мин, (45) ц V V V 0 0 1 2 |
|  | где H' - средняя высота подъема, м; |
|  | l1 - средняя длина пути в цикле, м; |
|  | l2 - средний путь тележки, м; |
|  | V0 - скорость подъема, м/мин; |
|  | V2 - скорость передвижения крана, м/мин; |
|  | V3 - скорость передвижения тележки, м/мин; |
|  | t0 - время на дополнительные операции, мин. |
| - с автоматическим управлением | t  2l1  4l2 , мин (46) ц V V 1 2 |
|  | (расчет приведен с учетом совмещения движения крана вдоль межстеллажных проходов с движением по вертикали) |

    - Расчет потребности в зарядных местах для батарей, устанавливаемых на напольный электротранспорт, следует производить по таблице 16.

Таблица 16

| Наименование рассчитываемой величины | Способ расчета | Формулы и данные для расчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Количество | По суммарному (посменно) количеству | a  Na A  1  К  К  К , (47) B П т 3 где Km = 1,03-1,05 K3 = 1,1-1,3 (при меньшем Na следует принимать большее значение K3) |
| зарядных мест А | аккумуляторных батарей  Na , установленных |  |
|  | на самоходных машинах, действующих во всех |  |
|  | сменах (без учета машин, находящихся в |  |
|  | ремонте и в резерве), по числу смен работы |  |
|  | предприятия a и зарядной станции B с учетом |  |
|  | коэффициентов: |  |
|  | Kn - характеризующего продолжительность |  |
|  | заряда аккумуляторных батарей; |  |
|  | Km - учитывающего число зарядных мест для |  |
|  | тренировки аккумуляторных батарей; |  |
|  | K3 - коэффициент запаса |  |

    - Значение коэффициента Kn, приведенное в таблице 17, принимать в зависимости от времени работы машины до полного разряда батарей tраз, коэффициента загрузки машины Кзаг и времени зарядки батарей tзар.

Таблица 17

| Коэффициент загрузки машины, Кзаг | Время работы машины до полного разряда аккумуляторной батареи, tраз, ч | Время зарядки, tзар, ч |
| --- | --- | --- |
|  |  | 6 |
|  |  | Коэффициент, Кп |
| 0,5 | 10,0 | 0,80 |
| 0,6 | 8,35 | 0,978 |
| 0,7 | 7,15 | 1,16 |
| 0,8 | 6,25 | 1,32 |
| 0,9 | 5,55 | 1,5 |

Номинальное время зарядки tзар = 6 ч в зависимости от коэффициента загрузки tзаг. Время загрузки составит: 6·Кп (от 4,84 до 9 ч).

    - При расчете потребности в зарядных местах для кислотных батарей в формулу расчета следует вводить коэффициент 1,16.

Коэффициент загрузки машин задается генеральным проектировщиком по опытным данным в зависимости от проектируемого технологического процесса, грузооборота, срока хранения грузов.

# НОРМАТИВЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТРЕБНОСТИ В ТАРЕ

Расчет потребности в поддонах и производственной таре, предназначенных для доставки продукции с предприятий-поставщиков на предприятия по поставкам продукции и далее к потребителям и для хранения продукции на складах предприятий по поставкам продукции, а также находящихся в обороте у предприятий-поставщиков и потребителей, следует производить по таблице 18.

Примечание - В последующих пунктах термины: "поддоны", "производственная тара" заменяются термином "тара".

Таблица 18

| Назначение тары | Способ расчета | Формулы и нормативные данные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Общая потребность в таре Побщ | По сумме потребности в различных видах тары Пi | Побщ   Пi , шт. (48) i |

| 2 Общая потребность в таре определенного вида Пi | По сумме количеств тары: | Пi  1, 05Ппост  Пп.пост  Пскл  Пп.потр  Ппотр  , шт. (49) |
| --- | --- | --- |
|  | - находящейся у предприятия-поставщика, Ппост; | Для продукции, посыпающей от предприятий- поставщиков россыпью (в непакетированном виде и не в контейнерах): |
|  | - в пути следования от предприятия по поставкам продукции Пп.пост; | Ппост = 0; Пп.пост = 0 |
|  | - на складе предприятия по поставкам продукции Пскл; |  |
|  | - в пути следования к потребителям Пп.потр и у потребителя Ппотр, взятых с коэффициентом 1,05, учитывающим количество тары, находящейся в ремонте |  |
| 3 Тара, предназначенная для хранения продукции на складах предприятий по поставкам продукции или находящаяся в обороте у предприятия - поставщика и у потребителя Пскл, Ппост, Ппотр | По грузопотоку склада по номенклатуре продукции, хранящейся в таре определенного вида Qi, числу дней, в течение которых тара находится на предприятии, по поставкам продукции (задерживается предприятием- поставщиком или потребителем) Tхр, количеству дней работы склада в году T и грузовместимости тары qi | П П или П   Qi Tхр , шт., (50) скл пост потр Т  q i где T - принимается по исходным данным на проектирование, справке о режиме работы предприятия; Tхр принимается: а) при определении потребности во всех видах тары, за исключением специализированных контейнеров: - для предприятий по поставкам продукции - согласно нормам запаса материально- технических ресурсов; - для предприятий-поставщиков, потребителей - 5 дней; б) при определении потребности в специализированных контейнерах: - принимается согласно договору, заключенному между предприятием по поставкам продукции и предприятием- поставщиком, потребителем |
| 4 Тара, предназначенная для перевозки продукции от предприятия- поставщика на предприятия по поставкам продукции и далее к потребителям Пп.пост, Пп.потр | По грузопотоку склада, по номенклатурам продукции, хранящейся в таре определенного вида Qi, количеству дней работы склада в году T, числу дней нахождения тары в пути Tпут, грузовместимости тары qi с учетом коэффициента неравномерности отправки продукции Кнер.отпр | П П   Qi Тпут  Кнер.отпр , (51) п.пост п.потр T  q i где Кнер.отпр 1,2 – 1,5 |

# ГОДОВОЙ ФОНД ВРЕМЕНИ РАБОЧИХ И ОБОРУДОВАНИЯ

    - Годовой фонд времени рабочих и оборудования принимается в соответствии с нормами рабочего времени и порядке определения часовой тарифной ставки из установленной месячной тарифной ставки, утверждаемых ежегодно Минтрудом России.

# ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА

    - Для обеспечения охраны труда и безопасности, нормальных условий работы складского

персонала, а также безопасной эксплуатации, осуществления надлежащего надзора и ремонта оборудования необходимо при проектировании складов руководствоваться:

- законами "Об основах охраны труда в Российской Федерации" и "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения";

- требованиями ГОСТ 12.2.022-80*, ГОСТ 12.2.053-91, ГОСТ 12.2.071-90, ГОСТ 12.3.009- 76*, ГОСТ 12.3.010-82, ГОСТ 12.3.020-80* и ГОСТ Р 51354-99;

- требованиями СанПиН 2.2.0.555-96, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96, СанПиН 2.2.4/2.1.8.566-96, ГОСТ 12.1.003-83*, ГОСТ 12.1.012-90, ГН 2.2.5.687-98, МУ 2.2.4.706-98 и Р 2.2.755-99;

- правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов ПОТ РМ-007-98;

- правилами по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колесный транспорт) ПОТ РМ-008-99;

- правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00.

- "Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты";

- "Типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работников сквозных профессий и должностей всех отраслей экономики".

    - В помещениях склада и экспедиции должно быть предусмотрено передвижное или стационарное оборудование для механизированной пылеуборки.

    - При высоте складов более 7,2 м для мойки окон и конструктивных элементов строительных конструкций следует предусматривать подвесные передвижные люльки.

    - Расход воды на уборку помещений склада следует принимать 0,5 л/м2.

# ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

    - При проектировании мероприятий по охране окружающей среды следует руководствоваться:

- законом "Об охране окружающей среды" (от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ);

- требованиями СНиП 11-01-95, СанПиН 2.1.4.1110-02, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН

2.1.6.1032-01, ГН 2.1.6.695-98, МУ 2.1.7.730-99 и ОНД-90;

- требованиями ГОСТ 17.2.3.02-78.

    - В проектах складов в необходимых случаях должно предусматриваться опережающее строительство и ввод в действие сооружений, связанных с охраной окружающей среды.

    - При выборе площадок при строительстве складов необходимо учитывать экономное использование земли, соблюдать законодательные акты по охране природы, а также учитывать планировочные решения, принятые в утвержденных генеральных планах городов (поселков), схемах районной планировки.

    - При проектировании предприятий по поставкам системы Росагроснаба, центральных баз следует предусматривать комплекс мероприятий, направленных на уменьшение загрязнения окружающей среды:

- совершенствование технологического процесса и доведение его до "безотходного" производства;

- герметизацию оборудования и коммуникаций;

- максимально возможную очистку технологических и вентиляционных вредных выбросов, расчет которых должен осуществляться в соответствии с "Руководством по расчету загрязнения воздуха на промышленных площадях".

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Классификация складов по взрывопожарной и пожарной опасности.

Условия хранения продукции

А1 Классификация складов по взрывопожарной и пожарной опасности и условия хранения продукции приведены в таблицах:

А.1 - Склады машиностроительной продукции;

А.2 - Склады приборов для испытаний, измерения и регулирования; А.3 - Склады электротехнической продукции;

А.4 - Склады резинотехнической и асбестовой продукции; А.5 - Склады строительных материалов и изделий;

А.6 - Склады продукции легкой промышленности;

А.7 - Склады продукции из органических и бумажных материалов; А.8 - Склады инструментальной продукции;

А.9 - Склады цветных металлов, металлопродукции, скобяных изделий, хозяйственного инвентаря и канцтоваров;

А.10 - Склады длинномерной продукции.

А2 Приведенные в таблице условия хранения могут уточняться с учетом требований стандартов и технических условий на конкретные виды продукции, а для северной строительно- климатической зоны - также в зависимости от климатических условий района расположения склада.

A3 Тип склада, способ хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в таре следует определять в соответствии со СНиП 2.11.03-93 в зависимости от климатических условий, сортности хранимой продукции и типов тары.

А4 Все закрытые склады тарно-штучных и длинномерных грузов, располагаемые в районах с продолжительностью отопительного периода не более 200 дней в году, а также в случаях хранения продукции на складах не более 20 суток (кроме северной строительно-климатической зоны), допускается проектировать неотапливаемыми, при условии обеспечения в них требований соответствующих стандартов и технических условий в части воздействия климатического фактора на хранимую продукцию.

А5 Полузакрытый склад - строительное сооружение, имеющее ограждение не со всех сторон (навес, бокс), предназначенное для хранения продукции.

А6 Продукцию, рекомендованную для хранения под навесом, допускается хранить на открытой площадке, если она поступает в упаковке, защищающей ее от атмосферных осадков.

Таблица А.1 - Склады машиностроительной продукции

| Наименование склада | Наименование продукции | Категория по НПБ 105-95 | Класс по ПУЭ | Тип склада | Покрытие полов | Рекомендуемые условия хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Отапливаемые помещения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Склад подшипников | 1.1.1 Подшипники | В | П-IIа | Закрытый | Плиточное, асфальтовое, бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха до 70%. |
| 1.2 Склад машино- строительной продукции | 1.2.1 Электро- инструмент: | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное, асфальто- бетонное, плиточное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Относительная влажность воздуха не выше 70%. Не допускать воздействия паров кислот и щелочей |
|  | - рельсосверлилки |  |  |  |  |  |
|  | - ножницы ручные электрические |  |  |  |  |  |
|  | - пилы: |  |  |  |  |  |
|  | a) круглые сегментные для металла |  |  |  |  |  |
|  | б) ручные электрические дисковые по дереву |  |  |  |  |  |
|  | - рубанки ручные электрические |  |  |  |  |  |
|  | - гайковерты ручные электрические |  |  |  |  |  |

|  | - молотки фугальные электрические |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2.2 Крупногабаритное вентиляционно- отопительное оборудование | Д | П-III | Навес, склады эстакадного типа | Бетонное, асфальто- бетонное, плиточное | В случаях поступления оборудования в комплекте с электродвигателями хранить в закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +5 °С с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха до 70%. |
| 2 Неотапливаемые помещения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Склад машино- строительной продукции | 2.1 Подъемно- транспортное оборудование (малогабаритное) | В | П-III | Закрытый | Бетонное, асфальто- бетонное | Неотапливаемое помещение с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
|  | 2.1.2 Оборудование промышленности строительных материалов: | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное, асфальто- бетонное | Неотапливаемое помещение с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
|  | - дробилки валковые и щековые |  |  |  |  |  |
|  | - растворосмеcители |  |  |  |  |  |
|  | - мельницы шаровые |  |  |  |  |  |
|  | - истиратели дисковые агрегатированые |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.3 Пневмо- инструмент: | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное, асфальто- бетонное, плиточное | Неотапливаемое помещение с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
|  | - молотки отбойные и бурильные |  |  |  |  |  |
|  | - пневмоколонки |  |  |  |  |  |
|  | - сверла пневматические горные |  |  |  |  |  |
|  | - пневмоломы |  |  |  |  |  |
|  | - молотки клепальные пневматические |  |  |  |  |  |
|  | - трамбовки пневматические |  |  |  |  |  |
|  | - молотки рубильные пневматические и другие электрифицированные строительно- отделочные машины и приспособления |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.4 Компрессоры для окрасочной | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное, асфальто- | Неотапливаемое помещение с |

|  | аппаратуры и пневмоинструмента |  |  |  | бетонное, плиточное | естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.5 Насосы центробежно- лопастные и вихревые | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное, асфальто- бетонное | Неотапливаемое помещение с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
|  | 2.1.6 Оборудование и аппаратура газопламенной обработки металлов и металлизации изделий | То же | То же | То же | То же | То же |
|  | 2.1.7 Холодильная аппаратура: | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное, асфальто- бетонное | Неотапливаемое помещение с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
|  | - теплообменные аппараты |  |  |  |  |  |
|  | - маслоотделители |  |  |  |  |  |
|  | - испарители |  |  |  |  |  |
|  | - ресиверы |  |  |  |  |  |
|  | - батареи |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.8 Электро- оборудование для дизелей: | То же | То же | То же | Бетонное, плиточное | Неотапливаемое помещение при отсутствии кислотных и других паров с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час |
|  | - стартеры |  |  |  |  |  |
|  | - релерегуляторы |  |  |  |  |  |
|  | - реле привода |  |  |  |  |  |
|  | - реле пуска |  |  |  |  |  |
|  | - генераторы |  |  |  |  |  |
|  | - электродвигатели |  |  |  |  |  |
|  | - кнопки стартеров |  |  |  |  |  |
|  | - выключатели |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.9 Запасные части: | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное, плиточное | Неотапливаемое помещение. Соблюдать противокоррозийные условия. Влажность не нормируется. |
|  | а) к двигателям внутреннего сгорания: |  |  |  |  |  |
|  | - коленчатые и распределительные валы; |  |  |  |  |  |
|  | - топливные, масляные, водяные насосы |  |  |  |  |  |
|  | - поршни |  |  |  |  |  |
|  | - форсунки |  |  |  |  |  |
|  | - шатунные болты |  |  |  |  |  |
|  | - фильтры (очистки топлива) |  |  |  |  |  |
|  | б) к дизелям: |  |  |  |  |  |
|  | - блок-картеры |  |  |  |  |  |
|  | - блок-цилиндры |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.10 Трубопроводная арматура диаметром до 50 мм: | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное, асфальто- бетонное | Неотапливаемое помещение с естественной вентиляцией |

|  | - клапаны обратные, поворотные, предохранительные, рычажно-грузовые и пружинные, регулирующие |  |  |  |  | однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - краны, задвижки, конденсатоотводчики, вентили |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.11 Дробь техническая | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное, асфальто- бетонное | Неотапливаемое помещение с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
| 3 Склады открытые, эстакадного типа, навесы |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Склад машино- строительной продукции | 3.1.1 Погрузчики: | В | П-IIа | Открытый | Бетонное, асфальто- бетонное | Защищать от атмосферных осадков |
|  | - ковшовые |  |  |  |  |  |
|  | - шнековые |  |  |  |  |  |
|  | - строительные |  |  |  |  |  |
|  | - сельско- хозяйственные |  |  |  |  |  |
|  | - универсальные для багажных контейнеров |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.2 Электропо- грузчики вилочные общего назначения | В | П-IIа | Открытый | Бетонное, асфальто- бетонное | Защищать от атмосферных осадков |
|  | 3.1.3 Строительные и подъемно- транспортные машины | То же | То же | То же | То же | То же |
|  | 3.1.4 Автомобили, тракторы и сельхозмашины | В | П-IIа | Открытый | Бетонное, асфальто- бетонное | Защищать от атмосферных осадков |
|  | 3.1.5 Крупногабаритные запасные части: | То же | П-III | Навес, склады эстакадного типа | То же | То же |
|  | - к строительным машинам |  |  |  |  |  |
|  | - к подъемно- транспортному оборудованию |  |  |  |  |  |
|  | - к автомобилям, тракторам и сельхозмашинам |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.6 Блоки талевые, кронблоки | В | П-III | Навес, склад эстакадного типа | Бетонное, асфальто- бетонное | Защищать от атмосферных осадков |
|  | 3.1.7 Трубопроводная арматура диаметром свыше 50 мм | То же | То же | То же | То же | То же |

Таблица А.2 - Склады приборов для испытаний, измерения и регулирования

| Наименование склада | Наименование продукции | Тип склада | Покрытие полов | Рекомендуемые условия хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Склад приборов и оборудования | 1.1 Приборы и автоматика: | Закрытый | Плиточное, асфальтовое, бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха до 70%. |
|  | - контрольно- измерительные |  |  |  |
|  | - преобразователи |  |  |  |
|  | - вычислительная техника и оргтехника |  |  |  |
|  | - машины и приборы для испытания материалов |  |  |  |
|  | - часовые механизмы |  |  |  |
|  | - весоизмерительное оборудование |  |  |  |
|  | 1.2 Весы: | Полуза- крытый (навес) | Плиточное, асфальтовое, бетонное | Предохранять от воздействия атмосферных осадков |
|  | - врезные |  |  |  |
|  | - автомобильные |  |  |  |
|  | 1.3 Весы и дозаторы весовые дискретного действия для сыпучих и жидких продуктов | То же | То же | То же |
|  | 1.4 Приборы и устройства для физических исследований: | Полуза- крытый (навес) | Плиточное, асфальтовое, бетонное | Предохранять от воздействия атмосферных осадков |
|  | - изделия комплектующие и запасные части к приборам и аппаратам из стекла |  |  |  |
|  | - вспомогательные устройства и заготовки к приборам из стекла, кварца и фарфора |  |  |  |
|  | - посуда лабораторная из стекла |  |  |  |
|  | - меры вместимости |  |  |  |
|  | 1.5 Приборы для измерения температуры и влажности | Полуза- крытый (навес) | Плиточное, асфальтовое, бетонное | Неотапливаемое помещение с постоянно действующей естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха не нормируется. |
|  | 1.6 Приборы количественного и качественного анализа | То же | То же | То же |
|  | 1.7 Приборы для измерения влажности, давления и вакуума | Полу- закрытый (навес) | Плиточное, асфальтовое, бетонное | Неотапливаемое помещение с постоянно действующей естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха не нормируется. |
|  | 1.8 Приборы для измерения плотности сред | То же | То же | То же |
|  | 1.9 Приборы и | " | " | Неотапливаемое помещение |

|  | аппараты количественного и качественного анализа веществ |  |  | с постоянно действующей естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха не нормируется. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.10 Приборы и аппараты для сушки и концентрирования веществ | Закрытый | Плиточное, асфальтовое, бетонное | Неотапливаемое помещение с постоянно действующей естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха не нормируется. |
| Примечания - Склады соответствуют: категории В НПБ 105-95; классу П-IIa ПУЭ. |  |  |  |  |

Таблица A.3 - Склады электротехнической продукции

| Наименование склада | Наименование продукции | Класс по ПУЭ | Тип склада | Покрытие полов | Рекомендуемые условия хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Склад кабельной продукции | 1.1 Кабельные изделия в бухтах и на катушках: | П-IIа | Закрытый | Бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена. Влажность - до 80%. |
|  | - кабели связи вводно- соединительные |  |  |  |  |
|  | - кабели связи симметричные высокочастотные |  |  |  |  |
|  | 1.2 Кабели: | П-III | Навес | То же | Температура от минус 50 до +50 °С. |
|  | - силовые |  |  |  |  |
|  | - контрольные |  |  |  |  |
|  | - маслонаполненные камерные |  |  |  |  |
|  | - для телевизионных устройств |  |  |  |  |
|  | - телефонные шахтные |  |  |  |  |
|  | - связи низкочастотные в барабанах |  |  |  |  |
|  | 1.3 Кабели | П-III | Открытый | Асфальто- бетонное | Защищать от механических воздействий и агрессивных сред. |
|  | - контрольные |  |  |  |  |
|  | - силовые с резиновой изоляцией в барабанах |  |  |  |  |
| 2 Склад проводов | 2.1 Провода, проволока, шнуры: | П-III | Навес | Бетонное | Защищать от механических воздействий и агрессивных сред. |
|  | - провода |  |  |  |  |
|  | - проволока медная круглая электротехническая |  |  |  |  |
|  | - провода для радиоустановок |  |  |  |  |
|  | - шнуры для автоматических станций |  |  |  |  |
|  | - провод в бухтах и на катушках |  |  |  |  |

|  | 2.2 Провода, проволока, шнуры, ленты, нити: | П-III | Навес | Бетонное | Защищать от механических воздействий и агрессивных сред. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - проволока алюминиевая круглая электротехническая |  |  |  |  |
|  | - провод и шнур высокочастотные |  |  |  |  |
|  | - проволока и ленты |  |  |  |  |
|  | - нити медные для электротехнических целей в барабанах |  |  |  |  |
|  | 2.3 Провода для линий электропередач, шины голые в барабанах | П-III | Открытый | Асфальто- бетонное | Защищать от механических воздействий и агрессивных сред. |
| 3 Склад электро- технической продукции | 3.1 Высоковольтная аппаратура | П-IIа | Закрытый | Бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха до 70%. |
|  | - заземлители |  |  |  |  |
|  | - короткозамыкатели |  |  |  |  |
|  | - предохранители |  |  |  |  |
|  | - выключатели силовые |  |  |  |  |
|  | - разъединители |  |  |  |  |
|  | - трансформаторы напряжения (для внутренней установки) |  |  |  |  |
|  | - трансформаторы типа ТВС |  |  |  |  |
|  | 3.2 Электротехническая продукция: | П-III | Навес | Бетонное | Защищать от солнечных лучей и атмосферных осадков. |
|  | - отделители |  |  |  |  |
|  | - предохранители для наружной установки |  |  |  |  |
|  | - трансформаторы тока и трансформаторы напряжения |  |  |  |  |
|  | - конденсаторы для емкости связи |  |  |  |  |
|  | - аппаратура высоковольтная |  |  |  |  |
|  | - преобразовательная техника |  |  |  |  |
|  | 3.3 Электроизоляционные материалы | П-IIа | Закрытый | Бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха до 30%. |
|  | 3.4 Конденсаторы: | То же | То же | То же | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного |
|  | - керамические |  |  |  |  |
|  | - переменной емкости |  |  |  |  |
|  | - стеклоэмалевые |  |  |  |  |

| - металлобумажные |  |  |  | воздухообмена. Влажность воздуха до 70%. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.5 Металлокерамические и электроугольные изделия: | П-IIа | Закрытый | Бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
| - контакты электрические, металлокерамические |  |  |  |  |
| - магниты постоянного тока |  |  |  |  |
| - аноды графитированные |  |  |  |  |
| - щетки для электрических машин |  |  |  |  |
| - электроды угольные |  |  |  |  |
| 3.6 Крупногабаритные магниты | П-IIа | Закрытый | Бетонное | Хранение на деревянных прокладках. Изделия должны быть плотно закрыты брезентом. |
| 3.7 Электротехнические товары народного потребления: | П-IIа | Закрытый | Бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха до 70%. |
| - пылесосы бытовые |  |  |  |  |
| - вентиляторы бытовые |  |  |  |  |
| - машины стиральные бытовые |  |  |  |  |
| - электрокофеварки бытовые |  |  |  |  |
| - прочие электротехнические товары народного потребления |  |  |  |  |
| 3.8 Электрокерамические изделия: | П-IIа | Навес | Бетонное | Защищать от непосредственного воздействия атмосферных осадков |
| - изоляторы фарфоровые опорные стержневые армированные |  |  |  |  |
| - изоляторы подвесные высоковольтные |  |  |  |  |
| - изоляторы проходные фарфоровые исполнения У и ХЛ. |  |  |  |  |
| 3.9 Светотехническая продукция: | П-IIа | Закрытый | Бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха до 70% |
| - лампы накаливания электрические в цилиндрических колбах типа Ц |  |  |  |  |
| - лампы люминесцентные ртутные низкого давления |  |  |  |  |

| - лампы накаливания электрические коммутаторные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - светильники с люминесцентными лампами для общественных зданий и другие светильники |  |  |  |  |
| 3.10 Низковольтная аппаратура | П-IIа | Закрытый | Бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха до 70%. |
| 3.11 Электрические машины: | П-IIа | Закрытый | Бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха до 70%. |
| - электродвигатели: |  |  |  |  |
| а) постоянного тока металлургические и крановые |  |  |  |  |
| б) трехфазные асинхронные короткозамкнутые взрывобезопасные |  |  |  |  |
| - двигатели трехфазные короткозамкнутые асинхронные серии Д и др. |  |  |  |  |
| - двигатели трехфазные асинхронные короткозамкнутые погружные серии ПЭД |  |  |  |  |
| 3.12 Электродвигатели: | П-IIа | Открытый | Бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха до 70%. |
| - крупные трехфазные |  |  |  |  |
| - металлургические серий МТН, МТКН и др. без упаковки |  |  |  |  |
| 3.13 Турбогенераторы без упаковки | П-IIа | Открытый | Бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха до 70%. |
| 3.14 Упакованные генераторы, электродвигатели трехфазные асинхронные крановые | То же | Закрытый | То же | Неотапливаемое помещение с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
| 3.15 Электросварочное оборудование: | П-IIа | Закрытый | Бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
| - трансформаторы для автоматической сварки |  |  |  |  |

|  | - сварочные автоматы и полуавтоматы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - трансформаторы для дуговой электросварки |  |  |  |  |
|  | - преобразователи сварочные |  |  |  |  |
|  | 3.16 Химические источники тока (сухие): | П-IIа | Закрытый | Бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
|  | - батареи аккумуляторные для переносных фонарей |  |  |  |  |
|  | - батареи из сухих гальванических элементов |  |  |  |  |
|  | - батареи сухие для питания радиоприемников |  |  |  |  |
|  | - аккумуляторы тяговые |  |  |  |  |
|  | - марганцево- цинковые, ртутно- цинковые, воздушно- цинковые элементы и батареи из них |  |  |  |  |
| Примечание - Склады соответствуют категории В НПБ 105-95. |  |  |  |  |  |

Таблица А.4 - Склады резинотехнической и асбестовой продукции

| Наименование склада | Наименование продукции | Рекомендуемые условия хранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Склад резинотехнической продукции | 1.1 Рукава резинотекстильные, резинотканевые, резиновые с нитяными оплетками, резиновые для газовой сварки, резиновые высокого давления с металлическими оплетками; ремни приводные клиновые, шланги резинотканевые водолазные, изделия губчатые из латекса, изделия резинотехнические, пластины резинотканевые офсетные | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с постоянно действующей естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
|  | 1.2 Ковры диэлектрические резиновые, ленты изоляционные прорезиненные, резервуары резинотканевые, пластины и детали резиновые, моноблоки эбонитовые аккумуляторные авиационные | То же |
|  | 1.3 Пластины губчатые, специальные для штампов, резина сырая, трубки прокладочные для метилметакрилата | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с постоянно действующей естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
|  | 1.4 Ленты конвейерные резинотканевые, из комбинированных тканей, пластины резиновые, штепсельные, резиновые для трансформаторов, трубки изоляционные резиновые, моноблоки эбонитовые | То же |

|  | аккумуляторные |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1.5 Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом, резиновые напорные, ленты конвейерные, пластины полиизобутиленовые, полотно асбестовое армированное | Неотапливаемое помещение с постоянно действующей естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
| 2 Склад асбестовой продукции | 2.1 Паронит, шнуры асбестовые, накладки сцепления фрикционные асбестовые, изделия фрикционные из гетинакса, карты асбестовые, бумага асбестовая, пластины асбестоцеллюлозные | То же |
| 3 Склад шин массивных и пневматических | 3.1 Шины массивные резиновые | Неотапливаемое помещение. |
|  | 3.2 Шины пневматические для легковых и грузовых автомобилей, тракторов, велосипедов, мотоциклов, троллейбусов, автобусов, дорожных и подъемно- транспортных машин и др. | Неотапливаемое помещение. |
| Примечания |  |  |
| 1 Склады соответствуют: |  |  |
| - закрытому типу складов; |  |  |
| - категории В НПБ 105-95; |  |  |
| - классу П-IIa ПУЭ. |  |  |
| 2 Для складов применяется асфальто-бетонное покрытие полов. |  |  |

Таблица А.5 - Склады строительных материалов и изделий

| Наименование склада | Наименование продукции | Категория по НПБ 105-95 | Класс по ПУЭ | Тип склада | Покрытие полов | Рекомендуемые условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Склад материалов кровельных, гидроизоля- ционных рулонных, полимерных рулонных и плиточных | 1.1 Пергамин кровельный, картон кровельный, гидроизол, изол, рубероид, толь кровельный и гидроизоляционный, стеклорубероид, бризол, фольгоизол | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное, асфальто- бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С и постоянно действующей естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
|  | 1.2 Релин, линолиум поливинилхлоридный безосновный и на основе | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное, асфальто- бетонное | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С и постоянно действующей естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. |
|  |  |  |  |  |  | Не подвергать действию прямых солнечных лучей, хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов |
| 2 Склад изделий санитарных керамических, санитарно- технических, стекла | 2.1 Блоки стеклянные, стекло витринное, оконное, краны смывные, полуавтоматические, решетки вентиляционные регулируемые | То же | То же | То же | То же | Неотапливаемое помещение с постоянно действующей естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
|  | 2.2 Изделия санитарные керамические: фаянсовые, полуфарфоровые и фарфоровые умывальники, мойки, унитазы, писсуары, смывные бачки, ванны, биде и др. | В | П-IIа | Закрытый, полу- закрытый (навес) | Бетонное, асфальто- бетонно | Неотапливаемое помещение или навес при условии защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков |
|  | 2.3 Изделия санитарно- технические стальные эмалированные | В | П-IIа | Закрытый, полу- закрытый (навес) | Бетонное, асфальто- бетонное | Неотапливаемое помещение или навес при условии защиты от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков |
|  | 2.4 Сифоны бутылочные, изделия | То же | То же | То же | То же | То же |

|  | санитарно-технические чугунные, эмалированные |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5 Приборы для окон и дверей | " | " | " | " | Неотапливаемое помещение. |
|  |  |  |  |  |  | В закрытом помещении предусмотреть постоянно действующую вентиляцию однократного воздухообмена в час. |
| 3 Склад крупно- габаритных строительных материалов и изделий | 3.1 Листы асбестоцементные, керамические трубы, трубы и муфты асбестоцементные | Д | Нормальная | Открытый | Бетонное, асфальто- бетонное | Неотапливаемое помещение. В закрытом помещении предусмотреть постоянно действующую вентиляцию однократного воздухообмена в час. |
|  | 3.2 Крупногабаритное санитарно-техническое оборудование | То же | То же | Навес, склад эстакадный | То же | При хранении не допускать попадания атмосферных осадков. |
| 4 Склад листовых строительных материалов | 4.1 ДВП, ДСП, фанера, маты минераловатные | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное, асфальто- бетонное | Неотапливаемое помещение, не допускается попадание атмосферных осадков. Предусмотреть постоянно действующую естественную вентиляцию однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
| 5 Склад сыпучих затаренных строительных материалов | 5.1 Графит, мел, цемент, флюс сварочный, гипс | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное, асфальто- бетонное | Неотапливаемое помещение с постоянно действующей естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Не допускать увлажнения и загрязнения продукции. |

Таблица А.6 - Склады продукции легкой промышленности

| Наименование склада | Наименование продукции | Рекомендуемые условия хранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Склад тканей хлопчатобумажных, шелковых, швейных изделий из хлопчатобумажных, шелковых, шерстяных тканей, текстильной галантереи, обуви кожаной, юфтевой | 1.1 Спецодежда из хлопчатобумажных, льняных и шелковых тканей, постельное белье, трикотажные изделия, ткани хлопчатобумажные и шелковые, спецодежда, утепленная на вате и ватине | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С и постоянно действующей естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Относительная влажность воздуха не более 65%. |
|  | 1.2 Ткани шерстяные, спецодежда и головные уборы из шерстяных тканей, шерстяной трикотаж и одеяла | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С и относительной влажностью не более 65%. Не допускать повреждения молью и плесенью. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Предусмотреть постоянно действующую естественную вентиляцию однократного воздухообмена в час. |
|  | 1.3 Текстильная галантерея, нитки, тюлекружевные изделия | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С при относительной влажности воздуха не более 65%. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Предусмотреть постоянно действующую естественную вентиляцию с однократным воздухообменом в час. |
|  | 1.4 Спецобувь хромовая, из искусственной кожи, текстильная, комбинированная, фетровая, юфтевая | Помещение отапливаемое с температурой хранения от +15 °С до +20 °С при относительной влажности воздуха в пределах 50-70%. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Предусмотреть постоянно действующую естественную вентиляцию однократного воздухообмена в час. |
| 2 Склад тканей, прорезиненных, швейных изделий и обуви из прорезиненных и пленочных материалов, искусственной кожи, защитных приспособлений | 2.1 Костюмы, плащи, рукавицы, фартуки, нарукавники из прорезиненных брезентовых тканей, костюмы из искусственной кожи | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С и относительной влажностью не ниже 70%. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Предусмотреть постоянно действующую естественную вентиляцию однократного воздухообмена в час. |
|  | 2.2 Защитные приспособления: очки, каски, щитки, маски, пояса предохранительные, противогазы, респираторы | Сухое, отапливаемое помещение, свободное от органических растворителей, с умеренной влажностью не более 70%. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Не допускать попадания прямых солнечных лучей и паров агрессивных веществ. Предусмотреть постоянно действующую вентиляцию однократного воздухообмена в час. |
|  | 2.3 Сапоги резиновые маслобензостойкие, ботики, сапожки | Отапливаемые помещения с температурой не ниже +5 °С и относительной влажностью не более 70%. Не допускать попадания |

|  | резиновые и резинотканевые (клеевые), обувь резиновая формовая, галоши и боты диэлектрические, чуни резиновые, формовые | прямых солнечных лучей. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Не подвергать действию масел, бензина, кислот, щелочей и других растворителей. Предусмотреть постоянно действующую естественную вентиляцию однократного воздухообмена в час. |
| --- | --- | --- |
| 3 Склад меховой одежды, перопуховых изделий | 3.1 Одежда меховая, кожаная на меховой подкладке, головные уборы меховые | Отапливаемые, слабоосвещенные помещения (20 лк) с температурой не ниже +5 °С и относительной влажностью не более 65%. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Хранить на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов. Предусмотреть постоянно действующую естественную вентиляцию однократного воздухообмена в час. |
|  | 3.2 Перопуховые и ковровые изделия | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С и относительной влажностью не более 65%. Не допускать повреждения молью и плесенью. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Предусмотреть естественную вентиляцию однократного воздухообмена в час. |
| 4 Склад ваты | 4.1 Вата медицинская, гигроскопическая, одежная, мебельная, ватины | Отапливаемое помещение с температурой 20°±2 °С и относительной влажностью воздуха 65±5%. Предусмотреть естественную вентиляцию однократного воздухообмена в час. Не допускать увлажнения и загрязнения продукции. Влажность не нормируется. |
| Примечания |  |  |
| 1 Склады соответствуют: |  |  |
| - закрытому типу складов; |  |  |
| - категории В НПБ 105-95; |  |  |
| - классу П-lla ПУЭ. |  |  |
| 2 Для складов применяется асфальтовое покрытие полов. |  |  |

Таблица А.7 - Склады продукции из органических и бумажных материалов

| Наименование склада | Наименование продукции | Рекомендуемые условия хранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.1 Склады пластмассовой и полимерной продукции: |  |  |
| а) крупногабаритных пластмассовых и полимерных изделий | Оргстекло листовое, пластик декоративный, текстолит и полиэтилен листовые, полистирол и поролон в кипах, стеклотекстолит и винипласт листовой, пленки рулонные | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С и естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |
| б) целлулоида | Целлулоид листовой | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +12 °С и естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха не более 65%. |
| в) пластмассовых и полимерных изделий | Пластик листовой, стекло органическое блочное, изолента, трубка, лента, сварочный пруток, пластикат, мешки полиэтиленовые | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С и с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется. |

| г) полимеров и смол гранулированных | Смолы ионообменные, полиамид, пенопласт, крошка капроновая, пульвер-бакелит, волокнит, аминопласт, полистирол ударопрочный, полиэтилен высокого давления | То же |
| --- | --- | --- |
| 1.2 Склад бумажной продукции | Бумага разная (кроме бумаги конденсаторной, бумаги фотоподложки-основы, бумаги диаграммной рулонной) | Помещение, защищенное от атмосферных осадков и почвенной влаги, с постоянно действующей вентиляцией естественной однократного воздухообмена в час. Влажность не нормируется, кроме бумаги мелованной, для которой следует предусматривать влажность не более 70%. |
| Примечания |  |  |
| 1 Склады соответствуют: |  |  |
| - закрытому типу складов; |  |  |
| - категории В НПБ 105-95; |  |  |
| - классу П-lla ПУЭ. |  |  |
| 2 Для складов продукции из органических материалов применяется бетонное покрытие полов, для складов бумажной продукции - асфальто-бетонное покрытие. |  |  |

Таблица А.8 - Склад инструментальной продукции

| Наименование склада | Наименование продукции | Рекомендуемые условия хранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Склад инструмента | 1.1 Инструмент: | Неотапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха до 70%. |
|  | - металлорежущий (сверла, метчики, плашки и др.) |  |
|  | - слесарно-монтажный (ключи, отвертки, плоскогубцы и пр.) |  |
|  | - зажимной (патроны, втулки, центры) |  |
|  | - лампы паяльные |  |
|  | - тиски разные |  |
|  | - напильники и борфрезы |  |
|  | 1.2 Измерительный инструмент | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха до 70%. |
|  | 1.3 Строительный инструмент | Неотапливаемое помещение с постоянно действующей естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха не нормируется. |
| 2 Склад абразивов | 2.1 Абразивный инструмент: | Сухое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха не нормируется. |
|  | - круги, головки, бруски, сегменты |  |
|  | - шкурка шлифовальная |  |
| Примечания |  |  |
| 1 Склады соответствуют: |  |  |
| - закрытому типу складов; |  |  |
| - категории В НПБ 105-95; |  |  |
| - классу П-IIa ПУЭ. |  |  |
| 2 Для складов продукции применяется бетонное, плиточное покрытие полов. |  |  |

Таблица А.9 - Склады цветных металлов, металлопродукции, скобяных изделий, хозяйственного инвентаря и канцелярских товаров

| Наименование склада | Наименование продукции | Рекомендуемые условия хранения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Склады цветных металлов |  |  |
| 1.1 Склад сырья цветных металлов | 1.1.1 Цветные металлы и сплавы (кроме олова) | Неотапливаемое помещение с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха не нормируется. |
| 1.2 Склад изделий из цветных металлов | 1.2.1 Ленты, проволока из цветных металлов и их сплавов, порошки, олово | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха не нормируется. |
| 2 Склады металлопродукции и скобяных изделий |  |  |
| 2.1 Склад метизной продукции и скобяных изделий | 2.1.1 Метизы | Неотапливаемое помещение с естественной вентиляцией однократного воздухообмена в час. Влажность воздуха не нормируется. |
| 3 Склады хозяйственного инвентаря и канцелярских товаров |  |  |
| 3.1 Склад хозяйственного инвентаря | 3.1.1 Мыло хозяйственное, щетки, ведра и другие изделия | Отапливаемое помещение с температурой не ниже +5 °С, с естественной вентиляцией однократного воздухообмена. Влажность воздуха не нормируется. |
| 3.2 Склад канцтоваров | 3.2.1 Канцтовары, писчебумажные товары, клей, машинописные ленты и другие изделия | То же |
| Примечания |  |  |
| 1 Склады соответствуют: |  |  |
| - закрытому типу складов; |  |  |
| - категории В НПБ 105-95; |  |  |
| - классу П-lla ПУЭ. |  |  |
| 2 Для складов применяется асфальто-бетонное покрытие полов. |  |  |

Таблица А.10 - Склады длинномерной продукции

| Наименование склада | Наименование продукции | Категория по НПБ 105-95 | Класс по ПУЭ | Тип склада | Покрытие полов | Рекомендуемые условия хранения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 Склад черных металлов | 1.1 Сталь: | Д | - | Открытый | Бетонное | - |
|  | - сортовая обыкновенного качества |  |  |  |  |  |
|  | - сталь толстолистовая (со сроком хранения не более 60 дней) |  |  |  |  |  |
|  | - тонколистовая сортовая |  |  | Закрытый | Асфальто- бетонное | Неотапливаемое помещение |
|  | - листовая качественная |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Профильный прокат: | Д | - | Открытый | Бетонное | - |
|  | - балки |  |  |  |  |  |
|  | - швеллеры |  |  |  |  |  |
|  | - рельсы |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 Трубы: | То же | То же | То же | То же | То же |
|  | - стальные больших диаметров |  |  |  |  |  |
|  | - чугунные |  |  |  |  |  |

|  | 1.4 Трубы стальные: | " | " | Закрытый | Асфальто- бетонное | Неотапливаемое помещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - малых диаметров |  |  |  |  |  |
|  | - тонкостенные |  |  |  |  |  |
|  | - специального назначения |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 Серебрянка | Д | - | Закрытый | Асфальто- бетонное | Отапливаемое помещение (не ниже +5 °С). |
| 2 Склады цветных металлов (грузы в сгораемой упаковке) | 2.1 Трубы, прутки, листы цветных металлов в сгораемой упаковке | В | П-IIа | То же | То же | Отапливаемое помещение |
| 3 Склады цветных металлов (грузы без упаковки или в несгораемой упаковке) | 3.1 Трубы, плитки, листы цветных металлов без упаковки или в несгораемой упаковке | Д | - | " | " | Отапливаемое помещение (не ниже +5 °С). |
| 4 Склады строительных материалов и труб (грузы несгораемые) | 4.1 Листы асбестоцементные волнистые унифицированные и детали к ним, перемычки, плиты, приставки железобетонные, трубы бетонные, трубы и муфты асбестоцементные | Д | - | Открытый, стеллажный навес | Асфальто- бетоное | Отапливаемое помещение (не ниже +5 °С). |
| 5 Склады строительных материалов | 5.1 Листы гипсовые обшивочные (штукатурка гипсовая сухая) | То же | То же | Закрытый | Асфальто- бетонное | То же |
|  | 5.2 Плиты фибролитовые на портландцементе | Д | - | Закрытый, склад-навес | Асфальто- бетоное | Неотапливаемое помещение. Не допускать увлажнения плит. |
| 6 Склады строительных материалов (грузы сгораемые и несгораемые, но в сгораемой упаковке) | 6.1 Плиты и маты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное | Отапливаемое помещение |
| 7 Склады полимеров | 7.1 Трубы из полиэтилена | В | П-IIа | Закрытый | Бетонное | Отапливаемое помещение (не ниже +5 °С). Защищать от солнечных лучей. |

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Классификация грузов баз и складов снабжения, технологический процесс их

обработки

Б1 По товарным группам грузы баз и складов снабжения распределяются в соответствии с таблицей Б.1.

Таблица Б.1

| Номера групп товаров | Наименование групп товаров |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Автомобили и прицепы к ним |
| 2 | Тракторы и прицепы к ним |
| 3 | Землеройные и строительно-дорожные машины |
| 4 | Сельскохозяйственные машины |
| 5 | Оборудование и электроматериалы |
| 6 | Инструменты |
| 7 | Металлы и метизы |
| 8 | Лесные и строительные материалы |
| 9 | Резинотехнические изделия |
| 10 | Хозтовары, спецодежда и другие товары |
| 11 | Запчасти к тракторам |
| 12 | Запчасти к автомобилям |
| 13 | Запчасти к сельхозмашинам |
| 14 | Цепи роликовтулочные |
| 15 | Автотракторное электрооборудование, приборы, резинотехнические изделия, изделия из стекла и пластмасс |
| 16 | Подшипники |

При распределении грузов по группам товаров следует учитывать, что в настоящих нормах (ввиду небольшой доли в общем товарообороте баз) в группу товаров "Запасные части к тракторам" включены группы "Запасные части к землеройным машинам, стационарным двигателям и запчасти к прочим машинам". Группы товаров "Автотракторное электрооборудование и приборы" и "Резинотехнические и асбестовые изделия, детали из стекла, пластмасс и пробки для автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин" объединены в одну группу "Автотракторное электрооборудование, приборы, резинотехнические изделия, изделия из стекла и пластмасс".

Б2 Классификация грузов по технологическим признакам однотипности складирования в настоящих нормах принята следующая:

- грузы первой категории - мелкие и средние изделия с габаритными размерами менее 600x400x350 мм и массой не более 20 кг.

Грузы первой категории хранятся распакованными в специальной складской таре или поштучно в мелкоячеистых стеллажах.

Отпуск осуществляется поштучно или мелкими партиями (шестерни и вилки коробок передач, клапаны двигателей, крестовины карданных валов, вкладыши и мелкие пружины и т.д.). При больших поставках эти же грузы могут быть отнесены к III категории;

- грузы второй категории - мелкие и средние изделия в заводской упаковке или без нее. Грузы второй категории хранятся на плоских поддонах с размерами в плане 1200x800 мм.

Отпуск производится целыми пакетами или отдельными упаковками (радиаторы, гильзы тракторных двигателей, головки блоков, блоки двигателей, баки топливные и т.д.). При малых поставках часть этих грузов может быть отнесена к I или III категории;

- грузы третьей категории - мелкие и средние изделия в заводской упаковке или без нее длиной менее 1200 мм, хранение которых невозможно на плоских поддонах из-за недостаточной прочности упаковки (при штабельном хранении) или неустойчивости на плоской поверхности.

Хранение таких грузов рекомендуется в стандартных (с размерами в плане 1240x835 мм) ящичных или сетчатых поддонах (картеры двигателей, валы рулевого управления, тормозные барабаны, муфты сцепления и т.д.).

- грузы четвертой категории - средние и крупные изделия в различной упаковке (рулоны, бухты, катушки, нестандартные ящики и др.), сложность конфигурации которых, а также особые условия их хранения требуют специальной складской тары.

Грузы этой категории, как правило, хранятся в штабелях и подразделяются на категории IVа, IVб, IVв в соответствии с использованием поддонов, указанных в а), б), в):

а) стандартных стоечных (проволока в бухтах, трубы ребристые, шнеки сельскохозяйственных машин и другие изделия) с размерами в плане 1240x835 мм;

б) специальных стоечных (аккумуляторы, стекло оконное, мягкая кровля, линкруст, ветровые стекла кабин автомобилей и тракторов и другие грузы);

в) стандартных плоских или стоечных поддонов с размерами в плане 1600x1200 мм (изделия в упаковке или без нее длиной более 1200 мм и др.);

- грузы пятой категории - длинномерные и крупногабаритные изделия, хранение которых осуществляется в специальных стеллажах (с использованием специальных поддонов или без них).

Грузы этой категории подразделяются на категории Vа, Vб в соответствии с применением для их хранения стеллажей, указанных в а) и б):

а) консольных (металлические трубки, прутки, резиновые рукава, трубопроводы гидросистем тракторов, комбайнов и других машин, клиновые ремни и другие изделия и запасные части);

б) прочих спецстеллажей (барабаны с кабелем, проводом и тросом, мосты автомобилей, тракторов, автотракторные шины и прочие изделия);

- грузы шестой категории - машины и тяжеловесное оборудование (автомобили, тракторы, землеройные и строительно-дорожные машины, сельскохозяйственные машины) подразделяются на категории: VIа, VIб, VIв согласно а), б), в):

а) прибывшие полностью в собранном виде и имеющие колесный ход;

б) прибывшие полностью в собранном виде, но не имеющие колесного хода, а также тяжеловесное оборудование;

в) прибывшие в разобранном виде;

- грузы седьмой категории - длинномерные грузы, хранение которых допускается на открытых площадках, подразделяются на категории: VIIа, VIIб согласно а) и б):

а) прокат черных металлов, трубы; б) лесоматериалы и другие грузы.